MÍSTNÍ ŠETŘENÍ  - PLZEŇSKÁ 445 / 213; PRAHA 5 – KOŠÍŘE 150 00 BYTOVÉ JEDNOTKY 22 / 13 v 2. NP – KOMÍNOVÝ PRŮZKUM

Číslo zprávy:					007 / 05 / F / 2023

Datum vystavení zprávy:			15. 05. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Petr Gabrhel

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; Plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Na Zatlance 1350 / 13; Praha 5 – Smíchov

150 00

Ing. Lenka Dominiková.

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 445a / 213	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	19. 4. 2023

Specifikace spalinové cesty.

Dne 18. 4. 2023 proběhlo místní šetření v bytové jednotce 22 / 13 v 2. NP první patro domu V kraji objektu: Plzeňská 445a / 213; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce 22 / 13 se nachází komínové těleso kolmé s hřebenem objektu. V pokoji i  chodbě bytové jednotky, se nenachází žádné zaústění do původního zděného jednovrstvého komínového průduchu, alespoň patrné a zjevné (je pravděpodobné že původní zaústění se při rekonstrukci zazdilo).

Zaměstnanci kominické firmy se snažili naleznout komínový průduch, který bytovou jednotkou 22 / 13 prochází.

Komínové těleso sdružené se čtyřmi komínovými průduchy. Komínové těleso je kolmé s ulicí Plzeňská. V nadstřešní části oplechování na betonové monolitické komínové hlavě. Komínové těleso v nadstřešní části omítnuto ale vnitřní část komínového zdiva je narušena povětrnostními vlivy je patrné narušení jak pojiva – mezi jednotlivými komínovými příčkami, ale i značně narušené cihlové zdivo.

Popis dle využitelnosti komínových průduchů.

- Komínový průduch směrem k ulici Plzeňská:

Komínový průduch nelze využít byl v minulosti modernizován ohebnou komínovou vložkou kruhového průřezu o průměru 120 mm s hloubkou 5 m od komínového ústí.

- Komínový průduch směrem k ulici Plzeňská:

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech 150 x 150 	mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch vnitřně 	omítnut, s odklonem od svislice.

Od ústí má komínový průduch k ukončení 7,3 m nezasahuje do bytové jednotky 22 / 	13 v 2. NP. Nedostatečná hloubka – komínové závaží neprojde hlouběji, komínová 	sonda nezkoušena.

- Komínový průduch směrem k ulici Plzeňská:

Komínový průduch v nedávné minulosti modernizován rourou pro odvětrání. V 	komínovém průduchu instalována vzduchotechnická roura z pozinkovaného plechu 	kruhového průřezu o průměru 100 mm nezjištěné hloubky. V Ústí opatřena kolenem 	s mřížkou. Nezjištěná stavební příslušnost nutno ověřit.

- Komínový průduch směrem k ulici Plzeňská:

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech 150 x 150 mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch vnitřně omítnut, s odklonem od svislice. Od ústí má komínový průduch má celkovou hloubku 15 m kde je dále neprůchozí a usypán prochází bytovou jednotkou 22 / 	13 v 2. NP. Není pro ní stavebně určen. Provedena kamerová prohlídka, která potvrdila, že komínový průduch má několik odklonů od svislice. V hloubce 12,5 m jsou patrné stopy dřívějšího zaústění zazděno – komínovým průduchem je instalováno neznámé vedení – pravděpodobně tažení vody (nelze potvrdit) vertikálně průduchem do hloubky 14 m, kdy pokračuje z komínového průduchu. 1 m pod je komínový průduch neprůchozí. Komínová sonda zkoušena jen do hloubky 9 m na průměr 130 mm- dále z obav o poškození vedení v komínu nebyla zkoušeno.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky 9 m od komínového ústí. Pokud má být komínový průduch modernizován je nutné  provést prohlídky v bytových jednotkách pod bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení.

ZÁVĚR:

Bytová jednotka 22 / 13 umístěná v 2. NP  nemá jednoznačně určený komínový průduch, až na jeden všechny ostatní jsou bud v minulosti obsazeny komínovými a vzduchotechnickými vložkami, nebo komínový průduch nemá dostatečnou průchodnost do podlaží v kterém je bytová jednotka umístěna.

Zkoušen jen jediný komínový průduchu, který má dostatečnou průchodnost od komínového ústí ale byl stavebně určen pro jiné podlaží a komínovým průduchem je tažené vedení neznámých rour (instalací).

Nedoporučuji komínový průduch zabrat pro bytovou jednotku 22 / 13 pokud se neověří, že je stavebně příslušný pro danou bytovou jednotku z původní dokumentace domu. Bylo by ideální udělat detailnější průzkum a vyzkoušet zprůchodnit druhý komínový průduch, který by mohl po prověření posloužit účelům projektové firmy, ale do ověření s ním nelze pracovat jelikož nemá dostatečnou hloubku do bytové jednotky.

Před modernizaci je nutné ověřit, že žádná další bytová jednotka nemá do komínového průduchu zaústěno funkční odvětrání.

FOTO PŘÍLOHA:

KAMEROVÝ ZÁZNAM: FILE 0042; FILE 0043

V Praze dne 15. 05. 2023

Michal Frič

Podpis a razítko.

Foto příloha: