POSUDEK – MÍSTNÍ ŠETŘENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 25 / 25

Číslo zprávy:					015 / 11 / F / 2021

Datum vystavení zprávy:			03. 11. 2021

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Petr Gabrhel

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; plzeňská 198 / 49; Praha 5 - Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Plzeňská 3185 / 5b; Praha 5 – Smíchov 150 00

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 445a / 213	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	01. 11. 2021

Specifikace spalinové cesty.

Dne 01. 11. 2021 proběhlo místní šetření v bytové jednotce 25 / 25 v 1. NP zvýšené přízemí domu V objektu: Plzeňská 445a / 213; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce dochází na komínové zdi ke zvětšujícímu se degradaci zdiva vlhkostí. Tato vlhkost se přenáší do všech zdi v bytové jednotce dokonce i do sousední bytové jednotky. Byl zde předpoklad od firem provádějících stavební úpravy, že dochází k prosakování vlhkosti skrze komínové průduchy. Správcovská firma požádala kominickou firmu: Hlavín Jiří s.r.o.; plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře; 150 00, která na objektu provádí čištění a kontrolu funkčních spalinových cest.

Odborně způsobilé osoby v oboru kominictví prohlédli komínové těleso v nadstřešní části, kde se nachází původní sdružené komínové těleso z plných pálených cihel se třemi průběžnými komínovými průduchy. Jednotlivé komínové průduchy jsou obsazeny, komínovými vložkami a nebo pozinkovanou rourou sloužící k odvětrání prostor zakončenou originální tvarovkou kolene s mřížkou.

Konstatujeme, že v komínových průduších se nachází pouze odvětrání jednotlivých bytových jednotek. Komínový průduch směrem ke kraji objektu v pasportizaci z roku 2020 označený číslem 3 opatřen hliníkovou ohebnou komínovou vložkou kruhového průřezu v provedení AL H 400 o průměru 110 mm opatřen Meidingerovou krycí deskou s hloubkou od komínového ústí 5,6 m. Prostřední komínový průduch opatřen hliníkovou ohebnou komínovou vložkou AL H 400 kruhového průřezu o průměru 125 mm dochází do hloubky 9 m od komínového ústí. Předpokládáme pro bytovou jednotku o podlaží výše nad zkoumanou bytovou jednotkou označenou číslem: 25 / 25. V posledním komínovém průduchu instalována vzduchotechnická roura z pozinkovaného plechu o průměru 100 mm nezjištěné hloubky.

Kontrola komínovým ústím nebyla přínosná, pro zjištění vlhkosti ve zdivu. Nebylo možné kolem komínových vložek spustit komínovou kameru, k zjištění stavu v jednotlivých komínových průduších.

Na základě požadavku pracovníka správcovské firmy: CENTRA a.s.; Plzeňská 3185 / 5b; Praha 5 – Smíchov 150 00,  byly ve sklepním prostoru otevřeny původní vybírací dvířka betonová zdvojena. Vybírací otvory byly zaplněny pevnými znečišťujícími částicemi, sutí a sazovými usazeninami. Krajní průduchy opatřené v nadstřešní části komínovými vložkami byly pročištěny do výšky stropní konstrukce 1. NP. U komínového průduchu opatřeného vzduchotechnickou vložkou drží ucpávka u podlahy bytu 25 / 25 v 1. NP. Doporučuji dále řešit a zprůchodnit. Saze v komínových průduších byly navlhlé, ale nebyly vlhké - mokré což by se dalo u vody v komínovém průduchu předpokládat.

Na základě zkušenosti revizního technika spalinových cest a kolegy kominíka se domníváme, že destruktivní vlhkostí zdi v bytové jednotce nedochází vlivem srážkové vody ani kondenzace spalin v komínových průduších opatřených komínovými vložkami.

Doporučujeme prověřit vodovodní a odpadové potrubí v bytové jednotce, zejména přívod pračky a odpad, či napojení sprchového koutu umístěného z druhé strany komínového tělesa. Můžeme doporučit vytvořit sondu do komínového průduchu a pokusit se nad podlahou bytové jednotky odstranit mechanickou překážku v průduchu a vyčistit neúčinnou výšku původní zděné konstrukce.

ZÁVĚR:

Kominíci provádějící místní šetření a zprůchodnění neúčinných výšek původní komínové konstrukce u dvou komínových průduchů se domnívají, že takový rozsah vlhkosti není způsobený komínovou konstrukcí ani komínovými vložkami sloužícími k odvětrání prostor. Z pohledu kominíka nedokážeme zjistit zdroj vlhkosti ve zdivu, bude třeba provést další průzkum a dohledání odbornými instalatérskými a stavebními firmami zabývajícími se odstraňováním vlhkosti ze zdiva.

Kominíci doporučuji, prověřit bytové jednotky nad  bytem 25 / 25 pro zjištění napojení odvětrání, zda je v souladu s provedenými vložkami v komínových průduších. Rozsah vlhkosti, není způsoben srážkovou vodou, která by mohla zatéci do komínových průduchů. Odpovídal by napojení kondenzačního kotle do nevhodné komínové vložky, ale není potvrzeno ani, není vyjasněna skutečnost, proč vychází vlhkost u podlahy bytové jednotky, není v celém průběhu komínového průduchu. Nachází se hypotézy, že v komínovém zdivu je vedeno vodovodní vedení, za stávajících podmínek bez komínové sondy (otvor do komínového průduchu z bytové jednotky) nelze ověřit

FOTO PŘÍLOHA:

V Praze dne 03. 11. 2021

Petr Gabrhel; Michal Frič

Podpis a razítko.