MÍSTNÍ ŠETŘENÍ  - PLZEŇSKÁ 445 / 213; PRAHA 5 – KOŠÍŘE 150 00 BYTOVÉ JEDNOTKY 27 / 17 v 2. NP – KOMÍNOVÝ PRŮZKUM

Číslo zprávy:					006 / 05 / F / 2023

Datum vystavení zprávy:			15. 05. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Petr Gabrhel

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; Plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Na Zatlance 1350 / 13; Praha 5 – Smíchov

150 00

Ing. Lenka Dominiková.

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 445a / 213	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	19. 4. 2023

Specifikace spalinové cesty.

Dne 18. 4. 2023 proběhlo místní šetření v bytové jednotce 27 / 17 v 2. NP první patro domu V objektu: Plzeňská 445a / 213; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce 27 / 17 se nachází komínové těleso vodorovné s hřebenem objektu. V pokoji se nachází původní sopouch do zděného jednovrstvého komínového průduchu ve výšce cca 2 m od podlahy ukrytý za boilerem na zdi. Sopouch je volně přístupný bez komínové záslepky. Do bytové jednotky není patrné další zaústění. Komínový průduch má komínový tah a byl identifikován pomocí kouřové zkoušky. V sopouchu se nachází PVC láhev.

Komínové těleso sdružené se čtyřmi komínovými průduchy. Komínové těleso je rovnoběžné s ulicí Plzeňská. V nadstřešní části oplechování na BETONOVÉ MONOLITICKÉ KOMÍNOVÉ HLAVĚ. Komínové těleso v nadstřešní části omítnuto ale vnitřní část komínového zdiva je narušena povětrnostními vlivy je patrné narušení jak pojiva – mezi jednotlivými komínovými příčkami, ale i značně narušené cihlové zdivo. Komínový průduch určen jako druhý od objektu Plzeňská 211., nebo třetí od západní strany objektu.

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech 150 x 150 mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch vnitřně omítnut, s odklonem od svislice.

Od ústí má komínový průduch k sopuchu 8,8 m v bytové jednotce 27 / 17 v 2. NP. ale dále pokračuje do hloubky. Pod sopouchem je další stavební otvor do bytové jednotky v hloubce 9 m, je zazděn.

Komínový průduch pokračuje objektem s odklony od svislice a velkým množstvím stavebních zásahů do komínového průduchu v různých podlažích objektu. Z kamerového záznamu je patrné další napojení, i když jsou zazděné. Patrné velké zazdívání v hloubce 12 m v hloubce 13,5 m od komínového ústí jsou patrné kabely v komínovém průduchu. Kamera dále již nepouštěna vzhledem k možnosti zaseknutí se do vedení – protažené skrze komínový průduch.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky 9 m od komínového ústí. Pokud má být komínový průduch modernizován je nutné  provést prohlídky v bytových jednotkách pod bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení.

Provedena kamerová prohlídka komínového průduchu. V nadstřešní části značně narušené komínové zdivo dále komínový průduch vnitřně vymazáván. Vnitřní vymazáni čtvercového průřezu místy značně narušeno.

ZÁVĚR:

Bytová jednotka 27 / 17 umístěná v 2. NP má za boilerem umístěn stavební otvor – sopouch, který kdysi sloužil k odvětrání. Sopouch je v hloubce 8,8 m od komínového ústí – druhý komínový průduch má odklony od svislice a velké množství stavebních otvorů v komínovém průduchu jsou v hloubce 13,5 m vedeny kabely a rozvody.

Zkoušena komínová sonda o průměru 130 mm do hloubky pouze 9 m od komínového ústí aby nedošlo k poškození kabelů.

Před modernizaci je nutné ověřit, že žádná další bytová jednotka nemá do komínového průduchu zaústěno funkční odvětrání.

FOTO PŘÍLOHA:

KAMEROVÝ ZÁZNAM:

V Praze dne 15. 05. 2023

Michal Frič

Podpis a razítko.

Foto příloha: