- Stavební technická zpráva

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:		Rekonstrukce bytu č. 21, Stroupežnického 2324/26,

150 00 Praha 5, Smíchov

Místo stavby:					parc. č. 2950, k. ú. Smíchov

Předmět projektové dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby sloužící pro výběr zhotovitele

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:			Boa projekt s.r.o., Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Zpracovatel části:			Ing. Tereza Zuzánková

# Stavebně technické řešení stavby

## Úvod

Navržená stavba, rekonstrukce bytu č. 21 v bytovém domě na adrese Stroupežnického 2324/26, Praha Smíchov, je umístěna na parcele č. 2950 v zastavěné části obce, k.ú. Smíchov. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, součástí uzavřeného bloku bytových domů. Na pozemku jsou stávající přípojky NN, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Architektonické řešení rekonstrukce bytu vychází jednak z požadavků investora a z nastavených regulativů územního plánu. Dle požadavků byla navržena nová dispozice bytu se 2 obytnými místnostmi (ložnice a obytný prostor s kuchyňským koutem), koupelna, samostatné wc a předsíň.

## Konstrukční řešení

### Úvod

V rámci rekonstrukce bytu budou některé příčky zbourány a dojde k vybudování nových příček uvnitř bytu, které nebudou přitěžovat stávající nosné konstrukce víc, jak původní bourané příčky.

### Přípravné práce

- zřízení zařízení staveniště a sklady materiálu a nářadí v rámci půdorysu rekonstruovaného bytu

- demontáž výplní a demolice konstrukcí označených ve výkrese bouracích prací

- odstranění všech původních vnitřních obkladů

- demontáž všech původních zařizovacích předmětů

- bourání konstrukcí dle výkresu bouracích prací

- podlahy budou odstraněny po násyp, část násypu bude odstraněna dle Výpisu skladeb konstrukcí

- demontáž zakrytí potrubí ZTK v podhledu předsíně

- provedení rýhy v koupelně pro budoucí vedení ZTI

### Hydrogeologické poměry

Nebudou vzhledem k rozsahu rekonstrukce dotčeny.

### Zemní práce

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Základové konstrukce

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Nosné konstrukce svislé

Nosné zdivo a sloupy budou ponechány v plném rozsahu vč. otvorů. Bez zásahu do nosných konstrukcí.

### Nosné konstrukce vodorovné

Nosná konstrukce stropů nebude rekonstrukcí dotčena.

Nadpraží stavebních otvorů ve zděných stěnách budou tvořeny systémovými keramickými překlady KP 7.

### Krov a střecha

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Protiradonové opatření

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Hydroizolace

V podlahách koupelny a WC a na stěnách těchto místností je navržena hydroizolační stěrka ve skladbě viz skladby povrchů podlah a stěn.

### Tepelné izolace

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Akustické izolace

V podlahách obytných místností je izolace proti kročejovému hluku řešena systémem plovoucích podlah, na kročejové izolaci z dřevovláknité desky. Důsledné oddělení podlahy+betonové mazaniny v podlahách hygienického zázemí a předsíně od svislých stěn-akustický pásek tl. 10 mm, vyloučení akustických lokálních mostů (rozvody ústředního vytápění v podlaze atd.).

V konstrukci SDK příčky bude mezi systémové nosné profily vložena akustická izolace tl. 60mm dle doporučení výrobce systému.

Bariéry proti vzduchové průzvučnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi a výplněmi otvorů včetně dotěsnění ke stavební konstrukci. Akustické oddělení jednotlivých místností a obvodového pláště je zajištěno konstrukcemi, které musí splňovat požadavky platné legislativy.

### Izolace požární

Celý byt je jedním požárním úsekem. V objektu jsou navrženy materiálová řešení v souladu s technickou zprávou PBŘ, která je nedílnou součástí dokumentace.

### Vnitřní dělící konstrukce

Příčky budou založeny na stávajícím záklopu stropu (příčky podloženy prknem), resp. žb stropní desce. Příčka mezi koupelnou a ložnicí je navržena ze sádrokartonového systému, na ni je kotvena spřažená SDK předstěna. SDK příčka bude jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5mm na systémových nosných profilech s vloženou akustickou izolací tl. 60mm. Dále jsou navrženy sádrokartonové předstěny pro vedení instalací. Předstěna bude spřažená a jednoduše zaklopená deskou tl. 12,5 mm.

Zděné vnitřní příčky jsou navrženy ze zdiva keramických tvarovek.

Drážky pro kabely a trubky budou pečlivě zaomítány a zcela vyplněny materiálem. Vodovodní potrubí musí být celé obaleno v izolaci pro zamezení přenosu hluku.

Překlady zděných dělících konstrukcí budou keramické (systémové, např. POROTHERM) KP 7.

### Podlahy

Podlahy v jednotlivých místnostech s jednotnou horní hranou. Stávající skladby podlahy budou bourány po násyp. Ten bude v některých místnostech doplněn nebo z části odstraněn dle Výpisu skladeb konstrukcí.

Všechny podlahové konstrukce budou provedeny jako plovoucí, budou důsledně odděleny od všech svislých i vodorovných nosných konstrukcí objektu (vložení akustického pásku tl. 10 mm).

V obytných místnostech bude navržena lehká plovoucí podlaha. Jako akustický izolant proti kročejovému hluku bude použit dřevovláknitá deska pevná v tlaku. Na kročejovou izolaci budou položeny roznášecí sádrovláknité desky tl. 25mm (vč. spárovacího tmelu a kotvení rychlořeznými šrouby dle doporučení výrobce systému). V obytných místnostech bude nášlapnou vrstvou vinyl, s dřevěným dekorem, uloženy přes pěnovou podložku s PE fólie.

V hygienickém zázemí bude doplněn stávající násyp a dále je navržena betonová mazanina s kari sítí KH20 oddělená od stěn akustickým páskem. Mazanina bude opatřena penetrací a hydroizolačním nátěrem do vlhkých provozů, na ten bude položena keramická dlažba do lepidla.

V koupelně bude v rámci souvrství podlahy vytvořena rýha pro vedení instalací hl. cca 100 mm. V koupelně pod sprchou bude také proveden vyzděný sokl v.150mm pro vedení instalací.

Podrobnosti viz. Tabulka skladeb konstrukcí.

Obecné požadavky na povrch podlah:

- zaručená protiskluznost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy, tj. odzkoušená podle českých předpisů,

- hygienická nezávadnost

- všechny podlahy budou opatřeny soklem, popř. soklovými lištami

- na rozhraní povrchů budou v místě dveří osazeny podlahové lišty

### Výplně otvorů - okna

Okna zůstávají původní. Okno z koupelny do schodiště bude nově natřeno, barva dle výběru investora. Okna do šachty budou nově natřena a osazena izolačním dvojsklem.

### Povrchové úpravy stěn

Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách:

- Omítky zděných konstrukcí v obytných místnostech a ve společných prostorách budou jádrové vápenocementové se štukovou omítkou a nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný), barvy dle výběru investora. Stejná skladba bude aplikována v místě odstranění původních obkladů na původních zděných stěnách. Povrch bude vyrovnán vápeno-cementovou omítkou.

- Sanitární prostory budou opatřeny hydroizolační stěrkou u střikovaných ploch a budou obloženy keramickým obkladem lepeným flexibilním lepidlem a spárovaným tmelem, do výšky stropu. V kuchyni se keramickým obkladem obloží stěny za kuchyňskou linkou do výšky spodní hrany zavěšených skříněk, obklad určí investor.

- SDK konstrukce se v místě mimo obklad omítnou jemnou stěrkovou omítkou po vytmelení spár. Omítka bude penetrována a na ni a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný), barvy dle výběru investora.

- Původní obklady budou strženy, povrch bude vyrovnán vápeno-cementovou omítkou a následně bude provedena štuková omítka a 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr

- Původní nesoudržné malby budou oškrábány a na ně bude provedena 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr

- Oprava linkrusty po drážkování elektro na venkovní chodbě

Dodavatel poskytne vzorky keramické dlažby a obkladů k odsouhlasení investorovi s předstihem. Na základě skutečných rozměrů zařizovacích předmětů, keramických výrobků předloží návrh spárořezu pro odsouhlasení.

### Povrchové úpravy stropů

Původní omítky budou repasovány a doplněny a poté opatřeny malbou barvy dle výběru investora.

Malby budou provedeny ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný).

V koupelně je navržen sádrokartonový podhled s jednoduchým zaklopením SDK deskou tl. 12.5mm na systémových nosných profilech kotvených do původního stropu. Povrch SDK desek bude ošetřen dle doporučení výrobce, zbroušen a tmelen. Následně bude natažena sádrová omítka a na ni penetrace s nátěrem.

### Dveře

V rámci rekonstrukce budou natřeny vstupní dveře do bytu vč. zárubně. Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné plné nebo částečně prosklené v obložkové zárubni, konkrétní specifikace viz tabulka dveří.

### Klempířské výrobky

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Ostatní výrobky

Jedná se zejména o revizní dvířka pro ZTI , kuchyňskou linku, práh vstupních dveří a přechodové lišty vnitřních dveří. Konkrétní specifikace je v tabulce výrobků.

### Ostatní

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

### Ostatní požadavky

Dodavatel poskytne vzorky keramické dlažby a obkladů a ostatních povrchů k odsouhlasení investorovi s předstihem. Na základě skutečných rozměrů zařizovacích předmětů, keramických výrobků předloží návrh spárořezu pro odsouhlasení.

Instalované zařízení a nábytek (např. vybavení a zařizovací předměty v koupeně, kuchyňská linka atd.) budou předem odsouhlaseny investorem.