- Tabulka ostatních výrobků (X)

## X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění:	1.07

Počet, rozměry:	300x300mm	1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka pod obklad pro přístup k vodoměru

Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu, otevírání systémem Push

Materiál:	hliníková nosná konstrukce s SDK deskou s nalepeným obkladem totožným s obkladem přilehlé stěny

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.2 – Revizní dvířka SDK

Umístění:	1.01, 1.06

Počet, rozměry:	600x300mm	2ks

Popis:	Systémová revizní dvířka s SDK deskou pro přístup k ohřívači vody a ventilátoru, otevírání systémem Push

Materiál:	hliníková nosná konstrukce s SDK deskou

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.3 – Přechodová lišta ve dveřích – 2ks

Umístění:	1.01

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

## X.4 – Přechodová lišta ve dveřích – 1ks

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

## X.5 – NEOBSAZENO

## X.6  – Kuchyňská linka – 1ks

Umístění:	1.03

Délka 2,6m

Kuchyňská linka v základním standardu, provedení spodní skříňky hloubka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy a horní skříňky hloubka cca 320 mm, výška skříněk 750 mm, zavěšeny na nástěnnou lištu.

V rámci spodních skříněk osazený nerezový dřez a vodovodní baterie, jedna spodní skříňka š. 600mm vynechána pro dodatečnou instalaci myčky nádobí pod kuchyňskou desku; součástí vybavení horních skříněk cirkulační digestoř, ve spodních skříňkách trouba a čtyřplotýnkový vařič. Pod horními skříňkami osvětlení (trubicové LED svítidlo); celkové řešení podléhá schválení investora; rozměry nutno ověřit na stavbě!

Materiál:	MDF desky s fólií, pracovní deska HPL lamino tl. 38mm