Tabulka skladeb

1.	SKLADBY PODLAH (P)	2

P.1 –Keramická dlažba	2

P.2 –Vinylová podlahovina	2

P.3 –Keramická dlažba	2

2.	SKLADBY STĚNY (W)	3

W.1 – Keramický obklad na zdivu	3

W.2 – Omítaná zděná stěna	3

W.3 – Malba SDK stěna	3

W.4 – Keramický obklad na SDK stěně	3

W.5 – Omítaná stěna po stržení pův. obkladů	3

W.6 – Omítaná stěna na pův. omítku	4

W.7 – Linkrusta na omítané stěně	4

3.	SKLADBY STROPY (C)	4

C.1 – Malba	4

C.2 – SDK podhled	4

# SKLADBY PODLAH (P)

## P.1 –Keramická dlažba

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 30/30				10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									6 mm

- Penetrace										-

- Roznášecí betonová mazanina C25-F4, kari síť KH 20-oko 150/150 mm, drát 6 mm	54 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	70 mm

Pozn.1:

Tloušťka vrstvy stávajícího násypu bude ponechána v takové tloušťce, aby jednotlivé nášlapné vrstvy vycházely do vycházeli do jedné výškové úrovně. / Tloušťka mazaniny bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni, min. tloušťka potěru 50mm.

Dilatování potěru od stěn vloženými minerálními pásky š=10mm

Před použitím penetračního nátěru musí být podklad suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot, oleje, mastnoty apod.

V případě nesrovnalosti podkladu lze nanést vyšší tloušťku lepidla max. 20 mm.

Po skončení pokládky dlažby a řádného zatvrdnutí lepidla (řídit se dle pokynů výrobce stěrkové hmoty) dojde k vyspárování dlažby spárovací hmotou

## P.2 –Vinylová podlahovina

- Vinylová podlahovina, 									2 mm

s vloženým skleněným rounem a ochrannou vrstvou PUR laku, dekor dle výběru investora

- Lepidlo na vinyl										1 mm

- Roznášecí sádrovláknitá deska								25 mm

Vč. spárovacího tmelu a rychlořezných šroubů

- Akustická kročejová izolace, dřevovláknitá deska pevná v tlaku				20 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	48 mm

## P.3 –Keramická dlažba

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 30/30				10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									6 mm

- Hydroizolační stěrka									1 mm

- Penetrace										-

- Roznášecí betonová mazanina, kari síť KH 20-oko 150/150 mm, drát 6 mm		53 mm

- Skladba původní podlahy: Odstraněný násyp / doplněný násyp pro vyrovnání stávajícího podkladu

dle konkrétní místnosti viz pozn. 2 níže						celkem	70 mm

Pozn.1:

Tloušťka vrstvy stávajícího násypu bude ponechána v takové tloušťce, aby jednotlivé nášlapné vrstvy vycházely do vycházeli do jedné výškové úrovně. / Tloušťka mazaniny bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy byly v jedné výškové úrovni, min. tloušťka potěru 50mm.

Dilatování potěru od stěn vloženými minerálními pásky š=10mm

Před použitím penetračního nátěru musí být podklad suchý, pevný a zbavený prachu, nečistot, oleje, mastnoty apod.

V případě nesrovnalosti podkladu lze nanést vyšší tloušťku lepidla max. 20 mm.

Po skončení pokládky dlažby a řádného zatvrdnutí lepidla (řídit se dle pokynů výrobce stěrkové hmoty) dojde k vyspárování dlažby spárovací hmotou

Pozn.2:

m.č. 1.01, 1.05, 1.06, 1.07	- odebrat v ploše násyp				24 mm

- doplněný násyp místo polštářů 		0,05 m3

m.č. 1.02 				- přidat v ploše násyp 				6 mm

- doplněný násyp místo polštářů 		0,18 m3

m.č. 1.03 				- přidat v ploše násyp 				6 mm

- doplněný násyp místo polštářů 		0,28 m3

m.č. 1.04 				- přidat v ploše násyp 				6 mm

- doplněný násyp místo polštářů 		0,1 m3

# SKLADBY STĚNY (W)

## W.1 – Keramický obklad na zdivu

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Flexibilní lepicí hmota									3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

Systémový výrobek vč. přechodových lišt a profilů

- Penetrace 										-

- Vápenocementová omítka								15 mm

  - Keramické tvarovky								-

celkem	30 mm

## W.2 – Omítaná zděná stěna

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka								15 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce							-

celkem	17 mm

## W.3 – Malba SDK stěna

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná stěrková omítka									2 mm

finální tmelení spár SDK desek i celoplošné finální tmelení sádrokartonů

  - Vnitřní svislá SDK konstrukce							-

celkem	2 mm

## W.4 – Keramický obklad na SDK stěně

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Cementová lepicí hmota								3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

Systémový výrobek vč. přechodových lišt a profilů

- Penetrace

  - Vnitřní svislá SDK konstrukce							-

Celkem 11 mm

## W.5 – Omítaná stěna po stržení pův. obkladů

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka vč. vyrovnání povrchu po odstranění obkladů		15 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce							-

celkem	17 mm

## W.6 – Omítaná stěna na pův. omítku

- Malba 3x										-

- Penetrace

- Vnitřní svislá zděná konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou

## W.7 – Linkrusta na omítané stěně

- Olejový nátěr										1 mm

  - Barevnost dle stávající

- Dekorační stěrka pro tvorbu linkrust							3 mm

  - Vzor dle stávající

- Hloubková penetrace									-

- Jemná štuková omítka									3 mm

- Vápenocementová omítka vč. vyrovnání povrchu po odstranění obkladů		15 mm

  - Vnitřní svislá zděná konstrukce	/ Keramické tvarovky				-

celkem	24mm

# SKLADBY STROPY (C)

## C.1 – Malba

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- Stávající stropní konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou							-

## C.2 – SDK podhled

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- Sádrová omítka										1.5 mm

- 1x SDK deska tl. 12.5mm zavěšená na systémových nosných profilech			12.5 mm

- Stávající stropní konstrukce							-

celkem	14 mm