- Tabulka ostatních výrobků (X)

## X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Počet, rozměry:	300x200mm	1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka pod obklad pro přístup k vodoměru. Otevírání systémem Push.

Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu

Materiál:	hliníková nosná konstrukce, SDK deska s nalepeným obkladem stejným jako přilehlý obklad stěn.

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.2 – Přechodová lišta ve dveřích – 1ks

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

## X.3 – Přechodová lišta ve dveřích – 1ks

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm pro dveře s čistým průchodem š. 700mm

## X.4 – Kuchyňská linka

Počet, rozměry:	Spodní skřínky šířka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy

Horní skříňky šířka 320 mm, výška skříněk 750 mm, Délka 2 m

Rozměry dle výkresové časti.

Popis:	Kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů a zařizovacích předmětů (el. trouba, varná deska, digestoř, dřez). Kuchyňská linka četně horních kuchyňských skřínek. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami 500 mm. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk. S přistavěnou lednicí, bez osazené myčky nádobí, pouze příprava ZTI

Materiál:	Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka z MDF, povrch folie, kování kovové

Kotvení:	Spodní skřínky usazené nožičkách

Horní skříňky kotveny do stěny pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: 	Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky.

## X.5 – Úprava okna pro větrací potrubí

Počet, rozměry:	350x3500mm	1ks

Popis:	Úprava zasklení nadsvětlíku stávajícího okna ve společných prostorech pavlače. Vyříznutí části zasklení, nahrazení pevnou neprůhlednou plastovou deskou s otvorem pro vyvedení potrubí VZT prům.100mm, napojení na stávající zasklení pomocí dělící příčle.

Ze strany exteriéru otvor zakrytý protidešťovou žaluzií.

Přesné rozměry nutno doměřit na místě!