- Tabulka dveří (D)

## D.1	Jednokřídlé dveře vnitřní, otočné

Rozměry dveří:	světlá šířka 	700 mm

světlá výška	1970 mm

ústí SDK	100 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	800 mm,

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	L - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Podříznutí dveří o 2cm-VZT

Kování:	rozetové- klika/klika, WC klička, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta –výrobek X.3

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

ocelová zárubeň

Povrch:	křídlo s fólií-bílá, nátěr zárubně bílý

## D.2 	Jednokřídlé dveře vnitřní – otočné

Rozměry dveří:	světlá šířka 	800 mm

světlá výška	1970 mm

ústí zdivo	100 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	900 mm

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	L - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta -výrobek X.2

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

ocelová zárubeň

Povrch:	křídlo s fólií-bílá, nátěr zárubně bílý

## D.3 	Jednokřídlé dveře vnitřní – otočné

Rozměry dveří:	světlá šířka 	700 mm

světlá výška	1970 mm

ústí zdivo	100 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	800 mm

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	P - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

ocelová zárubeň

Povrch:	křídlo s fólií-bílá, nátěr zárubně bílý