Tabulka skladeb

# SKLADBY PODLAH (P)

## P.1 –Keramická dlažba - zádveří

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45

protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná						10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									5 mm

- Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,

s přesahy pro napojení, systémový výrobek						25 mm

- Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu	vyrovnat povrch		celkem	40 mm

Pozn.1: Po obvodě místnosti bude instalována plastová soklová lišta, barevný dekor dle zvolené krytiny, dle výběru investora. Přechod mezi jednotlivými druhy nášlapných vrstev bude opatřen kovovou přechodovou lištou, dle výběru investora. Tloušťka vyrovnávacího podsypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností byly v jedné úrovni

## P.2 –PVC podlahovina - pokoj

- PVC podlahovina, dekor dle výběru investora						3 mm

- Lepidlo 											2 mm

- Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,

s přesahy pro napojení, systémový výrobek						25 mm

- Vyrovnávací vrstva, suchý podsyp, ref. výv. Fermacell					40 mm

- Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu					celkem	70 mm

## P.3 –Keramická dlažba - WC

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45

protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná						10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									3 mm

- Hydroizolační stěrka									2 mm

- Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,

s přesahy pro napojení, systémový výrobek						25 mm

- Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu	vyrovnat povrch		celkem	40 mm

Pozn.1: Po obvodě místnosti bude instalována plastová soklová lišta, barevný dekor dle zvolené krytiny, dle výběru investora. Přechod mezi jednotlivými druhy nášlapných vrstev bude opatřen kovovou přechodovou lištou, dle výběru investora. Tloušťka vyrovnávacího podsypu bude zvolena tak, aby nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností byly v jedné úrovni

## P.4 –Keramická dlažba - koupelna

- Keramická dlažba, dekor dle výběru investora, rastr 45/45

protiskluzná (min. R10), mechanicky odolná						10 mm

Spárovací hmota na bázi cementu

- Flexibilní lepidlo									3 mm

- Hydroizolační stěrka									2 mm

- Podlahový prvek ref. Fermacell- lepené desky 2x 12,5mm,

s přesahy pro napojení, systémový výrobek						25 mm

- Vyrovnávací vrstva, suchý podsyp, ref. výv. Fermacell					30 mm

- Stávající násyp a polštáře na prkenném záklopu	vyrovnat povrch		celkem	70 mm

# SKLADBY STĚNY (W)

## W.1 – Keramický obklad na stáv. zdivu

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Flexibilní lepicí hmota									3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

- Přednástřik podkladu (špric)								2 mm

  - Vnitřní zděná konstrukce						celkem	13 mm

## W.2 – Omítaná zděná stěna

- Malba 3x										-

- Penetrace 										-

  - Zděná konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní malbou			celkem 20 mm

    - V místě odstraněných příček bude doplněna skladba omítky viz W.2

## W.3 – Keramický obklad na SDK

- Keramické obklady, dekor dle výběru investora						8 mm

- Flexibilní lepicí hmota									3 mm

  - V místě ostřiku s vodou stěrková hydroizolace	tl. 2mm

- Penetrace 										-

  - SDK konstrukce								celkem	11 mm

## W.4 – Malba na SDK stěně

- Malba 3x										-

- Penetrace										-

- 2x tmeleno, 2x broušení								-

  - SDK konstrukce

# SKLADBY STROPY (C)

## C.1 – Malba

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- Stávající stropní konstrukce s oškrábanou nesoudržnou původní omítkou

## C.2 – SDK podhled

- Malba 2x 										-

- Penetrace										-

- 1x SDK deska (2x tmelit, 2x zbrousit) zavěšená na systémových nosných profilech	12.5 mm

- Stávající stropní konstrukce