- OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2	CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ	2

3	METODIKA INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN	2

3.1	Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků	2

S	SOLITERNÍ STROM	2

K 	KEŘE, SKUPINY KEŘŮ	2

P       POROSTY	3

3.2	Metodika inventarizace a klasifikace dřevin	3

S	INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ	3

K	INVENTARIZACE KEŘŮ	4

P	INVENTARIZACE POROSTŮ	4

4	HODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN	4

5	NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ	5

6	FOTODOKUMETNACE STAVU DŘEVIN (k 09/2022)	6

7	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI	12

8	NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV	12

9	TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ	13

10	FOTODOKUMENTACE NAVRŽENÝCH DŘEVIN	14

PŘÍLOHA č. 1  - INVENTARIZAČNÍ TABULKA str. 12-18

PŘÍLOHA č. 2 – NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU STAVBY str. 19-23

PŘÍLOHA č. 3 – NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU NEVHODNOSTI PRO AUTIST.DĚTI  str. 23-24

Zákres zájmového území a rozsahu dendrologického průzkumu do mapy

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:  	Stavební úpravy školských objektů a zahrady

Nepomucká 1264/3 a 1253/5, Praha 5 - Košíře

Část:			SADOVÉ ÚPRAVY

Investor:		Městská část Praha 5

Odbor správy majetku

Nám. 14. října 1381/4

Praha 5

Gen.projektant:	ABCD Studio, s.r.o.

Paříkova 910/11 a, Praha 9

Zhotovitel:

Ing. Jan Švejkovský-JENA firma služeb

169 00 Praha 6, Bolívarova 2092/21

IČO: 16471636, DIČ: CZ6508111434

Projekční kancelář

Kostelní 1503, 170 00 Praha 7 - Letná

tel: +420 233 081 345-9, e-mail: projekce@jena.cz

Vypracoval: 		Ing. Věra Filipová

Datum: 		05/2024, DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - 10/2022, terénní šetření 9/2022

# CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází v Praze 5 jižně od ul. Nepomucká a západně od kostela sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o pozemky č.8/4, 8/5, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 7/1, 5/1 a část č. 4 v k.ú. Košíře. Součástí zájmového území jsou i dvě budovy - na poz. 8/6 se nachází objekt školky a na poz. 5/2 je dřevěný objekt sloužící školní družině. Západní část území je v současné době funkčním udržovaným dětským hřištěm u mateřské školy, střední část je neudržovaná plocha zeleně (přístupná pouze prudkým svahem z jihu od ul. V Břízkách) a východní část slouží jako hřiště pro školní družinu. Všechny plochy jsou oplocené, pouze střední část neudržované zeleně je z jihu volně přístupná.

Rozsah dendrologického průzkumu byl stanoven zadavatelem akce, který poskytl jako podklad aktuální geodetické zaměření území vč. polohy všech stromů a keřů. Terénní průzkum proběhl v září 2022, tj. ve vegetačním období. Dřeviny byly vizuálně hodnoceny z úrovně rostlého terénu, proto nemusí být v rámci průzkumu zahrnuty veškeré defekty, které nejsou viditelné ze země. Dendrologický průzkum byl zpracován jako podklad pro rekonstrukci školských objektů a pro návrh sadových úprav v jejich okolí.

# METODIKA INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN

  - Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

- S	SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon.

- K 	KEŘE, SKUPINY KEŘŮ

Jednotlivý nebo složený vegetační prvek je souborem několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách, kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

- P       POROSTY

Porost tvoří stromové a keřové patro. Stromy v porostu s obvodem kmene do 80 cm v 1,3 m jsou součástí porostu. Stromy s obvodem kmene nad 80 cm jsou hodnoceny jako samostatné položky. Stromy s průměrem kmene do 10 cm jsou součástí podrostu, stromy s průměrem kmene 10-25 cm označeny písmeny A, B, C…. Tyto podlimitní stromy jsou součástí porostu.

  - Metodika inventarizace a klasifikace dřevin

- S	INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ

Druhové určení

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru

Dendrometrické charakteristiky

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130 cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmenů se vypočítají plochy řezů vedených rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr

- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech,

- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem

- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny

- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (1-5)

fyziologická aktivita stromu, hodnotí se především olistění a změny ve způsobu větvení

- výborná až mírně narušená (projevy mohou být dočasné)

- zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny)

- výrazně snížená (ústup koruny)

- zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)

- odumřelý strom

Zdravotní stav (1-5)

hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

- výborný až dobrý (defekty malého rozsahu)

- zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)

- výrazně zhoršený (souběh defektů)

- silně narušený (bez možnosti stabilizace)

- havarijní (akutní riziko rozpadu)

Věková kategorie (1-5)

stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem

- 0- 20 let

- 20 – 40 let

- 40 – 60 let

- 60 – 100 let

- 100 let a více

Sadovnická hodnota (klasifikační třída 1-5)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

1. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená.  Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená.

2. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížená. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

3. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené,  mohou být vysoko vyvětvené, nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

4. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

5. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – v havarijním stavu.

- K	INVENTARIZACE KEŘŮ

Druhové určení

- rodové a druhové určení jedinců

- zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině

Dendrometrické charakteristiky

- výška dřeviny (m) – stanovení odhadem

- plocha (m2) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun keřů

- pokryvnost (%) – podíl plochy korun keřů a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy

- redukovaná plocha (m2) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině

- P	INVENTARIZACE POROSTŮ

Porost tvoří stromové i keřové patro. Porost zahrnuje stromy s obvodem kmene do 80 cm v 1,3m. Stromy s obvodem kmene nad 80 cm jsou hodnoceny jako samostatné položky.  Stromy s průměrem kmene do 10 cm jsou součástí podrostu, stromy s průměrem kmene 10-25 cm jsou popsány jako solitérní stromy a jsou označeny písmeny A, B, C…. Tyto podlimitní stromy jsou součástí porostu.

Posuzované parametry:

Druhové určení

- rodové a druhové určení jedinců

- zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině

Dendrometrické charakteristiky

- výška dřeviny (m) – stanovení odhadem

- plocha (m2) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví

- pokryvnost (%) – podíl plochy korun dřevin a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy

- redukovaná plocha (m2) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině

Podlimitní stromy v porostu – viz parametry pro solitérní stromy

# HODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN

Zeleň v západní a východní části zájmovém území tvoří převážně záměrně vysázené stromy a keře, pouze v místech s nižší údržbou se vyskytují nálety (z jižně rostoucího porostu pokrývajícího prudký svah k ul. V Břízkách a k ul. Píseckého). Ve střední části území jsou původní výsadby dřevin zarostlé v náletech v důsledku absence údržby.

V areálu stávající školky rostou položky č. 1 – 13. Podél ul. Nepomucká rostou převážně tvarované živé ploty (č. 1,2,3) z tavolníků a zeravů. Součástí skupiny č. 3 je i jeden přestárlý nakloněný šeřík, dva pustoryly a jedna mnohokmenná podlimitní lípa (označ. A), která vznikla pravděpodobně jako výmladky z pařezu. V severovýchodním rohu zahrady u MŠ je nadlimitní lípa, která je vitální, ale v 3 m má „V“ větvení. V jihovýchodním rohu pozemku č. 8/5 je torso původně 5 kmenného myrobalánu (č. 5), z něhož 3 srostlé kmeny už byly odstraněny (zbyl obrážející pahýl). Poblíž něj jsou tři vitální mladé tisy č. 6-8, které jsou ovšem pro svou jedovatost zcela nevhodné do zahrady MŠ. Na svážku u tisů rostou tři stříbrné smrky (č. 9-11), které výrazně prosychají. V jihozápadní části zahrady je prudký svah zarostlý náletovým porostem č. 12 s převahou javorů, jasanů a s příměsí myrobalánů. Keřové patro je ojedinělé a tvoří jej svídy, zlatice, pámelníky, tavolník a nálet malého tisu (jedovatý). V porostu je i nadlimitní javor klen (č. 13).

Zahrada ve východní části řešeného území (v okolí staré dřevěné budovy) je přístupná pouze východně od vstupu do budovy. Části zahrady obklopující objekt z jihu, západu a severu jsou nepřístupné (zahrazené mobilním oplocením). V této části areálu jsou popsány položky č. 14-52.

Část zahrady východně od dřevěného objektu je intenzivně využívaná dětmi z družiny. Zahrada má centrální hřiště obklopené zapojenými i rozvolněnými částmi živých plotů (č. 18-20, 27,28,31-34). Po obvodu hřiště jsou vzrostlé stromy. V jihozápadním rohu hřiště je hmotově dominantní lípa č. 35, která má bohužel výrazně zhoršenou fyziologickou i biomechanickou vitalitu (četné vletové otvory, „V“ větvení, trouchnivé jádro kmene). V jihovýchodním rohu hřiště jsou dvě lípy č. 14 a 15, z nichž č. 14 je vitální, ale v 5 m má vletový otvor a č. 15 má mírně sníženou fyziologickou i biomechanickou vitalitu (prosychá, „V“ větvení, výtok). Podél severní strany hřiště (tj. podél ul. Nepomucká) je řada černých moruší (č. 16, 21-25). Moruše jsou hmotově dominantní, ale všechny mají mírně sníženou biomechanickou vitalitu (např. z důvodu náklonu, „V“ větvení či trouchnivého jádra kmene). Většina stromů má sekundární korunu. Moruše nejsou akutně provozně nebezpečné, ale výrazně zhoršený stav je u č. 21 (náklon) a č. 25 (trouchnivé odhalené jádro kmene). U vstupní branky je jeden tvarovaný keř pámelníku č. 26 a z druhé strany branky je zapojená řada náletů č. 29 v mobilním oplocení (mahalebky, javory, jasany).

V „nepřístupné“ části zahrady u dřevěné přízemní budovy jsou položky č. 37-52. Položky č. 37-48 jsou pravděpodobně náletové, pouze část porostu č. 42 (řada pustorylů) a č. 46 (šeříky, pustoryly) a pahýly keřů č. 38 a 39 (zlatice) jsou záměrně vysázené. Z náletů se zde vyskytují javory kleny, javory mléče, myrobalány, jasan a lípa. Většina stromů je vrostlá do oplocení nebo roste v jeho těsné blízkosti. Dezolátní přístřešek v jihozápadním rohu zahrady je porostlý přísavníkem č. 49. U severozápadního rohu dřevěného objektu je skupinka č. 51 (šeříky, svídy, bezy černé vč. náletu tisu) a tvarovaný živý plot č. 52 ze svídy s drobnými nálety.

Ve střední části zahrady, která je od ul. Nepomucká nepřístupná, jsou původní výsadby dřevin zarostlé v důsledku absence údržby náletovými dřevinami. Popsány zde byly položky č. 53-68. Původně vysázené zde byly tisy č. 55, 58A a B, 59, 63, 64 a některé tisy jsou zde náletové (v porostech č. 54, 66 a 67). Dále zde byla vysazená douglaska č. 56 (spodní větve suché) a borovice černá č. 68 (rovněž suché spodní větve). Z listnáčů zde byla vysazená lípa č. 65 (vitální, perspektivní) a pravděpodobně i torso jabloně č. 53 (trouchnivá, nakloněná, neperspektivní). Javory kleny č. 58B, 60, 61 a celý porost č. 62 jsou pravděpodobně náletové, často vícekmenné a nakloněné. Keřový podrost je pouze ojedinělý a obvykle v kombinaci s mladými nálety stromů (č. 54, 57, 66 a 67). Přístup na tuto plochu je aktuálně pouze z jihu prudkým svahem od ul. V Břízkách.

Celkově lze shrnout, že zeleň v zahradě u školky a v části zahrady u objektu školní družiny je udržovaná, pouze střední část území je dlouhodobě neudržovaná, zpustlá, terénně neurovnaná a v jižní části této plochy se nachází i skládka odpadu. V zájmovém území zcela chybí mladší dlouhodobě perspektivní dřeviny vhodné do areálu školského zařízení, druhová skladba stromového i keřového patra je poměrně chudá.

# NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ

Z důvodu plánovaného využití západní části zájmového území pro děti s autismem byl zpracován návrh kácení nejen z důvodu přímého konfliktu se stavebními úpravami, ale i z důvodu nevhodnosti do prostoru s pohybem autistických dětí (dřeviny jedovaté, trnité, ohrožující bezpečnost pohybu – možnost zranění dětí, ale i dřeviny ve špatném zdravotně-pěstebním stavu, tj. dřeviny provozně nebezpečné či neperspektivní).

Důvod navrženého kácení je uveden v přiložených tabulkách (příloha č. 2 a 3). Jako nadlimitní položky jsou označeny stromy s obvodem kmene nad 80 cm v 1,3 m a všechny zapojené porosty bez ohledu na jejich velikost. (V případě kácení se výměry zapojených porostů sčítají, pokud je součet všech jejich výměr nad 40 m2, tak položky vyžadují povolení ke kácení).

Z důvodu přímé kolize se stavbou jsou navrženy ke kácení 4 položky:

Zapojené porosty či jejich části - č. 49, 51 (část), 62 (část) a 67 (část) s celkovou výměrou 86 m2. Tyto položky vyžadují povolení ke kácení z důvodu stavby (žádost o vydání závazného stanoviska).

Z důvodu nevhodnosti do areálu s pohybem autistických dětí je navrženo ke kácení 13 nadlimitních položek:

Nadlimitní stromy – č. 5, 53, 55, 59, 61, 63 (celkem 6 ks)

Zapojené porosty či jejich části – č. 1, 3 (část), 12 (část), 54, 57, 58, 67(část) - celkem 7 položek s celkovou výměrou 186 m2.

Tyto položky vyžadují povolení ke kácení (žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les).

Dále budou odstraněny z důvodu nevhodnosti 3 podlimitní dřeviny č 6, 7 a 8.

U některých ponechaných dřevin je doporučeno provést pěstební opatření (viz inventarizační tabulka).

S ohledem na pohyb dětí doporučuji pravidelnou kontrolu a ošetřování všech dřevin dle jejich aktuálního stavu.

# FOTODOKUMETNACE STAVU DŘEVIN (k 09/2022)

pol. č. 2, 3 (areál MŠ)

pol. č. 3 a 4

zahrada u MŠ

pol. č. 9-12 (jižní strana u MŠ)

uprostřed jehličnany č. 68 a 56

vlevo smrky č. 9-11

položky č. 52 a 51

javory na svahu č. 62

pohled na střední plochu z východu

položky č. 49, 50 a 61

jižní strana objektu ŠD

pol. 24-34

položky č. 15-25

zprava č. 25, 14 a 35

jižní strana nepřístupné části území

položky 53-57 a 68

pol. 59, 64 a 65, v pozadí 62

pol. 58, 60, 61 a 62

# OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

Dřeviny, které budou při stavbě v řešeném území ponechány a budou se nacházet v prostoru, kde bude probíhat stavební činnost, budou chráněny dle normy ČSN 83 9061 a dle AOPK ČR SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při stavební činnosti by měla být chráněna celá kořenová zóna stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu (vymezená okapovou linií stromu) rozšířená o 1,5m. Ideálním způsobem je zřízení ochranného plotu kořenové zóny, který chrání strom před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.) do výšky 2 m a vegetační plochu chrání před znečištěním škodlivými látkami (cement, beton, barvy, aj.). V řešeném území bude, s ohledem na předpokládanou stavební činnost, zřízeno v rámci ochranných opatření během stavby kolem dotčených stromů (viz situace) vypolštářované bedněním z fošen do výšky min 2 m. Ochráněny budou i části živých plotů při realizaci zpevněné plochy u stávajícího objektu školky. V kořenové zóně dřevin budou dodržována níže uvedená opatření (výňatek z normy ČSN 83 9061).

V kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy anebo jiného materiálu, nesmí se zde půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta či stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být nejméně 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například· zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií nebo překrytím stěny výkopu vhodným materiálem. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště, skladováním materiálů, zemin apod. Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat.

# NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Návrh sadových úprav respektuje plánované stavebně technické řešení území dle koordinační situace poskytnuté generálním projektantem, předpokládané stanovištní podmínky, charakter řešeného území i jeho okolí, a především plánované využití zahrady pro volný pohyb autistických dětí. Zadáním projektu sadových úprav je navrhnout novou zeleň tak, aby došlo k náhradě hodnoty kácených dřevin (dle metodiky AOPK) a zároveň upravit plochy zeleně ovlivněné plánovanými stavebními úpravami.

Nové výsadby stromů jsou navrženy v blízkosti plánovaného chodníku propojujícího oba stávající objekty. Zde jsou navrženy 2 javory mléče, jeden javor Freemanův (menší koruna poblíž stávající lípy a u nové zpevněné plochy) a jeden javor klen. Tři javory (dva kleny a jeden mléč) navrhuji vysadit k jižní straně areálu, tj. směrem k porostu na prudkém svahu vně oplocení. Javor babyka s menší korunou je navržen v místě demolice stávajícího objektu, tj. v blízkosti nové zpevněné plochy u východního objektu. Pro vyrovnání finanční hodnoty kácených a navrhovaných dřevin bude k jižnímu oplocení (podél porostu vně areálu) vysázen živý plot z bíle kvetoucích tavolníků, který lze tvarovat, popř. nechat volně růst.

Podél nových zpevněných ploch budou v pásech o šířce cca 1,5 m založeny nové trávníky. S ohledem na kácení náletů i ve větší vzdálenosti od stavebních úprav (tj. kácení dřevin z důvodu nevhodnosti do zahrady pro děti s autismem) budou trávníky obnoveny i celé severní a východní části zahrady viz situace. Všechny trávníky budou založeny výsevem parkové směsi.  Návrh sadových úprav je patrný na přiložené situaci „Osazovací plán“.

# TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová péče se řídí normami z oboru sadovnictví a krajinářství.

ČSN 83 9061: Technologie veget. úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a veget. ploch při stavebních pracích

ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031: Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

Kvalita výpěstků musí odpovídat ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných rostlin. Provedení výsadby stromů bude odpovídat t postupu dle AOPK - Standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů SPPK A02 001:2013.

Příprava stanoviště a plošná úprava terénu

Plochy určené pro zeleň je nutné po dokončení stavebních prací vyčistit a zbavit všech zbytků stavby. Veškerý stávající stavební odpad bude vyčištěn i z celé plochy poz. 8/10, kde se nyní v důsledku absence údržby nachází. Plochy budou stavbou v místech těsně u nových stavebních prvků a ploch ohumusovány zeminou ze skrývky a upraveny na kótu -10 cm. Následně bude zahradnickou firmou provedeno chemické odplevelení všech nově zakládaných ploch zeleně totálním herbicidem (šetrně k ponechaným dřevinám). Po odplevelení bude provedeno povrchové zkypření ploch rotavátorem (v kořenovém prostoru stávajících stromů pouze ručně mírným nakopáním) a urovnání ploch tak, aby bylo možné na nich následně založit a dobře udržovat trávník. Jemná terénní modelace bude nezbytná především na nyní neudržovaném poz. 8/10, kde je terén výškově nevyrovnaný (především v okolí kanalizační šachty a na svahu ke stávajícímu oplocení). Na zkypřené a urovnané podloží bude zahradnickou firmou navezena kvalitní zemina (např. substrát pro trávník), Na plochy v těsné blízkosti zpevněných ploch doporučuji vrstvu 10 cm, na plochy obnovovaného trávníku bude dostatečná vrstva 5 cm. Při rozprostření substrátu bude do hloubky 5-8 cm zapraveno zásobní minerální hnojivo v dávce 30 g/m2. Takto připravený terén bude uhrabán a mírně utužen válcováním.

Výsadba stromů

Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo z jara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. Proto je lépe výsadbové jámy připravit předem.

Alejový strom musí splňovat následující kritéria:

- musí být minimálně 3 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat výšce a šířce stromu, bal má být zabalen do juty a fixován drátěným pletivem

- kmeny větších rostlin mají být obaleny jutou, omezí se tím výpar a mechanické poškození kmene

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou a její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu, nesmí chybět terminální výhon

- kmen stromu musí být rovný, bez poškození kůry a přeslenitých rozvětvení

V řešeném území budou vysázeny listnaté stromy tzv. alejového typu, tj. s kmenem vysokým minimálně 2,25m, pod kterými lze dobře chodit. Velikost výsadbových stromů je dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a pro každý strom je uvedena na situaci v osazovací tabulce. Po vysazení je korunka stromu upravena řezem, při kterém jsou odstraněny kodominantní výhony a mechanicky poškozené větve a je podpořen terminální výhon. Pro zlepšení růstu vysazených stromů budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu budou vyhloubeny jámy o rozměru min. 1,6x1,6x0,8 m (2 m3). Aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem. Při výsadbě stromů bude provedena 50 % výměna půdy ve výsadbové jámě. Kořenový bal stromu bude zasypán vzdušným a dobře prokořenitelným dvouvrstvým substrátem. Při výsadbě bude k substrátu přimíchán půdní kondicionér TerraCottem Arbor (doporučovaná dávka 1,5 kg/1 m3 substrátu v jámě), který obsahuje i dlouhodobě působící hnojivo a zlepšuje zadržování vody i strukturu půdy. Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem a před poškozením v důsledku okolního provozu. Při výsadbě stromů do plochy zeleně doporučuji použít dřevěné kůly o průměru 7 cm, a to 3 ks k listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly u listnatých stromů se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky a na bázi kůlů se realizují 3 řady vodorovných příček.  Kmen alejových stromů bude ochráněn rákosovou rohoží. Výsadbové mísy budou kryté borkou tl. 10 cm (v trávníku). Stromy budou při výsadbě zality dávkou 100 l/strom.

Výsadba keřů

Pro výsadbu budou použity kontejnerované rostliny ve velikosti dle osazovací tabulky. Při výsadbě rostlin je doporučena 50 % výměna zeminy v rýze (v délce živého plotu). Při výsadbě lze ke každé rostlině přidat tabletové hnojivo (Silvamix,2 ks/keř). Po výsadbě budou sazenice důkladně zality a zamulčovány borkou v tl. 7-10 cm.

Založení trávníku

Trávníky budou založeny výsevem. Nejvhodnější termín je v dubnu až květnu a potom od poloviny srpna do října, kdy jsou nejvhodnější vláhové poměry a vhodná teplota. Travní osivo parkové směsi bude rozhozeno na předem připravenou (urovnanou) plochu rovnoměrně v množství 25 g/m2. Semeno bude do půdy zapraveno mělkým zasekáním (do hl. 1-2 cm). Pro osetí je doporučena standardní parková okrasná směs.

Povýsadbová péče o zeleň

Rozvojová péče musí být prováděna po dobu minimálně 5 let od výsadby. Udržovací péče je proces doživotní.

Péče o stromy:

- Ruční zálivka v dávce 100 l/strom, četnost první 3 roky cca 12x (dle termínu výsadby), v dalších letech cca 6-8x dle aktuálního průběhu počasí.

- Kontrola a oprava ochrany kmene a kotvení – min. 1x za vegetaci, jinak dle potřeby

- Péče o kořenovou mísu (pletí)

- Odstranění části nadzemního kotvení - cca po třech letech

- Výchovný řez listnatých stromů – dle potřeby, obvykle 1x za 2 roky po dobu 5-10 let

- Odstraňování výmladků – dle potřeby

- Ošetření případných mechanických poškození – dle potřeby

- Pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci – dle potřeby.

Údržba trávníku:

- intenzivní kosení s odvozem pokosené trávy (počet sečí dle dohody s investorem)

- vyhrabání min. 2x ročně tj. na jaře a na podzim (vč. shrabání listí)

- přihnojování minerálními hnojivy v období plného růstu (březen-červen, srpen-říjen)

- odplevelování pomocí selektivních herbicidů proti dvouděložným plevelům a mechu

- vertikutace (prořezávání) 1x za 2-3 roky, kterým se odstraňuje zplstnatělý travní drn

- případné dosetí vyšlapaných částí (dle potřeby)

Péče o keře:

- pravidelný řez (dle druhu dřeviny) podporující zahuštění, kvetení  či tvarování

- doplňování slehávající se borky - dle potřeby, cca 1x za rok

- odplevelování výsadbových ploch – min.3x za rok

- zálivka (min. první 3 roky dle počasí)

- případná dosadba uhynulých dřevin - dle potřeby

# FOTODOKUMENTACE NAVRŽENÝCH DŘEVIN

S1 javor mléč (podzimní vybarvení)	S2 javor Freemanův (podzimní)	S3 javor klen

S4 javor babyka (podzimní vybarvení)		K1 tavolník

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA Č. 1 - INVENTARIZAČNÍ TABULKA str. 16-21

PŘÍLOHA Č. 2 – NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU STAVBY str. 22

PŘÍLOHA Č. 3 – NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU NEVHODNOSTI PRO AUTISTICKÉ DĚTI str. 23-24

Vysvětlivky jsou vždy uvedeny v závěru tabulek.