TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tento projekt řeší návrh ústředního vytápění bytu b1/a.15v přízemí bytového domu v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 84/9.

Ústřední vytápění bude provedeno jako teplovodní topnou vodou 70/55°C s nuceným oběhem. Zdrojem tepla bude elektrokotel o výkonu 6 kW (například Protherm RAY 6 KE).  Kotel bude umístěn na stěně předsíně. Elektrická přípojka 3x230 V nebo 400 V případně 1x230 V.

Rozvodné potrubí z mědi bude vedeno z části nad podlahou ve stěně a z části v podlaze a bude izolováno. Jako otopných těles bude použito deskových VK ocelových radiátorů (například Korado RADIK VK) a v koupelně žebříku 1220x600mm (např. KORALUX).

Regulace chodu kotle bude řízena pokojovým termostatem umístěným v obývací kuchyni.

V obývací kuchyni budou ventily těles s ruční hlavicí. Ostatní ventily těles budou s termostatickou hlavicí.