B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE:	  STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  BYTU č. 3, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

OBSAH

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY	4

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	4

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území	4

d) výčet a závěry průzkumů	4

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu	4

f)  stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu	4

g)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	4

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu	5

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby	5

k)  limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.	5

l)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	5

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	5

n)  základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby	5

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.	5

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	5

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	5

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	5

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	5

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí	5

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností	6

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	6

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	6

B.3.4 Základní technický popis stavby	6

a)  popis stávajícího stavu	6

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení	6

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení	6

a) popis stávajícího stavu	6

b) popis navrženého řešení	6

c) energetické výpočty	6

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	6

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určená, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.	6

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.	7

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	7

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.5 Dopravní řešení	8

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 3)	8

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	8

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona	8

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	8

B.8 Celkové vodohospodářské řešení	8

B.9 Ochrana obyvatelstva	8

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí	8

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva	8

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování	9

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi	9

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení	9

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.	9

B.10 Zásady organizace výstavby	9

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.	9

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu	9

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	9

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti	9

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 4)	9

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	10

h) limity pro užití výškové mechanizace	10

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky	10

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek	10

k) dočasné objekty	10

Záměr investora

Jedná se o stavební úpravy bytové jednotky č. 3, na adrese Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5. Navrženými úpravami vznikne administrativní jednotka se dvěma kancelářemi. Jedná se o drobné úpravy stavebního rázu, renovace bytových instalací. V rámci úprav dojde také k obnově vnitřního zařízení, instalací, výměně podlahových nášlapných vrstev a povrchových úprav, budou také renovovány interiérové dveře. Při rekonstrukci nedojde k zásahu do nosných konstrukcí

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

- Bytová jednotka se nachází v bytovém domě v 1.NP, její užitná plocha je 59,3 m2. Jedná se o bytovou jednotku se dvěma obytnými místnostmi. Stávající dispozice je patrná z výkresu původního stavu - bourané konstrukce. Ve vlastnictví HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000. Praha 1.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Řešený byt se nachází v objektu na pozemku č. 286 k.ú. Praha Smíchov [729051]. Pozemek je ve vlastnictví majitelů jednotek v objektu Náměstí 14. října 802/11. Řešená jednotka je ve vlastnictví MHMP, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1. Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce. Objekt slouží jako bytový dům.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

- netýká se záměru

d) výčet a závěry průzkumů

- nejsou

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

- nejsou.

f)  stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

- netýká se záměru

g)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

- netýká se záměru

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

- netýká se záměru

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

- netýká se záměru

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

- podlahová plocha - 59,0 m2

k)  limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

- Na stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní prostředí.

l)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

- netýká se záměru

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

- Předpokládaná realizace stavby je 3Q2025 - 4Q2025

n)  základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

- netýká se záměru

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

- netýká se záměru

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

- Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve stávající řadové zástavbě Náměstí 14. října. Stavebními úpravami nedojde k změně vnějšího vzhledu. Stávající okna budou zachována.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

- jedná se o stavební úpravy bytové jednotky a změna jejího užívání na administrativní prostor

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

- Vstup do bytové jednotky je ze společného haly.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

- Jedná se o soukromý objekt a nebude přístupný veřejnosti

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

- Netýká se tohoto stavebního záměru.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

- Rekonstrukce objektu je navržena dle současných platných zákonů a vyhlášek. Při užívání objektu budou dodržovány předpisy a nařízení dodavatelů energií a plynných látek. Před zahájením užívání stavby budou provedeny revize s pravidelnými kontrolami.

B.3.4 Základní technický popis stavby

- Nosný systém tvoří zděné stěny (cihly, tvárnice, kámen, kombinace). Klenba je v menší místnosti valená, ve větší zrcadlová. Nosnou konstrukcí podlahy jsou dřevěné trámy. Stávající vnitřní příčky jsou zděné. Okna ve větší místnosti jsou původní dřevěná kastlová, s nadsvětlíkem a dřevěným ostěním mezi vnitřními a vnějšími křídly. V menší místnosti a v koupelně jsou dřevěná okna.

a)  popis stávajícího stavu

- Stávající bytová jednotka je nevyužívaná, povrchy podlah jsou opotřebené, vybavení zastaralé. Stávající stav je nutné rekonstruovat pro zvýšení standardu jednotky.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

- Stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosného systému. V místech vedení nových instalací a slabých stávajících příček bude provedena přizdívka z pórobetonových tvárnic. Dozdívky u stávajícího zdiva budou provedené z pórobetonových tvárnic včetně řádného provázání se stávajícím zdivem. Nové dělící příčky jsou navržené z pórobetonových tvárnic. Návaznosti nenosných příček na stropní konstrukci bude řešeno dle standardních zvyklostí, dle technologického předpisu výrobce. Do stropu nad jednotkou nebude zasahováno. Stávající okenní výplně, vstupní i interiérové dveře budou zachovány - viz tabulka výplní otvorů.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu

- Viz technická zpráva TZB

b) popis navrženého řešení

- Viz technická zpráva TZB

c) energetické výpočty

- jedná se o stavbu bez nároků na energetickou náročnost.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

- netýká se záměru

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

- Objekt spadá do třetí třídy využití dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. (Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva část druhá) § 5

- nejsou přítomny žádné nebezpečné látky ani jiné rizikové faktory

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

- V rámci stavby nebudou instalovány spotřebiče s nízkou spotřebou energií.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby.

- Stavba neobsahuje žádné zdroje technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší či podzemních vod. Je bez zdrojů technologického hluku a nebezpečného záření. Stavba též nemá negativní vlivy na obyvatelstvo.

- Stavba je navržena ze zdravotně nezávadných materiálů. Stavba nebude svým provozem nadlimitně zhoršovat životní prostředí a nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Při stavbě objektu vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen a ekologicky uložen na skládce

- WC budou větrány přirozeně oknem

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- netýká se záměru

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

- Přípojky – jednotlivé přípojky médií nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude napojena na stávající přípojné body v jednotce.

B.5 Dopravní řešení

- netýká se záměru

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- netýká se záměru

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3)

- Stavba nebude mít negativní vliv na úroveň životního prostředí v místě.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- netýká se záměru

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

- netýká se záměru

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

- netýká se záměru

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

- netýká se záměru

B.9 Ochrana obyvatelstva

- splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí

- netýká se tohoto stavebního záměru

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

- netýká se tohoto stavebního záměru

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

- netýká se tohoto stavebního záměru

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

- netýká se tohoto stavebního záměru

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

- netýká se tohoto stavebního záměru

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

- netýká se tohoto stavebního záměru

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- netýká se záměru

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

- netýká se záměru

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

- netýká se záměru

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- netýká se záměru

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

- Při dodržování zásad ochrany bude vliv na životní prostředí minimální.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4)

- Při provádění stavby se bude dodavatel řídit předpisy ve smyslu zákona 309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlášky č.460/2021 Sb.

- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších předpisů pro stavební a montážní práce platných v ČR.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- netýká se záměru

h) limity pro užití výškové mechanizace

- netýká se záměru

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

- před uvedením do provozu budou zpracovány příslušné zkoušky a revize jednotlivých částí a technologií

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

- netýká se záměru

k) dočasné objekty

- netýká se záměru