TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE:	   STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU č. 3,  NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

Obsah

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2. ÚČEL OBJEKTU	2

3. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ	3

4. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ	3

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	3

6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

6.1 VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ	3

6.2 NAVRHOVANÝ STAV	3

6.2.1 Přípravné práce	3

6.2.2 Svislé konstrukce	4

6.2.3 Vodorovné konstrukce	4

6.2.4 Podhledy	4

6.2.5 Výplně otvorů	5

6.2.6 Podlahy	5

6.2.7 Povrchové úpravy	5

6.2.8 Izolace proti vodě	6

6.2.9 Ostatní výrobky	6

7. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ	6

7.1 TEPELNÁ TECHNIKA, OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ	6

8. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM	7

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROJEKTANTA	8

# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba: Stavební úpravy bytové jednotky, změna účelu užívání na kancelářský prostor

Místo stavby: Bytová jednotka č. 3, Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5

Stavebník: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov zastoupené firmou Centra a.s., Na Zatlance 1350/13, 15000 Praha 5

Projektant: Ing. Tomáš Zima, Jiráskova 830, 252 28 Černošice

Stupeň: projektová dokumentace pro provedení stavby

Zhotovitel: bude vybrán na základě výběrového řízení

# 2. ÚČEL OBJEKTU

Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5. Objekt je situován na pozemku č. 286 k.ú. Praha Smíchov [729051]. Pozemek je ve vlastnictví majitelů jednotek v objektu Náměstí 14. října 802/11. Jedná se o bytovou jednotku v 1.NP se dvěma obytnými místnostmi. Bytová jednotka bude změnou účelu užívání upravena na kancelářský prostor

# 3. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy nemají vliv na urbanismus území. Řešený objekt je situován ve stávající blokové zástavbě náměstí 14. října. Stavebními úpravami nedojde k změně vnějšího vzhledu. Stávající okna a interiérové dveře budou zachovány.

# 4. PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Provozní a dispoziční řešení – stávající stav

Bytová jednotka č. 3 má okna ložnice orientovaná do vnitrobloku na jižní stranu a okna obývacího pokoje do ulice na severní stranu. Vstup do bytové jednotky je ze společné haly. Jedná se o bytovou jednotku o 2 obytných místnostech. Koupelna je přístupná z chodby. Kuchyňský kout je umístěn na chodbě. Bytová jednotka má plynová topidla, je připojena na kanalizaci DN 100, vodu, plyn a elektřinu.

Provozní a dispoziční řešení – navrhovaný stav

Vstup do jednotky je zachován, vstupní dveře budou rovněž zachovány. Navrženými úpravami vznikne administrativní jednotka se dvěma kancelářemi. Jsou navržené dispoziční změny tak, aby jednotka vyhovovala potřebám kancelářských prostor, včetně vhodného uspořádání místností a zajištění odpovídajícího technického a hygienického zázemí. Obě kanceláře budou přístupny ze vstupní chodby. Koupelna bude rozdělena na dvě toalety, kuchyňský kout zůstane v chodbě na svém původním místě.

Je navržen nový plynový kotel jako zdroj vytápění a ohřevu TUV. Součástí návrhu jsou také nové nášlapné vrstvy podlah, nová kuchyňská linka, zařizovací předměty, rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace.

# 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Jedná se o stavební úpravy stávající jednotky. Návrhem se nemění stávající přístup do domu ani jednotlivých podlaží. Stávající stav nesplňuje základní technické požadavky na stavby stanovené ČSN 73 4001 o přístupnosti a bezbariérovém užívání.

# 6. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je situována v blokové zástavbě Náměstí 14. října, jedná se o čtyřpodlažní dům. Do domu se vstupuje na severní straně z Náměstí 14. října. Nosný systém tvoří zděné stěny (cihly, tvárnice, kámen, kombinace). Stávající vnitřní příčky jsou zděné. Klenba je v menší místnosti valená, ve větší zrcadlová. Nosnou konstrukcí podlahy jsou dřevěné trámy. Okna v obytných jsou původní dřevěná kastlová, s nadsvětlíkem a dřevěným ostěním mezi vnitřními a vnějšími křídly. V menší místnosti a v koupelně se nacházejí dřevěná okna.

## 6.1 VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ

Stávající bytová jednotka je nevyužívaná. Povrchy podlah jsou opotřebené, vybavení zastaralé. Stávající stav vyžaduje rekonstrukci za účelem přizpůsobení prostoru pro administrativní účely a zvýšení jeho standardu

## 6.2 NAVRHOVANÝ STAV

Stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosného systému ani k změně vnějšího vzhledu. Stávající okenní výplně a vstupní dveře budou zachovány.

### 6.2.1 Přípravné práce

Před zahájením bouracích prací bude nutné provést ochranná protiprašná opatření a odpojit veškeré rozvody technických instalací v místě stavebních prací. Stávající okna budou zakryta – ochráněná po dobu stavebních prací.

Před zahájení bouracích prací by měly být provedeny sondy podlahy a pro ověření polohy připojovacích bodů instalací (např. kanalizace, plyn…). Dále je třeba ověřit případná další napojení do komínového tělesa u koupelny.

Pokud při bourání bude zjištěno jiné provedení oproti předpokladu projektu, např. vyzdění stěny, na kterou budou pokládány překlady, stávajícího nadpraží, nosníky apod., je nutné kontaktovat projektanta. Zásahy do konstrukcí jsou prováděny dle výkresové dokumentace. Obecně platí, že před vybouráním nového otvoru je nutné nejprve vložit do zdiva překlady nad budoucí otvor a potom provést vybourání otvoru.

Projekt stavebních úprav předpokládá následující bourací a demontážní práce:

- demontáž umyvadla, WC mísy, armatur, plyn. topidel, svítidel a dalšího zařízení bytu vč. likvidace,

- vybourání části příčky mezi stávající chodbou a koupelnou (viz výkres bouraných konstrukcí)

- demontáž stávajících bytových rozvodů (plynu, vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, elektrických zásuvek a vypínačů)

- demontáž dřevěných prahů

- vybourání keramického obkladu kuchyně, koupelny

- odstranění nášlapných vrstev – PVC krytiny vč. soklových lišt, keramické dlažby

- vybourání prostupů a otvorů v příčkách,

- zrušení prostupu do obvodového stěny pro odkouření plynových topidel,

- lokální odstranění nesoudržných omítek na stěnách a stropech, celoplošné oškrabání stávajících maleb.

### 6.2.2 Svislé konstrukce

V místech vedení nových instalací a příliš slabých příček bude provedena přizdívka z pórobetonových tvárnic. Přizdívky je nutné řádně provázat se stávajícím zdivem dle technologického předpisu pórobetonového zdiva (pomocí trnů nebo pásoviny do každé třetí spáry). Vyzdívání je nutné provádět na zdící maltu nikoliv pěnu. Dozdívky u stávajícího zdiva budou provedené z pórobetonových tvárnic včetně řádného provázání se stávajícím zdivem. Nové dělící příčky jsou navržené z pórobetonových tvárnic. Návaznosti nenosných příček na stropní kci bude řešeno dle standardních zvyklostí (oddilatování od nosné konstrukcece), dle technologického předpisu výrobce.

Investorem byl předán pasport komínových těles vč. uvedení délky a průměru/rozměru průduchu, jeden z průduchu lze využívat pro odkouření nového plynového kotle.

6.2.3 Vodorovné konstrukce

Do stropu nad bytovou jednotkou nebude zasahováno. Budou odstraněny nesoudržné omítky na stropech. Bude provedena kontrola a případná oprava požárního utěsnění prostupu instalací (stoupaček) stropem. Klenba je v menší místnosti valená, ve větší zrcadlová.

### 6.2.4 Výplně otvorů

OKNA

Okna ve větší obytné místnosti jsou původní dřevěná kastlová, s nadsvětlíkem a dřevěným ostěním mezi vnitřními a vnějšími křídly. Křídla jsou otevíravá dovnitř. V menší obytné místnosti jsou instalována plastová eurookna, v koupelně pak dřevěná okna.

Na oknech na toaletách bude odstraněn poškozený a popraskaný nátěr. Na všech oknech budou vytmeleny drobné defekty a dotmeleny spáry kolem skleněných výplní. Na dřevěných oknech bude navíc provedeno ošetření ploch proti plísním a houbám impregnačním nátěrem a bude obnoven finální nátěr. Po dobu stavebních úprav budou veškerá okna chráněna proti poškození zakrytím a přelepením.

DVEŘE

Stávající vstupní i interiérové dveře budou zachovány a renovovány, včetně dřevěných zárubní - viz tabulka výplní otvorů.

### 6.2.5 Podlahy

Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle standardů projektu. Nové podlahy jsou navrženy v sociálním zázemí, na chodbě a v menší místnosti. Dřevěná parketová podlaha ve větší místnosti bude zachována a renovována. Jako nášlapná vrstva bude v chodbě a na toaletách použita keramická dlažba (v chodbě s keramickým soklem), v menší místnosti zátěžové PVC.   Dále bude proveden nový záklop OSB deskami – dvě vrstvy desek křížem o síle 18mm. Na styku se svislými konstrukcemi po obvodu místnosti budou vložené pružné dilatační pásky pro zajištění zamezení přenosu hluku do svislých konstrukcí. Pro všechny druhy nášlapných vrstev v místech s mokrým provozem platí požadavek na součinitel smykového tření μ ≥ 0,3. Rovinatost vrstev pod nášlapnou vrstvou musí splňovat ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení. Dilatační spáry v roznášecí vrstvě budou provedeny dle technických listů výrobce použitého materiálu. Tl. podlahy a popis jednotlivých souvrství je podrobně v tabulce úprav povrchů.

### 6.2.6 Povrchové úpravy

Omítky, obklady, malby a nátěry konstrukcí a prvků jsou podrobněji specifikovány v tabulce úprav povrchů.

Pokud není uvedeno jinak, je nutné při provádění dodržovat zejména tyto normy a to i jejich doporučené oddíly:

- ČSN 73 0205 Navrhování geometrické přesnost

- ČSN 73 0212-6 Kontrola přesnosti

- ČSN EN 13914 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek

- ČSN 73 0210 Navrhování a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů

- ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

# ČSN EN 1996-2   (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

### 6.2.7 Izolace proti vodě

Pro hydroizolace doporučujeme ucelené systémy dodavatelských firem, které řeší různě problematické detaily. Při použití je nutné dodržet technologické postupy dle výrobce. Použití těchto systémů snižuje pracnost a zvyšuje životnost provedeného díla.

Izolace proti vodě a vlhkosti uvnitř budovy:

Na toaletách bude aplikován na stěnách a podlaze systém stěrkové hydroizolace. Stěrka bude rovněž přetažena na stěny do výšky min. 100mm.

### 6.2.8 Ostatní výrobky

Součástí dodávky stavby je:

a) kuchyňská linka s nerezovým dřezem a stojánkovou dřezovou baterií.

b) skříně kuchyňské linky budou provedeny z desek tl. 16mm (DTD) bílé barvy, dodávka včetně vnitřních polic. Referenční výrobek - kuchyňská linka Naturel LILA. Na volném okraji skříněk linky bude osazen krycí panel. Pracovní deska tl.28mm – dub Sonoma. Spáry mezi pracovní deskou a obkladem bude vytmelena transparentním sanitárním silikonovým tmelem.

c) V chodbě bude osazen požární hlásič,

Podrobná specifikace viz prvky PSV.

# 7. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ

## 7.1 TEPELNÁ TECHNIKA, OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ

Stavebními úpravami není zasahováno do obvodového pláště budovy.

7.2 AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE

Veškeré zařízení vyvozující hluk bude nutné připevnit k nosné konstrukci přes akustické tlumící podložky.

7.3 VĚTRÁNÍ

Toalety a obě kanceláře budou větrány přirozeně okny.

8. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

| ČSN 01 3420 | Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části (07/2004) |
| --- | --- |
| ČSN EN 1990 | Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí |
| ČSN 73 0212-1 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 1: Základní ustanovení (10/1996) |
| ČSN 73 0212-3 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti Část 3: Pozemní stavební objekty (01/1997) |
| ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: | Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva (04/2007); (oprava 1 10.10t, Z1 11.11t) |
| ČSN EN 206-1 | Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (09/2001); (Z1 1.02t, Z2 12.03t, A1 2.05t, A2 10.05t, Z3 4.08t, Z4 10.13t) |
| ČSN EN 13670 | Provádění betonových konstrukcí (06/2010); (oprava 1 7.11t) |
| ČSN EN 1090-1+A1 | Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců |
| ČSN 73 401 | Obytné budovy (06/2004) |
| ČSN 73 3440 | Stavební práce. Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení (04/1994) |
| ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné (09/1978); (Z1 12.05t) |
| ČSN EN ISO 12944-5 | Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy (06/2020) |
| ČSN 73 0080 | Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985) |
| ČSN EN ISO 8501-1 | Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků (11/2007) |
| ČSN 73 3610 | Navrhování klempířských konstrukcí (03/2008); (Z1 11.08t) |
| ČSN 73 8101 | Lešení – Společná ustanovení (11/2018) |
| ČSN 73 8106 | Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t) |
| ČSN EN 12810-1 | Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na výrobu (08/2004) |
| ČSN EN 12810-2 | Fasádní dílcová lešení – Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce (08/2004) |
| ČSN 73 8107 | Trubková lešení (04/2005) |
| ČSN 74 3305 | Ochranná zábradlí (09/2017) |
| ČSN 73 0525 | Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady (02/1998) |
| ČSN 73 0532 | Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků (12/2020) |
| ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10/2011); (Z1 4.12t) |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy (09/2011) |
| ČSN 73 0802 - ed. 2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (9/2023) |
| ČSN 73 4001 | přístupnost a bezbariérové užívání. |
| Vyhláška č. 266/2021 Sb. | o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů |

# 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PROJEKTANTA

Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu potřebném pro provedení prací stavebních úprav mající charakter údržbových prací. Technické řešení je navrženo ve smyslu platné legislativy a platných technických norem, na něž je odkazováno. Rozsah jednotlivých částí dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Případné záměny materiálu nebo navrženého systémového řešení musí být odsouhlaseno projektantem. Pokud dodavatel provede nějakou záměnu bez předchozího odsouhlasení projektantem, přebírá veškerou zodpovědnost za toto provedení. Záruky projektanta za navržené řešení je podmíněno pravidelným výkonem autorského dozoru.

Poznámky k projektové dokumentaci:

Součástí této technické zprávy je výkresová dokumentace a výkaz výměr, které nesmějí být distribuovány případným subdodavatelům odděleně, protože tvoří nedílný celek. Pokud nejsou některé navazující procesy popsány v této technické zprávě, jsou obsaženy v technické zprávě dalších profesí a je nutno je vzájemně respektovat.

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací. Případné změny, vyplývající z okolností zjištěných na stavbě po odhalení zakrytých konstrukcí, budou řešeny a odsouhlaseny projektantem v rámci výkonu autorského dozoru. Případné nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace projedná dodavatel stavby před prováděním s projektantem.

Plány, náčrty, výkresy a textová určení nemohou být použity bez výslovného souhlasu architekta pro projektování jiných staveb, než pro které byly zpracovány.

Tato dokumentace ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.