TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

AKCE:	  STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  BYTU č. 3, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

OBSAH SKLADEB KONSTRUKCÍ:

PODLAHY	2

KD 1 Keramická dlažba cca 16,5 mm	2

KDI 1 Keramická dlažba s hydroizolací cca 16,5 mm	2

PVC 1 PVC  cca 44 mm	3

SOKLY	4

SOK 1 Keramický sokl	4

SOK 2 PVC soklová lišta	4

SOK 2 K PARKETÁM	4

VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	4

DU 1  Omítka VC jádrová	4

DU 2  Omítka se sklotextilní síťovinou + jemná štuková omítka + malba	4

DU 3  Obklady	4

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY	5

SK 1  SDK podhled do vlhkého prostředí	6

PŘÍČKY	6

DS 1  Pórobetonové tvárnice (do výšky podlaží)	6

DS 2  Pórobetonové tvárnice (do určité výšky)	6

RŮZNÉ	6

POZNÁMKA	6

SKLADBY KONSTRUKCÍ

Stávající skladby 1.01, 1.05 (chodba)

- Lino

- dřevěná prkna

- dvěvěné trámy

- hlína/ násyp

- cihelná klenba

Stávající skladby 1.02

- Parkety

- prkna

- dřevěné trámy

- škvárový násyp

- klenba

Stávající skladby 1.03

- Lino

- dřevotřísková deska

- dřevěná prkna

- dřevěné trámy

- klenba

Stávající skladby 1.04 (Koupelna)

- keramická dlažba

- lepidlo

- betonová mazanina

- násyp

Nebyly provedeny celoplošné sondy, skladba je v obývacím pokoji pouze odhadována na základě provedených sond. V případě nesprávného předpokladu podkladu, nutno řešit skladbu v rámci AD.

# PODLAHY

V místě přechodů na jinou krytinu budou budou odstraněný dřevěné prahy a budou osazeny přechodové lišty (V03, šířka 30 mm, samolepící, eloxovaný hliník) nebo nové dřevěné prahy. Parkety v obývacím pokoji budou zachovány a renovovány. Doplnění skladeb podlah v místech sond.

NÁVRH ÚPRAV

1.01

- demontáž lišt

- demontáž PVC

- demontáž desek

- demontáž roznášecích povalů

- odebrání části násypu

- beton včetně výztuže – kari síť

- hydroizolace stěrková

- flexibilní lepidlo

- keramická dlažba

1.02

- doplnění skladby v místě sondy – parketové vlysy stejného rozměru a materiálu

- celoplošná renovace parket

- olištování

1.03

- demontáž lišt

- demontáž PVC

- demontáž desek

- úprava a doplnění roznášecích povalů

- 2xOSB deska 18mm křížem položená

- zátěžové PVC

- olištovat

1.04

- vysekání dlažby a odstranění lepidla/

- vybourání betonu na násyp/podklad

- beton včetně výztuže – kari síť

- hydroizolace stěrková

- flexibilní lepidlo

- keramická dlažba

1.05

- vysekání dlažby a odstranění lepidla/

- vybourání betonu na násyp/podklad

- beton včetně výztuže – kari síť

- hydroizolace stěrková

- flexibilní lepidlo

- keramická dlažba

## KD 1	Keramická dlažba						cca 16,5 mm

- Keramická dlažba								9,5 mm

- Flexibilní lepící tmel								5 mm

- Nivelační stěrka									2 mm

- Stávající konstrukce

## KDI 1	Keramická dlažba s hydroizolací				cca 16,5 mm

- Keramická dlažba								9,5 mm

- Flexibilní lepící tmel								5 mm

- Hydroizolační stěrka								2 mm

- Nivelační stěrka									2 mm

- Stávající konstrukce

Poznámka:

Hydroizolační stěrka bude vytažena na stěny do výšky cca 0,15 m.  Veškeré použité materiály hydroizolační vrstvy musí tvořit ucelený systém jednoho výrobce odolávající třídě zatížení A0 dle směrnic ZDB “Pokyny pro provádění stěrkových hydroizolací v souvrství obkladů a dlažeb pro interiéry a exteriéry”. V rozích, koutech a místech s možnými dilatačními pohyby spár a kolem prostupů budou použity těsnící pásy a systémové komponenty. Budou to např. Rohová těsnící páska oboustranně kašírovaná šířky 100 mm. Při použití hydroizolačních systémů je nutné dodržovat technologické postupy a systémové detaily výrobce včetně použití systémových doplňků.

Technologické parametry navržené dlažby:

- celková tloušťka:					9,5 mm

- rozměry:						45,2 x 45,2 cm (45 x 45 cm)

- povrch:						matný, protiskluz

- barva:						ofelia, mix barev

- protiskluznost (ČSN 74 4507):			R10

- odolnost proti opotřebení:			PEI 4 – vysoká odolnost

- nasákavost 					E<0,5% GLA

referenční výrobek:

Poznámka ke spárování keramické dlažby a obkladů:

Spárovací hmota dlažby bude provedena v odstínu šedá. Při spárování používat flexibilní hmotu v kategorii CG2 WA s odolností proti plísním. Při použití těchto spárovacích hmot je díky speciálním přísadám zvýšená vodoodpudivost a poskytuje ochranu proti tvorbě plísní a výkvětů. Spotřeba cca 0,3 - 0,8 kg/m2 dle formátu obkladových prvků. Styky obkladu a dlažby, spáry u vnitřních rohů obkladu budou vytmeleny silikonovým tmelem ve stejném odstínu jako spárovací tmel. Dlažba v místech dilatací podkladu bude vytmelena pouze pružným tmelem. Návaznosti dlažby na zařizovací předměty bude provedena transparentním silikonovým tmelem s úpravou proti plísním. Místo styku obkladu a zárubní bude vytmeleno silikonovým tmelem.

## PVC 1	PVC 									cca 44 mm

- Zátěžové PVC									3 mm

- Flexibilní lepící tmel								5 mm

- 2x OSB desky na kříž o síle 18mm						36 mm

- Stávající konstrukce

Technologické parametry navržené PVC podlahy:

- celková tloušťka:								3 mm

- dekor:									dřevo

- třída zátěže								32

referenční výrobek:

## DP 1	DŘEVĚNÉ PARKETY

- renovace dřevěných parket

# SOKLY

## SOK 1	Keramický sokl

Sokl výšky 50 mm bude proveden z dlažby 450/450/9,5 mm (referenční výrobek - dlažba Peronda Terrazzo ofelia mat).

## SOK 2	PVC soklová lišta

- plastová soklová lišta v dekoru PVC

## SOK 2	K PARKETÁM

- plochá dubová parketová lišta 30mm

# VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Při provádění štukových omítek budou použity rohové pozinkované omítkové profily a omítací lišty. Veškeré nenosné svislé zděné konstrukce budou od stropní konstrukce oddilované dle technologického předpisu použitého materiálu. Spára v omítce mezi stěnou a stropní konstrukcí bude vyplněna akrylátovým tmelem. Před nanesením malby se např. provede penetrace podkladu nátěrem + 2x vrchní nátěr.

U oprav podkladu po vybourání instalací a keramických (nebo jiných) obkladů nebo stávajících rozrušených částí omítek (provede se odstranění všech nepevných částí omítky a otlučených míst, která při poklepu budou znít dutě, pro výkaz je odhadnuta plocha vyspravení cca 10% z celkové plochy omítek) bude použita vápenocementová jádrová omítka.

## DU 1 	Omítka VC jádrová

Bude provedena u:

- oprav podkladu po vybourání instalací

- stávajících rozrušených částí omítek (provede se odstranění všech nepevných částí omítky a otlučených míst, která při poklepu budou znít dutě, pro výkaz je odhadnuta plocha vyspravení cca 10% z celkové plochy omítek)

- jako oprava podkladu po vybourání keramických (nebo jiných) obkladů

- vyzdívky z pórobetonových tvárnic

## DU 2 	Omítka se sklotextilní síťovinou + jemná štuková omítka + malba

V místě stávajících omítek (stěny, stropy) bude provedeno celoplošné oškrabání stávající malby. V místě původních drážek a porušených omítek bude povrch vyspraven a vyrovnán vápenocementovou jádrovou omítkou. V místě stávajících omítek stropu bude provedeno proškrábnutí drážky pro elektroinstalaci (v případě, že nebude možné využít stávající vytrubkování). Po osazení kabelů bude drážka vyspravena, vyrovnána. Následně budou strop i stěny napenetrovány a celoplošně přestěrkovány s vložením armovací tkaniny (oka 8/8 mm). Stěrka se síťovinou bude celoplošně provedena také na příčkách a u nově vyzděných pórobetonových příček a přizdívek. Po přebroušení se povrch napenetruje (kromě plochy s navrženým obkladem) a bude provedena jemnozrnná štuková omítka a finální malba. Prodyšná bílá malba - je uvažována minimálně ve dvou vrstvách tak, aby bylo zajištěno dostatečné krytí.

## DU 3 	Obklady

Nový keramický obklad bude na toaletách proveden na výšku 1,2 m. Keramický obklad za kuchyňskou linkou bude proveden od výšky cca 900 mm nad podlahou v pásu vysokém 600 mm. Volné okraje obkladu (mimo horní skříňky/police) budou ukončeny nerezovou L lištou. Sociální místnosti budou obloženy bílým obkladem formátu 10 x 10 cm, tl. 6 mm. Před prováděním obkladů zhotovitel předloží stavebníkovi k odsouhlasení spárořezy. Spárořez bude koordinován s vývodovými plány viditelných vývodů vody. Finální poloha zásuvek a vypínačů v obkladech bude upravena až při provádění obkladu (umístění v ose obkladu nebo v ose spáry).

Technické parametry navrženého obkladu v koupelně:

- celková tloušťka:		6 mm

- rozměry (max):		10 x 10 cm (9,7 x 9,7 cm)

- povrch:			matný

- barva:			bílá

Referenční výrobek:                            Obdobné provedení:

# PŘÍČKY

V rámci stavebních úprav bude provedeno přetmelení spár v návaznosti omítky na stávající parapety a okna.

## DS 1 	Pórobetonové tvárnice (do výšky podlaží)

- pórobetonová tvárnice

- stěrka se sklotextilní síťovinou vč. penetrace 				2 mm

- jemnozrnná štuková omítka						2 mm

- malba

## DS 2 	Pórobetonové tvárnice (do určité výšky)

- pórobetonová tvárnice

- stěrka se sklotextilní síťovinou vč. penetrace 				2 mm

- jemnozrnná štuková omítka						2 mm

- malba

# RŮZNÉ

V rámci stavebních úprav bude provedeno přetmelení spár v návaznosti omítky na stávající parapety a okna.

# POZNÁMKA

Všechny technologické zařízení (ventilátory, digestoř aj.) vyvozující hluk budou uloženy nebo kotveny přes pružné podložky.

Technické parametry uvedené v PD jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodou a nebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení. Dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, doklad o shodě apod.). Pokud zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto označeného nebo specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného výrobku do díla. Pokud dodavatel použije jiné materiály s odlišnými vlastnostmi bez předchozího písemného odsouhlasení projektantem, přebírá veškerou odpovědnost za toto řešení. Všechny konstrukce (tepelné izolace, hydroizolace, parotěsné izolace) musí být před zakrytím zkontrolovány technickým dozorem, který provede zápis o kontrole do stavebního deníku.