VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

AKCE:	    STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  BYTU č. 3, NÁMĚSTÍ 14. ŘÍJNA 802/11, Praha 5

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5

náměstí 14. října 802/11, 150 00 Praha, Smíchov

zastoupené firmou Centra a.s.,

Na Zatlance 1350/13,

Praha 5, 15000

Vypracoval:

Emma Ripplová

Ing. arch. Veronika Vokáčová

Kontroloval:

Ing. Tomáš Zima

tomas@win-home.cz

(tel.: 732 737 683)

ČKAIT: 0012096

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝPLNÍ OTVORŮ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:			stavební úpravy a změna užívání bytové jednotky

Místo:			Bytová jednotka č. 3, Náměstí 14. října 802/11, 15000 Praha 5

Stavebník:			Městská Část Praha 5 zastoupená firmou Centra a.s., Na Zatlance

1350/13, 15000 Praha 5

Projektant:			Ing. Tomáš Zima, Jiráskova 830, 252 28 Černošice

Datum zpracování: 	4/2025

REPASE – OPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Materiál:			dřevo – oprava stávajících povrchů

Barevné provedení:	bílá

Kování:			stávající kovové části chemicky vyčistit, vyleštit, promazat, na panty

nanést vazelínu.

Rozsah opravy:		odstranění původního nátěru povrchu, zbroušení, impregnace, nátěr,

přetmelení

POZNÁMKY:

Okna ve větší místnosti jsou původní dřevěná kastlová, s nadsvětlíkem a dřevěným ostěním mezi vnitřními a vnějšími křídly. V menší místnosti a v koupelně se nacházejí dřevěná okna.

Na oknech na toaletách bude odstraněn poškozený a popraskaný nátěr. Na všech oknech budou vytmeleny drobné defekty a dotmeleny spáry kolem skleněných výplní. Na dřevěných oknech bude navíc provedeno ošetření ploch proti plísním a houbám impregnačním nátěrem a obnoven finální nátěr.

Na všechna okna bude aplikována bezpečnostní ochranná fólie; v kancelářských místnostech čirá (průhledná), na toaletách neprůhledná, ale světlo propustná.

Na venkovních mřížích bude odstraněn poškozený a popraskaný nátěr a bude aplikován nový nátěr.

Bude provedena demontáž všech garnýží.