# Obsah

Obsah	1

1	Identifikační údaje	2

1.1	Údaje o stavbě	2

1.2	Údaje o vlastníkovi	2

1.3	Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace	3

1.3.1	Generální projektant	3

1.3.2	Jméno a příjmení hlavního projektanta a architekta	3

1.3.3	Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace	3

2	Seznam vstupních podkladů	4

3	Údaje o území	4

3.1	Rozsah řešeného území	4

3.2	Dosavadní využití a zastavěnost území	4

3.3	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, v záplavové území apod.)	4

3.4	Údaje o odtokových poměrech	5

3.5	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování	5

3.6	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

3.7	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

3.8	Seznam výjimek a úlevových řešení	5

3.9	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

3.9.1	Související stavby	5

3.9.2	Seznam souvisejících a podmiňující investice	5

3.10	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

4	Údaje o stavbě	6

4.1	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

4.2	Účel užívání stavby	7

4.3	Trvalá nebo dočasná stavba	7

4.4	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	7

4.5	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

4.5.1	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby	7

4.5.2	Údaje o obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	10

4.5.3	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	10

4.5.4	Seznam výjimek a úlevových řešení	10

4.5.5	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	10

4.5.6	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	11

4.5.7	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	13

4.5.8	Orientační náklady stavby	13

5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	14

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

| Stavba | PROVEDENÍ NOVÉHO PAVILONU – ZŠ WALDORFSKÁ |
| --- | --- |
| místo stavby | Mezi Rolemi 34/8, 158 00, Praha 5 - Jinonice |
| charakter stavby | Novostavba |
| předmět dokumentace | Návrh nového pavilonu základní školy Waldorfská, včetně přípojek inženýrských sítí, terénních úprav a oplocení. Součástí dokumentace je úprava komunikací pro pěší a automobilovou dopravu v ulici Mezi Rolemi. |
| dotčené pozemky | katastrální území Jinonice [728730] – parc. č. 1032/5, 1032/2, 1033/1 a 1477 |
| stupeň dokumentace | Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) |
| datum vydání | 28 / 2 / 2016 |
| číslo zakázky | 16-057 |

## Údaje o vlastníkovi

| jméno / název firmy | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - vlastník |
| --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 – Staré Město |
| obchodní údaje | IČ 00064581, DIČ CZ00064581 |
| kontaktní údaje / telefon | +420 12 444 |
| / mail | info@praha.eu |

/ internet     http://www.praha.eu.

| jméno / název firmy | Městská část Praha 5 – správa nemovitosti ve vlastnictví obce |  |
| --- | --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | Náměstí 14. října 1381/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov |  |
| obchodní údaje | IČ 00063631, DIČ CZ00063631 |  |
| kontaktní údaje / telefon | +420 257 000 404 |  |
| / mail | info@praha5.cz |  |

/ internet     http://www.praha5.cz

## Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

### Generální projektant

| jméno / název firmy | Karlínblok s.r.o. |
| --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8 |
| obchodní údaje | IČ 02937182, DIČ CZ02937182 |
| kontaktní údaje / telefon | +420 737 394 052 |
| / mail | karlinblok@karlinblok.cz (nebo podle vzoru jmeno.prijmeni@karlinblok.cz) |
| / internet | www.karlinblok.cz |

### Jméno a příjmení hlavního projektanta a architekta

Architekt projektu

| jméno a příjmení | Ing. arch. Jan Žlábek |
| --- | --- |
| číslo autorizace | 00846 – ČKA, typ autorizace VP: A.0 |
| kontaktní údaje / telefon | +420 603 515 124 |
| / mail | jan.zlabek@karlinblok.cz |

Hlavní projektant

| jméno a příjmení | Jaromír Eret |
| --- | --- |
| číslo autorizace | 0011073 – ČKAIT, pozemní stavby |
| kontaktní údaje / telefon | +420 724 441 123 |
| / mail | jaromir.eret@karlinblok.cz |

### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

| Souhrnné řešení | Ing. Jitka Hermanová |
| --- | --- |
| Stavební řešení | Ing. Jitka Hermanová |
| Požárně bezpečnostní řešení | Ing. Marta Bláhová 0010029 – ČKAIT, požární bezpečnost staveb |
| Konstrukční řešení | Ing. Jaroslav Loskot 0005182 -ČKAIT, statika a dynamika staveb |
| Silnoproudé elektroinstalace | Ing. Martina Kučerová 0013435 – ČKAIT, technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení |
| ZTI řešení | Miroslav Kmínek 0003351 – ČKAIT, technika prostředí staveb, zdravotní technika |
| Ústřední vytápění | Ing. Jan Janeček 0001740 – ČKAIT, technika prostředí staveb, techn. zařízení |
| Vzduchotechnika a chlazení | Ing. Tomáš Věchtík 0012454 – ČKAIT, technika prostředí staveb, technická zařízení |

# Seznam vstupních podkladů

- Záměr investora.

- Základní informace získané ze vzájemných jednání mezi zástupci generálního projektanta a zástupci ZŠ Waldorfská.

- Zjištění aktuálního stavu v místě stavby, vlastní povrchový stavebně – technický průzkum

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a přilehlé komunikace

- IGP vč. vsakovacích zkoušek.

- Katastr nemovitostí (ČÚZK)

- Podklady z digitální technické mapy Praha.

- Podklady IPR (Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy).

- Digitální technická mapa (ÚRM)

- Georeport (ÚRM)

- Podklady tras podzemních a nadzemních vedení jednotlivých správců inženýrských sítí

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- Výkresová dokumentace bouracích prací, PLANCON 12/2016, schválená investorem

- Architektonická studie, PLANCON 10/2016, schválená investorem

- PD DUR odsouhlasená investorem, PLANCON 1/2017

- PD DSP odsouhlasená investorem, Karlinblok 12/2017

# Údaje o území

## Rozsah řešeného území

| Katastrální území | Jinonice [728730] |
| --- | --- |
| Nový pavilon | parc. č. 1032/5, 1032/2 |
| Úpravy terénu | parc. č. 1032/5, 1032/2 |
| Parkovací stání | parc. č. 1032/2 |
| Úpravy komunikací | parc. č. 1033/1, 1477 |

## Dosavadní využití a zastavěnost území

V prostoru plánované výstavby v současnosti stojí stávající objekt. V tuto chvíli je objekt využit pouze z části ke skladovacím účelům ZŠ Waldorfská. Před zahájením stavby nového pavilonu Základní Školy Waldorfská bude provedena demolice tohoto objektu. Objekt je veden v katastru nemovitostí pod č.ev.34, jako jiná stavba. Projekt bouracích prací stávajícího objektu na parc. č. 1032/5 je podán samostatně a podléhá samostatnému řízení.

Stav stávajícího objektu je díky dlouhé době, kdy nebyl používán nevyhovující pro další užívání a nevyhovuje požadavkům investora. Proto bude odstraněn a částečně na jeho pozici bude postaven nový pavilon ZŠ Waldorfská.

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, v záplavové území apod.)

- Stavba je mimo území povodní.

- Stavba je mimo území sesuvů půdy.

- Stavba je mimo území poddolované.

- Stavba není ohrožena seismickou činností.

- Stavba je mimo území ochrany přírody a krajiny (Chráněná krajinná oblast Český kras, Natura 2000, Přírodní parky, Památné stromy, významné krajinné prvky a podobně)

- Stavba se nachází v ochranném pásmu pražské památkové rezervace

- Stavba se nachází v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP

- Stavba se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením letiště Kbely

- Stavba se nachází v ochranném pásmu leteckých radionavigačních zařízení letiště Ruzyně

## Údaje o odtokových poměrech

Návrh nakládání s dešťovými vodami je v souladu s platnou legislativou a provozovatelem nadřazeného kanalizačního systému ( PVK ) ve vazbě na vnitřní rozvody kanalizace. Dešťové potrubí je svedeno do retenční nádrže kapacitně a legislativně vyhovující a dále pak do jednotné kanalizace jejíž hl. řad se nachází v ul. Mezi Rolemi.

Na základě provedeného inženýrko geologického průzkumu dále jen (IGP) bylo zjištěno že geologické prostředí je obecně méně příznivé, vyžadující alternativní řešení.

Návrh nakládání s dešťovými vodami je v souladu s platnou legislativou a provozovatelem nadřazeného kanalizačního systému ( PVK ) ve vazbě na vnitřní rozvody kanalizace. V souladu s požadavky a v souvislosti s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění, bylo posouzeno řešení odvodu dešťových vod z nového objektu do geologického podloží.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Pro řešenou lokalitu je platný Územní plán HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Územní plán Prahy je schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstvem hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Regulativy k předmětné ploše dle územnímu plánu navržený objekt splňuje.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt byl v průběhu zpracování konzultován se zástupci veřejnoprávních orgánů (Krajská hygienická stanice Prahy, správci jednotlivých sítí PVK, Pražská Plynárenská a Pražská energetika) a jejich stanoviska jsou v konečné verzi zapracována.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádná úlevová řešení.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

### Související stavby

Napojení stavby na jednotlivé řady inženýrských sítí, úprava komunikací před stavebním objektem a vyrovnávací opěrné stěny a schodiště.

### Seznam souvisejících a podmiňující investice

Jako vyvolané/podmiňující investice budou realizovány objekty: demolice stávajícího objektu, možná demolice “torza“ základových konstrukcí sousedního objektu, demolice betonových konstrukcí opěrných stěn a panelové komunikace, přípojky kanalizace (včetně retenční nádrže), vodovodu, plynovodu a el. energií. Poté (popř. v souběhu) bude zahájena výstavba samotného stavebního objektu.

Podmiňující investice vyvolané dopravním inspektorátem Prahy 5:

- podmiňující investicí je úprava a oprava stávajícího chodníku podél parcel p.č.79 a 78 k nově navrženému přechodu pro chodce.

- podmiňující investicí je vybudování nové části chodníku podél parcely 1032/2 od vjezdu do areálu dále.

## Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Objekt | katastrální území | č.par.. | výměra parcely | druh pozemku / způsob využití | vlastnické právo / právo hospodaření | omezení vlastnického práva | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekty , komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavilon II. stupně ZŠ | Jinonice | 1032/5 1032/2 | 529 m2 2271 m2 | Zastavěná plocha a nádvoří | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha1 - Staré město | Nejsou evidována žádná omezení |  |
| Úpravy terénu | Jinonice | 1032/5 1032/2 | 529 m2 2271 m2 | Zastavěná plocha a nádvoří | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha1 - Staré město | Nejsou evidována žádná omezení |  |
| Úpravy komunikací | Jinonice | 1033/1 1477 | 524 m2 3403 m2 | Ostatní plocha/ ostatní komunikace | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha1 - Staré město | Nejsou evidována žádná omezení |  |
| Přípojky inženýrských areálových sítí |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jinonice | 1033/1 | 524 m2 | Ostatní plocha/ ostatní komunikace | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha1 - Staré město | Věcné břemeno chůze a jízdy |  |
|  | Jinonice | 1477 | 3403 m2 | Ostatní plocha/ ostatní komunikace | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha1 - Staré město | Věcné břemeno chůze a jízdy |  |

# Údaje o stavbě

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

## Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu ve školství.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Ochranné pásmo pražské památkové rezervace.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Při návrhu stavby bylo postupováno v souladu s platnými vyhláškami a normami. Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:

V seznamu je uveden reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

Zákony

- Zákon č. 91/2005 Sb., předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v posledním platném znění

- Zákon č. 127/2005 Sb. ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v posledním platném znění

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v posledním platném znění

- Usnesení č. 252/2005 Sb. poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005

- Zákon č. 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.

- Usnesení č. 254/2005 Sb. poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005

- Zákon č. 338/2005 Sb., předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v posledním platném znění.

- Zákon č. 471/2005 Sb., předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v posledním platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v posledním platném znění

- Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce v posledním platném znění /zejména část pátá/

- Zákon č. 266/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006 o úrazovém pojištění zaměstnanců v posledním platném znění

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v posledním platném znění

- Zákon č 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v posledním platném znění

Vyhlášky

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č. 77/1965 Sb. ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v posledním platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v posledním platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., ze dne 5.listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OTP) ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících příloh č. 1-3  k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

- Vyhláška č. 398/2001 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. října 2001 o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v posledním platném znění.

- Vyhláška č. 6/2003 Sb. , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Vyhláška č. 252/2004 Sb. ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v posledním platném znění

- Vyhláška č. 526/2006 Sb. ze dne 22. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Nařízení

- Nařízení vlády č.10/2016 Sb. HL. M. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) s aktualizovaným odůvodněním

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí včetně opravy ča. 062/2002/1 Sb.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v posledním platném znění

- Nařízení vlády č. 60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

- Nařízení vlády č. 67/2005 Sb. ze dne 12. ledna 2005 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v posledním platném znění

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v posledním platném znění

- Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením v posledním platném znění

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN

- ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

- ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

- ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

- ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy –  Část 5: Ochranné nátěrové systémy

- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

- ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

- ČSN 730580  Denní osvětlení budov

- ČSN 360020 Sdružené osvětlení

### Údaje o obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Objekt je navržen v souladu s č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Jedná se o stavbu školství, kde je možný pohyb osob se sníženou možností pohybu a omezenou schopností orientace, objekt tedy bude důsledně řešen jako bezbariérový v souladu s legislativními požadavky.

Přístup do objektu

Vodící linie jsou tvořeny přirozenými vodícími liniemi - budova, parkový obrubník výšky 0,01m nebo jsou vytvořeny uměle. Umělé vodící linie tvoří podélné drážky a musí být šířky nejméně 0,4m.

Trasy pro zrakově postižené jsou vedeny podél přirozených linií budovy a v dlažbě bude navržena vodící linie pro navedení osob.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projekt respektuje připomínky a podmínky stanovené v průběhu územního řízení.

### Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevová řešení nejsou známy.

### Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

| Plošné a objemové ukazatele stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrubá podlažní plocha |  |  |  |
| Pavilon školy SO 01 |  |  |  |
|  | podlaží |  |  |
|  | 1.NP | 507 | m2 |
|  | 2.NP | 540 | m2 |
|  | Celkem: | 1047 | m2 |
| Zastavěná plocha |  | 550 | m2 |
| Obestavěný prostor objektu |  |  |  |
|  |  | 5000 | m3 |

Kapacitní údaje:

Počet osob:

- 120 žáků

- 12 učitelů z toho 2 externí

Počet učeben: 	kmenové učebny 3

½ kmenové učebny 2

speciální učebny 2

### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

#### Množství splaškových a dešťových vod

Hydrotechnické výpočty - bilance potřeby OV splaškových

Výpočet potřeby vody, pro lidskou potřebu, je proveden dle přílohy č.12 vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, a směrnice č.9 z 20.07.1973.

Orientační počty učitelů a žáků – celkem (pro výpočet) :

Učitelé					…	12

Žáci					…  	120

Bilance množství odpadních vod :

- Denní množství – Qd = 3,30 m3/den

- Max. hodinové množství – Qhod= 900,00 l/hod = 0,25 l/vt

- Roční množství – Qr= 660 m3/rok

Hydrotechnické výpočty – výpočet odtoku dešťových vod

Pro výpočet odtoku z území a stanovení odtokového součinitele byla využita ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Výpočet odtoku je proveden racionální metodou (čl. 5.3.4.7) a stanoven dle základního vztahu:

Q = Si . ß .  i

Q		odtok dešťových vod v l/s

Si		odvodňovaná plocha v ha

ß		součinitel odtoku

i		intenzita směrodatného deště uvažované intenzity v l/s.ha

| Druh povrchu | plocha | souč.odtoku | red. plocha | intenzita | odtok | srážky | Qroč. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F (m2) |  | F (m2) | l/s/m2 | Q (l/s) | m3/m2 | (m3/rok) |
| Střechy | 540 | 1 | 540 | 0,0205 | 11,07 | 0,65 | 356,40 |
| Zpevněné plochy | 300 | 0,8 | 240 | 0,0205 | 4,92 | 0,65 | 156,00 |
| Celkem | 840 |  | 780 |  | 15,99 |  | 512,14 |

Dešťové vody budou sváděny do retenční nádrže o užitném objemu cca 25m3 s řízeným odtokem v hodnotě cca 1l/vt.

#### Množství pitné vody

Spotřeba vody (dle Vyhlášky č.428/2001, č.120/2011 a Směrnice č.9/1973):

- Denní spotřeba – Qd

a.) 120 žáků á 25 l/žák,den = 3 000 l/den

b.)  učitelé 12 osob á 25 l/os.,den = 300 l/den

Qd = 3 300 l/den

- Max. denní spotřeba – Qmax=Qd x kd =  3 300 x 1,25 = 4 125 l/den

- Max. hodinová spotřeba – Qhod=30% z Qa = 900,00 l/hod = 0,25 l/vt

- Roční spotřeba – Qr= Qd x 200 = 660 m3/rok

- Požární voda (předpoklad max. současnost 2 hydrantů á 0,3 l/vt) – Qpož=0,6 l/vt

- Technologická spotřeba - jedná se o objekt nevýrobního charakteru, voda pro technologii není potřeba.

#### Potřeba tepla a chladu

| Výpočet tepelných ztrát |  |
| --- | --- |

Klimatické podmínky stavby

- Vnější výpočtová teplota zima		-13°C

- Vnější výpočtová relativní vlhkost zima	90 % r.h..

- Entalpie  zima				-16,5 kJ/kg

- Předpokládaná provozní doba		16 h/den

- Vnější výpočtová teplota léto		32°C

- Vnější výpočtová relativní vlhkost léto 	40 % r.h..

- Entalpie  zima				+63,2 kJ/kg

- Předpokládaná provozní doba		16 h/den

Mikroklimatické podmínky budovy

- Učebny 				20 °C

- Šatny a hygienické zázemí objektu	15 °C

Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN EN 12831 (06 0206).

- Areál se nachází v oblasti s následujícími zimními výpočtovými parametry:

Venkovní výpočtová teplota zimní                 -12°C

Krajina                                                           normální

Počet topných dnů pro tes 15°C                     254 dnů

Průměrná teplota v topném období                5,1°C

- Tepelné ztráty byly spočteny dle ČSN 06 0206 EN 12831. Při výpočtu byly uvažovány následující tepelně technické vlastnosti základních obvodových konstrukcí

- - Obvodový plášť                                            U = 0,16 W/m2K

- - Střecha                                           U = 0,15 W/m2K

- - Okna (celá vč. rámu                                     U = 1,1 W/m2K

K výše uvedeným hodnotám byla připočtena přirážka na tepelné mosty dle ČSN 06 0206 EN 12831. Všechny jsou nuceně větrány vzduchotechnikou. Bilance tepla je následující:

Potřeby tepla

Předběžná potřeba tepla objektu byla stanovena na základě odhadu tepelných ztrát, potřebného tepelného výkonu pro vzduchotechniku a přípravu TV a předpokládaném provozním režimu objektu.

- Potřeba tepla na vytápění		55 MWh/rok

- Potřeba tepla na větrání (VZT)		20 MWh/rok

- Potřeba tepla na přípravu TV		12 MWh/rok

- Celková potřeba tepla budovy		87 MWh/rok

- Ohřev teplé vody bude prováděn především v nočních hodinách, kdy není v provozu VZT. Dohřev během dne bude prováděn při útlumu vytápění.

BILANCE POTŘEB

- Špičková hodinová potřeba zemního plynu je 2 x 2,9 = 5,8 m3/hod

- Roční potřeba zemního plynu cca 8,660 m3 / rok

- Potřeba el. energie cca 1,0 kW

- Celé zařízení bude bezobslužné s občasnou pochůzkovou kontrolou, kterou může vykonávat správce objektu.

- Plynové kotle budou pracovat v kondenzačním režimu. Kondenzát bude neutralizován v neutralizační stanici, která bude v dodávce kotle. Množství kondenzátu až 2 x 2,7 = 504 l/hod.

- Spaliny kotle budou vyhovovat hygienickým předpisům. Normový emisní faktor NOx = do 30 mg/kWh, CO = do 9 mg/kWh. Obsah CO2 ve spalinách cca 9,0%.

Intenzity větrání – dávky čerstvého / odvodního vzduchu:

Přívod čerstvého vzduchu

30 m3/h čerstvého vzduchu na dospělou osobu

20 m3/h čerstvého vzduchu na žáka

Dávka znehodnoceného vzduchu

150 m3/h na 1 sprchu;

80 m3/h na 1 úklidovou místnost (výlevku);

50 m3/h na 1 záchodovou mísu;

30 m3/h na 1 umyvadlo;

25 m3/h na 1 pisoár;

Obsazenost:

- Učebny, Multifunkční prostor – 1 učitel + 30 žáků

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby je 11 měsíců od zahájení stavby, včetně potřebné technické a dopravní infrastruktury. Předpoklad zahájení stavby rok 2018. Předpokládá se provádění v jedné etapě.

### Orientační náklady stavby

Budou stanoveny na základě veřejné soutěže.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění projektové dokumentace:

Vypracovala : Ing. Jitka Hermanová