| VENKOVNÍ INFRAZÁVORY VAR-TEC |  |  |
| --- | --- | --- |

| Charakteristika: |  |
| --- | --- |
| Dvoupaprskové, třípaprskové a čtyřpaprskové infrazávory pro venkovní i vnitřní použití se schopností eliminovat rušení způsobená pohybem malých zvířat (nezbytnou podmínkou pro aktivaci je současné narušení všech paprsků). Infrazávory VAR-TEC DUAL PB-40 a PB-60 mají shodnou konstrukci a vzhled, tvoří je vysílač a přijímač, obě závory používají zdvojený paprsek, liší se pouze dosahem (udává se v metrech ve venkovním prostředí, ve vnitřním prostředí je cca 2x delší). Ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky mají navíc asférickou čočku pro lepší směrování infrapaprsku. Závory umožňují nastavení pomocí optického hledáčku a přesné doladění podle měření napětí na přijímači. U infrazávory VAR-TEC PB-150 jsou z vysílače přenášeny tři infračervené paprsky (vzdálenost mezi nimi je 5cm), systém je odolnější proti planým poplachům, spolehlivěji pracuje ve ztížených klimatických podmínkách a má vyšší dosah. Technologicky nejvyspělejší jsou čtyřpaprskové infrazávory VAR-TEC QUAD PB-100F a PB-150F s frekvenční synchronizací mezi přijímačem a vysílačem. Přijímač a vysílač jsou nastaveny na jednom ze čtyřech kanálů modulace paprsku a přijímač tak reaguje pouze na podnět ze "svého" vysílače. Jsou tak vyloučeny nežádoucí vlivy možného přenosu signálu z vysílače jiné infrazávory. Paprsky jsou rozděleny do dvou symetrických skupin; paprsky ve skupině jsou od sebe vzdáleny 5cm, obě skupiny cca 25cm. Pro vyhřívání infrazávor nabízíme jednoduchý modul VAR-TEC H (popis viz níže) či komplexnější HEAT-BOARD HB1 s dalšími funkcí tzv. mlhového filtru (více viz samostatný popis v základní nabídce infrazávor). |  |
| Přehled základních vlastností: |  |
|  | PB-40, PB-60 = 2 paprsky / PB-150 = 3 paprsky / PB-150 a 150F = 4 paprsky |
|  | frekvenční synchronizace pouze u infrazávor PB-150 a 150F (QUAD) |
|  | dosahy (exteriér/interiér): |
|  | 40m/ 80m: VAR-TEC DUAL PB-40 |
|  | 60m/120m: VAR-TEC DUAL PB-60 |
|  | 150m/300m: VAR-TEC TRIPLE PB-150 |
|  | 100m/200m: VAR-TEC QUAD PB-100F |
|  | 150m/300m: VAR-TEC QUAD PB-150F |
|  | napájení: 12-24V = |
|  | doba pro vyhlášení poplachu: 2s |
|  | výstup relé: 0,5A; 24V |
|  | tamper na přijímači NC |
|  | pracovní teplota: -25 až +55°C |
|  | rozměry: |
|  | 171x82x75 (vxšxh): VAR-TEC DUAL PB-40, VAR-TEC DUAL PB-60 |
|  | 285x90x95 (vxšxh): VAR-TEC TRIPLE PB-150 |
|  | 340x110x103 (vxšxh): VAR-TEC QUAD PB-100F, VAR-TEC QUAD PB-100F |
|  | vyhřívání infrazávor moduly VAR-TEC H: |
|  | napájení 12-24V= / odběr 175mA při 12V=, 356mA na dvojici modulů / |
|  | odběr 350mA resp. pro dvojici 700mA při 24V= / rozměry: 18x12x60mm |
|  | délka přívodu: 30cm |