ZŠ Ch. Chaplina Barrandov

sadové úpravy

technická zpráva

Stávající zeleň:

V areálu byl proveden dendrologický průzkum a ohodnocení zeleně. Na základě projednání kácení byly odstraněny stromy v překryvu s navrhovanými stavebními úpravami. V projektu sadových úprav jsou k odstranění navrženy další dřeviny - zcela suché či velmi poškozené dle zjištění dendrologického průzkum, pol. č. 110, 111, 114, 116, 203, 215, 236 (pokud nebyly již odstraněny v rámci údržby zeleně). Pokud ovšem na jejich zachování budou příslušné autority trvat, budou tyto útrpnost vzbuzující dřeviny ponechány na místě. Na dřevinách s alespoň minimální perspektivou budou provedeny intenzivní ozdravné zásahy, spočívající zejména v hlubokém řezu, konzervaci a opakovaném chemickém ošetření. U dřevin již odumřelých tyto zásahy stěží povedou k oživení, tyto dřeviny pak budou demonstrovat závěrečnou fázi stadijního vývoje dřevin, urychleného nepříznivými životními podmínkami. Zčásti bude nutno odstranit porost malých  náletů č. 265, který je v překryvu s navrženými výukovými záhony.

Ostatní dřeviny včetně keřových skupin jsou důsledně zachovány.

Návrh:

Zásadně je zachováno stávající členění zeleně.

Navrženo je zejména doplnění zeleného pásu a stromořadí podél hlavní vnitřní komunikace mezi budovou školy a sportovními plochami. Podél fotbalového hřiště bude doplněna výsadba jehličnanů  dosadbou jehličnatých (borovice lesní) a listnatých (babyka, jeřáb muk) stromů.

V blízkosti volejbalových hřišť je navrženo doplnění stromořadí  (jeřáb prostřední, sakura).

Podél oplocení u hřiště pro plážový volejbal je vysazena řada pyramidálních dubů Quercus robur Fastigiata.

V ploše před severním průčelím budovy školy je navržena trojice jeřábů břeků - Sorbus torminalis.

V ostatních částech areálu jsou doplněny stávající výsadby jednotlivými až skupinovými výsadbami stromů v druhové skladbě navazující na stávající výsadby - lípa, dub, doplněné o jednotlivé stromy pestrolistých kultivarů - Acer platanoides Crimson King, Acer pseudoplatanus Leopoldii, Acer negundo Odessanum. Z důvodu možného alergenního působení na přecitlivělé jedince jsou ze sortimentu vypuštěny břízy a habry a nahrazeny dřevinami z čeledi růžokvětých s velkými pylovými zrny a tudíž s minimálním až žádným alergenním působením -  jeřáby a neplodný okrasný kultivar hrušně.

V ploše mezi SZ a JZ křídlem školy bude zpevněná plocha nahrazena trávníkem, na ostatních plochách budou trávníky regenerovány dle stávajícího stavu a dle stupně narušení při stavebních činnostech.

Technologie výsadeb:

Příprava půdy:

Na nových travnatých plochách bude po vyčištění od stavebních zbytků a po terénních úpravách -20 cm bude rozprostřena ornice ve vrstvě min. 20 cm. Provede se plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do drobtovité struktury a chemické odplevelení před založením výsadeb.

Na plochách regenerace trávníků bude doplněna ornice dle stupně narušení. Na silně porušených plochách bude provedena střední orba a následné obdělání půdy jako na nových plochách.

Ochrana stromů po dobu stavby:

V blízkosti stavebních prací budou kmeny stromů chráněny bedněním.

Trávník:

Bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku, na plochách regenerace dosetí.

Výsadba dřevin:

Stromy budou vysazeny do jamek 1 m2 s 50% výměnou půdy směsí kvalitní ornice a kompostní zeminy v poměru 3:1. Stromy budou vysazeny jako vzrostlé, obvodu kmene 16-18 cm, s nasazením koruny 240 cm, pyramidální duby od země větvené, jehličnany výšky 250 cm větvené od země. Budou ukotveny 3-mi kůly, jehličnany 1-ním kůlem.

Stávající keřové skupiny budou odpleveleny a zmlazeny dle momentálního stavu porostu.

Normy:

Při realizaci budou dodržovány harmonizační normy ČSN 83 9011 (18 915) Práce s půdou, 83 9031 (18 917) Zakládání trávníků, 83 9021 (18 916) Výsadby rostlin, 83 9041 (18 918) Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy), 83 9051(18 919) Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny rostliny, 83  9061 (18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice.

Rostlinný materiál:

Sortiment je uveden v legendě výkresu sadových úprav a v odstavci Návrh.

Výkaz výměr a materiálu:

| příprava půdy- regenerace | 15 280 m2 |
| --- | --- |
| ornice - odhad, průměrně 5 cm | 765 m3 |
| příprava půdy - nový trávník | 827 m2 |
| ornice 20 cm | 165 m3 |
| trávník - regenerace | 15 280 m2 |
| trávník - nový | 827 m2 |
| stromy listnaté - výsadba (hloubení jamek 1 m3 s 50% výměny půdy, výsadba stromů s balem 40 cm, kotvení 3 kůly) | 70 ks |
| stromy jehličnaté - dtto, kotvení 1 kůl | 16 ks |
| Acer platanoides | 10 ks |
| Acer campestre | 3 ks |
| Sorbus torminalis | 5 ks |
| Prunus serrulata Kanzan | 6 ks |
| Tilia cordata | 8 ks |
| Sorbus intermedia | 10 ks |
| Sorbus aria | 6 ks |
| Quercus robur | 4 ks |
| Acer pseudoplatanus Leopoldii | 2 ks |
| Acer platanoides Crimson King | 2 ks |
| Quercus robur Fastigiata | 7 ks |
| Pyrus communis Beech Hill | 6 ks |
| Pinus silvestris | 16 ks |
| Acer negundo Odessanum | 1 ks |