##### D1. 1. 00 - STAVEBNÍ ČÁST – TECHNICKÁ ZPRÁVA

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A STAVEBNÍKA

Název akce:	OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RAUDNITZOVA DOMU - BYDLENÍ PRO SENIORY

Místo akce:	Hlubočepská 2/33, 150 00 Praha 5, na pozemku parc. č. 146, k. ú. Hlubočepy

Stavebník:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Generální projektant:		Architekti HEADHAND, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1

IČ: 2891807, Zapsána do Obchodního rejstříku u MS v Praze 8. 7. 2009

Ing. arch. Miroslav Šajtar, ČKA 4362

a Ing. arch. Petra Soukalová

Projektant části:	Architekti HEADHAND, s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1

Ing. arch. Petra Soukalová

a Ing. Ondřej Korčák, Otěšínská 34, 153 00 Praha 5, ČKAIT 0000170

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

###### Popis a účel stavby:

Předmětem projektové dokumentace je oprava, renovace a stavební úpravy památkově chráněného „Raudnitzova domu“. Budova je dvoupatrová, jen částečně podsklepená. Jižní křídlo, které sloužilo jako sýpka, bylo původně otevřeným prostorem, bez horizontálního dělení. Celý objekt je kryt provázanou soustavou valbových střech, střecha na sýpce je polovalbová.

Dům v průběhu své existence měnil svou podobu, rozsah i využití; jeho starší, severní část sloužila od sklonku 18. století jako panský hostinec, po přestavbě ve 40. letech 19. století jako soukromá venkovská rezidence. Od poloviny 20. století jsou v objektu byty a v poslední době i zdravotní středisko. Většina bytů je dnes již vystěhována a nejsou využity.

Památková hodnota domu č. p. 2 spočívá zejména v jeho působivé urbanistické poloze při vjezdu do obce směrem od Prahy – vzhledem ke své poloze na malé vyvýšenině v tomto pohledu dům působí skutečně „zámeckým“ dojmem. Často také bývá označován jako „Hlubočepský zámeček. Přes nesčetné pozdější úpravy si dům do značné míry zachoval svou původní podobu z doby klasicistní přestavby ve 40. letech 19. století, a to jak v exteriérech, tak do jisté míry i v interiérech – například obě domovní schodiště, mramorové žlaby v někdejších stájích, nebo původní krov.

Z těchto důvodů byl již roku 1964 zařazen na seznam kulturních památek, a jeho památkové hodnoty by měly být při opravě objektu plně respektovány.

Špatný stav budovy je důsledkem převážně dlouhodobé nedostatečné údržby. Kvůli zatékání ze střešních svodů a žlabů a díky vlínající velkosti jsou fasády na mnoha místech při patě zdiva značně poškozeny. Bude nutné vyřešit odizolování základového zdiva.

Při zpracování stavebně technického průzkumu bylo na půdě provedeno 12 sond do dřevěných stropů a zkontrolováno 12 stropních trámů. Závěrem bylo, že 10 sond a 11 trámů je bez známek napadení biotickými škůdci, jeden trám je poškozen z 20 % průřezu a v sondě V16 je destruován záklop. Z laboratorního vyšetření odebraného vzorku dřeva vyplývá, že původcem hnědé destrukční hniloby je celulózovorní dřevokazná houba dřevomorka domácí v neaktivním stavu

(mrtvá). To znamená, že rozklad dřeva zde nepokračuje a stav konstrukce se nemění. Je ale

na místě uvést, že výskyt této houby v objektu představuje vzhledem k jejím vlastnostem

vždy určité riziko. Dřevomorka domácí je schopna dlouhodobě přežívat i v suchém prostředí

a vodu potřebnou k životu si přivádět z vlhkého zdiva i na velkou vzdálenost. Riziko výskytu

aktivního ložiska ale v daném případě stavebně technický průzkum hodnotí jako nízké. Dřevo je suché a v naprosté většině sond je zdravé. Zhlaví trámů jsou částečně ochráněna asfaltovou lepenkou.

Podle stavebně technického průzkumu strop nad 2. NP z hlediska míry poškození, ani z hlediska mykologického nevyžaduje v místech kontroly sanační zásah. Zesílení vyžadují obvykle trámy poškozené více než z 20% průřezové plochy. Na dřevo destruované houbou, která je neaktivní lze pohlížet jako na pouhé mechanické oslabení.

Stávající střešní krytina z betonových bobrovek je z architektonického hlediska nevhodná. Proto bude krytina nahrazena novou pálenou krytinou z keramických bobrovek kladenými korunově na řídké laťování.

Účelem stavebních úprav, kromě celkové opravy památkového objektu, je v objektu zřídit bydlení pro seniory, ordinaci lékaře a hygienické centrum.

###### Charakteristika území:

Památkově chráněná budova č.p. 2 se nachází na pozemku parc. č. 146, k. ú. Hlubočepy při západním okraji intravilánu obce Hlubočepy, při prudké zatáčce hlavní silnice, směřující ke Zlíchovu.

Jedná se o volně stojící budovu na půdoryse písmene „E“, jejíž podélná osa probíhá přibližně ve směru severovýchod – jihozápad, s nevelkým natočením k severu.

Budovu původně obklopoval z jihu a z východu rozlehlý park, dnes již prakticky zaniklý. Jeho ohradní zdi byly (zřejmě v 50. – 60. letech 20. stol.) z větší části strženy. Zachovala se z nich pouze západní a jižní část.

Budova má dvě obdélná nádvoří, vzájemně propojená dvěma otevřenými arkádami v přízemí středního křídla. Obě nádvoří jsou jihovýchodu otevřená, kde je ohraničuje pouze oplocení, tvořené zdobenými kovovými poli mezi zděnými hranolovými pilířky. Ve středních částech jsou kovové dvoukřídlé branky, jimiž se po schodištích vstupovalo do parku. Severní schodiště je dnes odstraněno.

###### Charakteristika stávajícího architektonického řešení:

Hlavní průčelí domu je obráceno k severovýchodu, k Hlubočepské ulici. Je devítiosé, s obdélnými okny a se vstupem v ose fasády. Průčelí je symetrické, z obou stran ukončené dvouosými, velmi mělkými rizality, které se přesto ve výrazné korunní římse projevují dvojím odstupněním.

Přízemí člení v meziokenních osách pásová rustika, patro je hladké, okna jsou zde vyšší, lemovaná stuhovými šambránami a doplněná jednoduchými přímými suprafenestrami. Obě krajní okenní osy v patře jsou slepé.

Nejvýraznějším prvkem průčelí je vstupní portikus ve středové ose. Tvořený dvojicí volných toskánských sloupů, vynášejících obdélný balkon v patře, který lemuje bohatě zdobené litinové zábradlí. Okenní výplně jsou novodobé, osazené ve špaletě. Původní okna byly osazeny v líci fasády s vnějšími křídly otvíravými ven.

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, s výplňovými křídly s horním částečným prosklením.

Severozápadní nároží je v rozsahu přízemí zaoblené, pročleněné prázdnou nikou završenou konchou.

Dlouhá boční fasáda, obrácená k severozápadu, se člení na pět částí, dle příčných a podélných spojovacích křídel budovy. Tato fasáda je členěná obdobně jako hlavní průčelí, avšak v méně náročných formách. Pouze její nejjižnější pole, západní průčelí sýpky, má samostatné členění. Zbylá část fasády je osmnáctiosá. Pásová rustika člení přízemí pouze v první a třetí části. Obdélná okna přízemí v částech s rustikou jsou osazena v mělkých vpadlých polích, ostatní mají stuhové šambrány, v patře lemované páskou, bez suprafenester, propojená odstupněnou parapetní římsou. V přízemní ose 2. a 4. části fasády se nacházejí výrazně stlačené arkády vjezdů, z nichž jižní je pouze iluzivní, okenní osy v patře nad nimi jsou sdružené. Obě stojky severního průjezdu jsou kamenné, na vnějších stranách lemované pásky, doplněné o oválné patníky.

Obdobně jako západní fasáda jsou členěna obě východní čela severního a středního křídla budovy. Pásová rustika pokrývá také pilířky oplocení obou nádvoří.

Fasády sýpky, která tvoří jižní příčné křídlo objektu, jsou hladké, nečleněné, pouze v horní části s úzkými větracími okénky, sdruženými do obdélných vpadlých polí. Od severu vedl do sýpky široký segmentový vjezd (dnes zevnitř z větší části

zazděný), ve východním průčelí byl nově prolomen široký obdélný vjezd a užší samostatný vstup.

Členění nádvorních fasád je velmi prosté, omezuje se na nízký plochý sokl a pásovou kordonovou římsu, okna mají jednoduché páskové šambrány a v patře propojené parapetní římsy. Střední křídlo je v přízemí téměř v celém rozsahu otevřeno dvojicí mírně stlačených arkád, podklenutých plackovými klenbami.

V severozápadním koutě severního nádvoří se nachází nepůvodní dřevěný přístavek, který kryje druhotně zřízený vstup do sklepů.

V západní straně jižního nádvoří se nachází dvojice obdélných kamenných portálků do někdejších chlévů.

K oplocení jižního nádvoří a severní stěně sýpky byly druhotně, snad na sklonku 19. století, přistavěny jednoduché zděné kolny s plechovými pultovými stříškami.

Dlažby nádvoří jsou kamenné, skládané z žulových kostek do obloučkových vzorů. Všechny okenní výplně jsou zde novodobé, osazené ve špaletách. Nad vstupy z nádvoří jsou osazeny

novodobé, jednoduše zdobené, kovové prosklené pergoly.

###### Přehled podkladů:

Pro vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení byly k dispozici následující podklady:

- Zaměření objektu (Ing. Michal Severa, Ing. Josef Dytrych, červenec 2013)

- Zaměření situace a okolí (CheckTerra s.r.o., Tyršovo nám. 162, 267 24 Hostomice, 28.7. 2017)

- Stavebně historický průzkum budovy (PhDr. Michal Patrný, Ing. Markéta Musilová, srpen 2017).

- Stavebně technický průzkum budovy (Ing. Luděk Dostál, Zbyněk Potužák, CSc.,

RNDr. Pavel Polák, září 2017).

- Dendrologie (Ing. Petr Hofman, Ph.D., Bobkova 787/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, srpen 2017)

- Studie oslunění (ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha, 24.11. 2017)

- Energetická studie (ECOTEN s.r.o., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, 14.12. 2017)

- Revize spalinových cest (Caminus spol. s.r.o, Modřanská 54, 143 00 Praha 4, 3.10.2017)

Vzhledem k tomu, že projektant neměl k dispozici kompletní zaměření stávajícího stavu, tak je nutno mít tyto skutečnosti na zřeteli a je potřeba počítat s tím, že projektant vycházel z určitého stupně poznání, od něhož se skutečný stav může lišit. Proto je nutno počítat s tím, že na stavbě může dojít k určitým změnám a odchylkám od projektové dokumentace.

###### Podmiňující předpoklady:

Příprava a provádění stavby musí splňovat veškeré ustanovení dané zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, v platném znění.

Dále v rámci přípravy k vypracování dokumentace k provedení stavby bude nutné provést následující průzkumy a sondy, které určí způsob a rozsah sanace, oprav a statického zajištění konstrukcí:

- Stratigrafický průzkum fasády a štukového stropu v místnosti č. 2.6.1.

- Vlhkostní průzkum zdiva včetně návrhu opatření k sanaci a odstranění vlhkosti odbornou firmou.

- Provedení zaměření a pasportizaci průduchů po patrech a jejich posouzení s ohledem na jejich využití pro ventilaci.

- Provedení sond určených statikem a osazení sádrových terčů na vybrané trhliny

- Doplnění zaměření nepřístupných prostorů

- Vypracování restaurátorských záměrů na obnovu hodnotných umělecko-řemeslných prvků

# ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Záměrem architektonického řešení a opravy objektu je navrátit exteriéru i interiéru objektu původní charakter. Účelem stavebních úprav, kromě celkové opravy památkového objektu, je v objektu zřídit bydlení pro seniory, ordinaci lékaře a hygienické centrum.

Celý objekt by měl být opravou rehabilitován. Je proto nutné zachovat a reprodukčně opravit veškeré její komponenty, které se zde dochovaly, anebo nepůvodní a zničené prvky nahradit replikami.

Stávající krytiny z betonových bobrovek budou nahrazeny bobrovkami keramickými.

Záměrem opravy je i navrácení původního vzhledu a barevného řešení exteriérových dřevěných prvků, oken a dveří. Odstíny a typy polychromií budou určeny na základě stratigrafického průzkumu povrchových úprav dřevěných prvků.

# STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

#### Bourací práce:

Bourací práce jsou řešeny a popsány v samostatných výkresech bouracích prací. Obsahují vybourání nepůvodních příček, otvorů ve vnitřních nosných stěnách, podlah, výplní otvorů, zařizovací předmětů včetně všech instalací, osekání obkladů a omítek místech, kde je provlhlé zdivo a v místech budoucích a stávajících obkladů.

Před započetím bourání otvorů je nejprve nutno vyzdít vyznačené nové části ostění z keramických plných cihel P10 na vápenocementovou maltu 2,5. Nové ostění je nutno provázat se stávajícím zdivem zděním do kapes. Poté se v jedné polovině zdi v místě nadpraží vyseká rýha, do které se osadí navržené válcované profily. Po uklínování nosníků proti zdivu je možno vysekat rýhu pro úhelník na druhé straně příčky.

Pokud by se při bourání otvorů a dveří zjistilo, že nejsou staticky zajištěny a v projektu se předpokládalo, že jsou, tak je nutno nadpraží otvorů dodatečně vynést ocelovými nosníky.

Podlahy v přízemí nacházející se na terénu se vybourají o cca 520 mm. Pokud se podlahy nacházejí nad suterénem, nebo nad přízemím, tak se vybourají až na konstrukce kleneb. Před započetím bourání se budou muset hodnotné původní nášlapné vrstvy vybraných podlah opatrně odstranit tak, aby se mohly opětovně použít a repasovat.

Pokud se objeví biologicky napadené dřevo včetně mycelií dřevokazných hub, musí být odstraněno a celé konstrukce v okolí napadení musí být ošetřeny vhodnými ochrannými prostředky, aby se zabránilo novému napadení anebo rozvoji stávajícího. Je potřeba mít na paměti a zřeteli, že mycelia dřevokazných hub můžou prorůst do stěnových konstrukcí a stropních násypů i několik metrů, proto je nutné zdivo a klenbové stropní konstrukce kolem napadeného dřeva ošetřit vhodným způsobem, např. termizováním a to na min. 80°c po dobu min. 48 hod.

#### Výkopy:

Výkopy obsahují výkopy pro provedení vodotěsné izolace a drenáže podél původní sýpky a jihozápadní fasády, dále pro vsakovací objekt, akumulační nádrž, ležaté rozvody instalací a pro terénní úpravy.

#### Násypy:

Násypy se provedou tříděným výkopkem pečlivě zhutněným na Id > 0,8. K obvodovým konstrukcím doporučuji ukládat méně propustný výkopek.

#### Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu:

#### Objekt bude proti zemní vlhkosti a radonu převážně izolován kombinací provětrávané podlahy z tvarovek IGLU a chemické clony v obvodovém zdivu. Obvodové zdivo bývalé sýpky bude podříznuto a do spáry se vloží vodotěsná izolace, která se propojí se svislou izolací stěn a vodorovnou izolací podlah.

#### Přívod vzduchu do provětrávané dutiny podlah je zajištěn soustavou ventilačních šachet, např. MEA o rozměrech 400 x 250 mm. Jednotlivá pole větraných podlah budou přes vnitřní nosné stěny propojeny PVC trubkami o průměru 100 mm. K odvětrání podlahy budou, pokud to bude možné, využity i stávající průduchy umístěné v obvodových stěnách.

#### V sociálních zařízeních je v podlahách navržena stěrková izolace proti vodě.

#### Nosné stěnové konstrukce:

Nové nosné stěnové konstrukce jsou navrženy z cihel Porotherm 25 AKU P20 o tloušťce 240 mm a z cihel Porotherm 17,5 P15 o tloušťce 175 mm Nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy keramické překlady PTH KP 7.

Veškeré stěnové konstrukce je nutno navzájem a se stávajícím zdivem provázat. Všechny cihly je nutno dělit řezáním.

Rovinnost a přímost hran viz požadavky na geometrickou přesnost.

#### Vodorovné nosné konstrukce:

Stropní konstrukce zůstanou stávající. Pouze v části bývalé sýpky bude vybudována nová stropní konstrukce – viz statická část.

Podle stavebně technického průzkumu stávající trámový strop nad 2. NP z hlediska míry poškození a ani z hlediska mykologického nevyžaduje v místech kontroly sanační zásah. Pokud se přesto při stavě objeví větší rozsah poškození některých částí krovu dřevokazným hmyzem nebo houbami, tak bude nutné provést sanaci specializovanou firmou. Postup sanace určí statik společně s mykologem na základě doporučení mykologického průzkumu.

#### Schodiště:

Stávající kamenné stupně venkovních i vnitřních schodišť budou očištěny a rozbité a poškozené stupně vyměněny za repliky.

Nové schodiště v bývalé sýpce je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové s dřevěným obkladem stupňů. Stupnice a podstupnice jsou spasovány bez přesahu - podstupnice nebude odsazena od líce stupně, hrana stupnice sražena.

Konstrukce podest budou uloženy do hmoždíků s izolačními bloky z betonu a s vložkou proti přenosu hluku. Samotná ramena budou oddělena od betonové desky podesty a stropu pomocí lišt s izolační vložkou proti přenosu kročejového hluku.

#### Výtahy:

V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy, např. KONE. Jeden pro 9 osob a druhý pro 13 osob.

Kabiny domovních výtahů budou vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou umístěným v dosahu ovládacích prvků. Ovládací zařízení včetně přivolávacího panelu vně výtahu bude ve výši 800 až 1200 mm a ve vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní kabiny a bude označeno vpravo od tlačítek hmatnými symboly a vlevo Braillovým písmem. Akusticky bude ve stanici oznámen příjezd kabiny výtahu do stanice a v kabině výtahu bude oznámen příjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. Provedení a vybavení výtahu bude též odpovídat ČSN EN 81-70.

Před započetím stavby je nutno, aby si dodavatel vyžádal od dodavatele výtahu aktuální požadavky pro stavební připravenost.

Konstrukce výtahových šachet musí být plně akusticky oddilatovány od ostatních konstrukcí objektu akustickými deskami z minerální vlny.

#### Příčky a dozdívky:

Nové příčky v přízemí mimo klenby jsou vyzděny z cihel papř. POROTHERM 11,5 a 15 PD, které budou omítnuty vápennou maltou. Ostatní příčky budou sádrovláknité s dvojitým opláštěním s ocelovou konstrukcí.

Příčky je nutno provázat s obvodovým a stávajícím zdivem. Překlady ve zděných příčkách jsou navrženy prefabrikované POROTHERM 11,5 nebo 14,5.

#### Komíny:

Průduchy stávajících komínů, budou vyvložkovány. Průduchy budou nově sloužit k ventilaci místností. Všechny průduchy budou opařeny nerezovým Johnovým nástavcem. V části bývalé sýpky bude je navrženo systémové dvousložkové komínové těleso se dvěma průduchy o průměru 180 mm vyzděné ze sendvičových tvárnic s integrovanou tepelnou izolací a s keramickou vložkou, nakř SCHIEDEL STABIL 18/18. Hlava komínových tělesa bude opatřena systémovou krycí deskou. Z paty komínového tělesa je nutno odvézt kondenzát. Komínová těleso je nutno provést dle pokynů výrobce.

#### Krov a střešní plášť:

Krov zůstane stávající a není předmětem této projektové dokumentace. Podle stavebně technického průzkumu krov z hlediska míry poškození, ani z hlediska mykologického nevyžaduje v místech kontrol sanační zásah. Pokud se přesto při stavě objeví větší rozsah poškození některých částí krovu dřevokazným hmyzem nebo houbami, tak bude nutné provést sanaci specializovanou firmou. Postup sanace určí statik společně s mykologem na základě doporučení mykologického průzkumu. Zdivo a klenbové stropní konstrukce kolem napadeného dřeva nutno ošetřit vhodným způsobem, např. termizováním na min. 80°c po dobu min. 48 hod.

Veškeré tesařské práce budou prováděny bez příložkování, dojde k odstranění zcela dožilého a napadeného dřeva v nezbytném rozsahu a k jeho náhradě novými prvky stejného průřezu a povrchového opracování plátováním se zajištěním dřevěnými kolíky.

Doporučuji provést ochranu krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám transparentním prostředkem, např. LIGNOFIX E-PROFI - bezbarvý.

Novou střešní krytina bude z pálených keramických bobrovek kladenými korunově na řídké laťování. Hřebánče budou kladeny na maltu. Oplechování bude minimalizováno a používáno v co nejmenší a nejnutnější míře a natřeno barvou v odstínu krytiny.

#### Podlahy:

Typy nášlapných vrstev jsou popsány v tabulkách místností.  Nová teracová podlaha na chodbách bude provedena z šedé mramorové drti s velikostí zrn kameniva odpovídající době postavení budovy. Dilatační pole teracových podlah nesmí být větší než 3 x 3 m. Dilatace budou provedeny z mramorových kostiček nebo z mosazných pásků. Dilatační systém teracových podlah je nutno navrhnout v součinnosti projektantů a firmou, která má s prováděním teracových podlah dlouholeté zkušenosti.

Nové násypy na klenbách budou z lehkého pórovitého kameniva z expandovaného jílu se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,11 W/(m. K), např. LIAPOR 1-4 mm/500 kg.m-3.

Všechny podlahy v přízemí budou tepelně izolovány a dilatovány od obvodových konstrukcí a vzájemně v místě prahů.

Jako vodotěsná izolace podlah v koupelnách a WC je navržena disperzní hydroizolační hmota, např. SCHÖNOX HA ve dvou vrstvách. V rozích a koutech je nutno do izolační stěrky vložit těsnící pásky a provily, např. SCHÖNOX ST, ST BT, CT FC a stěrku přetáhnout minimálně 300 mm na stěny. V místě sprchového kutu budou stěny opatřeny stěrkou po celé výšce.

Při kladení a provádění podlah je nutno dodržet předepsané teploty a vlhkosti vzduchu, podkladních vrstev i podlahových krytin. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat správnému návrhu a provedení dilatací podlah. Dilatace musí provést dodavatel podlah s patřičnou kvalifikací a zkušeností. Skladby podlah jsou popsány ve výpisu skladeb.

Podlahy musí provádět podlahářská firma s potřebnou zkušenosti, praxí a oprávněním. Použití a pracovní postupy navržených materiálů je nutno konzultovat s výrobcem a dodavatelem, dodržovat jeho pracovní postupy a předpisy, vhodné podklady a nechat se jím vyškolit.

Místní rovinnost podlah musí být kontrolována latí délky 2 m a klínovou měrkou – připouští se odchylka max. do 2 mm.

#### Vnitřní obklady:

Keramické obklady jsou v nově navržených sociálních zařízeních. Obklady budou k napenetrovanému podkladu lepeny flexibilním lepidlem, např.  SCHÖNOX PFK. Spáry musí být přímé, přesně na sebe navazující. Spáry budou vyspárovány tmelem v odstínu obkladaček. Instalační otvory budou zakryty magnetickými keramickými nebo nerezovými instalačními dvířky.

#### Omítky a úpravy povrchů:

Stávající poškozené omítky budou v nezbytném rozsahu vyspraveny. Omítky v dotčených částech stavebních úprav budou provedeny jako vápenné připravené z hašeného vzdušného vápna tak, aby měly stejný povrch, zrnitost a odstín jako omítky stávající. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat přebroušení a zapravení instalačních drážek.

V částech se štukatérskou a malířskou výzdobou budou provedeny opravy výzdob a maleb v rámci restaurátorských prací podle provedeného průzkumu.

Venkovní omítky jsou významnou hmotnou a hodnotovou součástí památkově chráněného objektu a vytvářejí celkový obraz jeho architektury. Při opravě a obnově je proto nezbytné vycházet z tradičních technologií a řemeslných postupů a plně respektovat veškeré charakteristické znaky.

Technologii oprav by měl navrhnout kvalifikovaný technolog, který je poučený v oboru a má zkušenostmi v oblasti péče o historické omítky.

V dostatečném předstihu před zahájením prací je nezbytné zajistit veškeré potřebné materiály v odpovídající druhové skladbě, v dostatečném množství a požadované kvalitě. Výběru surovin i vlastní přípravě malt je žádoucí věnovat velkou pozornost, protože obojí se významně podílí na trvanlivosti a vzhledu výsledku. Především je nutné zajištění kvalitního hašeného vzdušného vápna v podobě kaše, odleželého v jámě minimálně 2 - 5 let a s objemovou hmotností min 1400 kg/ m3.

Barevnost a strukturu malty ovlivňuje vedle pojiva také písek (kamenivo). K docílení souladu s historickou předlohou je vhodné volit písky z pískoven v okolí stavby. Písek by měl být kopaný, se zrnitostí a barevností odpovídající kamenivu doplňované omítky.

Vápennou maltu je třeba připravovat s minimem vody a v odpovídajícím předstihu před použitím. Tím se zlepší její vlastnosti a trvanlivost.

Před zahájením prací na omítkových doplňcích a reprodukcí omítek je nutné provést nejprve zkušební vzorky a nechat je odsouhlasit a posoudit projektantem. Posouzení je třeba provést až po úplném a přirozeném vyschnutí, kdy se objeví i výsledná barevnost vzorků. Na vyschlých zkušebních vzorcích se ověří a posoudí docílení jejich barevnosti, hrubosti, povrchové úpravy a nasákavosti s dochovaným originálem.

Před nanášením doplňků, nebo nových omítek, je nutné důkladně provlhčit podklad. Platí pravidlo, že čím je menší plocha doplňovaných omítek, tím je zapotřebí větší pozornost věnovat nejenom provlhčování podkladu, ale také následnému vlhčení doplňovaného materiálu z důvodů optimalizace jeho vyzrávání (vytváření pevné struktury).

Pro opravu říms, šambrán a suprafenester se budou muset vyrobit šablony podle stávající profilace.

Tradiční technologie při záchraně historických omítek vyžadují, aby práce probíhaly za vhodných klimatických a povětrnostních podmínek. Proto je zhotovitel povinen dodržovat klimatické limity pro zahájení a ukončení prací. Veškeré venkovní práce je nutné naplánovat tak, aby mokré procesy probíhaly výhradně v hlavní části stavební sezóny, to znamená pouze v období od cca poloviny května (po ledových mužích) do konce září kalendářního roku. Stavební sezóna je tedy od sv. Jiří do sv. Václava.

Omítky budou opatřeny kvalitním vápenným nátěrem v původním odstínu. Pro venkovní nátěry platí stejné klimatické a povětrnostní podmínky jako u omítek.

#### Venkovní pochozí povrchy

Původní kamenné dláždění průjezdu do dvora bude zachováno, očištěno, případně lokálně vyspraveno. Povrchy dvorů budou předlážděny žulovou kostkou, její velikost a způsob kladení bude stanovena na vzorku. Materiálově se sjednotí povrch obou dvorů a propojujícího loubí. Dlažba bude kladena do pískového lože s propustnými spárami.

Nová rampa a předsazené schodiště u obnoveného vstupu ze dvora do bývalé sýpky budou monolitické betonové.

#### Výplně otvorů:

Novodobé, neautentické výplně otvorů budou v celém objektu nahrazeny novými, jejíž členění a profilace se vyrobí podle dochovaných oken a dveří. Stávající hodnotné a autentické prvky budou opraveny, repasovány a reprodukovány. U všech výplní otvorů a truhlářských výrobků bude vrácena jejich původní povrchová úprava a barevnost a bude u nich zachováno a opraveno původní kování.

Do nových okenních otvorů navržených v části bývalé sýpky budou osazena dvoukřídlá dřevěná okna soudobé formy.

Profilace, barevnost a kování oken a dveří budou stanoveny architektem a konzultovány s památkáři.

Odstíny a typy polychromií budou určeny na základě stratigrafického průzkumu.

Dále je nově navrženo zasklení obnoveného klenutého vstupu do bývalé sýpky a zasklení loubí zimní zahrady. Rámy těchto prosklených výplní otvorů budou hliníkové, nebo dřevohliníkové.

#### Tepelné izolace:

Tepelná izolace stropu nad 2. NP (na půdě) je navržena mezi vaznými trámy z minerální izolace, např. ISOVER ORSIK celkové tloušťce cca 300 mm. V podlahách je navržena izolace z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 140 mm. Nová svislá vodotěsná izolace jihozápadní a jihovýchodní fasády bude chráněna extrudovaným polystyrénem o tl. 100 mm.

Tepelnou izolací nad sklepy budou násypy na klenbách z lehkého pórovitého kameniva z expandovaného jílu se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,11 W/(m. K), např. LIAPOR 1-4 mm/500 kg.m-3.

#### Klempířské výrobky:

Nové klempířské výrobky obsahují nové parapety oken, a pokud bude nutná výměna, ta i střešní okapové lišty, žlaby, svody a oplechování úžlabí. Na střeše budou klempířské výrobky použity v nejmenší možné míře a budou natřeny barvou v odstínu střešní krytiny.

#### Zámečnické výrobky:

Stávající zámečnické výrobky, jako jsou například stávající schodišťová zábradlí, tyče a úchyty na prapory, mříže, prosklené markýzy, oplocení budou opraveny, repasovány a reprodukovány, jejich detaily restaurovány, ošetřeny proti rzi a bude obnovena jejich povrchová úprava na základě stratigrafického průzkumu.

Na střeše, budou opraveny stávající komínové lávky.

Nové zámečnické výrobky budou jednotného materiálového, barevného a stylového řešení. Jedná se o vnější okenní zábradlí, novou bránu vjezdu, zábradlí předsazeného schodiště a rampy. Nové zámečnické výrobky, pokud není uvedeno jinak, budou žárově zinkovány a přetřeny kovářským nátěrem. Veškeré svary je nutno pečlivě přebrousit!!! Dílenskou dokumentaci zámečnických výrobků je nutno odsouhlasit projektantem při autorském dozoru!

# KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ:

- Nedílnou součástí této projektové dokumentace je stavebně historický a stavebnětechnický průzkum, které je zhotovitel je povinen pořádně prostudovat.

- Zhotovitel je povinen zpracovat podrobný časový plán postupu prací podle sledu, charakteru a náročnosti jednotlivých činností. Harmonogram umožní stanovit plynulý postup realizace tak, aby práce byly prováděny efektivně, v potřebném sledu, kvalitě a bez zbytečných prodlev a komplikací. V harmonogramu prací musí být zohledněny, specifické nároky na technologie, technologické přestávky, stejně tak jako požadavky na doplňkové průzkumy, ověřovací zkoušky a další potřebné úkony. Při sestavování harmonogramu je nutné do určité míry, tedy podle povahy konkrétního stavebního díla, počítat s nepředvídatelnými okolnostmi (v případech nálezů in situ) a také s tím, že v případě nevhodných klimatických podmínek je nutné práce dočasně zastavit nebo zpomalit.

- Tradiční technologie při záchraně historických staveb vyžadují, aby práce probíhaly za vhodných klimatických a povětrnostních podmínek. Proto je zhotovitel povinen dodržovat klimatické limity pro zahájení a ukončení prací. Veškeré venkovní práce je nutné naplánovat tak, aby mokré procesy probíhaly výhradně v hlavní části stavební sezóny, to znamená pouze v období od cca poloviny května (po ledových mužích) do konce září kalendářního roku. Stavební sezóna je tedy od sv. Jiří do sv. Václava.

- Tato dokumentace nenahrazuje realizační a ani výrobní dokumentaci. Zhotovitel je povinen v rámci předvýrobní přípravy vypracovat dílenské a prováděcí („polírní“) výkresy na základě podrobného prostudování všech částí projektové dokumentace.

- Vzhledem k tomu, že projektant neměl k dispozici kompletní zaměření stávajícího stavu, a destruktivní stavebně technické průzkumy, tak je nutno mít tyto skutečnosti na zřeteli a je potřeba počítat s tím, že projektant vycházel z určitého stupně poznání, od něhož se skutečný stav může lišit. Proto je nutno počítat s tím, že na stavbě může dojít k určitým změnám a odchylkám od projektové dokumentace.

- Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky od konkrétních dodavatelů, tak jsou uvedeny pouze jako příklad určující minimální standard, potřebné vlastnosti či vzhled.

- Případné změny materiálů, výrobků a uvedených dodavatelů musí být písemně odsouhlaseny projektantem a pracovníkem památkové péče!

- Při stavebních, montážních i dokončovacích pracích nutno dodržovat veškeré předepsané i doporučené normy, montážní předpisy a podmínky výrobců a dodavatelů!

- Veškeré práce musí být provedeny dle platných a doporučených norem a musí je provádět kvalifikovaní a vyškolení řemeslníci, kteří jsou plně seznámeni s vlastnostmi materiálů a s  příslušnými normami a montážními předpisy a pečlivě prostudovali všechny části projektové dokumentace!

- Pokud je v projektu, nebo v závazném stanovisku uvedeno, aby architekt, nebo zástupce památkové péče, upřesnil určité materiály nebo výrobky, nebo převzal určité práce, je nutno je k tomu včas vyzvat!

- Zástupcům památkové péče budou před provedením prací předloženy k odsouhlasení vzorky nových materiálů.

- Technologie oprav je nutné předem konzultovat se zástupci památkové péče.

- Rozsah měněných prvků bude dokumentován v dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Dodavatel stavby je povinen v rámci své výrobní přípravy zajistit či vypracovat zejména:

  - konstrukční, dílenské a montážní výkresy:

- jednotlivých strojů a zařízení

- kovových a dřevěných konstrukcí

- výrobků přidružené stavební výroby

- výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobů upevnění při jejich zabudování

- vyzdívek a isolací technologických zařízení

- nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů

  - výkresy:

- pomocných konstrukcí

- stavebních a montážních zařízení

- konstrukcí bednění a skruží

- tvaru výztuže prefabrikovaných prvků, dílů a jejich styků

- pažení a rozepření rýh, základových jam, štětových stěn a jímek

  - výkresy a specifikace:

- prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace

- svarů styků prefabrikátů

- drobného základního a pomocného materiálu pro montážní práce

  - dokumentaci pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů

V Praze dne 25. 1. 2018	Vypracoval Ing. Ondřej Korčák