Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je rozšíření stávajícího telefonního systému Panasonic KX-NS1000 z důvodu rozšíření prostor zadavatele na nové adrese Štefánikova 247/17, Praha 5.

Stávající stav telefonního systému obecně:

Stávající telefonní ústředna je nově nainstalovaný systém Panasonic KX-NS 1000. Skládá se ze dvou samostatných systémů, které jsou instalovány v budově A na adrese nám. 14. října 1381/4 Praha 5 a v budově B na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15. Instalace proběhla v roce 2018. Oba telefonní systémy jsou propojeny datovou sítí zadavatele a pomocí funkce One-look jsou integrovány do jednoho systému pro správu a fungování.

Stávající stav budova A:

Instalován řídící systém Panasonic KX-NS 1000 a dva kabinety pro rozšiřující hardwarové karty Panasonic KX-TDE620. Výstavba je 208 systémových poboček, 24 analogových poboček a 1 x vstupní linka ISDN 30.

Stávající stav budova B:

Instalován řídící systém Panasonic KX-NS 1000 a dva kabinety pro rozšiřující hardwarové karty Panasonic KX-TDE620. Výstavba je 224 systémových poboček a 24 analogových poboček.

Obecné požadavky na řešení telefonní ústředny:

Předmětem poptávky je dodávka hardwarové konvergované telefonní ústředny s technologií systémových karet přímo určených pro analogové, systémové a VoIP účastnické porty. S kapacitou pro min. 50 vnitřních telefonních uživatelů s možností rozšíření až na 100 koncových zařízení a její integrace pomocí funkce One- look se stávajícím řešení Panasonic KX-NS1000 v jeden funkční celek pro správu a fungování. Telefonní ústředna musí být aktuálně dodávaný a stále vyráběný model daného výrobce, zajišťující obsluhu všech požadovaných licencí a to včetně veškerého hardware a software, dle doporučení (tzv. sizing) výrobce. Komunikační systém musí umožňovat připojení IP, digitálních (systémových) i analogových koncových zařízení. TÚ bude instalovaná do stávajících rozvaděčů a bude napojena na stávající vnitřní rozvod telefonní sítě. Administrační software formou běžného klienta (webové rozhraní) a samostatné aplikace se zabezpečeným přístupem (SSL, HTTPS apod.) pro administraci vlastní TÚ, administraci koncových telefonních přístrojů a jejich provisioning. Součásti dodávky jsou i koncové systémové telefonní přístroje.

- Nabízená telefonní ústředna musí splňovat následující minimální požadavky:

| Požadavek – TÚ | Parametr | Počet/údaj | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardwarová konvergovaná VoIP ústředna |  | 1 |  |
| Propojovací kabely |  | souprava |  |
| Vstupní linky VoIP |  | 0 |  |
| Vnitřní analogová pobočka s možností rozšíření (funkce CLIP) |  | 16 |  |
| Vnitřní systémové digitální pobočky (ne povedení IP) |  | 48 |  |
| Automatický hlasový komunikátor pro volající (min. 6 hovorů) |  | 1 |  |
| Systém pro integraci s ostatními PBX zadavatele – One look |  | 1 |  |
| Záložní zdroj pro provoz TÚ v případě výpadku energií |  | min. 2 hod. |  |
| Počet souběžných hovorů pro vnější kanály (SIP a ISDN) |  | 20 |  |
| Počet souběžných hovorů v rámci vnitřního provozu |  | 50 |  |
| Podpora signalizačních protokolů IP telefonie |  | SIP |  |
| Podpora běžných hlasových kodeků | Ano | např. G.711 G.722 G729 |  |
| Požadavky na bezpečnost - možnost omezení přístupu na administračním rozhraní PBX, bran, proxy a telefonů jen z určitých IP adres - podpora pro PKI (TLS certifikáty pro provisioning, management a SIP od vlastních CA - Provisioning přes HTTPS |  | SIPS (TLS) SRTP |  |
| Administrační software pro správu ústředny (správa adresního plánu, nasazení nových firmwarů telefonních přístrojů) formou běžného klienta (webové rozhraní) i samostatné aplikace se zabezpečeným přístupem SSL, HTTPS (apod.) | Ano |  |  |
| Automatizovaná konfigurace VoIP telefonů | Ano |  |  |
| Centrální distribuce firmware pro VoIP telefony | Ano |  |  |
| Softwarový VoIP klient pro MS Windows | Ano |  |  |
| Přepojení hovoru | Ano |  |  |
| Přesměrování hovorů (nepodmíněné/obsazeno/nerušit | Ano |  |  |
| Přidržení hovoru | Ano |  |  |
| Hudba na pozadí | Ano |  |  |
| Funkce převzetí hovoru | Ano |  |  |
| Funkce převzetí hovoru s výběrem (zobrazení seznamu volající » volaný | Ano |  |  |
| Identifikace volajícího (jmenný popis ke každé lince) | Ano |  |  |
| Překlad čísla na jméno – interní linky, dle adresáře | Ano |  |  |
| Signální tóny (volající, vyzváněcí, obsazený, nedostupný) uzpůsobené pro ČR/EU | Ano |  |  |

- Koncové telefonní přístroje včetně příslušných licencí v daných počtech a konfiguracích:

| Požadavek – Koncové zařízení | Parametr | Počet/údaj | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Systémový telefonní přístroj – základní model |  | 48 |  |
| Systémový telefonní přístroj – střední pro kontaktní centrum |  | min. 2 |  |
| Propojovací kabely součásti KZ | Ano |  |  |
| Display (dle typu 3 řádkový/1 řádkový) | Ano |  |  |
| Podpora protokolů SIPS (SIP over TLS) SRTP |  | 502.1Q 802.3af (3at) 802.1X |  |
| Podpora QoS (min. DSCP a 802.1p) | Ano |  |  |
| min. 2 portový ethernetový switch 10/100/1000 Base-t s možností provozu PC a VoIP v oddělených VLAN | Ano |  |  |
| Zabezpečení konfiguračních změn s využitím administrátorského účtu a vzdálené nasazení vnitřního software (přes TÚ) a to s využitím šifrované komunikace (HTTPS/SSH) | Ano |  |  |
| Lokalizace do českého jazyka | Ano |  |  |
| Hlasité telefonování | Ano |  |  |
| Podpora konferenčního volání | Ano |  |  |
| Možnost přidržení hovoru | Ano |  |  |
| Možnost ztišení (Mute) | Ano |  |  |
| Přepojení hovoru | Ano |  |  |
| Možnost přesměrování hovoru | Ano |  |  |
| Tlačítka pro navigaci v menu | Ano |  |  |
| Akce přípustné pouze po odemknutí telefonu uživatelským heslem/PINem | Ano |  |  |
| Akce přípustné pouze správcům - změna síťových nastavení - změna nastavení registrace IP - změna systémových nastavení | Ano |  |  |
| Signální tóny (volací, vyzváněcí, obsazení) pro ČR/EU | Ano |  |  |

Veškeré telefony musí být plně kompatibilní s telefonní ústřednou a IP telefony, musí umožňovat napájení po ethernetu. Telefonní přístroje musí být kompatibilní s dvoupárovým zapojením.

- Minimální požadavky na licence a softwarové vybavení:

| 1 x Licence software pro vytáčení a příjem hovorů koncových uživatelů z jejich v PC | Ano |
| --- | --- |

Popis požadavků na software pro vytáčení hovorů z PC uživatelů

- Vytáčení a příjem hovorů z PC jednotlivých uživatelů

- Vytáčení hovorů uživatelů ze společného seznamu kontaktů pro min. 1000 čísel (možnost importu z adresáře MS Exchange)

- Zobrazení historie příchozích (např. přijatých, odmítnutých zmeškaných apod.) a odchozích hovorů pro jednotlivé uživatele pro min. 500 hovorů

- Zobrazení aktuálně vyzvánějícího hovoru s informací o telefonním čísle na PC uživatele

- Společný seznam kontaktů pro všechny uživatele ve společné databázi

- Přístup k záznamu hovorů

- Licence pro všechny uživatele systému

- Při hovoru z PC automaticky přepojit hovor na telefon při zvednutí sluchátka (bezpečnost)

Obecné požadavky na veškerý dodaný software

Nabízený software musí mít otevřené rozhraní pro možnost propojení s interním informačním systémem. Současně s nabídkou požadujeme popis struktury databáze nabízeného software a popis možností integrace s informačním systémem zadavatele. U integrace s informačním systémem zadavatele se předpokládá import kontaktů a dalších údajů pro automatické zobrazení na PC uživatelů při volaní klientů. Součástí dodávky bude registrace dodaného softwaru v databázích výrobce pro zajištění odborné podpory. Veškerý nabízený software, včetně odborné instalace a dokumentace, požadujeme v českém jazyce. Před podpisem smlouvy na dodávku bude zadavatel požadovat předvedení software a jeho funkcionalit.

- Specifikace požadavků na záruční servis:

Zadavatel požaduje, aby nabízející předložil návrh servisní smlouvy zajištění záručního a pozáručního servisu dodané telefonní ústředny a koncových zařízení minimálně v tomto rozsahu po celou dobu trvání smluvního vztahu. Nabízená servisní smlouva musí zahrnovat servis a správu ve všech třech lokalitách, kde jsou, nebo budou instalované telefonní systémy. Jsou to:

Budova A na adrese nám. 14. října 1381/4 Praha 5 – Panasonic KX-NS1000

Budova B na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15 – Panasonic KX-NS1000

Budova C na adrese Štefánikova 247/17, Praha 5 – nová instalace

Požadavky na rozsah služeb zahrnutých v nabízené servisní smlouvě:

- s garantovaným reakčním časem do 8 hodin po nahlášení závady

- výměny vadných komponentů za nové v případě, že se je na místě nepodaří opravit

- připojení telefonní ústředny na dohledovou centrálu dodavatele pro automatický monitoring

- hlášení poruch v pracovní době minimálně 8.00 – 18.00 hodin mimo víkendy

- Specifikace požadavků na instalaci, materiál a ostatní požadavky:

Dodávaná hardwarová konvergentní telefonní ústředna bude instalována ve stávajících prostorách. Komunikační systém a stávající vnitřní rozvody budou ukončeny v aktuálních datových rozvaděčích. Požadujeme, aby součástí nabízené ceny byl i veškerý materiál a všechny potřebné práce s tím spojené. Délka záruky na všechny dodávané samostatné komponenty, jakož i záruky na funkčnost celého systému v min. délce 24 měsíců. Standardizované školení pro administrátory v rozsahu definovaném výrobcem pro min. 2 osoby. Dodávka a zpracování zjednodušené příručky pro uživatele v českém jazyce a to ve formátu vhodném pro umístnění na web a tisk.