Tato část jednostupňového projektu stavebních úprav bytu č. 10/11 v Praze 5, Nepomucké ulici č. 2, č.p. 442 ve 2.NP řeší instalace zdravotní techniky.

Bytem prochází jedna stoupačka vodovodu a dvě odpadní potrubí splaškové kanalizace dn 70 a dn 100..

Úpravy vodovodu

Pro napojení rozvodů vody bude využita stávající odbočka s uzávěrem a bytovým vodoměrem.  Ve spotřebě vody nedojde ke změnám.

Distribuční potrubí rozvodů studené teplé vody budou provedeny z polypropylenových trubek systému PPR-3, pn 20. Tepelné isolace potrubí budou z krustovaného pěnového polyetylenu. Tlouštky tepelných isolací budou voleny tak, aby byl splněn standard vyhlášky 193/2007 Sb. vydané MPO. Pro studenou vodu bude jednotná tlouštka isolace činit 10 mm. Pro teplou vodu a pro cirkulaci do D 25 mm to bude 25 mm,  Uzavírací a jiné armatury jsou navrženy mosazné s rozebiratelnými závitovými zástřikovými spoji.

Příprava teplé vody bude v závěsném elektrickém ohřivači objemu 50 litrů. Ohřivač bude umístěn nad pračkou v koupelně.

Součástí montáže domovního vodovodu jsou tlakové zkoušky minimálně jedenapůlnásobkem pracovního tlaku ( 1,5 MPa ) a desinfekce potrubí.

Úpravy kanalizace

Pro napojení záchodu bude využita stávající odbočka na odpadním potrubí. Pro napojení ostatních zařizovacích předmětů bude na úrovni podlahy vysazena nová odbočka D 50 mm na potrubí dn 70 mm.

Připojovací potrubí budou vedena v drážkách ve stěnách a v přizdívkách. Zhotovena budou plastových hrdlových trubek třídy HT.

Součástí montáže domovní splaškové kanalizace jsou zkoušky tvarové stálosti a těsnosti potrubí inertním plynem.

Zařizovací předměty

Umyvadlo bude nástěnné z bílé keramiky ( Jika Tigo ).  Baterie bude stojánková páková. Záchod bude z bílé keramiky stojatý k přisazení ke stěně, splachovací nádržka bude nízko nebo středně položená s čelním ovládáním k zabudování do stěny.  Sprchový box bude s akrylátovou vaničkou čtvrtkruhová 80 x 80 cm. Baterie nástěnná páková. Pro kuchyňský dřez  bude osazen plastový syfon D 50 a stojánková dřezová baterie.

Praha, leden 2020

Ing. Jan Majer

Příloha.  Výkaz výměr