| AKCE: | ZŠ WALDORFSKÁ, PRAHA 5 – JINONICE, OBJEKT MEZI ROLEMI 636/4 – OPRAVA FASÁDY PD PRO PROVEDENÍ STAVBY A DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY |
| --- | --- |

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRáVA

V KLATOVECH, DUBEN 2020	vypracoval: ING. MIROSLAV NEUBAUER

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ zpráva

Vyhláška č. 405/2017

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

ROZSAH A OBSAH PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba výukového objektu je realizována na pozemku p.č. 1032/7. Pozemek je v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 1100 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce -  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (investor) a nachází se v katastrálním území Jinonice 728 730.

Výměra pozemku p.č. 1032/7 dle katastru nemovitostí je 535 m2. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je objekt občanské vybavenosti – výukový objekt, budova s číslem popisným 636.

Objekt je stávající, dojde k opravě a zateplení fasády, úpravě stávajících a vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníčků. Budou napojeny stávající dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Nedochází k narušení územního plánu a s ním vše související.

Sousední pozemek má p.č. 1032/3.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací

dokumentaci

Stavba objektu občanského vybavení, která je realizována na pozemku p.č. 1032/7 je stávající, dojde pouze k opravě a zateplení fasády, úpravě stávajících vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníčků. Budou napojeny stávající dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci

Nedochází k narušení územního plánu.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných

požadavků na využití území

Stavba objektu občanského vybavení, která je realizována na pozemku p.č. 1032/7 je stávající, dojde pouze k opravě a zateplení fasády, úpravě stávajících vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníčků. Budou napojeny stávající dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci

Není třeba výjimky z obecných požadavků na využití území.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Stavba je stávající, nebyly provedeny žádné průzkumy v rámci PD. Při projektování byla k dispozici část původní dokumentace. Nebyly provedeny sondy, projektant upozorňuje, že přepokládané skutečnosti se mohou při odhalení konstrukcí lišit, zhotovitel s tímto musí uvažovat při realizaci.

Vstupním podkladem pro projekt byly: částečné zaměření, fotodokumentace, katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, ČSN, technické požadavky výrobců dodávaných materiálů a požadavky klienta.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Pozemek dotčený stavbou se nachází v území ochranného pásma památkové rezervace v hl. městě Praze. Nenachází se v území s rizikem zaplavování.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby

na odtokové poměry území

Jelikož se jedná o opravu a zateplení stávajícího objektu, tak stavba nemá významný vliv na okolní pozemky.

Odtokové poměry území jsou beze změn.

i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o opravu a zateplení stávajícího objektu, dojde k demolicím stávajících betonových okapových chodníků.

Na pozemku dojde ke kácení náletových dřevin vyrůstajících u základů stávající budovy.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemek dotčený stavbou není určen k plnění funkce lesa, zde se žádné zábory neřeší.

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající

dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt občanského vybavení je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – voda, splašková kanalizace, elektro, vytápění, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:

- Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající vodovodní vnitřní rozvod.

Teplá voda je připravována pomocí plynového kotle.

Topení je pomocí stávajícího plynového kotle, který je umístěn v místnosti pro přípravu tepla.

Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden ze svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

- Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Napojení objektu občanského vybavení na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou.

Vjezd na pozemek je stávající.

- l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba není ničím podmíněna.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Stavební pozemek:

Parcelní číslo: 1032/7

Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Výměra: 535 m2

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Katastrální území: Jinonice 728 730

Číslo LV: 1028

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

Stavba občanského vybavení na pozemku - budova s popisným číslem 636 (Mezi rolemi 636/4)

Sousední pozemky:

Parcelní číslo: 1032/3

Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Výměra: 1593m2

Druh pozemku: ostatní plocha

Katastrální území: Jinonice 728 730

Číslo LV: 1028

Typ parcely: parcela katastru nemovitostí

n)   Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné

nebo bezpečnostní pásmo

Žádný pozemek.

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

B. 2. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Stavba objektu občanského vybavení (výukový objekt) je stávající, dojde pouze k opravě a zateplení fasády, úpravě stávajících vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníčků. Budou napojeny stávající dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

b) Účel užívání stavby

Stavba občanského vybavení.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové

užívání stavby

Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Jde o rekonstrukci stávajících prostorů, podmínky zůstávají stejné.

e) Informace o tam, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb, příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Žádná ochrana stavby není vyžadována, stavba není památkově chráněna ani neleží v chráněné krajinné oblasti.

g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Výukový objekt, jehož fasáda bude rekonstruována a zateplena má celkové rozměry 42 400 x 12 200 mm bez zateplení, 42 400 x 12 400 mm se zateplením.

ROZMĚROVÉ URČENÍ VÝUKOVÉHO OBJEKTU:

maximální délka celková:  42,40 m

maximální šířka :  12,20 m bez zateplení

maximální šířka :  12,40 m se zateplením

zastavěná plocha výukového objektu 526,76 m2

zastavěná plocha výukového objektu se zateplením a po úpravách u vedlejších   vstupů 539,92 m2

obestavěný prostor 1950 m3

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti apod.)

Objekt občanského vybavení (výukový) je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – voda, splašková kanalizace, elektro, vytápění, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:

- Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající vodovodní vnitřní rozvod.

Teplá voda je připravována pomocí plynového kotle.

Topení je pomocí stávajícího plynového kotle, který je umístěn v místnosti pro přípravu tepla.

Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden za svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do távající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

- Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Napojení objektu občanského vybavení na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou.

Vjezd na pozemek je stávající.

- Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

- Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a  změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření s odpady po skončení stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter: směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení: do popelnic

- papír

charakter: sběrový papír

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter: skleněný odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení:

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora nebo v objektu,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

1) Zemní práce:

- výkop pro kanalizaci, úprava u vedlejších vstupů, okapových chodníků

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení :  řízená skládka

2) Betonové konstrukce:

- betonový okapový chodník, zákrytová deska šachet

odpad: betonový chodník

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž není

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce nejsou

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba není

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení :

- Asfaltová komunikace

- charakter : asfalt

- druh odpadu : 17 03 02

- místo uložení : řízená sládka

8) Venkovní a vnitřní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu  - není

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

b) 	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

c)  elektro - není

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí - není

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – oplechování soklu

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení :

- 10) Izolace:

- - tepelné izolace, hydroizolace

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu

k uložení:

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní opatření během stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na

etapy

Předpokládaný termín zahájení:      během roku 	2021

Předpokládaný termín dokončení:   	konec roku 2022

j) Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby: 2,1 mil bez DPH.

B. 2. 2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové

a barevné řešení

Stavba výukového objektu je realizována na pozemku p.č. 1032/7. Pozemek je v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 1100 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce -  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (investor) a nachází se v katastrálním území Jinonice 728 730.

Výměra pozemku p.č. 1032/7 dle katastru nemovitostí je 535 m2. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je objekt občanské vybavenosti – výukový objekt, budova s číslem popisným 636.

Objekt je stávající, dojde k opravě a zateplení fasády, úpravě stávajících a vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníčků. Budou napojeny stávající dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

- Barevné řešení bude upřesněno investorem.

B. 2. 3. DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

V objektu se nenachází žádné provozní ani technologické celky výroby.

Dispoziční řešení objektu zůstane beze změny.

B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Stávající.

B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Při stavbě budou používány kvalitní a certifikované materiály, které budou zaručovat bezpečnost při budoucím užívání stavby. V objektu se budou provádět pravidelné údržby a revize, které bude zajišťovat majitel objektu

B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) Stavební řešení

b) Konstrukční a materiálové řešení

c) Mechanická odolnost a stabilita

Pozemek p.č. 1032/7, na kterém je stavba výukového objektu realizována je v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 1100 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce -  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (investor) a nachází se v katastrálním území Jinonice 728 730.

Výukový objekt, jehož fasáda bude rekonstruována a zateplena má celkové rozměry 42 400 x 12 200 mm bez zateplení, 42 400 x 12 400 mm se zateplením.

Objekt občanského vybavení (výukový) je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – voda, splašková kanalizace, elektro, vytápění, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:

- Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající vodovodní vnitřní rozvod.

Teplá voda je připravována pomocí plynového kotle.

Topení je pomocí stávajícího plynového kotle, který je umístěn v místnosti pro přípravu tepla.

Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden za svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do távající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

- Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Napojení objektu občanského vybavení na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou.

Vjezd na pozemek je stávající.

- V objektu byla již provedena výměna oken a čela objektu jsou již zateplena, bude provedeno zateplení stávajícího soklu, polystyren tl. 50 mm.

Základy jsou stávající, nově budou provedeny pouze základy pro venkovní  schodiště k vedlejším vstupům.

- Celý objekt je stávající, nebude zasahováno do nosných konstrukcí, budou provedeny pouze venkovní úpravy. Budou vybourány stávající betonové okapové chodníčky a nahrazeny dlaždicemi 600 x 600 mm + 50 mm obrubník, uloženo do štěrkodrtě. Fasáda bude zateplena polystyrenem tl. 100 mm, v místě rozvodu plynu po fasádě polystyren tl. 20 mm (plynový rozvod obalit minerální  vatou). Na stávající sokl bude použit polystyren tl. 50 mm. Odvětrávací otvory budou zachovány, oplechování titanzinek. Kolem otvorů bude použit polystyren tl. 30 mm. Před vstupem bude osazena čistící zona s odvodněním.

B. 2. 7.	ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH                 MÉDIÍ

V objektu se nenachází žádné technická ani technologická zařízení.

B. 2. 8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stávající.

B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Kritéria tepelně technického hodnocení

- a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

- b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

- Objekt je stávající, dojde pouze k rekonstrukci části vnitřních prostor.

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ,

OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY

ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.)

Stavba je stávající.

Stavba splňuje požadavky na větrání:

Stávající.

Stavba splňuje požadavky na vytápění:

- Stávající.

Stavba splňuje požadavky na osvětlení:

Stávající.

Likvidace dešťových vod:

- Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden za svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Likvidace splaškových vod:

- Stávající.

Zajištění dodávek pitné vody:

- Stávající.

Zajištění dodávek elektrické energie:

- Stávající.

Vibrace a hluk:

Bez vibrací, stávající.

B. 2. 11.	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží

- Vše stávající.

b) Ochrana před bludnými proudy

- Objekt se nenachází v území, kde by se vyskytovaly bludné proudy, proto ochrana před nimi není nutná, vše stávající.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

- Objekt se nenachází v území, kde se vyskytuje technická seizmicita, proto ochrana před ní není nutná vše stávající.

d) Ochrana před hlukem

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45dB).

Pro minimalizaci hluku stavba zajistí:

- minimální dobu výstavby

- technologickou kázeň

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách

e) Protipovodňová opatření

Není potřeba zajišťovat protipovodňová opatření, jelikož objekt se nenachází v záplavovém území.

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

- Agresivní spodní vody – není předpoklad agresivní spodní vody.

- Poddolování- stavba se nenachází na poddolovaném území.

- Nevyskytuje se metan.

B. 3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt občanského vybavení (výukový) je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – voda, splašková kanalizace, elektro, vytápění, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:

- Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající vodovodní vnitřní rozvod.

Teplá voda je připravována pomocí plynového kotle.

Topení je pomocí stávajícího plynového kotle, který je umístěn v místnosti pro přípravu tepla.

Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden za svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.  Nový rozvod dešťové kanalizace je veden v KG 110 a 160. U každého svodu bude osazen zemní gaiger. Čistící zona před hlavním vstupem – rohož s odvodněním.

- Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Napojení objektu občanského vybavení na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou.

Vjezd na pozemek je stávající.

U vedlejších vstupů do objektu budou vybudována vyrovnávací schodiště. U prvního vedlejšího vstupu 4 x 290 x 160 mm, betonový základ + deska. U druhého vedlejšího vstupu 3 x 290 x 160 mm, betonový základ + deska.

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stávající.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) Doprava v klidu

Stávající.

d) Pěší a cyklistické stezky

Stávající.

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Budou vybudována vyrovnávací schodiště k vedlejším vstupům. Vegetace se zásadně nenaruší.

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANNA

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru životního prostředí.

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

- Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a  změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření s odpady po skončení stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter: směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení: do popelnic

- papír

charakter: sběrový papír

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter: skleněný odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení:

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora nebo v objektu,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

- ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- výkop pro kanalizaci, úprava u vedlejších vstupů, okapových chodníků

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení :  řízená skládka

2) Betonové konstrukce:

- betonový okapový chodník, zákrytová deska šachet

odpad: betonový chodník, zákrytová deska šachet

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž není

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce nejsou

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba není

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení :

- Asfaltová komunikace

- charakter : asfalt

- druh odpadu : 17 03 02

- místo uložení : řízená sládka

8) Venkovní a vnitřní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu  - není

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

b) 	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

c)  elektro - není

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí - není

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – oplechování soklu

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení :

- 10) Izolace:

- - tepelné izolace, hydroizolace

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

- Papír - obaly z technologických částí, vnitřního vybavení , atd.

charakter : papír

druh odpadu : 20 01 01

místo uložení : tříděný odpad

12) Nebezpečný odpad:

- eternitové trouby , 2 kusy ø 400, délka 2 m

druh odpadu : 17 06 05

eternit bude likvidován v souladu s příslušnými předpisy, odbornou firmou, která má oprávnění k této činnosti

Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu

k uložení:

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní opatření během stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb

v krajině apod.

Vše stávající.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází v katastrálním území Jinonice 728 730 a není v žádném

chráněném území.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu

záměru na životní prostředí, je-li podkladem

- Žádné zjišťovací řízení ani stanoviska EIA nebyly vydány pro danou stavbu

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných

technikách nebo integrované povolení, bylo–li vydáno

Žádný záměr spadající do režimu o integrované prevenci tato PD pro danou stavbu neřeší.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů

Pozemek dotčený stavbou se nachází v území ochranného pásma památkové rezervace v hl. městě Praze. Nenachází se v území s rizikem zaplavování.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti objektu.

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště, pozemek p.č. 1032/7 bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - inženýrské sítě – kanalizace, voda a elektro.

Pozemek investora č.k. 1032/7 je napojen na elektrickou energii stávající elektro přípojkou. Pro stavbu bude využit stávající rozvaděč.

Voda bude brána ze stávající přípojky a rozvodů.

Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná na pozemku investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště bude umístěno na pozemku investora p.č. 1032/7, odtokové poměry budou beze změn. Kalové čerpadlo pro odvodnění rýhy pro kanalizaci ?

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vjezd na pozemek p.č. 1032/7 je stávající.

Splaškové vody z objektu budou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně.

Pro stavbu bude využit stávající rozvaděč. Voda bude brána ze stávající přípojky a rozvodů.

Pro potřeby pracovníků stavby bude využívána chemická toaleta umístěná na pozemku investora nebo ostatní WC v prostoru objektu.

Komunikace bude prostřednictvím mobilních telefonů, oblast se vyskytuje v dosahu mobilních operátorů.

Pro stavební činnost se bude využívat místní komunikace v k.ú. Praha - Jinonice, která je napojena na ostatní komunikační tahy. Z této komunikace se bude možné dopravit ke staveništi, které je umístěno na dotčeném pozemku stavbou p.č. 1032/7 přes stávající příjezd.

Stavební činností nesmí docházet k znečišťování veřejných komunikací a k znečištění okolních sousedních pozemků a objektů.

Materiál na stavbu bude dopravován pomocí nákladních automobilů přímo od výrobce nebo od distributorů stavebního materiálu.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod. 55 dB, 7-21 hod.65 dB, 22-6 hod. 45 dB). Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:

a.	minimální dobu výstavby

b.	technologickou kázeň

c.	omezení hlučných prací při prodloužených směnách

d.	čištění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období

e.	čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, bezpečnostní předpisy dle vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., Vyhl. č. 601/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

V rámci staveniště nejsou požadovány žádné asanace, demolice či kácení dřevin.

f)   Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude umístěno na pozemku investora p.č. 1032/7.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou žádné.

- h) Druhy odpadů a emisí při výstavbě , jejich likvidace

- Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

- Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a  změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

ZDROJE ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI BĚHEM STAVBY

a) PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Stavební činnost bude probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrné kumulaci odpadů. Při stavbě se zajistí výkaz výměr, který určí stanovená množství jednotlivých stavebních materiálů, což zajistí minimalizaci odpadů na stavbě.

b) PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ

Odpady budou uloženy na řízené skládce nebo ekologicky zlikvidovány.

c) RECYKLACE ODPADŮ

Hospodaření s odpady po skončení stavby

- komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter: směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení: do popelnic

- papír

charakter: sběrový papír

druh odpadu: 20 01 01

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- plasty

charakter: plasty

druh odpadu: 20 01 39

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

- sklo

charakter: skleněný odpad

druh odpadu: 20 01 02

kategorie: O

místo uložení: tříděný odpad, komunální odpad

Způsob skladování odpadu po skončení stavby do odvozu k uložení:

směsný komunální odpad 	- ocelový nebo plastový kontejner

papír 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

nádoby na směsný komunální odpad budou umístěny na vyhrazeném místě na pozemku investora nebo v objektu,

na tříděný odpad budou využity nádoby k tomu určené provozované obcí nebo pověřenou organizací v rámci celé lokality.

d) JINÉ VYUŽITÍ ODPADŮ NAPŘ. ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

Odpady na stavbě bude likvidovat specializovaná firma, která má zpracovaný podrobný plán pro nakládání s odpady včetně jejich případného dalšího využití.

e) ODSTRANĚNÍ ODPADŮ

zařazení odpadů dle katalogu odpadů na základě vyhlášky MMR č. 381/2001, včetně místa uložení a jejich likvidace

- ODPADŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI během stavby:

1) Zemní práce:

- výkop pro kanalizaci, úprava u vedlejších vstupů, okapových chodníků

druh odpadu : 17 05 04

charakteristika: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

místo uložení :  řízená skládka

2) Betonové konstrukce:

- betonový okapový chodník

odpad: betonový chodník

druh odpadu: 17 01 01, kat.: O

3) Zděné konstrukce:

- tvárnice, cihly, ztvrdlá malta

charakter : stavební suť a ostatní stavební odpad

druh odpadu : 17 08 02, 17 01 03, 17 01 02, 17 09 04

místo uložení : řízená skládka

4) Železo, ocel:

- výztuž není

charakter : kov

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení : žádný případný odpad popř. řízená sládka

5) Stavební materiály na bázi sádry:

- sádrokartonové konstrukce nejsou

charakter : stavební materiály na bázi sádry

druh odpadu : 17 08 02

místo uložení : řízená sládka

6) Dřevo :

- úprava bednění betonových konstrukcí

charakter : dřevo

druh odpadu : 17 02 01

místo uložení : spalovna, řízená sládka

7) Zpevněné plochy:

- betonová dlažba není

charakter : beton

druh odpadu : 17 01 01

místo uložení :

- Asfaltová komunikace

- charakter : asfalt

- druh odpadu : 17 03 02

- místo uložení : řízená sládka

8) Venkovní a vnitřní rozvody:

a)  splašková kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu  - není

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

b) 	dešťová kanalizace: - kanalizační trouby a tvarovky z PVC, max. 0,3 % odpadu

charakter : plast

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

c)  elektro - není

charakter : kabely

druh odpadu : 17 04 11

místo uložení : řízená skládka

d) charakter :  plasty – vodovodní potrubí - není

druh odpadu : 17 02 03

místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

9) Klempířské prvky:

- klempířské prvky – oplechování soklu

charakter : plech

druh odpadu : 17 04 05

místo uložení :

- 10) Izolace:

- - tepelné izolace, hydroizolace

- charakter : ostatní izolační materiál

- druh odpadu : 17 06 04

- místo uložení : řízená skládka

- charakter : plasty

- druh odpadu :17 02 03

- místo uložení : řízená skládka, tříděný odpad

11) Ostatní odpad:

- podobný komunálnímu, ze standardní činnosti účastníků výstavby na staveništi

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic,

počet dělníků : max. 10

Způsob skladování odpadu na staveništi během stavby do odvozu

k uložení:

St. suť 	- přímo do nákl. auta

kovový odpad 	- ocelový kontejner s označením černou barvou a textem

papír 	- do samostatné nádoby označené modrou barvou a textem

sklo 	- do samostatné nádoby označené bílou barvou a textem

plasty 	- do samostatné nádoby označené žlutou barvou a textem

komunální odpad – do samostatné nádoby na komunální odpad

nádoby na odpad budou součástí zařízení staveniště

Bezpečnostní opatření během stavby:

Na stavbě bude skladováno:

1 x pytel VAPEX – u, 1 lopata, 1 hrábě

Pro případ úniku ropných látek ze stavebních strojů – kontaminovaná zemina by se zlikvidovala ve spalovně autorizovanou firmou.

Za dodržování zásad hospodaření s odpady během stavby odpovídá zodpovědný pracovník dodavatelské firmy.

Po skončení stavby za dodržování zásad hospodaření s odpady odpovídá majitel nebo uživatel objektu.

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Do terénu bude zasahováno minimálně, deponie bude zřízena v zadní části pozemku investora. Zemina bude následně použita k vyrovnání na pozemku investora.

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které dají orgány státní správy.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky, vyhláška č. 601/2006 Sb.

Pracovníkům stavby bude zajištěno stravování v okolních restauracích, sociální zařízení a šatna budou zřízeny v rámci zařízení staveniště, kde bude umístěn i sklad, mobilní chemické WC. Při obsluze technických zařízení budou dodržovány návody k obsluze a bezpečnostní předpisy uvedené výrobcem zařízení, které budou viditelně umístěny v jednotlivých místnostech s technologickým zařízením.

Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce podle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništích a NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek.

Dbát na dodržování požární bezpečnost na staveništi. Veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby nebo stavebnímu dozoru.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

Je dále třeba upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti důsledným čištěním a kropením.

Pro realizaci staveniště a výstavbu dle projektové dokumentace není třeba řešit bezbariérovost

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V rámci stavby se nebudou řešit žádná dopravní inženýrská opatření. V případě, že dodavatel stavby bude tyto opatření požadovat, budou řešena v průběhu výstavby, např. umístění dopravních značek apod.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude realizována za provozu, proto žádné podmínky pro provádění stavby nemusí být určeny.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Nejprve bude provedeno zařízení staveniště a následně se započne se samotnou rekonstrukcí dle projektové dokumentace. Nejprve proběhnou práce na zateplení fasády, výkopy a pokládka rozvodů dešťové kanalizace, demolice okapových chodníků. V dokončovacích pracích se zrealizují nátěry.

Předpokládaný termín zahájení: 	2021

Předpokládaný termín dokončení: 	2022

B. 9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Žádná další vodohospodářská stavba není u objektu navržena.