Obsah

B.1 Popis území stavby	2

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	2

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,	2

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,	2

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	2

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	2

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	4

g) ochrana území podle jiných právních předpisů	5

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	5

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	5

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	5

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	6

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,	6

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	6

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,	6

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	6

B.2 Celkový popis stavby	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b) účel užívání stavby,	8

c) trvalá nebo dočasná stavba,	8

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	8

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	8

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	9

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	9

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	10

j, orientační náklady stavby.	11

## B.1  Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Dotčený pozemek stavby se nachází v městské části Praha 5 - Hlubočepy a je součástí převážně nezastavěného území. Z velké části areál ZŠ a MŠ Pod Žvahovem obklopuje městská a krajinná zeleň, nebo lesní porosty. Severně od areálu se nachází zastavěné území (Žvahov) s převážně solitérními vilovými budovami.

Směrem od severovýchodu k jihozápadu je pozemek mírně svažitý, za jižní hranicí pozemku svah strmě pokračuje k železniční trati.

Na pozemku je hlavní budova školy, dětská hřiště, multifunkční sportovní hřiště a dále hospodářské budovy využívané jako sklady. Zbylou nezastavěnou část pozemku tvoří zpevněné komunikace s místy pro parkování a další zpevněné a travnaté plochy. Stavba nezmění charakter ani dosavadní využití území.

### b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Celkový stavební záměr byl schválen společným rozhodnutím Spis. zn.: MC05/OSU/30895/2018/Do/Hl.463; Č. j.: MC05 184760/2019 ze dne 15. 08. 2019  pod názvem:

ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem

Praha, Hlubočepy č. p. 463, Pod Žvahovem 21b

Tato projektová dokumentace je v souladu s předmětnými částmi tohoto vydaného rozhodnutí

### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Tato dokumentace neobsahuje stavební úpravy podmiňující změnu užívání stavby.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. Dosavadní využití území bude zachováno.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Tato dokumentace obsahuje návrh vnitřních dispozičních a technických úprav. Předmětu dokumentace se zejména týkají tyto podmínky DOSS:

- Podmínky HZS Hl. MP

Umístění sirény na střechu objektu a zachování její funkčnosti po celou dobu výstavby. Předmětná část dokumentace II. etapy neovlivňuje umístění a funkčnost sirény.

- Podmínky HS Hl. MP

Během stavební činnosti bude ve venkovním chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby dodržen hygienický limit hluku z výstavby. Nejhlučnější stavební práce musí být prováděny pouze v denní době.

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby musí být předložen protokol, prokazující měřením akreditovaným nebo autorizovaným pracovištěm, že hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku (např. VZT zařízení) nepřekročí v chráněných vnitřních prostorech staveb a ve venkovním chráněném prostoru hygienické limity.

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby bude HS HMP předloženo měření doby dozvuku v učebnách a jídelně.

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby musí být předložen protokol o měření umělého osvětlení

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby musí být předložen protokol o seřízení a zaregulování VZT zařízení a měřením výkonových parametrů VZT (průtočná množství vzduchu). Musí být prokázána vyhovující účinnost instalovaných VZT zařízení. Podmínka bude zohledněna při provádění a přejímce stavby

- Podmínky ÚMČ Praha 5 OŽP:

Používat prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu.

Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.

Mezideponie prašného materiálu plachtovat, nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal

Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.

Podmínky musí dodržet zhotovitel stavby. Podmínky jsou citovány zde v souhrnné zprávě.

- Podmínky ÚMČ Praha 5 ODP

Po celou dobu realizace stavby

- bude zachován přístup k jednotlivým objektům

- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům

- budou minimalizovány zábory komunikace pro účely stavby

- bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí

- budou vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě

V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. Toto stanovisko nezakládá jakýkoliv právní nárok na vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, případně omezení obecného užívání komunikací ve smyslu § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích.

V případě instalace či realizace dopravního značení je nutno získat naše stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a to před termínem dokončení stavebních prací a zahájením užívání a dále ve smyslu § 77a téhož zákona na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné.

Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů.

Realizací stavby dle předmětné PD je zachován přístup k jednotlivým objektům a není omezen vjezd pohotovostním vozidlům. Veškerý materiál pro stavbu bude skladován uvnitř areálu stavebníka. Dokumentace nepředpokládá nutnost instalace dočasného ani trvalého dopravního značení nebo přechodnou úpravu provozu na okolních veřejných komunikacích.

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Pro potřeby návrhu a vyhotovení dokumentace stavebních úprav v rámci rekonstrukce 2. NP byla provedena prohlídka stavby s fotodokumentací vybraných částí stavby, dále byly provedeny sondy do souvisejících podhledů a podlah. Součástí přípravných prací bylo i stavební doměření stávajících konstrukcí.

### g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčený pozemek se nachází mimo území městské památkové rezervace. Není součástí památkové zóny ani zvláště chráněného území.

Dotčený pozemek nezasahuje do chráněného území ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství v platném znění (chráněné ložiskové území).

Za ochranná pásma je nutno dle příslušných předpisů považovat i ochranu liniových staveb a inženýrských sítí, které procházejí přes pozemky dotčené stavbou nebo se nalézají v dosahu vlivu staveniště.

Na všechny stávající i projektované podzemní inženýrské sítě se vztahují ochranná pásma stanovená legislativou a příslušnými normativy, která musí být během stavby respektována. Účelem ochranných pásem inženýrských sítí je jednak jejich ochrana před poškozením v průběhu výstavby, jednak ochrana před znehodnocením v důsledku vzájemného ovlivňování a z toho vyplývajícího zhoršení provozních vlastností.

Sítě a zařízení pro energetiku jsou chráněny ochrannými pásmy dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena v zákoně č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Na ostatní inženýrské sítě v prostoru staveniště se ochranná pásma stanovují podle obecných norem nebo předpisů správců sítí.

Dotčený pozemek se z části nachází v ochranném pásmu zvláště chráněných území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny.

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Celý areál se nachází mimo záplavové území. Podkladem pro toto zjištění je aplikace na prohlížení záplavových území z webových stránek VÚV TGM Oddělení geografických informačních systémů a kartografie.

Dotčená stavba se nenachází na poddolovaném území ani v jeho blízkosti.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky mimo areál školy a stavby na nich.

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci demolic bude upravena dispozice místností z důvodu současného nevyhovujícího stavu. Dojde na bourání/odstranění některých nenosných příček, obkladů, nášlapných vrstev, omítek, podhledů, dveří apod.

Bourání nosných konstrukcí je řešeno v konstrukční části PD. Součástí této etapy rekonstrukce nejsou žádné venkovní asanační ani stavební práce a kácení dřevin.

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V souvislosti se stavebními úpravami nejsou požadovány zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Pozemek a stavba školy na něm jsou napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající příjezdová komunikace je napojena na pozemní komunikaci v ulici Pod Žvahovem. Pro provedení záměru není potřebné budovat novou ani posilovat stávající dopravní infrastrukturu.

### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V době zpracování dokumentace nejsou známy a ani se nepředpokládají podmiňující ani vyvolané investice.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Katastrální území Hlubočepy [728837]

| Číslo parcely | Druh pozemku | LV | Výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |
| 467/14 | Ostatní plocha | 1240 | 7523 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 467/15 | Zahrada | 1240 | 60 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 467/13 | Zastavěná plocha a nádvoří | 1240 | 2058 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 467/10 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 355 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 467/1 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 851 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/1 | Ostatní plocha | 1240 | 524 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/2 | Ostatní plocha | 1240 | 655 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/3 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 919 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 465/7 | Ostatní plocha | 1189 | 410 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 469/2 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 234 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/6 | Ostatní plocha, ostatní komunikace | 1240 | 96 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 1705/1 | Ostatní plocha | 1705/1 | 1189 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |

Poznámka: výše uvedené pozemky se týkají všech plánovaných etap stavebních úprav (I. - V. etapa).

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Katastrální území Hlubočepy [728837]

| Číslo parcely | Druh pozemku | LV | Výměra | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] |  |
| 467/1 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 851 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 467/14 | Ostatní plocha | 1240 | 7523 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 469/2 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 234 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/1 | Ostatní plocha | 1240 | 524 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/2 | Ostatní plocha | 1240 | 655 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 468/3 | Ostatní plocha, jiná plocha | 1240 | 919 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 1705/1 | Ostatní plocha | 1705/1 | 1189 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |
| 465/7 | Ostatní plocha | 1189 | 410 | Hlavní město Praha, svěřené správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 5 |

Poznámka: výše uvedené pozemky se týkají všech plánovaných etap stavebních úprav (I .-  V. etapa).

## B.2 Celkový popis stavby

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Projektová dokumentace rekonstrukce budovy je rozdělena na celkem 5 etap. Tato dokumentace řeší v rámci III. etapy samostatně stavební úpravy části 2. NP jako stavební úpravy dokončené stavby.

Součástí projektu jsou tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 110 - Hlavní objekt

Stavbou dotčená část budovy školy je z hlediska nosných konstrukcí v zachovalém stavu a nenese viditelné znaky statických poruch. Z hlediska užívání je již situace jiná, stávající hygienické zařízení, povrchové úpravy, vnitřní dveře a technické vybavení (ZTI, ÚT, elektroinstalace) jeví, a to i díky způsobu a intenzitě užívání, již značnou opotřebovanost a nevyhovující technické i estetické vlastnosti. Rovněž stávající dispozice dotčené části nevyhovuje současnému ani plánovanému provozu školy.

### b) účel užívání stavby,

Stavba je užívána jako školské zařízení.

### c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Nicméně vzhledem k tomu, že se stavební úpravy dotýkají jen části objektu, v neřešené části budovy se vyskytují konstrukce, které byly navrženy dle původních požadavků a nemusí vyhovět současným technickým předpisům, resp. jsou posuzovány podle původních legislativních norem v době výstavby.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz část B1 e)

### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Dotčená stavba se nachází mimo území městské památkové rezervace. Není kulturní památkou ani jinak chráněným objektem. Stavba leží mimo zónu záplavového území.

### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Ve 2.NP hlavní budovy bude posunuta příčka mezi kabinetem a sousední učebnou. Vzniknou tak dvě stejně velké učebny. Dále dojde ke změně využití počítačové učebny na kmenovou učebnu. Stávající dispozice hygienického zařízení dotčené části 2.NP bude změněna a to na část pro dívky, část pro chlapce a společnou část pro učitele a imobilní. Dále budou zrekonstruovány či vyměněny všechny povrchy na chodbách, učebnách i hygienických zařízeních.

Základní kapacitní údaje:

Dotčená užitná plocha:	387 m2

Učebny:			4x učebna -  24 žáků, 64,5m2, 64,5m2, 66,5m2, 64,5m2

WC:			WC dívky, WC chlapci a WC pro inv. a personál

### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stavební úpravy svým charakterem nemění stávající potřeby a spotřeby médií, produkované množství a druhy odpadů a emisí ani nezasahuje do hospodaření s dešťovými vodami. Vzhledem k tomu, že stavba nezasahuje do obálky budovy tak se energetická náročnost budovy stavbou nemění.

### i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba je členěna do pěti etap dle následující tabulky

| ETAPA | Dotčený SO/IO | pořadové číslo | Popis záměru |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SO 110 Hlavní objekt | 1 | Rekonstrukce 3.NP |
| II. | SO 110 Hlavní objekt | 2 | Přístavba jídelny/atria vč. IO 422 |
|  |  | 3 | Rekonstrukce gastroprovozu 1. PP a 2. PP vč. IO 423 |
|  |  | 4 | Dostavba družiny vč. hygienického zázemí |
| III. | SO 110 Hlavní objekt | 5 | Rekonstrukce 3.PP/1.PP/1.NP |
|  |  | 5.1 | Rekonstrukce 2.NP (samostatně) |
| IV. | SO 110 Hlavní objekt | 6 | Přístavba venkovního schodiště a výtahu vč. IO 430 |
|  | SO 130 Venkovní učebna | 7 | Výstavba venkovní učebny vč. IO 411 a 421 |
|  | SO 120 Venkovní toalety | 8 | Výstavba venkovních toalet vč. IO 411 a 421 |
|  | IO300/412/500 | 9 | Úprava zpevněných ploch vč. IO 412 |
| V. | SO 100 Hlavní objekt | 10 | Rekonstrukce skladů 2. PP |

Zahájení výstavby bylo ihned po získání příslušných povolení a to 1. etapou, která je již realizována. Provádění následných etap a jejich pořadí je závislé na provozních možnostech školy. Hlavní stavební práce jednotlivých etap se předpokládají v průběhu prázdnin. Jednotlivé etapy jsou rozloženy do více roků.

Provádění rekonstrukce 2.NP jako samostatně vyčleněné části z III. etapy se předpokládá v r. 2021

Provádění II. etapy a ostatních podlaží v rámci III. etapy se předpokládá nejspíše v r. 2022, převážná část rekonstrukce, kdy musí být vyřazena z provozu kuchyně s jídelnou, bude v průběhu 2 měsíců letních prázdnin.

### j, orientační náklady stavby.

Orientační náklady rekonstrukce II. NP v rozsahu dle PD cca xxxxx mil. Kč + DPH.

1. 3. 2021

Ing. Ladislav Řídký