Stavební úpravy budovy skautů DH Okrouhlík

-Smíchov, Praha 5-

(parc.č. 4016/1 a 4016/2, k.ú. Praha 5 - Smíchov)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

(projektová dokumentace pro stavební povolení)

Investor:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

vypracoval:	Ing. Jana Vavřincová

kontroloval:	Ing. Alexander Raška

datum:		červen 2020

zak. číslo:	052020

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby	4

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	4

b)	údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	4

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	4

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	4

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	5

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů	5

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

l)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	5

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	6

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	6

B.2.	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	6

- účel užívání stavby	6

- trvalá nebo dočasná stavba	6

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	6

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů	6

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.	7

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	7

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	7

- orientační náklady stavby	7

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	7

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	7

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	7

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6	Základní charakteristika objektů	8

- stavební řešení	8

- konstrukční a materiálové řešení	8

- mechanická odolnost a stabilita	8

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

- technické řešení	9

- výčet technických a technologických zařízení	9

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	9

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	9

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)	9

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

- ochrana před pronikáním radonu z podloží	10

- ochrana před bludnými proudy	10

- ochrana před technickou seizmicitou	10

- ochrana před hlukem	10

- protipovodňová opatření	10

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod	10

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	10

a)	napojovací místa technické infrastruktury	10

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	10

B.4.	Dopravní řešení	10

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	10

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	11

c)	doprava v klidu	11

d)	pěší a cyklistické stezky	11

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

a)	terénní úpravy	11

b)	použité vegetační prvky	11

c)	biotechnická opatření	11

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	11

b)	vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	11

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	11

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	11

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	11

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	12

B.7.	Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)	12

B.8.	Zásady organizace výstavby	12

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	12

b)	odvodnění staveniště	12

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	12

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	12

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	12

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	12

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy	12

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	12

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	14

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě	14

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	15

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	17

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	17

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	17

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	17

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	17

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Parcelní číslo: 4016/1 a 4016/2

Obec: Praha

Katastrální území: Smíchov

Výměra: p.č. 4016/1 – 7 070 m2 a 4016/2 - 195 m2

Druh poz.: parc.č. 4016/1 – sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha, parc.č. 4016/2 - jiná plocha, ostatní plocha,

Vlastník: Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Opravy a stavební úpravy objektu skautu a vrátnice jsou řešeny na p.p.č. 4016/1 a 4016/2 v k.ú. Praha 5- Smíchov na stávajícím objektu vrátnice a objektu skautu v areálu DH Okrouhlík.

Pozemek p.č. 4016/2 plochy 195 m2 je veden jako jiná plocha, ostatní plocha, p.č. 4016/1 plochy 7070 m2 je veden jako sportoviště a rekreační plocha, ostatní plocha, pozemky jsou majetkem investora – ve svěřené správě.

Okolní prostředí stavby je okraj zastavěného území.

Staveništěm je pozemek, na němž se v současné době nachází park a DH Okrouhlík včetně budovy skautu. Pozemky č. 4016/1 a 4016/2 jsou v současné době z části zastavěné, oplocené. Na pozemcích se nachází zeleň, travnatý porost, dětská hřiště a budovy skautu a vrátnice. Samotný objekt na kterém se budou provádět stavební úpravy bude oplocen mobilním oplocením.

Projektová dokumentace řeší vybudování 2*WC s předsíní v přízemní části, opravu a repasi oken a zbudování a opravu mřížoví před okny a dveřmi, opravu omítek vnitřních, nové rozvody instalací – voda, kanalizace, elektro, topení.

Budou provedeny nové vnitřní rozvody ZTI, topení a elektroinstalace (v trasách dle grafické části PD).  Napojení bude provedeno na stávající rozvody vedoucí od budovy vrátnice.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Pozemek patří do obytného území.

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Pozemek nepodléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nachází se v obytné území obytného území městského charakteru.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se, výjimky nebylo a nebude žádáno.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Tato dokumentace bude řádně projednána s dotčenými orgány státní správy (DOSSy) a správci sítí. Požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a požadavky vlastníků a správců infrastruktury týkající se projektové dokumentace budou zapracovány do čistopisu, který bude přílohou k žádosti o stavební povolení.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Na pozemku byla provedena vizuální prohlídka staveniště

Projektová dokumentace byla zpracována na základě obvyklých poměrů v daném

místě a prohlídky pozemku.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Do území nezasahují žádné omezující faktory z důlní činnosti (sesuvy či

poddolovaná území). V řešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin,

chráněná ložisková území či prostory pro těžbu nerostného bohatství.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani na

veškeré okolní stavby – stávající objekt skautů a přilehlé hřiště. Dojde-li vlivem stavební činnosti k poškození či znečištění příjezdové cesty je prováděcí firma povinna uvést ji do původního stavu na vlastní náklady. Dešťová voda bude svedena do vsaku vč.přepadu do trav.porostu, který bude proveden při budování hromosvodu, kde bude zasakována, navrženo na řešeném pozemku investora. Dešťové vody z východní strany objektu budou ponechány stávající – stávající svody.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na místě pozemku nebude zapotřebí provést dendrologické úpravy – jedná se o stavební úpravy objektu, nezasahujeme do okolních ploch, bude pouze proveden nový okapový chodníček.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pro účely stavby se nemusí vyjímat ze ZPF – není evidováno BPEJ a ani nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Zábory pozemků k plnění funkce lesa se nemusí provádět.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Objekt je napojen na stávající komunikaci (4816/2) stávajícím sjezdem. Technická infrastruktura je stávající, není potřeba nového napojení.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení nových přípojek inženýrských sítí se neřeší, pokud budou potřeba, budou provedeny dle věcných a časových podmínek jednotlivých dotčených orgánů.

Další podmiňující, vyvolané a související investice nevzniknou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parc.č.: 4016/2

Obec: Praha 5547821

Katastrální území: Smíchov 729051

Výměra: 195 m2

Druh pozemku: ostatní plocha

Parc.č.: 4016/1

Obec: Praha 5547821

Katastrální území: Smíchov 729051

Výměra: 7 070 m2

Druh pozemku: jiná plocha, ostatní plocha

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Stavební úpravy stávajícího objektu skautů.

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projektová dokumentace je zpracována pro stavební úpravy, opravu povrchů, nové hygienické zázemí – vybudování  2* WC, oprava oken a mříží. Přípojka kanalizace a vodovodu bude v areálu napojena u stávajícího objektu vrátnice, el.připojení je stávající, navýší se pouze jistič 32A(C)

- účel užívání stavby

Rekreace a volnočasové aktivity

- trvalá nebo dočasná stavba

Objekt je navržen jako trvalá stavba.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Neřeší se.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Neřeší se.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navrhované stavební úpravy nepodléhají žádné ochraně podle jiných právních předpisů.

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

zastavěná plocha – objekt skautů:	195 m2

pozemek parc. č. 4016/1:		7 070 m2

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Plocha odvodňovaných střech a zpevněných ploch se stavbou nezmění. Dešťové vody ze stavby budou odvedeny pomocí podokapních žlabů a střešních svodů do zasakovacího objektu na pozemku investora s přepadem do trav.porostu zahrady, částečně bude ponecháno stávající odvodněné – z východní strany.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby:    03. 2021

Ukončení stavby:   03. 2023

Nejdříve budou provedeny bourací práce, poté provedení hrubé stavby – nové vnitřní příčky, práce dokončovací – osazení zařizovacích předmětů, oprava oken, oprava mříží, omítky, atd.

- orientační náklady stavby

1 750 000 - 2 000 000 Kč

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Smíchov, Praha 5. Pozemek se nachází v klidné části obce v návaznosti na nedalekou přírodu. V dané lokalitě se nachází stavby typu rodinných a bytových domů.

Stávající objekt nemá na tyto stavby negativní vliv.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení vychází z koncepce stávající obecní zástavby v okrajové poloze zastavěného území. Architektonicky je objekt řešen jako jednopodlažní dům s obytným prostorem v přízemí pro příležitostný pobyt osob – klubovny a společenská místnost. Barva fasády je žlutá až meruňková v kombinaci s okrovou  barvou, sokl je probarven do hnědé barvy. Zastřešení je provedeno plochou střechou tvořenou trámy stropu a zakončena přesahy. Krytina je lepenková s ochranným nátěrem barvy šedivé, bude pouze opravena. Okna jsou navržena zrepasovat, opatřit novým nátěrem po přebroušení včetně ochranného ocelového mřížoví, klempířské prvky budou provedeny z titanového plechu tl. 0,7 mm, alternativně z probarveného pozinku.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bude provedena oprava a rekonstrukce – demontáž poškozených částí střechy – střešní krytina, provedení nového oplechování včetně nových žlabů a svodů dešťové kanalizace.  Vybourání některých nenosných příček, přibourání otvorů v obvodovém zdivu pro nově navržená okna a dveře, případně dozdění stávajícího zdiva, odstranění veškerých vnitřních (cca 50% plochy) a částečně i venkovních omítek ve špaletách a v místech napojení nového zdiva. Na závěr provedeno zateplení soklu v extr.pol. i jako perimetr pod zem.

Po odstranění omítek je nutno prověřit stav obvodového a nosného zdiva!!!

Stávající podlahy na terénu, budou taktéž  částečně vybourány a nahrazeny novými skladbami podlah vč. podkladních vrstev, hydroizolačního systému a tepelné izolace podlahy na terénu po provedení kanalizačního ležatého potrubí.

Příčkovky budou z pórobetonových tvárnic YTONG (XELLA) tl. 125 a 150 mm), alternativně z POROTHERM 8. Překlady jsou navržené prefamonolitické, v místech otvorů. Strop -krov je navrženo ponechat stávající s doplněním v místech potřeby a v místech zastarání, je to tradiční tesařsky vázaný.

Nově navržené rozvody kanalizace budou v prostorech nově navrženého sprchy, WC a předsíně, stejně tak to je i v případě vodovodního potrubí a elektroinstalace.

Podrobný popis rozsahu prací viz. grafická část PD.

  - Bezbariérové užívání stavby

Pro objekt není předpoklad pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak aby splňovala bezpečnost při užívání stavby, která je

zajištěna návrhem podle platných norem a legislativ. Veškeré materiály a výrobky musí být užívány jen tím způsobem, ke kterému jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Samotné staveniště bude oploceno mobilní oplocením.

  - Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Záměrem opravy objektu skautů je vytvoření funkčního prostoru pro schůzky, skladování herních pomůcek, relax a odpočinek. Stavba odpovídá současným trendům na volnočasové aktivity a relax, pokud možno v přírodním prostředí. Součástí stavby bude i oprava vstupního schodiště – vytvoření nových laviček. Dále bude řešit lepší uspořádání vnitřního prostoru a nové hygienické zázemí. Opravu oken a opravu ochranných mříží.

- konstrukční a materiálové řešení

Příčkovky budou z pórobetonových tvárnic YTONG (XELLA) tl. 125 a 150 mm), alternativně z POROTHERM 8. Překlady jsou navržené prefamonolitické, v místech otvorů. Strop -krov je navrženo ponechat stávající s doplněním v místech potřeby a v místech zastarání, je to tradiční tesařsky vázaný.

Nově navržené rozvody kanalizace budou v prostorech nově navrženého WC a předsíně, stejně tak to je i v případě vodovodního potrubí a elektroinstalace.

Podrobný popis rozsahu prací viz. grafická část PD.

Navrhované materiály

Beton na konstrukce bude třídy B15 - B20. Výztuž bude především z oceli 10 425 (V), konstrukční 10 216 (E), svařované výztužné sítě KARI  z materiálu BSt 500 M podle DIN 488-4.

Dřevěné prvky jsou navrženy ze dřeva jehličnatého třídy SI, chemicky ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Ocelové nosníky budou z válcované oceli standardní výrobní řady dle výběru projektanta.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození a přetvoření konstrukce a nedošlo k ohrožení provozuschopnosti stavby.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Stavba je vybavena standardními vybaveními – kuchyňský kout, umyvadla, WC, atd.

- výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt sestává z jednoho požárního úseku. Požárně nebezpečný prostor

nezasahuje do okolních pozemků ani staveb.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vytápění

Zdrojem vytápěcího systému je systém přímotopných těles s olejovou náplní, se souhrnným výkonem 20kW. Tělesa jsou osazena v místech okenních otvorů. Přímotopná tělesa jsou doplněna krbovou vložkou v místě společenské místnosti, nutno vyvložkovat stávající komínový průduch. Přívod spalovacího vzduchu  je zajištěn přirozenou cestou pomocí infiltrace okna a vstupních dveřích do klubovny. Odvod spalin je zajištěn pomocí komínového průduchu s vložkou DN 200 mm, vyvedeným nad střechu objektu.

Větrání

Přirozené okny.

Zastínění

Neřeší se – stávající objekt.

Osvětlení

Podmínky pro osvětlení a oslunění objektu se rekonstrukcí nezmění. Urbanistická situace zástavby v území vytváří dostatečné odstupy domů od sebe. Vnitřní pobytové místnosti v domě vzhledem k dostatečné velikosti okenních otvorů budou mít zajištěnu potřebnou míru denního osvětlení.

Zásobování vodou

Celý objekt je napojen na stávající vodovodní řad a připojení zůstává beze změn. V suterénu objektu je osazen stávající fakturační vodoměr.

Odpady

Pro likvidaci odpadů z provozu budou umístěna nádoba na směsný odpad na pozemku investora. Odvoz odpadu je zajištěn v běžném intervalu. Pro likvidaci tříděného odpadu budou využívány sběrné kontejnery v docházkové vzdálenosti od objektu.

Vibrace, hluk, prašnost

Neřeší se. Při užívání stavby nebudou vznikat.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

- ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se působení technické seizmicity v okolí stavby.

- ochrana před hlukem

Stavba se nachází v území určeném pro bydlení, které je částečně zastavěné

rodinnými domy a proto se nepředpokládá působení výrazného hluku na stavbu. Všechny navržené stavební konstrukce a použité materiály vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0532.

- protipovodňová opatření

Nejsou navržena žádné protipovodňová opatření, stavba se nenachází v záplavovém území.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod

Neřeší se.

- Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Splašková kanalizace

Neřeší se - stávající stav

Elektřina

Neřeší se - stávající stav, navýšení hl.jističe 32A(C)

Dešťová voda

Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora s přepadem do travnatého porostu, částečně ponechána stávající.

Vodovod

Neřeší se – stávající stav

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se – stávající stav

- Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Pozemek parc.č. 4016/1 a 4016/2 a 4016/3 v k.ú. Praha 5- Smíchov, je přístupný z místní komunikace, u jižní strany pozemku. Vstup je přes stávající branku ve stávajícím oplocení – nemění se.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd k areálu a napojení je provedeno na stávající komunikaci – nemění se.

- doprava v klidu

Neřeší se.

- pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Neřeší se.

- použité vegetační prvky

Neřeší se.

- biotechnická opatření

Nebudou prováděna.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provoz objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem nadměrného hluku nebo úniku emisí.

Dešťové vody ze střech jsou svedeny do podzemního vsakovacího objektu – štěrkové lože při budování uzemnění na pozemku investora s přepadem do travnatého porostu zahrady. Dešťová kanalizace na východní části bude ponechána.

Nakládání s odpady bude na základě vyhlášky č. 183/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady.

- vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí během svého užívání.

Na pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny nebo živočichové.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti stavby se nenachází evropsky významné lokality. Stavba nemá

vliv na soustavu Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou požadována ani navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma

daným záměrem.

- Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavební činnost jsou v místě stavby zajištěna všechna potřebná média dovozem na stavbu. Povaha a rozsah záměru nekladou na odběr medií nadstandardní nároky.

- odvodnění staveniště

Stávající parcela je odvodněna vsakem v místě. Charakter stavby nevyžaduje zřízení zpevněné plochy staveniště a jejich odvodnění.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající veřejnou komunikaci na jižní straně pozemku. Vstup a vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou branou – stávající.

Dočasné napojení technické infrastruktury pro staveniště řeší stávající přípojky na technickou infrastrukturu.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navrhovaná stavba svým rozsahem nijak významně neovlivní okolní stavby a pozemky. Stavba nevyžaduje dočasný zábor přilehlých komunikací dle situačních výkresů.

Dočasné ovlivnění environmentální situace v okolí stavby a návrh řešení k jejich maximální eliminaci popisuje následující odstavec i).

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví investora. Oplocením po celém obvodu staveniště – stávající.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Neřeší se.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro stavební činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů). Největší objem odpadů bude představovat především suť z vybouraných konstrukcí, dále odpad z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08) a odpadní obaly (skupina 15). Množství odpadu nebude převyšovat běžné objemy typické pro stavební činnost.

Tam, kde to bude možné, bude upřednostněno znovu využití či recyklace odpadů a bude kladen důraz na předcházení jejich vzniku.

Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií, budou předávány pouze osobě k jejich převzetí podle zákona oprávněné.

Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím únikem nebo znehodnocením.

Nebezpečný odpad se bude ukládat do speciálních nádob a bude zajištěna jeho nezávadná likvidace.

Při místním šetření (ke kolaudačnímu řízení) budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství.

Dodavatel stavby, jako původce odpadů, bude s odpady nakládat v souladu s legislativou platnou v době stavby - zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP číslo 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Výčet kategorií odpadů vznikajících v době provádění stavebních prací je uveden v násl.tabulce:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu | O |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 08 01 | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Prašnost, emise

Vliv stavební činnosti bude eliminován důsledným dodržováním technických a organizačních opatření. V průběhu provádění všech prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Toto se týká zejména prací demoličních a zemních prací, dále pak omezení provádění prací pomocí prašných technologií na nezbytnou míru. Při provádění prací pak zajistit lokální ochranu před dalším šířením stavebního prachu kropením či zákrytem místa prací.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V bezprostředním okolí stavby (industriální zóna) se nenachází chráněné obytné objekty, které by mohly být stavbou negativně ovlivněny.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq,T se rovná 50 dB. S korekcí pro hluk ze stavební činnosti podle přílohy č. 3 nařízení č. 272/2011 Sb. je maximální hodnota od 7:00 do 21:00 hod LAeq,T rovna 65 dB, v době od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 55 dB a od 22:00 do 6:00  45 dB v trvalé ekvivalentní hladině.

Předpokládaná protihluková opatření:

pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí plánovaného objektu jsou navržena následující opatření:

- Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. To se týká zejména nejhlučnějších mechanismů: pneumatické bourací kladivo, kolové rypadlo, nakladač. Hlukové parametry strojů a zařízení budou součástí podmínek pro výběr dodavatele stavby.

- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Demolice, vrtání a ostatní zvláště hlučné práce (broušení, řezání) budou omezeny výhradně na pracovní dny v době mezi 8 – 18 hod.

- Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků

- V době hrubé stavby bude omezeno použití nakladačů a autojeřábů jen na zcela nejnutnější případy.

- Během hlučných operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky tak, aby obyvatelé okolních budov měli možnost větrání obytných místností.

- V případě problematiky hlukového působení na nejbližší chráněnou zástavbu pak omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby.

- Zvláště hlučné práce (broušení, řezání) v průběhu celého časového období stavebních prací budou prováděny mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky.

- Hlučné práce uvnitř budovy budou probíhat až po uzavření obvodového pláště

- Umístění hlučnějších zařízení a zařízení s dlouhodobějším účinkem - jeřábů, výtahů a trvalých mechanismů ve větších odstupech od chráněných obytných objektů

- Obyvatelé budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých fází výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.)

Další opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů

- Stavební práce budou prováděny podle podrobného dodavatelem zpracovaného plánu organizace výstavby (POV)

- Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště bude předcházeno haváriím způsobeným únikem ropných látek.

- Osvětlení staveniště bude navrženo tak, aby nedocházelo k oslnění a dalším rušivým účinkům jak na obyvatelstvo, tak na bezpečnost silničního provozu v okolí stavby, a to jak v denních, tak nočních hodinách. Budou použity směrovatelné světelné zdroje minimalizující tzv.světelný smog, v noční době bude osvětlení omezeno na minimální nutnou míru.

- V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) bude postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.

- Bude zajištěno udržování pořádku na staveništi, pravidelně bude kontrolován stav oplocení a ohrazení staveniště.

- Bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště

- Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou, nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.

- Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništi bezpečně ukládat.  Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.

- Po dokončení stavebních prací budou příjezdové komunikace uvedeny do původního stavu.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé přístupové cesty musí být zřetelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištěni pomocí úvazů. Před každou směnou je povinností pracovníků provést kontrolu stavu bezpečnostních prostředků. Pokud budou úvazy nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna. Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

- Zákon č. 48/1982 – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

## Neřeší se.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

## Neřeší se.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:   03. 2021

Ukončení stavby:  03. 2023

- Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se.

V Žežicích, 06/2020                                                                      Vypracoval: Ing. Alexander Raška