Stavební úpravy budovy skautů DH Okrouhlík

-Smíchov, Praha 5-

(parc.č. 4016/1 a 4016/2, k.ú. Praha5 - Smíchov)

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

(projektová dokumentace pro stavební povolení)

Investor:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

vypracoval:	Ing. Jana Vavřincová

kontroloval:	Ing. Alexander Raška

datum:		červen 2020

zak. číslo:	052020

D.01.101. TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.	Účel objektu	3

D.2.	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

D.3.	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace a oslunění	3

D.4.	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	3

D.4.1.	Bourací práce	4

D.4.2.	Zemní práce	4

D.4.3.	Základové konstrukce	4

D.4.4.	Hrubá stavba	4

- Svislé nosné konstrukce	4

- Vodorovné nosné konstrukce	4

- Vertikální komunikace	5

- Obvodový plášť	5

- Střešní plášť	5

- Nenosné svislé konstrukce	5

- Hydroizolace objektu	5

- Tepelná izolace objektu	5

- Akustická izolace objektu	5

- Hrubé podlahy	5

- Okna	5

- Dveře	6

- Pomocné konstrukce	6

D.4.5.	Vnitřní dokončovací práce	6

- Povrchy vnitřních stěn	6

- Podhledy, povrchy stropů	6

- Finální podlahy	6

- Zámečnické výrobky	6

- Truhlářské výrobky	6

- Klempířské výrobky	6

- Ostatní výrobky	7

D.4.6.	Konečné úpravy	7

- Malby, nátěry	7

- Sanitární zařizovací předměty	7

D.4.7.	Protipožární opatření	7

D.5.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	7

D.6.	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu	7

D.7.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	7

D.8.	Dopravní řešení	9

D.9.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	9

D.10.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	10

D.11.	Bezpečnost práce	10

D.12.	Výpis použitých norem, vyhlášek a zákonů	11

- Účel objektu

Stavba je navržena pro účely volnočasové aktivity – „klubovna skautů“. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stavební úpravy jsou řešeny z důvodu zlepšení kvality při užívání objektu.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Celkové architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

Architektonické řešení vychází z koncepce stávající obecní zástavby v okrajové poloze zastavěného území. Architektonicky je objekt řešen jako jednopodlažní dům s obytným prostorem v přízemí pro příležitostný pobyt osob – klubovny a společenská místnost. Barva fasády je žlutá až meruňková v kombinaci s okrovou  barvou, sokl je probarven do hnědé barvy. Zastřešení je provedeno plochou střechou tvořenou trámy stropu a zakončena přesahy. Krytina je lepenková s ochranným nátěrem barvy šedivé. Okna jsou navržena zrepasovat, opatřit novým nátěrem po přebroušení včetně ochranného ocelového mřížoví, klempířské prvky budou provedeny z titanového plechu tl. 0,7 mm, alternativně z probarveného pozinku.

Objekt je členěn na samostatné herny, velký společný prostor s kuchyňským koutem, samostatné hygienické zázemí a skladovací prostory.

Celkové provozní řešení

Provoz v objektu je uzpůsobený pro příležitostný pobyt osob – klubovna (herna) a společenská místnost.

Vegetační úpravy okolí

Neřeší se.

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikaci

Neřeší se.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace a oslunění

Plocha pozemku 4016/1:  7 070,00 m2 ,  k.ú. Smíchov

Plocha pozemku 4016/2:  195,00 m2 ,  k.ú. Smíchov

Zastavěná plocha:  183,25 m2

Užitná plocha RD: 140,74 m2

Orientace a oslunění

Obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny okny. Osluněné a osvětlení obytných

místností splňuje požadavky norem a vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Jedná se o stávající objekt – nemění se uspořádání místností.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- Bourací práce

Budou prováděny v rozsahu dle PD. Bourací práce budou prováděny uvnitř objektu, bude se jednat o části stávajícího zdiva – propojení prostoru vstupu.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu – položení nového dešťového potrubí + vsakovací dren –přepad do travního porostu, zahájíme skrývkou ornice, kterou uložíme na pozemku investora a po dokončení stavby ji využijeme pro zpětné zasypání výkopů a pro finální terénní úpravy. Veškeré výkopy pro rozvody inženýrských sítí vyspádovat směrem od objektu, opatřit pískovým ložem.

- Základové konstrukce

Neřeší se – stávající objekt.

- Hrubá stavba

    - Svislé nosné konstrukce

Neřeší se – stávající.

    - Vodorovné nosné konstrukce

Nové překlady nad novými otvory budou provedeny systémové, příslušné k systémovému zdivu.

    - Vertikální komunikace

Neřeší se.

    - Obvodový plášť

Neřeší se – stávající.

    - Střešní plášť

Střešní plášť bude zkontrolován, lokálně opraven, případně porušené části vyměněny.

    - Nenosné svislé konstrukce

Vnitřní nenosné zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG (XELLA) tl. 125 a 150 mm), alternativně z POROTHERM 8, na lepidlo pro tenké spáry.

    - Hydroizolace objektu

Neřeší se.

    - Tepelná izolace objektu

Neřeší se.

    - Akustická izolace objektu

Neřeší se.

    - Podlahy

Jako nášlapná vrstva v pobytových místnostech bude položena PVC podlahová krytina nebo koberec. Ve sprše, WC a ve skladu, bude použita keramická dlažba. Podlahy budou zrepasovány včetně podia a maximálně využity stávající – použití stěrky k vyrovnání

V koupelnách budou použity stěrkové hydroizolace s bandáží v koutech a rozích pod dlažby a obklady.

Kolem objektu je navržen okapový chodník a přístupový chodník.

    - Okna

Vnější okna jsou navržena zrepasovat a opravit, jedná se o obroušení, přetmelení a opatřena základním a dvěma krycími nátěry. Okna mohou být při požadavku

investora vybavena vnitřními žaluziemi a musí splňovat nároky dle PENB, hodnota prostupu Ud=0,8 W/m2K.

U veškerých okenních otvorů budou osazeny vnitřní parapetní desky z PVC a venkovní parapety budou z lakovaného pozinkovaného probarveného plechu.

    - Dveře

Venkovní nové dveře budou EURO nebo plastové se zasklením tepelně-izolačním trojsklem a opatřeny bezpečnostním kováním a musí splňovat nároky dle PENB, hodnota prostupu Ud=1,0 W/m2K .

Vnitřní dveře budou vybrány dle požadavků investora a osazeny do ocelových zárubní.

    - Pomocné konstrukce

Neřeší se.

- Vnitřní dokončovací práce

    - Povrchy vnitřních stěn

Štuková omítka, barva malby dle výběru investora, v koupelnách, WC a za kuchyňskou linkou obklad dle výběru investora.

    - Podhledy, povrchy stropů

Sádrokartonový podhled na ocelové konstrukci, v prostorách s mokrým procesem desky do vlhkého prostředí, barva nátěru dle investora, v podhledech tepelná izolace a parotěsná folie.

    - Finální podlahy

Dle výběru investora. Jedná se především o výběr dlažeb – dekor a barva, případně PVC povrchů a kobercové krytiny.

    - Zámečnické výrobky

Repase  - oprava stávajícího mřížoví – obroušení, základní nátěr a dva krycí nátěry.

    - Truhlářské výrobky

Dřevěné bukové podl.lišty a prahy, vnitřní dveře, popř. vnitřní parapety oken, barva a materiál dle výběru investora.

    - Klempířské výrobky

Okenní parapety, žlaby, svody, oplechování atik bude provedeno z poplastovaného poz.plechu v barvě dle výběru investora.

    - Ostatní výrobky

Neřeší se.

- Konečné úpravy

    - Malby, nátěry, keramické obklady

Dle výběru investora.

    - Sanitární zařizovací předměty

2x keramické umyvadlo

2x WC

- Protipožární opatření

Odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany je řešeno  podle ČSN 730802 , 730804 , 730818 , 730873 , 730833 a jim  přidružených ČSN a předpisů požární ochrany.

Kompletní výpočet a posouzení z hlediska požární ochrany je uvedeno v samostatné zprávě v příloze jako samostatná část dokumentace.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Neřeší se.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu

Neřeší se.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Odpady

Nakládání s odpady bude na základě vyhlášky č. 183/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn smluvně s obcí, která tento svoz má smluvně zajištěn a pro obyvatele obce jej zajišťuje za úplatu – stávající.

Ochrana proti hluku a vibracím

Stavba se nachází v území určeném pro bydlení, které je částečně zastavěné

rodinnými domy a proto se nepředpokládá působení výrazného hluku na stavbu.

Zdrojem hluku je přilehlá místní komunikace. Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení podle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. LAeq,T = 60 dB, LAeq,T = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.

Budou splněny normové požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN 73 0532.

Zvýšené požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách nejsou uplatňovány.

Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Stavba se nachází v území určeném pro bydlení, nepředpokládá se zvýšená prašnost ani znečištěné ovzduší výfukovými plyny.

Ovzduší

Zdrojem tepla budou elektrické přímotopy. Nedojde ke zvýšení emisí do ovzduší.

Navrhovaná stavba není zdrojem škodlivin a ani se nenachází v oblasti těchto zdrojů (dle Zákona č. 224/2015 Sb. - zákon o prevenci závažných havárií, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy).

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Komunikace nebude znečišťována.

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Splaškové vody jsou odváděny v PVC trubkách do obecní kanalizace.

Záření

Neřeší se – stávající objekt.

Denní osvětlení a oslunění

Pobytové prostory budou osvětleny denním světlem okny. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných ČSN.

- Dopravní řešení

Popis dopravního řešení

Pozemek je přístupný z místní komunikace. Komunikace je obousměrná. Z této komunikace je přístupný stavební pozemek, který sousedí s komunikací svojí jižní hranicí. Vstup do obytné části, není řešen jako bezbariérový.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení areálu s rekonstruovaným objektem navazuje na veřejnou komunikaci z jižní strany pozemku – stávající.

Doprava v klidu

Neřeší se.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Ochrana proti radonu

Neřeší se – stávající objekt.

Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se, nevyskytují se.

Ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se působení technické seizmicity v okolí stavby.

Ochrana proti sesuvům půdy

Do území nezasahují žádné omezující faktory z důlní činnosti (sesuvy či poddolovaná území). V řešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území či prostory pro těžbu nerostného bohatství.

Protipovodňová opatření a poddolovaná území

Nejsou navržena žádná protipovodňová opatření, stavba se nenachází v záplavovém území.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu vyplívající ze  „ Stavebního zákona“ (zákon č. 183/2006 Sb. po novele 350/2012Sb.) ve znění pozdějších předpisů dle § 169 odst.1 splňují požadavky na využívání území obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo  orientace stanovené  prováděcím právním předpisem – dle vyhlášky č. 398/2009 O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se dle § 1 odst.1-3 nemusí postupovat.

Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách. Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím.

Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících.

Jednotlivý pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky, musí být odborně proškolovány apod.

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat.

Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.

Seznam použitých zákonů, vyhlášek a norem je uveden v kapitole D.12.

- Bezpečnost práce

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé přístupové cesty musí být zřetelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištěni pomocí úvazů. Před každou směnou je povinností pracovníků provést kontrolu stavu bezpečnostních prostředků. Pokud budou úvazy nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna. Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

- Zákon č. 48/1982 – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Výpis použitých norem, vyhlášek a zákonů

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení stavebních konstrukcí, část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí, část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí, část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

- ČSN EN 1997-1-1 Eurokód 7: Základová půda pod plošnými základ

- ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 – požadavky

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

- ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlaková izolace

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavbu

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů

- Vyhláška č. 480/2012 Sb. O energetickém auditu

- Vyhláška č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech

- Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí

- Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně

- Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách

- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

- Zákon č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

V Žežicích, 06/2020						Vypracoval: Ing. Alexander Raška