Stavební úpravy budovy skautů DH Okrouhlík

-Smíchov, Praha 5-

(parc.č. 4016/1 a 4016/2, k.ú. Praha 5 - Smíchov)

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

(projektová dokumentace pro stavební povolení)

Investor:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

vypracoval:	Ing. Jana Vavřincová

kontroloval:	Ing. Alexander Raška

datum:		červen 2020

zak. číslo:	052020

Identifikační údaje:

stavba:	Stavební úpravy budovy skautů

DH Okrouhlík

místo stavby:		p.p.č. 4016/1 a 4016/2

k.ú. Praha 5 - Smíchov

druh stavby:		Oprava a stavební úpravy stavby

místní úřad:		Městská část Praha 5

stavební úřad:		Praha 5 - Smíchov

krajský úřad: 		Středočeský KÚ

investor:		Městská část Praha 5

náměstí 14. října, 1381/4

Praha 5 - Smíchov

150 00

generální projektant:  	Ing. Alexander Raška

Apart s.r.o.

Obránců míru 556

Březnice

262 72

IČO 26210550

DIČ CZ26210550

ČKAIT 0008308

datum zpracování:	červen 2020

stupeň PD:		projekt stavby v rozsahu pro stavební povolení

zakázkové číslo:		052020

Informace o staveništi, zásady organizace výstavby a BOZP

Staveništěm pro navrhované stavební úpravy budovy skautů bude zpevněná plocha vedle pozemku investora parc. č. 4016/1 na kterém se objekt nachází, objekt má však své samostatné parc. č. 4016/2 budova skautů. Vlastníkem pozemků je tentýž vlastník Praha 5.

Stavba, které se budou týkat opravy se nachází v centru zastavěného území. Stavba se nachází na svažitém pozemku. V současné době se na pozemku nachází stávající objekty, park a zeleň, vše zůstává, budou provedeny pouze opravy na objektu. Na objektu bude provedeno osazení opravených ochranných mříží, výměna nebo případná oprava oken a dveří, hlavní vstup bude přesunut a budou prováděny bourací práce v minimálním rozsahu, budou provedeny nové rozvody ZTI, elektro a budou provedeny nové omítky. Náš objekt sousedí s trávníkem a vede k němu zpevněná asfaltová plocha. Celý pozemek je oplocen a oddělen od stávající městské zástavby. Samotný objekt bude ještě oplocen mobilním oplocením aby bylo zamezeno volnému vstupu osobami využívající přilehlé hřiště.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektů skautů - případné trasy sítí dle příslušných vyjádření správců jednotlivých inž. Sítí, budou před zahájením stavby vytyčeny odpovědným geodetem a jejich trasy budou náležitě chráněny proti poškození, případná křížení s navrženými konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami.

Navrhované stavební úpravy budou prováděny na stávajících plochách, tudíž není potřeba řešit vynětí ze ZPF.

Dopravní obslužnost staveniště bude po stávající místní  komunikaci.

Je nutno počítat s odvozem stavební sutě a s navážením stavebního materiálu. Skladování materiálu bude prováděno na pozemku stavebníka.

Stavba bude prováděna především na pozemku investora. V rámci nutných stavebních prací nebude muset být prováděn dočasný zábor komunikací ani v minimálním nutném rozsahu.

Pro sociální a hygienické zázemí stavby budou využita stávající hygienická zařízení investora.

Stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce a § 15 zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách. Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících.

Jednotlivý pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky, musí být odborně proškolovány apod.

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat.

Hluk z provozu a z činnosti  automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území. Při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 55 dB.

Stavební práce budou probíhat po celou dobu výstavby v době od 7,00 do 19,00 hod.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, která budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. Dále bude časově omezen provoz stavebních mechanismů a to maximálně od 7.00 do 19.00.hodiny.

Stavební suť bude vytříděna a nepoužitelný materiál bude odvezen na placenou organizovanou skládku.

Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor.

Předpokládané lhůty přípravy a realizace stavby:

Dokumentace pro stavební řízení		 	06.2020

Vydání stavebního povolení				12.2020

Zahájení stavby				             	03.2021

Ukončení stavby				             03.2023

V Březnici, červen 2020

Vypracoval: Ing. Alexander Raška