PŘEDMĚT:		ZADÁNÍ INVESTORA

Projekt:	BYDLENÍ PRO SENIORY SE SOCIÁLNÍ SLUŽBOU POŠTOVKA

Klient:		mĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5

datum VYDÁNÍ: 	rev 5 – 30. 9. 2021

ZPRACOVAL:		Ing. arch. jiří chyba

Ing. Milan Vávra

FETTERS management, s.r.o.

Sídlo:		Jinonická 1327/76a, Praha 5			Pobočka:	Návršní 2030/8, Praha 4

tel.: 		+420 725 455 528

email:		vavra@fetters.cz

web:		www.fetters.cz

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	INVESTORSKÝ POPIS ZÁMĚRU	4

3.	POŽADAVKY NA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI	6

4.	POŽADAVKY NA STANDARDY V BUDOVĚ	7

5.	NÁBYTEK A VYBAVENÍ	44

6.	ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM	47

7.	POŽADAVKY NA STANDARDY VEGETAČNÍCH PRVKŮ V INTERIÉRU	52

8.	EXTERIÉR – ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ	55

9.	EXTERIÉR – ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	66

10.	EXTERIÉR - PLÁN PÉČE	67

11.	ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	68

12.	POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ PROFESE	71

13.	PŘÍLOHY	75

# ÚVOD

Na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Městkou částí Praha 5 a spol. FETTERS management, s.r.o. o výkonu Projektového managementu je zpracováno toto Zadání investora na akci, na kterou bylo vydáno Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení s názvem „Dům pro seniory s komunitním centrem Poštovka“.

  - PODKLADY

Podkladem pro zpracování Zadání investora jsou následující dokumenty:

- Příkazní smlouva č. 0012/0/OPRI/21 zveřejněná 6. 4. 2021 v Registru smluv MVČR (viz odkaz):

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16125919

- Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (samostatná příloha Zadávací dokumentace) - zpracovatel projektové dokumentace UNIT architekti, s.r.o.

- Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení:

  - Název akce: „Dům pro seniory s komunitním centrem Poštovka“

  - Místo: Praha 5, k. ú. Košíře, č. p. 1118, ul. Zahradníčkova 2,

  - Spis. zn.: MC05/OSU/44417/2020/No/Koš.1118

  - Vydané: 24. 2. 2021

  - Nabytí právní moci: 31. 3. 2021

# INVESTORSKÝ POPIS ZÁMĚRU

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Katastrální území:			Košíře

Parcelní číslo:			1935/97, 1935/98

LV:				954

Výměra:				2832,0 m2

Druh pozemku:			Zastavěná plocha a nádvoří/Ostatní plocha

Budova s č.p.:			1118

Vlastnické právo:	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré město, 110 00 Praha 2

Svěřená správa nemovitosti:	Městská část Praha 5, nám. 14 října 1381/4, 150 00 Praha 5

Způsob ochrany:	ochr. pásmo nem. kult.  pam.,  pam. zóny, rezervace,  nem. nár.  kult. pam, památkově chráněné území

Investor:	Městská část Praha 5, nám. 14 října 1381/4, 150 00 Praha 5

Předpokládané trvání stavby:	01/2022 – 06/2023

Zpracovatel projektové

dokumentace:			UNIT architekti, s.r.o.

Sídlo:				Slezská 1454/117,

130 00 Praha 3

Kancelář:				Thákurova 9,

166 34 Praha 6

  - POPIS STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Předmětem zakázky je stavba objektu veřejného vybavení spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu spojené se změnou užívání komunitního centra na bydlení pro seniory se sociálními službami a komunitním centrem pod názvem „Poštovka“.

Stavba bude sloužit pro seniorské bydlení doplněné o komunitní centrum, kdy hlavním účelem užívání stavby je stavba pro bydlení se zajištěním služeb sociální péče. Kapacity stavby jsou následující:

Počet podlaží:		1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží

Počet bytů:		1+kk	31

2+kk	3

Předpokládaný počet

obyvatel:		35-37

V rámci stavebních úprav stávajícího objektu komunitního centra bude ponechána hlavní budova a severní technická část se schodištěm, která bude obnažena na stávající železobetonový skelet. Původní objekt bude doplněn/rozšířen v úrovni 1. – 3.NP a 1.PP.

V jižní části 1.PP je navržen hlavní vstup do objektu, technické zázemí a místnosti pro komunitní a zájmové využití. Technické zázemí představuje místnost pro vzduchotechniku, místnost pro umístění sklepních kójí, úklid a společnou toaletu pro návštěvníky komunitního centra ve standardu pro osoby se sníženou schopností pohybu. Za hlavním vstupem do objektu umístěným v jižní části budovy je navrženo schodiště s výtahem, které slouží jako hlavní komunikace do 1.NP. Největší plocha suterénu je věnována komunitním místnostem, které pokračují do 1.NP přes samostatná schodiště. Oba komunitní prostory disponují vlastním schodištěm.

1.NP je vybaveno již zmíněnými prostory komunitního centra, dále pak jednotkou vyhrazenou pro pečovatelskou službu případně jiné služby, které mohou sloužit pro potřeby budoucích obyvatel. V ostatní zbylé ploše 1.NP je umístěno celkem pět bytových jednotek o dispozici 1+kk a jedna jednotka 2+kk.

Druhý vchod do objektu je umístěn v severní části 2.NP, které stejně jako 3.NP je již věnováno pouze bytům. Přístup do bytových jednotek je umožněn po společném schodišti a chodbou umístěným v zastropeném atriu, příp. výtahem.

Velikost bytů je navržena s odkazem na jejich budoucí využití. Tyto jednotky jsou projektovány jako malometrážní o dispozicích 1+kk a 2+kk s převažujícím počtem jednotek o dispozici 1+kk.

Objekt je navržen jako bezbariérový s dostatečnými rozměry vnitřních prostor a bytů pro pohodlný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace, zvláště pak osob na invalidním vozíku.

# POŽADAVKY NA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

  - POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

    - Prováděcí dokumentace bude zpracována v souladu s architektonickou studií stavby, dokumentací pro společné povolení stavby a dokumentu Zadání investora. Veškeré změny musí být konzultovány a schvalovány projektovým manažerem a autorským dozorem.

    - V prováděcí dokumentaci bude zpracováno podrobné stavebně konstrukční řešení objektu včetně referenčních detailů, podrobný postup demolic objektu vč. vypracování projektu technologických a časových vazeb. Prováděcí dokumentace bude zpracována dle následujících vyhlášek a předpisů:

- dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., v aktuálně platném znění

- dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v aktuálně platném znění.

    - V rámci změny stavby před dokončením bude do objektu doplněn evakuační výtah. S tím souvisí úpravy zejména z hlediska stavebně-konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení, vzduchotechniky a elektroinstalace.

  - POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

    - Z důvodu, že zadavatel požaduje oproti schválené projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení zanést do dokumentace některé změny, které jsou předmětem tohoto dokumentu, tak bude nutné, aby Zhotovitel stavby zpracoval v průběhu realizace stavby dokumentaci stupně Změna stavby před jejím dokončením.

    - V rámci dodávky Zhotovitele bude také inženýrská činnost zajišťující předjednání a akceptaci požadovaných změn u příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

# POŽADAVKY NA STANDARDY V BUDOVĚ

    - BYTOVÉ JEDNOTKY

      - Chodba/Obytná místnost/Ložnice/Kuchyně

| PODLAHA | PODLAHA ZMĚNA OPROTI PD: - Vinylová podlaha, jednolitá barva - Lepená instalace - Třída zátěže 34, tl. vinylové podlahy 5,2mm, nášlapná vrstva 0,5 mm - Barevný odstín vinylové podlahy bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, SOKLOVÁ A PODLAHOVÁ-PŘECHODOVÁ LIŠTA - Soklová lišta výšky cca 50 mm, tl. min. 15 mm, odstín bude odpovídat barvě stěny – matný - Materiál MDF, - Jednoduchý obdélníkový profil, - Barevný odstín soklové lišty bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Dlažby budou ukončeny L úhelníkem, vinylová podlaha bude těsně doléhat k dlažbě, nebudou použity žádné přechodové lišty. |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| STROPY | - Nové betonové stropy budou natřeny bílou barvou, - Původní stropy budou omítnuty/stěrkovány a natřeny bílou barvou - Kabeláž vedena buď v chráničkách v konstrukci stropu nebo v podlahách o podlažích výše, nikoliv po povrchu stropu. |
| VSTUPNÍ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm, - Protipožární dle specifikace PD, části D.1.3 - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, - Povrch CPL, jednolitá barva RAL, barevnost bude určena v souladu s hlavní obytnou halou - Plné, - Ocelová obložková zárubeň v barevné úpravě RAL, kontrastní oproti křídlu – například černá - Výplň dveří s hlukovým útlumem min. 32 dB, - Seřiditelné závěsy, - Bezprahové - Prahová padací lišta s deklarovaným hlukovým útlumem 48 dB, - Kukátko v ose dveří - Povrchová úprava ve vybrané barvě RAL bude předložena k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez - Cylindrická průběžná (s prostupovou spojkou) vložka, |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm, - Plné dveřní křídlo, výplň ve středním standardu - Povrch CPL, - Dřevěná obložková zárubeň, bezfalcová s přiznanými závěsy, - Bezprahové KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl / broušená nerez, - U posuvných dveří bude madlo - U posuvných dveří je nutné zajistit min. světlý průjezd 800 mm - Klika/klika – koupelna – s interiérovým kováním bez otvoru na klíč, opatřeno zámkem a drážkou pro otevření v případě nouze, - Povrchová úprava a typ budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| BALKONOVÉ DVEŘE | - Oboustranná klika - Cylindrická vložka (možnost uzamykání z vnější strany) - Bezprahové provedení |
| OKENNÍ PARAPET | - Dřevěný masiv v barvě oken, - Min. tl. 25 mm, - Opracování a detail přesahu pohledové hrany bude předloženo projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| OSVĚTLENÍ | OBYTNÁ MÍSTNOST - Pouze kabelový vývod s objímkou, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Vzorkovaná svítidla musí splňovat min. normové požadavky na osvětlení místnosti ZÁDVEŘÍ Stropní závěsné svítidlo, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo-opál matný, osazený na ocelovém plechu bílé barvy, kruhové, průměr cca 30 cm LED zdroje, barva teplá bílá |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Bytové rozvodnice zapuštěné do svislé konstrukce, plná plastová bílá dvířka, - Poloha zásuvek – osa 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, střední standard - Dvě zásuvky vedle sebe v jednom společném rámečku (nikoliv dva rámečky vedle sebe), řešeno jako dvě zásuvky nad sebou, - Minimální počet zásuvek na 1 bytovou jednotku viz výkresová část PD, část D.1.4.8 – Silnoproudá elektroinslatace – SIL - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | - V obytné místnosti 1x datová zásuvka + 1x STA zásuvka, - U STA a DAT zásuvek min. 2 standardní zásuvky ve společném rámečku, - Domovní zvonek/videotelefon, velikost obrazovky min. 4,3“, elektronické otevírání dveří, se sluchátkem, - Integrované do rámečků se silnoproudem |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Se spodním středovým připojením ze zdi (v provedení ventil kompakt), - Osazeno ruční termostatickou hlavicí - Barva bílá, - Kotveno do svislé stěny pod okenním otvorem, nikoliv na podlahu, - Typ otopného tělesa bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| VÝŠE NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | KOLEJNICE ZÁCLON A ZÁVĚSŮ - Na stropní konstrukci před okenními otvory budou v obytných místnostech (obývací pokoj příp. ložnice) instalovány hliníkové jednokolejnice, - Kotveno přímo do stropní konstrukce, - Barva bílá, - Typ určený pro montáž do železobetonové konstrukce, - 1x samostatná kolejnice pro závěs, 1x samostatná kolejnice pro záclonu, - Před montáží bude projektovým manažerem a autorským dozorem odsouhlasen vzorek s jeho následnou montáží a konkrétním umístěním/odstupem od okenního otvoru. Po odsouhlasení projektovým manažerem a autorským dozorem bude možné instalovat ostatní. |
| VZDUCHOTECHNIKA větrací mřížka nad vstupem do obytné místnosti | - Pro rozměr potrubí dle projektové dokumentace, tvar obdélník - Materiál kov, povrch komaxit matný v barvě omítky, - Finální prvek bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení |

      - KOUPELNY

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“ s protiskluznou úpravou – musí splňovat požadavky na protiskluznost kategorie B – min. úhel kluzu nejméně 18° (bosou nohou zamokra) - Pod dlažbou bude provedena stěrková hydroizolace se systémovými rohovými profily, v místě sprchového koutu bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci na celou výšku obkladu, na ostatních plochách min. 200 mm nad úroveň podlahy, - Rozměry dlažby 600 x 600 mm, - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován referenční spárořez dlažby pro každý typ koupelny. |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad jednotné výrobní „šarže“ do výšky stropu/podhledu, - Pod obkladem v místě sprchového koutu bude provedena stěrková hydroizolace v rozsahu plánovaného sprchového koutu se systémovými rohovými profily do výšky podhledu, na ostatních plochách min. 200 mm nad úroveň podlahy, - Ukončovací a rohové lišty budou nerezové matné, obdélníkového tvaru, - Rozměr obkladu min. 300 x 600 mm, - Barevnost bude specifikována v rámci vzorkování, - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky pod obklad s rámečkem (svařovaný hliníkový rámeček s panty), rozměr min. 300 x 300 mm. Instalační otvory budou navazovat na spárořez. - Obklad vč. odstínu spárovací hmoty a silikonu bude předložen autorskému dozoru a projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu obkladu bude zpracován referenční spárořez obkladu pro každý typ koupelny. |
| STROPY | - Podhled ve specifikaci dle PD - Malba, bílá barva - V podhledu budou vedeny veškeré instalace |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | TOALETA - Zavěšený klozet kotvený do závěsného předstěnového instalačního modulu, barva bílá - Zvýšená výška horní hrany mísy – optimálně 46 cm. - Dvoučinné ovládací splachovací tlačítko, - Plastové sedátko se systémem „softclose“ se zpomalovacím sklápěcím mechanismem, - Toaleta vybavena na jedné straně 1x pevným a na straně druhé 1x sklopným madlem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, chromové provedení - ÚPRAVA V BYTECH SE ZVLÁŠTNÍM URČENÍM PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ (byty j. č. 106, 107, 108, 206, 207, 208, 306, 307, 308) – doplnění standardu výše - Prodloužená délka mísy – min. 700 mm od stěny UMYVADLO - Keramické o rozměru cca 600 x 500 mm, hloubka cca 115 mm - S „click-clack“ výpustí a přepadem, - S otvorem pro baterii uprostřed, - Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti, - ÚPRAVA V BYTECH SE ZVLÁŠTNÍM URČENÍM PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ (byty j. č. 106, 107, 108, 206, 207, 208, 306, 307, 308) – doplnění standardu výše - Keramické zdravotní umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměru cca 640 x 550 mm, hloubka cca 115 mm - Páková stojánková umyvadlová baterie s lékařskou pákou, bez výpusti SPRCHOVÝ KOUT - Prostor sprchového koutu bez sprchové vaničky, - Prostor bude vydlážděn ve spádu a opatřen rohovou podlahovou vpustí s nerezovým krytem, - Součástí sprchy bude sklopné sedátko a svislé pevné madlo – v chromovém provedení - Keramické kartuše v bateriích, - V koupelnách bude provedena příprava na připojení pračky a sušička (2 x zásuvka), - Termostatická sprchová baterie s ručním sprchovým setem, SKŘÍŇKA NAD UMYVADLO - Min. rozměr š.600 x v.700 x hl. cca 150 mm, - Materiál LTD lamino, - Pohledové hrany lepeny tvrzenými plastovými ABS hranami, - Vybavena policemi, - Integrované osvětlení - Na dvířkách opatřena zrcadlem (přes celou plochu dvířek), - Panty dvířek s tlumením, - Materiál povrchu a odstín bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - ÚPRAVA V BYTECH SE ZVLÁŠTNÍM URČENÍM PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ (byty j. č. 106, 107, 108, 206, 207, 208, 306, 307, 308) – doplnění standardu výše - Namísto zrcadlové skříňky nad umyvadlo umístit naklápěcí zrcadlo min. rozměr š. 600 x v. 700 mm VENTIL NA PRAČKU - Zápachová uzávěra pro pračky v kombinaci s výtokovým ventilem - Krycí deska z nerezové oceli - Po odsouhlasení výběru zařizovacích předmětů bude připraven referenční výkres s pohledy a přesným umístěním zařizovacích předmětů včetně kót a výškových pozic. |
| OSVĚTLENÍ | - Zapuštěná stropní svítidla v podhledu, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Hranatý tvar, orámování broušeným nerezem – matný, rozměr cca 150 x 150 mm - Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, - Osvětlení nad umyvadlem bude integrované do skříňky nad umyvadlem, - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Zásuvka pro topný žebřík, - Integrovaná topná patrona s režimem sušení a přitápění v netopné sezoně - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Spínače a zásuvky budou mít krytí IP44. - Světelný vývod pro osvětlení nad umyvadlem, pro napojení světla integrovaného do skříňky - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| VYTÁPĚNÍ | - Teplovodní topný žebřík s přídavnou elektrickou topnou patronou, vodorovné příčle budou rovné (bez půdorysného zaoblení) - Barva bílá, - Poloha otopných těles a elektrické zásuvky musí být odsouhlasena a zakreslena do půdorysu/pohledu referenční byt. jednotky, kde bude prověřeno, zda nedochází ke kolizi se zařizovacími předměty či ostatními zásuvkami a zároveň musí být konzultována v rámci zpracování spárořezů obkladů a dlažeb. |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | ZÁVĚSOVÝ TYČOVÝ SYSTÉM DO SPRCHOVÉHO KOUTU - Kolejnicová závěsová rohová tyč pro zavěšení sprchového závěsu v délce/rozměru odpovídajícím rozměru sprchového koutu 900 x 900 mm, materiál slitina hliníku, chromové provedení. - Závěsná montáž pomocí stropního držáku, tyč ve výšce 2000 mm nad čistou podlahou, - Přechodový obloukový kus pro pohodlné zatažení závěsu v celém požadovaném rozsahu, včetně polootevřených kroužků. |
| VZDUCHOTECHNIKA | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, zapuštěný v podhledu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Barva bílá, - Finální prvek bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení |

    - SPOLEČNÉ A KOMUNITNÍ PROSTORY

      - NÁJEMNÍ PROSTOR A DOCHÁZKOVÁ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PEDIKÚRA, MASÁŽE, jednotka 101)

| PODLAHA | ZMĚNA OPROTI PD: - Marmoleum, třída zátěže 34 – extrémní komerční zátěž - Barevnost bude specifikována vzorkováním - Lepené k podkladní vrstvě, - Soklová podlahová flexibilní PVC lišta s vloženým páskem z marmolea (alternativa – MDF), výška cca 50 mm, odstín lišty bude odpovídat barvě stěny – matné provedení, do lišty bude vložen pásek stejného materiálu jako na podlaze - Odstín a typ podlahy společně se soklovou lištou budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby – bílá |
| STROPY | - Železobetonové stropy budou provedeny v kvalitě pohledového betonu - Beton bude opatřen bezprašným nátěrem |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE V RÁMCI NÁJEMNÍCH PROSTOR | - Světlá výška 2100 mm, - Plné dveřní křídlo, ve středním standardu – DTD deska - Povrch CPL, - Dřevěná obložková zárubeň, bezfalcová s přiznanými závěsy, - Bezprahové KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl, - Klika/klika se zámkem – obytné místnosti, - U posuvných dveří ke kuchyňce zamykací dveře, - Klika/klika – koupelna – s interiérovým kováním bez otvoru na klíč, opatřeno zámkem a drážkou pro otevření v případě nouze, - Povrchová úprava a typ budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| VSTUPNÍ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm, - Protipožární dle specifikace PD, části D.1.3 - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, - Povrch CPL, jednolitá barva RAL, barevnost bude určena v souladu s hlavní obytnou halou - Plné, - Ocelová obložková zárubeň v barevné úpravě RAL, kontrastní barva zárubně vůči křídlu – například černá - Výplň dveří s hlukovým útlumem min. 32 dB, - Seřiditelné závěsy, - Bezprahové - Prahová padací lišta s deklarovaným hlukovým útlumem 48 dB, - Povrchová úprava ve vybrané barvě RAL bude předložena k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl, - Cylindrická vložka, - Otevírané čipem |
| OKENNÍ PARAPET | - Dřevěný masiv v barvě oken. - Min. tl. 25 mm - Opracování a detail přesahu pohledové hrany bude předloženo k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| OSVĚTLENÍ | - Závěsné svítidlo, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - Počet svítidel dle konkrétního typu a výkonu svítidla a výpočtu osvětlení – nutné dodržet minimální normové požadavky na osvětlení - Kovové části: barva RAL – šedá – bílý hliník - Závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - Průměr cca 60 cm LED zdroje, barva teplá bílá, - Projektovému manažerovi a autorskému dozoru budou předloženy vzorky veškerých prvků ke schválení. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Bytové rozvodnice zapuštěné do svislé konstrukce, plná plastová bílá dvířka, - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Dvě zásuvky vedle sebe v jednom společném rámečku (nikoliv dva rámečky vedle sebe), řešeno jako dvě zásuvky nad sebou, - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | - 2x datová zásuvka v kombinaci s min. 2 standardními zásuvkami ve společném rámečku - Domovní zvonek/audio telefon, elektronické otevírání dveří, se sluchátkem, |
| ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | - Centrální elektronický zabezpečovací systém s akustickou signalizací a napojením na pult centralizované ochrany - Systém napojen na prostorová pohybová čidla, tříštivá čidla, magnetická čidla otevírání oken. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Se spodním středovým připojením ze zdi, provedení ventil kompakt - Barva bílá, - Kotveno do svislé stěny pod okenním otvorem, nikoliv na podlahu, - Typ otopného tělesa bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ PRO PEDIKÚRU | - Příprava pro umístění pedikérské vaničky – 1 x přívod vody + 1 x vývod kanalizace v místě křesla (přesná pozice bude upřesněna v rámci zpracování DPS) |
| VZT | - Talířový ventil pro odvod vzduchu, - Materiál plast, - Čtvercový tvar, - Barva bílá, |

      - KOMUNITNÍ MÍSTNOSTI URČENÉ PRO NÁJEMNÍKY DOMU (míst. č. 0.11)

| PODLAHA | ZMĚNA OPROTI PD: - Marmoleum, třída zátěže 34 – extrémní komerční zátěž - Barevnost bude specifikována vzorkováním - Lepené k podkladní vrstvě, - Soklová podlahová flexibilní PVC lišta s vloženým páskem z marmolea (alternativa MDF lišta), výška cca 50 mm, odstín lišty bude odpovídat barvě stěny – matné provedení, do lišty bude vložen pásek stejného materiálu jako na podlaze - Odstín a typ podlahy společně se soklovou lištou budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby – bílá |
| STROPY | - Železobetonové stropy budou provedeny v kvalitě pohledového betonu - Beton bude opatřen bezprašným nátěrem - Na části místnosti (konkrétně m. č. 1.11) bude proveden snížený podhled z perforovaných ocelových lamel (viz skladba C4 dle PD) – tento prvek bude dospecifikován architektem |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE V RÁMCI KOMUNITNÍCH PROSTOR | DVEŘE DO ZÁZEMÍ – jednokřídlé (do m. č. 0.04) - Světlá výška 2100 mm, - Protipožární dle specifikace PD části D.1.3 - Povrch CPL, - Plné, - Ocelová obložková zárubeň v barevné úpravě RAL (stejné barevné provedení jako u obložkových zárubní vstupních dveří u byt. jednotek), - Seřiditelné závěsy, - Bezprahové - Povrchová úprava ve vybrané barvě RAL bude předložena k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. KOVÁNÍ - Kování klika/klika - Štítové kování, - Povrch matný nikl, - Otevírané čipem DVEŘE DO HALY A VSTUPNÍ CHODBY - doukřídlé (do 0.01 a do 1.01) - Světlá výška křídla 2100 mm, nadsvětlík 700 mm, boční světlíky dle PD. - Protipožární dle specifikace PD části D.1.3, bezprahové - Hliníkové/ocelové profily v RAL provedení (stejné barevné provedení jako u obložkových zárubní vstupních dveří u byt. jednotek) - Křídla - plná výplň, povrch dýha (výplň volit dle požadavků požární bezpečnosti, ve středním standardu), - Bočnice a nadsvětlík prosklený, okopová hrana u prosklených částí min. 400 mm. (zasklení volit dle požadavků požární bezpečnosti) - Bezpečnostní zasklení - Seřiditelné závěsy KOVÁNÍ - Štítové dveřní kování klika/klika, - Povrch matný nikl/broušená nerez - Otevírání čipem - Všechny prvky budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení |
| OKENNÍ PARAPET | - Dřevěný masiv v barvě oken. - Min. tl. 25 mm - Opracování a detail přesahu pohledové hrany bude předloženo k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| OSVĚTLENÍ | - Závěsné svítidlo, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - Počet svítidel dle konkrétního typu a výkonu svítidla a výpočtu osvětlení – nutné dodržet minimální normové požadavky na osvětlení - Kovové části: barva RAL – šedá – bílý hliník - Závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - Průměr cca 60 cm LED zdroje, barva teplá bílá, - Projektovému manažerovi a autorskému dozoru budou předloženy vzorky veškerých prvků ke schválení. |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY - Před všemi okny a vstupy - Ovládané motoricky - Kolejnice kotvená do stropu - Autorskému dozoru a projektovému manažerovi bude předložen vzorek |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Bytové rozvodnice zapuštěné do svislé konstrukce, plná plastová bílá dvířka, - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Dvě zásuvky vedle sebe v jednom společném rámečku (nikoliv dva rámečky vedle sebe), řešeno jako dvě zásuvky nad sebou, Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Příprava na umístění velkoplošné TV (na stěně k m. č. 0.05): - Poloha umístění zásuvek pro TV bude upřesněna v rámci přípravy DPS - V místě TV vyvést - 3 x zásuvka, 2 x datová zásuvka, 1 x anténní zásuvka - Příprava na data projektor (HDMI, el. Zásuvka 230 V) |
| ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | - 2x datová zásuvka v kombinaci s min. 2 standardními zásuvkami ve společném rámečku - Domovní zvonek/videotelefon, velikost obrazovky min. 4,3“, elektronické otevírání dveří, se sluchátkem, |
| ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | - Centrální elektronický zabezpečovací systém s akustickou signalizací a napojením na pult centralizované ochrany - Systém napojen na prostorová pohybová čidla, tříštivá čidla, magnetická čidla otevírání oken. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Se spodním středovým připojením ze zdi, provedení ventil kompakt - Barva bílá, - Kotveno do svislé stěny pod okenním otvorem, nikoliv na podlahu, - Typ otopného tělesa bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| VZT | - Přiznané potrubí vedeno pod stropem místnosti (nutno koordinovat s umístěním svítidel) - Vedení a distribuční elementy dle PD - Potrubí v provedení spiro, barva dle RAL, odstín šedý, matný |
| ZÁBRADLÍ | - Zábradlí bude provedeno jako stěna výšky 900 mm s minimální tloušťkou stěny (do 100 mm) - Stěna ukončena dřevěnou fošnou tl. 40 mm, světlé dřevo, spárovka - Madla budou ocelová kotvena do stěn. |

      - KOMUNITNÍ MÍSTNOSTI URČENÉ PRO VEŘEJNOST (míst. č. 0.09 a 0.10)

| PODLAHA | ZMĚNA OPROTI PD: - Marmoleum, třída zátěže 34 – extrémní komerční zátěž - Barevnost bude specifikována vzorkováním - Lepené k podkladní vrstvě, - Soklová podlahová flexibilní PVC lišta s vloženým páskem marmolea (alternativa MDF), výška cca 50 mm, odstín lišty bude odpovídat barvě stěny – matné provedení, do lišty bude vložen pásek stejného materiálu jako na podlaze - Odstín a typ podlahy společně se soklovou lištou budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby – bílá |
| STROPY | - Železobetonové stropy budou provedeny v kvalitě pohledového betonu - Beton bude opatřen bezprašným nátěrem - Na části místnosti (konkrétně m. č. 1.09 a 1.10) bude proveden snížený podhled z perforovaných ocelových lamel (viz skladba C4 dle PD) – tento prvek bude dospecifikován architektem |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE V RÁMCI KOMUNITNÍCH PROSTOR | DVEŘE DO ZÁZEMÍ – jednokřídlé (do m. č. 0.12) - Světlá výška 2100 mm, - Protipožární dle specifikace PD části D.1.3 - Povrch CPL, - Plné, - Ocelová obložková zárubeň v barevné úpravě RAL (stejné barevné provedení jako u obložkových zárubní vstupních dveří u byt. jednotek), - Výplň dveří s hlukovým útlumem min. 32 dB, - Seřiditelné závěsy, - Bezprahové - Povrchová úprava ve vybrané barvě RAL bude předložena k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. KOVÁNÍ - Štítové dveřní kování klika/klika - Povrch matný nikl, - Otevírané čipem DVEŘE DO HALY A VSTUPNÍ CHODBY – dvoukřídlé (DO 0.01 A DO 1.01 a DO 0.01) - Světlá výška křídla 2100 mm, nadsvětlík 700 mm, boční světlíky dle PD. - Protipožární dle specifikace PD části D.1.3, bezprahové - Hliníkové profily v RAL provedení (stejné barevné provedení jako u obložkových zárubní vstupních dveří u byt. jednotek) - Křídla – plná výplň povrch dýha (výplň volit dle požadavků požární bezpečnosti, ve středním standardu), - jednolitá barva RAL, barevnost bude určena v souladu s hlavní obytnou halou - Bočnice a nadsvětlík prosklený, okopová hrana u prosklených částí min. 400 mm. (zasklení volit dle požadavků požární bezpečnosti) - Bezpečnostní zasklení - Seřiditelné závěsy KOVÁNÍ - Štítové kování klika/klika, - Povrch matný nikl - Otevírání čipem - Všechny prvky budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení |
| OKENNÍ PARAPET | - Dřevěný masiv v barvě oken. - Min. tl. 25 mm - Opracování a detail přesahu pohledové hrany bude předloženo k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| OSVĚTLENÍ | - Závěsné svítidlo, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - Počet svítidel dle konkrétního typu a výkonu svítidla a výpočtu osvětlení – nutné dodržet minimální normové požadavky na osvětlení - Kovové části: barva RAL – šedá, bílý hliník - Závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - Průměr cca 60 cm LED zdroje, barva teplá bílá, - Projektovému manažerovi a autorskému dozoru budou předloženy vzorky veškerých prvků ke schválení. |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚSY V MÍSTNOSTI Č. 0.10 - Před všemi okny a vstupy - Ovládané motoricky - Kolejnice kotvená do stropu - Autorskému dozoru a projektovému manažerovi bude předložen vzorek |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Bytové rozvodnice zapuštěné do svislé konstrukce, plná plastová bílá dvířka, - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Dvě zásuvky vedle sebe v jednom společném rámečku (nikoliv dva rámečky vedle sebe), řešeno jako dvě zásuvky nad sebou, - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. INSTALACE DATAPROJEKTORU V MÍSTNOSTI Č. 010: - Elektroinstalační plastový kanál pod omítkou ve svislé konstrukci - Poloha a trasa vedení bude upřesněna po posouzení investora, architekta a projektového manažera. - Na protější stěnu bude umístěna konzole se stahovacím plátnem |
| ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD | - 2x datová zásuvka v kombinaci s min. 2 standardními zásuvkami ve společném rámečku - Domovní zvonek/videotelefon, velikost obrazovky min. 4,3“, elektronické otevírání dveří, se sluchátkem, |
| ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ | - Centrální elektronický zabezpečovací systém s akustickou signalizací a napojením na pult centralizované ochrany - Systém napojen na prostorová pohybová čidla, tříštivá čidla, magnetická čidla otevírání oken. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Se spodním středovým připojením ze zdi, - Barva bílá, - Kotveno do svislé stěny pod okenním otvorem, nikoliv na podlahu, - Typ otopného tělesa bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| MOBILIÁŘ | - V rámci zpracování DPS budou instalovány uzamykatelné skříňky (dle přání zadavatele pravděpodobně do místnosti č. 0.12 ke stěně sousedící s místností č. 0.10). Skřínky budou instalovány tak, aby tvořily přirozenou součást interiéru a budou v předpokládaném počtu min 12 ks, boxy budou ve dvou řadách nad sebou - Rozměr skřínky: š. cca 400 mm, v. cca 1 900 mm, h. cca 600 mm. |
| VZT | - Přiznané potrubí vedeno pod stropem místnosti (nutno koordinovat s umístěním svítidel) - Vedení a distribuční elementy dle PD - Potrubí v provedení spiro, barva dle RAL, odstín šedý, matný |
| ZÁBRADLÍ | - Zábradlí bude provedeno jako stěna výšky 900 mm s minimální tloušťkou stěny (do 100 mm) - Stěna ukončena dřevěnou fošnou tl. 40 mm, světlé dřevo, spárovka - Madla budou ocelová kotvena do stěn. |

      - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ KOMUNITNÍCH PROSTOR A DÍLEN – m. č. 0.13, 0.14, 0.15

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“, - Pod dlažbou bude provedena stěrková hydroizolace, která bude po obvodě vyvedena min. 200 mm na svislé konstrukce - Min. rozměry dlažby 300 x 300 mm, - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu dlažby bude zpracován referenční spárořez dlažby. |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad jednotné výrobní „šarže“ do výšky stropu/podhledu, - Pod obkladem bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci min. 200 mm nad úroveň podlahy, - Ukončovací a rohové lišty budou nerezové matné, obdélníkového tvaru, - Rozměr obkladu min. 300 x 300 mm, - Barevnost bude specifikována vzorkováním, - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky pod obklad s rámečkem (svařovaný hliníkový rámeček s panty), rozměr min. 300 x 300 mm. Instalační otvory budou navazovat na spárořez. - Obklad vč. odstínu spárovací hmoty a silikonu bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, - Na základě specifikace a odsouhlasení typu obkladu bude zpracován referenční spárořez obkladu pro každý typ koupelny. |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE V RÁMCI KOMUNITNÍCH PROSTOR | - Světlá výška 2100 mm, - Plné dveřní křídlo, - Povrch CPL, barevnost bude určena vzorkováním, - Dřevěná obložková zárubeň, bezfalcová s přiznanými závěsy, KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl, - Klika/klika se zámkem – vstup do předsíně, - Klika/klika – „wc kabina“ – opatřeno zámkem a drážkou pro otevření v případě nouze, - Povrchová úprava a typ budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | TOALETA - Zavěšený klozet kotvený do závěsného předstěnového instalačního modulu, barva bílá - Zvýšená výška horní hrany mísy – optimálně 46 cm. - Dvoučinné ovládací splachovací tlačítko, - Plastové sedátko se systémem „softclose“ se zpomalovacím sklápěcím mechanismem, - Toaleta vybavena na jedné straně 1x pevným a na straně druhé 1x sklopným madlem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, chromové provedení UMYVADLO - Keramické umyvadlo o rozměrech cca 550 x 450 mm, - S přepadem, - Bez výpusti, - S otvorem pro baterii uprostřed, - Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti, - Keramická kartuše v bateriích, PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nástěnný zásobník na toaletní papír uzamykatelný, materiál nerez mat., - Nástěnný zásobník mýdla s prodlouženou pákou, nerez mat, - Nástěnný zásobník papírových ručníků, nerez mat, - Keramické kartuše v bateriích, - Odpadkový koš – výška min. 400 mm, provedení nerez, - Typ baterií a zařizovacích předmětů bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Po odsouhlasení výběru zařizovacích předmětů bude připraven referenční výkres s pohledy a přesným umístěním zařizovacích předmětů včetně kót a výškových pozic. |
| OSVĚTLENÍ | - Zapuštěné svítidlo do pohledu, rozměr 150x150 mm, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Poloha zásuvek bude zpracována v referenčním výkresu, kde bude zapracována a odsouhlasena poloha zásuvek, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Spínače a zásuvky budou mít krytí IP44. - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Kotveno na stěnu, - Bílá barva, |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | - Zrcadlo zapuštěné do obkladu, styk u obkladu bez lišty, spára pouze silikonována, - Min. velikost š.900 x v.900 mm, - Konkrétní typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |

      - SPOLEČNÉ PROSTORY – 1PP

CHODBA 0.04, KOLÁRNA 0.06, SKLEPY 0.07, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0.08, STROJOVNA VZT 0.16

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“ s protiskluznou úpravou, - Pod dlažbou v úklidové místnosti bude provedena stěrková hydroizolace se systémovými rohovými profily. - Min. rozměry dlažby 300 x 300 mm, - Keramický sokl výšky min 50 mm, horní hrana ukončena nerezovým profilem - Vzorek dlažby vč. odstínu spárovací hmoty bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | OMÍTKA - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby RAL bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. KERAMICKÝ OBKLAD – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad do výšky stropu/podhledu. - Pod obkladem bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci min. 200 mm nad úroveň podlahy. - Ukončovací a rohové lišty budou nerezové. - Vybraný obklad bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky pod obklad s rámečkem (svařovaný hliníkový rámeček, s panty), rozměr min. 300 x 300 mm. Instalační otvory budou navazovat na spárořez. ZMĚNA OPROTI DSP BETONOVÉ POVRCHY BEZ OMÍTEK - Interiérový nátěr na betonové povrchy, otěruvzdorný, - Barva bílá, - U zděných konstrukcí budou provedeny omítky a malby dle PD |
| INTERIÉROVÉ DVEŘE | - Světlá výška 2100 mm, - Plné dveřní falcové křídlo, - Povrch CPL, - Barevnost bude specifikována v rámci vzorkování, - Ocelová obložková zárubeň v barevné úpravě RAL, tmavě šedá - Dveře do místnosti 0.16 budou ocelové, protipožární, plné ve specifikaci dle požadavku PD části D.1.3 KOVÁNÍ - Dělená rozeta, - Povrch matný nikl, - Klika/klika – se zámkem, Povrchová úprava a typ budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - Keramická úklidová výlevka závěsná s mřížkou, - Nástěnná páková mísící s keramickou kartuší, |
| OSVĚTLENÍ | - Svítidla dle typu místnosti, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Pro místnosti s uvažovaným vlhkým prostředím minimální stupeň krytí IP44, - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Spínače a zásuvky pro místnosti s uvažovaným vlhkým prostředím budou mít krytí IP44. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Kotveno na stěnu, - Bílá barva, |
| SKLEPNÍ KÓJE | - Sklepní kóje budou provedeny ze systémového prvku - Pozinkovaná ocel |

      - SPOLEČNÉ PROSTORY – VSTUPNÍ HALA, CHODBY, ATRIUM 1 – 3NP, SCHODIŠTĚ

| PODLAHA | - Teraco dlažba, včetně schodiště mezi m. č. 0.03 a 1.01 - Rozměr 300x300 mm, dvě různé barvy dlažby, kontrastní - Dlažba vč. odstínu spárovací hmoty bude předložena projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, - Sokl bude proveden do výšky min. 50 mm, - Na sokl budou použity doplňkové tvarovky ze systému teraco dlažby |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby RAL bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. - Monolitické železobetonové stěny budou provedeny v kvalitě pohledového betonu, ošetřeno bezprašným nátěrem. Zejména prostory vstupní haly (m. č. 0.01) a kubus výtahu. |
| OSVĚTLENÍ | - Přisazená stropní, příp. nástěnná svítidla - Ovládání pomocí pohybových čidel - STROPNÍ SVĚTLA - Krychle 300x300 mm - stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - kovové části: RAL 9006 - závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - LED zdroje, barva teplá bílá, NÁSTĚNÁ SVĚTLA - půloblouk - stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - kovové části: RAL 9006 - závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - LED zdroje, barva teplá bílá, SVĚTLO VE VSTUPNÍCH NIKÁCH DO BUDOVY - Krychle 150x300 mm - stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat - kovové části: RAL 9006 - závěs lankový; lankový s transparentním kabelem - LED zdroje, barva teplá bílá, - Počet a umístění svítidel bude provedeno dle výpočtu umělého osvětlení |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Plastové designové spínače a zásuvky, ortogonální tvar, bez výrazného zakulacení hran - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| SCHODIŠTĚ | - Schodiště v hale bude železobetonové, vynášecí konstrukce jsou ocelové opláštěny sádrovláknitými deskami. - Schodiště bude provedeno jako prefabrikované v pohledové variantě, - První a poslední schod bude barevně zvýrazněn a bude mít zvýšenou protiskluznost (povrchová úprava schodiště bude odpovídat platným ČSN a vyhláškám) - Zábradlí je tvořeno kombinací stěn (ocelová konstrukce opláštěná sádrovláknitými deskami) a síťoviny (ocelová síťovina s oky max 40 mm, kotvení síťoviny z boku nosné konstrukce. Madla jsou ocelová po obou stranách ramene. |
| PBŘ | Všechny prvky dle požadavků PD HYDRANTY - Skříň s hydrantem zapuštěná do zdiva, dvířka slícována s omítkou. - Nerezové provedení v přírodní barvě HLÁSIČE - Autonomní hlásiče požáru, napájení NN se záložní baterií (bez nutnosti měnit baterie) - Barva černá NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - Nouzové osvětlení bude integrováno do svítidel. - Koncové prvky podléhají schválení projektovým manažerem a autorským dozorem. |

      - SPOLEČNÉ PROSTORY – REKONSTRUOVANÉ SCHODIŠTĚ 1 – 3NP

| PODLAHA | - Vyspravení poškozených části vhodnou reparační směsí - Expoxidová stěrka hladké struktury, barva šedá matná - Sokl výšky 50 mm bude proveden ze stejného materiálu jako podlaha |
| --- | --- |
| STĚNY | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby RAL bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. |
| OSVĚTLENÍ | - Přisazená stropní, příp. nástěnná svítidla, - LED zdroje, barva teplá bílá, trojvrstvé sklo-opál matný - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Ovládání světel pomocí pohybových čidel - Poloha zásuvek 300 mm nad čistou podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Barva a typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| DVEŘE MEZI SCHODIŠTĚM A ATRIEM | - Dvoukřídlé, - Světlá výška dveří 2100 mm, - Protipožární ve specifikaci dle PD, - Plná výplň CPL, částečně prosklené (v souladu s požadavky PBŘ), - Uzamykatelné, - Otevírané čipem, - Ocelová zárubeň, kontrastní barva vůči křídlu, například černá - Jednolitá barva RAL, barevnost bude určena v souladu s hlavní obytnou halou KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Dělená rozeta kruhová, - Povrch matný nikl |

      - Technické zázemí – 1-3NP

TECH. MÍSTNOST 1.05, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1.06, KOTELNA 1.07-1.08, M. Č. 2.04, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3.04

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“ s protiskluznou úpravou, - Pod obkladem bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci min. 200 mm nad úroveň podlahy. - Rozměr 300 x 300 mm, - Vzorek dlažby vč. odstínu spárovací hmoty bude předložen k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru, - Keramický sokl výšky min 50 mm, |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Sádrové strojně prováděné omítky - Otěruvzdorná malba, - Odstín malby – bílá - V úklidových místnostech bude proveden keramický obklad, rozměr 300x300 mm |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - Keramická úklidová výlevka závěsná s mřížkou, - Baterie nástěnná, |
| OSVĚTLENÍ | - Svítidla dle typu místnosti, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Pro místnosti s uvažovaným vlhkým prostředím minimální stupeň krytí IP44, - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Vedené pod omítkou / v podlaze v instalačních kanálech / nad podhledem, - Plastové spínače a zásuvky, - Poloha zásuvek 300 mm nad čisto podlahou, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Spínače a zásuvky pro místnosti s uvažovaným vlhkým prostředím budou mít krytí IP44. |

      - WC – 1PP - m. č. 0.05

| PODLAHA | - Celoplošně lepená rektifikovaná dlažba jednotné výrobní „šarže“ s protiskluznou úpravou, - Pod obkladem bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci min. 200 mm nad úroveň podlahy. - Rozměr 300 x 300 mm, - Vzorek dlažby vč. odstínu spárovací hmoty bude předložen k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru, |
| --- | --- |
| STĚNY/OBKLAD | - Celoplošně lepený rektifikovaný obklad jednotné výrobní „šarže“ do výšky stropu/podhledu, - Pod obkladem bude stěrková hydroizolace vytažena na svislou konstrukci min. 200 mm nad úroveň podlahy. - Min. rozměr obkladu 300 x 300 mm, - Ukončovací a rohové lišty budou nerezové, matné obdélníkového tvaru - Vybraný obklad vč. odstínu spárovací hmoty bude předložen k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. - Instalační otvory budou zakryty magnetickými revizními protipožárními dvířky pod obklad s rámečkem a s panty, rozměr min. 300 x 300 mm. Instalační otvory budou navazovat na spárořez. - Na základě specifikace a odsouhlasení typu obkladu bude zpracován referenční spárořez obkladu |
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | Prostor musí být řešen jako WC pro osoby s omezenou schopností pohybu dle aktuálně platných ČSN a vyhlášek. TOALETA - Zavěšený klozet kotvený do závěsného předstěnového instalačního modulu, barva bílá - Zvýšená výška horní hrany mísy – optimálně 46 cm. - Prodloužená délka mísy – min. 700 mm od stěny - Dvoučinné ovládací splachovací tlačítko, - Plastové sedátko se systémem „softclose“ se zpomalovacím sklápěcím mechanismem, - Toaleta vybavena na jedné straně 1x pevným a na straně druhé 1x sklopným madlem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, chromové provedení UMYVADLO - Keramické zdravotní umyvadlo pro osoby s omezenou schopností pohybu, - S „click-clack“ výpustí a přepadem, - S otvorem pro baterii uprostřed, - Páková stojánková umyvadlová baterie s lékařskou pákou, bez výpusti, - Keramická kartuše v bateriích, PŘÍSLUŠENSTVÍ - Nástěnný zásobník na toaletní papír uzamykatelný, materiál nerez mat., - Nástěnný zásobník mýdla s prodlouženou pákou, nerez mat, - Nástěnný zásobník papírových ručníků, nerez mat, - Keramické kartuše v bateriích, - Odpadkový koš - výška min. 400 mm, provedení nerez, - Typ baterií a zařizovacích předmětů bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. - Po odsouhlasení výběru zařizovacích předmětů bude připraven referenční výkres s pohledy a přesným umístěním zařizovacích předmětů včetně kót a výškových pozic. |
| OSVĚTLENÍ | - Přisazená stropní, příp. nástěnná svítidla, - LED zdroje, barva teplá bílá, - Minimální stupeň krytí pro koupelnový provoz IP44, - Bližší specifikaci koncových prvků a jejich počet určí světelně-technický výpočet. |
| ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD | - Vedené pod omítkou / v podlaze v instalačních kanálech / nad podhledem. - Plastové designové spínače a zásuvky, - Vypínače ve výšce 1100 mm, - Spínače a zásuvky budou mít krytí IP44. |
| VYTÁPĚNÍ | - Horizontální desková otopná tělesa s čelní deskou s vertikálními prolisy - Kotveno na stěnu, - Bílá barva, |
| NESPECIFIKOVANÉ INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | - Naklápěcí zrcadlo min. rozměr š. 600 x v. 700 mm - Konkrétní typ bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |

      - VÝTAH V OBYTNÉ HALE

| VÝTAH | - Bez strojovny |
| --- | --- |
| ŠACHTA | - Železobetonová šachta - Z pohledu haly bude provedena v pohledovém betonu s bezprašným nátěrem. |
| KABINA | - Výška kabiny min. 2,2 m, rozměr lůžkového výtahu - Přepravní rychlost okolo hodnoty 1,0 m/s, - Tlačítka a akustické hlášení pro každou stanici výtahu, - Reliéfní popis a popis Braillovým písmem podlaží, tlačítka pater a ostatních tlačítek, - Ovládaví panel hladký, deska broušená nerez – matná - Na jedné straně plné stěny kabiny zrcadlo, - Sklopné sedátko, - Podlaha v kabině totožná s podlahou chodby – dlažba, - Zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, - Provedení a vybavení výtahu bude též odpovídat ČSN EN 81-70. - Konkrétní typ, včetně materiálového a barevnostního řešení bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |

      - EVAKUAČNÍ VÝTAH – ZMĚNA OPROTI PD

- Výtah musí splňovat veškeré náležitosti plynoucí z požadavků návrhu specialisty PBŘ a také ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy, ve znění pozdějších předpisů.

| VÝTAH | - Bez strojovny - Se záložním zdrojem |
| --- | --- |
| ŠACHTA | - Železobetonová šachta - Z pohledu haly bude provedena v pohledovém betonu s bezprašným nátěrem. |
| KABINA | - Výška kabiny min. 2,2 m, rozměr lůžkového výtahu - Přepravní rychlost okolo hodnoty 1,0 m/s, - Tlačítka a akustické hlášení pro každou stanici výtahu, - Reliéfní popis a popis Braillovým písmem podlaží, tlačítka pater a ostatních tlačítek, - Ovládací panel hladký, deska broušená nerez – matná - Na jedné straně plné stěny kabiny zrcadlo, - Sklopné sedátko, - Podlaha v kabině totožná s podlahou chodby – dlažba, - Zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, - Provedení a vybavení výtahu bude též odpovídat ČSN EN 81-70 ve znění pozdějších předpisů. - Konkrétní typ, včetně materiálového a barevnostního řešení bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru ke schválení |

      - FASÁDA, VSTUPNÍ A VENKOVNÍ DVEŘE, VSTUPNÍ PROSTOR

| OKNA | - Dřevěná otevíravá okna, - Izolační trojsklo, - Okenní rám z lepeného eurohranolu o min. šířce 78 mm, - Lepené profily oken budou v pohledové kvalitě bez viditelného napojování dřevěných lamel (tzv. cinkování), - Povrchová bezbarvý lak se zachováním struktury dřeva, - Uw, min = dle požadavku PENB a PD - Povrchový nátěr oken bude předložen autorskému dozoru a projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| --- | --- |
| VNĚJŠÍ PARAPET | - Vnější parapety budou provedeny z titanzinkového plechu, odstín přírodní barva plechu. |
| KOVÁNÍ OKEN | - Povrch matný nikl, - Okenní kování musí splňovat požadavek na 4 polohy okenního křídla, tj. křídlo zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace, - Polohovací mechanismus kovový, - Balkonové dveře na výstupu z bytových jednotek na exteriérové terasy budou opatřeny oboustrannou klikou s cylindrickým zámkem. - Kovové venkovní madlo pozinková povrchová úprava, rozměr cca 60 x 70 mm, - Povrchová úprava a typ budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY | - Zasklení izolačním trojsklem, - Uw, min = 1,0 W/m2K, dále dle požadavku PENB a PD - Ovládání oken servopohonem, - Stínění venkovními screeningovými roletami na motorický pohon - Antireflexní úprava skel |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ OKEN | VENKOVNÍ SCREENOVÉ ROLETY - Okna budou vybavena screenovými roletami, mechanismus bude namontován na rozšířeném rámu oken - U sestav oken s balkonovými dveřmi budou rolety dělené, zvlášť pro okno a zvlášť pro balkonové dveře - Screeny budou vedeny na lankách, - S elektropohonem ovládané vypínačem v interiéru jednotky, - Barevný odstín samotného prvku a barva textilie budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| FASÁDA | OMÍTKY - Systém ETICS s probarvenou silikonovou omítkou, - Barva fasádní omítky lomená bílá, - Vnější betonové prvky v kvalitě pohledového betonu. - Budou předloženy projektovému manažerovi a autorskému dozoru barevné a strukturální vzorky ke schválení SOKL OMÍTKOVÉ ČÁSTI - Soklová část bude zalícována s rovinou fasády - Veškeré hydroizolace, nopové folie a další prvky soklu objektu budou provedeny dle technologických předpisů a aktuálně platných norem jako skryté tak, aby na pohledové částí soklu nebyli viditelné a to ani jejich oplechování. DŘEVĚNÁ OBKLAD - Dřevěný obklad ze sibiřského modřínového dřeva, vč. nosného roštu - Povrchová úprava – ošetřeno ochrannými oleji určenými pro venkovní využití - Orientace prken svislá - Šířky prken a mezer budou přizpůsobeny spárořezu tak, aby obložení korespondovalo s okny - Vnější ostění oken bude provedeno z fošen, fošny budou přetaženy přes rovinu fasády o cca 20 mm, druh dřeva totožný s fasádním dřevem SOKL DŘEVĚNÉHO OBKLADU - Dřevěný obklad bude zatažen co nejníže k podlaze - Za dřevěným obkladem bude proveden sokl z černého plechu (dřevěný obklad ho zakrývá) |
| NEZÁMRZNÝ ZAHRADNÍ KOHOUT | - Na třech místech bude na fasádě umístěný nezámrzný ventil pro potřeby zahrady - Materiál: těleso sedlového ventilu červený bronz - těsnění kuželky EPDM - pojistka proti přetočení plast - ovládací rukojeť plast - signovací destička plast - konstrukční sada s funkcí automatického vypouštění - vhodná pro instalace v hrubých stavbách - univerzální stavební délka |
| ZÁBRADLÍ PAVLAČÍ | - Rám složen z pásoviny a L profilů - Spoje šroubovány - Výplň provedena z nerezové síťoviny s maximálním průměrem oka 40 mm - Kotvení z čela do železobetonové desky přes ocelovou patici - Ocelové prvky provedeny z pozinkované oceli, síťovina nerezová |
| PODLAHA PAVLAČÍ | - Bezbarvá stěrka s protiskluznou úpravou a se vsypem. |
| ODVODŇOVACÍ ŽLABY NA TERASE | - Odvodňovací žlab bude plynule navazovat na spádovou vrstvu terasy/balkonu (bude integrován do konstrukce) - Bude použité systémové řešení sestávající z prefabrikovaného žlabu a vrchního roštu, - Rozměr výrobku bude v souladu s navrženou skladbou a spádem, - Finální prvek bude předložen k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| DOMOVNÍ ZVONKY | - Provedení analogového standardu, - Napojení zvonku na domácí videotelefon, - Kamera umístěná ve výšce min. 1,5m nad zemí, pozorovací úhel horizontální min. 50°, vertikální min. 70° - S reproduktorem a mikrofonem, - Antivandal úprava, - Pro externí použití s ochranou proti povětrnostním vlivům, - Klávesnice zapuštěná do zdi, - Přístupový čipový systém, - Led podsvícení, - Materiál broušený nerez, - Každá jednotka bude mít vlastní zvonek + min. 2 zvonky navíc - Finální prvek bude předložen k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
| ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | - Čipovým přístupovým systémem budou ovládány: a) vstupy do objektu b) hlavní přístupy do prostor určených pro shromažďování osob (společenské a komunitní místnosti, komerční jednotky, zázemí komerčních jednotek) c) vstupy na pavlače z prostoru atria v jednotlivých patrech d) prostor sklepních kójí a kolárny - Čipový systém musí umožnit individuální naprogramování přístupných zón. |
| VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU SEVERNÍ, JIŽNÍ ČÁST | - Světlá výška dveří 2100 mm, s nadsvětlíkem - Prosklené křídlo i bočnice a nadsvětlík ve stejném provedení jako okenní výplně - Okopová hrana minimálně 400 mm - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, - Uzamykatelné standardním klíčem, - Otevírané čipem, - Protipožární dle specifikace PBŘ, KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Cylindrická vložka, - Štítové kování, - Povrch matný nikl |
| DVEŘE Z CHODBY NA PAVLAČE | - Světlá výška dveří 2100 mm, s nadsvětlíkem - Prosklené křídlo, bočnice i nadsvětlík - Dveře budou provedeny ve stejném materiálu jako jsou okna (profily rámů a křídel) - Okopová hrana minimálně 400 mm - Uzamykatelné standardním klíčem, - Otevírané čipem, - Protipožární dle specifikace PBŘ - Bezpečnostní třída 3, dle ČSN EN 1627 – ČSN EN 1630, KOVÁNÍ - Bezpečnostní kování klika/koule, - Cylindrické vložky, |
| TLAČÍTKO CENTRAL STOP/TOTAL STOP | - Umístění u vstupu do objektu v místnosti č. 0.01 Zádveří, - Konečná poloha bude posouzena projektovým manažerem a autorským dozorem. |
| ČISTÍCÍ ZÓNY U VSTUPŮ DO OBJEKTU | 1PP V NICE PŘED VSTUPEM DO OBJEKTU - Vstupní rohož pro hrubé nečistoty, zapuštěná do hliníkového rámu do venkovní dlažby, - S hliníkovými profily a výplní s kartáčovanými/gumovými pásky, - Tl. rohože cca 20 mm, 1PP ZA VSTUPEM DO OBJEKTU - Rohož kobercového typu, zapuštěná do úrovně podlahy, - Výška cca 10 mm, VSTUP DO OBJEKTU 1NP, 2NP - Rohož kobercového typu, zapuštěná do úrovně podlahy - Výška cca 10 mm, |
| SCHRÁNKY | - Prohazovací schránky umístění v rámu hlavních vstupních dveří - Uzamykatelná, - S předním vhozem a zadním výběrem, - Opatřena jmenovkou, - Umístění ve vstupních dveřích do objektu v m. č. 0.01 (ZMĚNA OPROTI PD) - Materiál broušený nerez, - V počtu jednotek + 2 navíc, - Přesné umístění a vizuální řešení bude předloženo projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |
| STŘEŠENÍ ROVINA | HROMOSVODY - Svody budou vedeny v zateplovacím systému – skryté svody AKUSTICKÉ ZÁSTĚNY - Pohledová část bude z hladkého plechu, matný tmavě šedý povrch PRINCIP ŘEŠENÍ VYÚSTĚNÍ TZB - Veškeré vyústění TZB systému bude skrz ukončující boxy. - Boxy budou oplechovány stejným materiálem jako atiky budovy DETAIL ATIKY - Atika bude oplechována už od hrany zastřešení pavlače. - Materiál falcovaný plech - titanzinek |

      - EXTERIÉR – VENKOVNÍ PLOCHY, TECHNOLOGIE, OPLOCENÍ

| TERASY 1PP, 1NP | TERASY BYTŮ A DÍLEN - Modřínová terasová prkna, tepelná ochrana dřeva - S drážkovaným povrchem, - Tl. min. 27 mm, - Osazeny na dřevěné hranoly, štěrkové lóže - Odstín a konkrétní typ prkna bude předložen autorskému dozoru ke schválení - Terasa bude výškově navazovat na okolní terén, maximální výškový rozdíl 20 mm. - Obrubník bude proveden z ocelové pásoviny / plechu TERASA U KOMUNITNÍ MÍSTNOTI A SPODNÍ ČÁSTI DÍLEN - Betonová dlažba rozměr 500 x 500 x 50 mm, uložená do štěrkového lože - Obrubník betonový |
| --- | --- |
| DLAŽBY | POCHOZÍ DLAŽBA V ZAHRADĚ - Velkoformátová betonová dlažba o rozměru 600x600 mm v kombinaci s žulovými odseky. Betonová dlažba vytvoří souvislou linii pro snadný pohyb osob. Odseky vyplní nepravidelné části mezi dlažbou a obrubníkem. - Tvar a provedení bude předloženo investorovi a projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení, - Obrubník bude proveden z ocelové pásoviny / plechu – obruba bude vytvářet vodící linii (80 mm) - Obrubníky budou místy perforované pro odvod dešťových vod, za propustmi budou provedeny vsakovací polštáře. - Umístění bude řešeno v rámci prováděcí dokumentace. - U schodiště bude proveden odvodňovací žlab. POKLOPY IS VE DLAŽBÁCH V ZAHRADĚ Poklopy budou standardního tvaru (kulaté) POJEZDOVÁ DLAŽBA – KOMUNIKACE - Betonová dlažba určená pro pojízdné plochy - Kombinace různých ortogonálních formátů 100 mm až 300 mm cm a 200 mm – 400 mm, šedý odstín - Principy spárořezu: počátek spárořezu bude vždy od nástupního stupně venkovních schodišť Konkrétní typ, rozměr a barevnost dlažby bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru ke schválení POKLOPY IS VE DLAŽBÁCH - KOMUNIKACE Poklopy budou pravoúhlé a osazeny ve směru dlažby |
| POCHOZÍ CESTY Z HUTNĚNÉHO KAMENIVA | - Pochozí mlatový povrch frakce 0–4 mm v tl. cca. 40 mm, - Od travnatých ploch odděleno ocelovým plochým profilem (tl. min. 8 mm, výšky min. 200 mm) zapuštěným do země pomocí ocelových přivařených trnů, případně obrubníkem dané betonové dlažby, - Projektant zhodnotí sklon plochy vhledem k odtokovým poměrům a dle jeho návrhu bude zvolena varianta mlat vs. mechanicky zhutněné kamenivo. |
| ALTÁN | - Bezbariérově přístupný, tj. podlaha altánu bude navazovat na dlažbu (maximální výškový rozdíl 20 mm) - Dřevěný rám z hranolů, spoje prováděny jako tesařské bez ocelových třmenů či pásnic - Alternativa: Rám konstrukce proveden z pozinkovaného jäcklu, mezi jäckli jsou vloženy hranoly pro kotvení prken - Opláštění modřínovými prkny svisle, dřevo tepelně ošetřeno, - Ostění otvorů bude obloženo prkny - Podlaha dřevěné, vynesena na roštu, terasová prkna, totožný materiál jako je na terasech u bytů. - Střecha bude provedena s minimálním spádem, krytina z falcovaného plechu, materiál titanzinek. Závětrné lišty okapních provedeny s minimálním přesahem. Bez okapních žlabů a svodů - Vypínač a zásuvka bude přisazena na stěnu altánu, černá matná, venkovní provedení - Osvětlení – venkovní stropní svítidlo, LED světlo, stínítko: akrylátové sklo, kovové části hliník lakovaný barva černá matná |
| VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | ZAHRADA – VOLNĚ STOJÍCÍ - V travnatých plochách budou umístěny sloupky výšky cca 500 mm s LED světlem při horním okraji. - Osvětlení bude ovládáno pomocí světelného čidla a časovým spínačem. ZAHRADA – INTEGROVANÉ DO ZÍDEK - LED světlo, integrované do železobetonové zídky - Čtvercový tvar, minimálně přesazení krycího plechu - Barva černá matná - Výkon přizpůsobit navrženému množství svítidel - Osvětlení bude ovládáno pomocí světelného čidla a časovým spínačem. PARKOVIŠTĚ - Veřejné osvětlení u parkovacích míst je součástí systému veřejného osvětlení města. Budou dodrženy městské standardy na VO. |
| VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ | PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO BUDOBY - Terénní schodiště s délkou stupně> 620 mm - Betonová schodiště (prefabrikovaný stupeň) - Směrem k východu se schodiště postupně vytrácí a přechází v šikmou dlážděnou plochu SCHODIŠTĚ V ZAHRADĚ - Betonová schodiště (prefabrikovaný stupeň) s protiskluznou úpravou, pohledový beton, opatřen bezprašným nátěrem |
| ZÁBRADLÍ A MADLA TERÉNNÍCH SCHODIŠŤ | TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ PŘED HLAVNÍM VSTUPEM A SCHODIŠTĚ K DĚSTKÉMU HŘIŠTI - Uprostřed schodiště v ose vstupu do budovy bude provedeno madlo - Rám z ocelové trubky o průměru 40 mm, pozinkovaný povrch opatřen nátěrem v odstínu kovářské černé MADLA OSTATNÍCH SCHODIŠŤ - Z ocelové trubky o průměru 40 mm, pozinkovaný povrch opatřen nátěrem v odstínu kovářské černé ZÁBRADLÍ ZADNÍHO SCHODIŠTĚ - Totožné jako u pavlačí, vše v kovářské černé barvě |
| OPĚRNÉ A VYROVNÁVACÍ ZDI | - Opěrné zdi budou provedeny jako železobetonové úhlové v kvalitě pohledového betonu (tesařské bednění s přiznanou strukturou dřeva), bez dalších povrchových úprav. Ostré hrany zdí budou sraženy. - Opěrné stěny budou současně fungovat i jako zábradlí, tomu bude odpovídat jejich výška nad terénem. - Maximální šířka opěrné zdi nad terénem bude 250 mm. |
| OPLOCENÍ | - Podezdívka oplocení bude provedena jako železobetonová zeď v kvalitě pohledového betonu bez dalších povrchových úprav. Ostré hrany budou sraženy. - Výplň z pozinkovaného tahokovu, totožné řešení jako na stávajícím oplocení - Výškově musí navazovat na stávající oplocení |
| VSTUPNÍ BRANKY DO ZAHRAD | - Všechny branky v řešeném území budou provedeny totožně - Rámy branky z jäcklu, - Výplň perforovaný plech (tahokov) - Povrchová úprava pozinkovaná ocel – nátěr kovářská černá - Panty a protikus zámku branky kotveny do železobetonové stěny (plotu) - Zámek s cylindrickou vložkou, klika – klika - Branka u altánu může být po domluvě s budoucím správcem objektu provedena jako dvoukřídlá |
| BOX NA NÁDOBY NA ODPAD | - Bude součástí oplocení - Železobetonové stěny, box uzavřen ze tří stran - Zastřešení provedeno pomocí železobetonového prefabrikátu - ŽB konstrukce co nejtenčí a vše provedeno jako prefabrikát. - Světlé rozměry boxu musí umožnit umístění tří standardizovaných popelnic o objemu 240 l. - Dvířka dvoukřídlá, provedení totožné jako vstupní branky do zahrady - Rámy dvířek z jäcklu, - Výplň perforovaný plech (tahokov) - Povrchová úprava pozinkovaná ocel – nátěr kovářská černá - Panty a protikus zámku kotveny do železobetonové stěny (plotu) - Zámek s cylindrickou vložkou, klika - klika |
| MOBILIÁŘ | LAVIČKY - Dřevěná lavička s ocelovou podnoží - Dřevěné latě, podnož ocelová barva černá ODPADKOVÝ KOŠ - Ocelový koš, opláštěný dřevěným laťováním - Povrch oceli – černý nátěr, - Celkem 2 kusy – před vstupem do budovy a u travnaté plochy před vstupem |
| DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – HERNÍ PRVKY | - Dopadová plocha herního prvku musí být řešena dle ČSN, preferovaným povrchem je kačírek, zrnitost 2-8 mm s přirozeně oblými hranami – nedrcený, praný. Mocnost materiálu dle dopadové výšky konkrétního herního prvku. - Terénní nerovnosti hřiště budou vyrovnány dřevěným trámem (dub, modřín) sloužící jako lavička pro děti - Bude umístěn multifunkční herní prvek umožňující: šplhání lezení prolézání balancování klouzání zdokonalení fyzické zdatnosti rozvoj obratnosti počítání |
| TRUHLÍKY NA TERASÁCH A PAVLAČÍCH | - Na západní straně objektu budou instalovány truhlíky. - Truhlíky var. I: Truhlík bude spojený s rostlým terénem. Bude možné ho osadit vytrvalými pnoucími rostlinami, které budou jako oporu využívat nerezový lankový systém kotvený do stropní desky pavlače. - Např. Akebia sp., Lonicera sp., Vitis sp., Campsis sp., Aristolochia sp. - Truhlíky var. II: - Truhlík vysoký 450 – 650 mm (truhlík, který má dno). Bude osazen vytrvalými rostlinami snášející vysychavé stanoviště a zároveň tolerující mráz v zimních měsících. Popínavé rostliny (jednoleté) by se zde mohly uplatnit ve vegetačním období, každoročně by se musely obnovovat. - Opora: nerezový lankový systém kotvený do stropní desky pavlače. - Např. Ipomea sp., Cobae sp., Quamoclit sp., Lathyrus sp. - Na terasách a pavlačích budou umístěné závěsné truhlíky. - Truhlík bude mít dřevěné opláštění, vnitřní nádoba bude plastová. Truhlíky budou každoročně obnovované. Doporučuje se výsadba letniček. Zálivka bude manuální. |

# NÁBYTEK A VYBAVENÍ

  - Kuchyňky v bytech

Sestava horních a spodních kuchyňských skříněk, kde bude připraven jeden volný modul 600 mm, do kterého bude možné vložit buď myčku, nebo nízkou lednici (záleží na rozhodnutí klienta). Pro oba spotřebiče budou připraveny napojovací body. Příprava vodovodní přípojky, přípojky odpadu a elektroinstalace dle zpracovaného návrhu kuchyňské linky pro napojení spotřebičů (viz níže).

| VYBAVENÍ KUCHYŠNKÉ LINKY | - Sklokeramická indukční varná deska – 2 varné zóny; - Elektrická příprava pro horkovzdušnou troubu; - Recirkulační odsavač par s uhlíkovým filtrem; - Kuchyňský nerezový dřez s odkládací plochou a pákovou stojánkovou baterií; - Lednice umístěná pod pracovní deskou. Variantní umístění samostatné lednice na opačné straně místnosti vedle vstupu do obytné místnosti, modul š. 600 mm. - V případě využití alternativní polohy lednice může být do volného prostoru umístěna myčka nádobí. - Příprava k případné umístění myčky – přívod vody a elektrická zásuvka - Spotřebiče, které jsou pohledové, budou v jednotném designu (tj. např. od jednoho výrobce v rámci jedné modelové řady či v rámci designově příbuzných modelových řad), ve středním cenovém standardu. |
| --- | --- |
| ELEKTROINSTALACE | - Sestava dvou zásuvek a vypínače v integrovaném rámečku (ovládání osvětlení pracovní plochy) nad pracovní plochou, - Osvětlení pracovní plochy bude umístěné pod spodní hranou horních skříněk, LED pásek v liště přisazený, teplota 4000 K |
| OBKLAD | - Keramický ve výšce 900-1500 mm, na celou délku kuch. linky, - Formát 300 x 600 mm, rektifikovaný, - Barva bílá matná - Typ, odstín a formát keramického obkladu budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
|  | - Sestava horních a spodních skříněk - LED podsvícení spodních skříněk |
| Materiál kuch. linky, pracovní deska apod. | KORPUS, DVÍŘKA - Materiál LTD lamino, hrany opatřeny ABS hranou - Panty dvířek a doraz zásuvek s tlumením, - Úchytky kotveny do čela dvířek a zásuvek, PRACOVNÍ DESKA - Materiál laminát, - Tl. min 25 mm, - Čelní přesah pracovní desky min. 15 mm, - Opracování čelní hrany - R 3 mm, - Konečný návrh kuchyňské linky, materiály a odstín použitých materiálů bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |

  - Kuchyňská linka v komunitní místnosti

Sestava horních a spodních kuchyňských skříněk. Příprava vodovodní přípojky, přípojky odpadu a elektroinstalace dle zpracovaného návrhu kuchyňské linky pro napojení spotřebičů (viz níže).

| VYBAVENÍ KUCHYŠNKÉ LINKY | - Sklokeramická varná deska – 4 varné zóny - Trouba horkovzdušná - Recirkulační odsavač par s uhlíkovým filtrem - Kuchyňský nerezový dřez s odkládací plochou a pákovou stojánkovou baterií - Vysoká vestavěná lednice - Vestavná myčka nádobí š. 600 mm - Spotřebiče, které jsou pohledové, budou v jednotném designu (tj. např. od jednoho výrobce v rámci jedné modelové řady či v rámci designově příbuzných modelových řad), ve středním cenovém standardu. |
| --- | --- |
| ELEKTROINSTALACE | - Sestava dvou zásuvek a vypínače v integrovaném rámečku (ovládání osvětlení pracovní plochy) nad pracovní plochou, - 4 x zásuvky na celou délku linky - Osvětlení pracovní plochy bude umístěné pod spodní hranou horních skříněk, LED pásek v liště přisazený, teplota 4000 K |
| OBKLAD | - Keramický ve výšce 900-1500 mm, na celou délku kuch. linky, - Formát 300 x 600 mm, rektifikovaný, - Barva bílá matná - Typ, odstín a formát keramického obkladu budou předloženy k posouzení projektovému manažerovi a autorskému dozoru. |
|  | - Sestava horních a spodních skříněk - LED podsvícení spodních skříněk |
| Materiál kuch. linky, pracovní deska apod. | KORPUS, DVÍŘKA - Materiál LTD lamino, hrany opatřeny ABS hranou - Panty dvířek a doraz zásuvek s tlumením, - Úchytky kotveny do čela dvířek a zásuvek, PRACOVNÍ DESKA - Materiál laminát, - Tl. min 25 mm, - Čelní přesah pracovní desky min. 15 mm, - Opracování čelní hrany - R 3 mm, - Konečný návrh kuchyňské linky, materiály a odstín použitých materiálů bude předložen projektovému manažerovi a autorskému dozoru k posouzení. |

  - Vestavěné šatní skříně

V každé bytové jednotce bude v chodbě/zádveří či jiném obdobném prostoru připraven prostor pro vestavěné šatní skříně. Tyto skříně nejsou součástí dodávky Zhotovitele. Pro skříně bude vymezen prostor, který bude veden ve veškeré výkresové dokumentaci. V prostoru určeném pro skříně nebudou umístěny žádné spínače, zásuvky ani jiné prvky, které by znemožňovali umístění skříní. Pozice skříní odsouhlasí projektový manažer a autorský dozor.

# ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM

6.1 INTERIÉR

| ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST | - Značení bude provedeno fotoluminiscenční tabulkou. Jednotlivé tabulky budou umístěny vždy jen u únikových dveří. Poblíž bude umístěno světlo s nouzovým modulem. - Přesné umístění bude schváleno projektovým manažerem a autorským dozorem ve spolupráci s požárním specialistou v průběhu zpracování DPS. |
| --- | --- |
| OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTÍ – PODRUŽNÉ A TECHNICKÉ PROSTORY | - Na dveřích bude proveden foliový vyřezávaný polep s názvem účelu místnosti nebo s číslem místnosti. Velikost bude upřesněna na konkrétním návrhu, předpoklad je cca 50 mm. - Reference: Výčet prostor, ve kterých bude použito označení přímo na křídle dveří: Kočárkárna Úklidová komora WC – pouze ve společných prostorech Sklepy Strojovna VZT Kotelna Rozvodna |
| OZNAČENÍ BYTŮ | - Vedle vstupních dveří do bytu bude umístěn zvonek s jmenovkou, nad zvonkem bude umístěno číslo bytu. - Zvonek bude z matné nerez oceli, jmenovka bude zasunuta za tlačítko zvonku. - Nad zvonkem bude umístěn štítek ze stejného materiálu jako zvonek, číslo na štítku bude vygravírováno na štítku. - Samotné dveře budou bez označení - Reference zvonku s jmenovkou u bytových dveří: - Reference: |
| OZNAČENÍ OSTATNÍCH POBYTOVÝCH PROSTOR | - Vedle vstupních dveří do prostoru bude umístěn štítek z nerezové ocel. Na štítku bude uveden název místnosti - Štítek bude proveden ze stejného matriálu jako štítek u bytů - Výčet prostor, u kterých bude umístěn štítek: Komunitní místnost pro nájemníky Komunitní místnosti pro veřejnost Kancelář Pečovatelská služba |
| PRINCIP ŘEŠENÍ SCHODIŠŤOVÝCH PROSTOR | - První a poslední stupeň v rameni bude vždy natřen kontrastním odstínem oproti běžným stupňům. Nebudou používány žádné varovné pásy či fosforeskující značky. - Únikové schodiště – stěna na hlavní podestě protilehlá schodišti bude graficky ztvárněna. Bude provedena barevné variace. - V každém podlaží bude označeno číslem podlaží - Předprostor výtahu – označení podlaží číslem na protilehlé stěně - Číslo bude namalováno výrazně kontrastní barvou oproti podkladu (případně černou barvou), číslo bude min. 1 500 mm vysoké |
| PRINCIP ŘEŠENÍ HLAVNÍCH OBYTNÝCH HAL | - Barevné řešení bude vycházet ze členění objektu na pět základních hmot. Každá z hmot bude mít vlastní barevné řešení. Grafické dělení hmot zvyšuje schopnost orientace obyvatel domu. - Podrobnější řešení bude zpracováno ve fázi prováděcí dokumentace s koordinací autorského dozoru. |
| HLAVNÍ VSTUP DO BUDOVY | - Ve světlíku vstupních dveří bude uveden název budovy - Písmo výšky cca 300 mm |
| BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – ROZVADĚČE, VÝTAHY | - Rozvodné skříně budou vždy označeny pouze zjednodušenou ikonou dle příslušného média. Podrobnější popisy budou umístěny až v samotné rozvodové skříni. - Reference: |
| DOMOVNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ VÝVĚSKY | - Tabulka s rámečkem z černého hliníkového, s pojistkou proti neoprávněné manipulaci, vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem |
| PŘÍPRAVA PBŘ ŘÁDU | - Tabulka s rámečkem z černého hliníkového, s pojistkou proti neoprávněné manipulaci, vložený výtisk krytý čirým antireflexním akrylátem |

6.2 EXTERIÉR

| ČÍSLA POPISNÁ, ORIENTAČNÍ | - Onačení bude provedeno dle vyhlášky. Tabulky budou umístěny na fasádě při vstupu u budovy. - Přesné umístění bude schváleno autorským dozorem stavby |
| --- | --- |
| INFORMAČNÍ TABULE | - Před vstupem do budovy bude umístěna informační tabule - Materiál nerezový plech, profilované kraje - Rozměr 2000 x 450 mm - Na materiálu budou vygravírované informace o budově |
| ZNAČENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ | - Dělení parkovacích míst bude provedeno odlišným formátem a barvou dlažby. - Parkovací místa nebudou číslována. - Místo pro imobilní bude označeno značkou na protilehlé železobetonové stěně. |
| ZNAČENÍ VJEZDU A VÝJEZDU NA POZEMKY | - Na vjezdu a výjezdu do území jsou umístěny dopravní značky „jednosměrka“ a “obytná zóna“. Značky budou sdruženy vždy po dvou na jeden sloupek. |
| SLUNEČNÍ HODINY | - Na jižní straně fasády jsou umístěny sluneční hodiny. Číslice budou provedeny z plechu tl. 10 mm, výška číslic 100 mm – barva černá matná. Stejným způsobem budou provedeny spojnice ciferníku. - Polus bude proveden z hranolu seříznutého do tvaru trojúhelníka. - Konstrukce hodin a jejich provozuschopnost bude v rámci prováděcí dokumentace konzultována s odborníkem ve spolupráci s autorským dozorem. |

# POŽADAVKY NA STANDARDY VEGETAČNÍCH PRVKŮ V INTERIÉRU

  - SPOLEČNÉ PROSTORY – OBYTNÁ HALA 1 – 3NP

| VEGETACE | Květníky a popínavé rostliny / 1NP - Betonová vana o celkové hloubce 650 mm, zapuštěná, 100 mm přesah nad úroveň podlahy. - Konstrukce na popínavé rostliny: Nerezový lankový systém (lanko ø 4 mm), kotvení do dna betonové vany a do konstrukce světlíku, případné horizontální převěšení ze stropní desky. - Vegetační souvrství: Folie pro vyvařování bazénů, TL. 1,5 mm Drenážní vrstva – keramzit – 100 mm Netkaná geotextilie 300 g / m2 Zahradnický substrát s příměsí rašeliny TS 3 - Závlaha: - V rámci zdravo-technických instalací bude proveden závlahový rozvod pro přívod vody pro jednotlivé záhony v atriu budovy v 1.NP. Kapkovací hadice budou napojeny na závlahový rozvod. Napojení těchto rozvodů bude na odbočku závlahové soustavy ukončenou elektromagnetickým ventilem dimenze 1“ v místnosti 107. Průtok v této části je 15 l/min, doporučená dimenze je DN 25. - Minimální požadované osvětlení během dne 300-500 luxů. - Druhy rostlin: Popínavé rostliny: Tetrastigma sp. / 1 ks na 1 nerezové lanko Ostatní rostliny: plocha 40 m2, celkem 200 ks interiérových rostlin, 5 ks/m2, rostliny snášející stín a teplotu 18 °C v zimních měsících, výsadba rostlin v kontejnerech, Aglaonema sp., Pteris sp., Monstera sp., Hedera sp., Philodendron sp., Scindapsus sp., Pellaea sp., Spatiphyllum sp., Nephrolepis sp., Asplenium sp. - Reference Truhlíky / 2NP, 3NP - Truhlíky vysoké min. 600 mm položené na podlaze, šířka truhlíků 600 mm - Truhlíky / pěstební nádoby budou mít dvojité dno s kontrolou vlhkosti, samozavlažovací systém (manuální doplňování vody cca 1 x za 14 dní). - Zálivka vody s hnojivem pomocí systémových komponentů s kontrolním systémem (vlhkoznak, vodoznak). - Minimální požadované osvětlení během dne 300-500 luxů. - Mocnost substrátu 400 mm, typ substrátu Zeolit. - Rostliny: Výsadba ve sponu 4 -5 ks / bm, předpokládaný počet kusů rostlin 70 ks, rostliny snášející stín a teplotu 18 °C v zimních měsících, výsadba rostlin v kontejnerech. - Druhy rostlin: Aglaonema sp., Pteris sp., Monstera sp., Hedera sp., Philodendron sp., Scindapsus sp., Pellaea sp., Spatiphyllum sp., Nephrolepis sp. - Reference: |
| --- | --- |

# EXTERIÉR – ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

| KÁCENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ | - Stromy budou odstraněny postupným kácením včetně odstranění pařezů. |
| --- | --- |
| ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH DŘEVIN | - Odstranění proběhne včetně pařezů. |

| ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO POROSTU A SKRÝVKA ORNICE | - Skrývka zeminy a její deponování bude provedeno v místě, včetně ochrany proti erozi a zaplevelení. Skrývka ornice bude provedena v tl. 200mm a podorničí v tl. 200mm na místě stavby. - Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místě stavby. |
| --- | --- |

| CHRÁNĚNÝ KOŘENOVÝ PROSTOR STÁVAJÍCÍCH STROMŮ | - Chráněný kořenový prostor bude jasně vymezený před začátkem stavební činnosti oplocením do výšky 2 m kolem plochy odpovídající průmětu koruny stávajících stromů na terén. - Při práci v kořenové zóně stávajících stromů bude nutný výkop prováděn ručně a za použití technologie Air-Spade / vzduchový rýč. - Ve vymezeném prostoru bude sloupnut travní drn o výšce max. 20 mm. - Nedestruktivní technologií Air-Spade bude odstraněna stávající zemina do hl. 0,05 – 0,15 m (hloubka se zvyšuje směrem od kmene dále). - Odstraněná zemina bude nahrazena štěrkovým substrátem ve vrstvě 0,05 – 0,1 m. - Štěrkový substrát: - Štěrkodrť fr. 4/8 60 % - Organický kompost fr. 0/10 20 % - Hlinitopísčitá zemina 20 % - Odstraněná zemina bude nahrazena mlatovým souvrstvím (veřejné prostranství). - U stávajících stromů, při východní hraně pozemku, které nejsou součástí řešeného území, ale jejich kořenový systém do území zasahuje, bude postupováno obdobně včetně realizace oplocení. |
| --- | --- |

| TERÉNNÍ ÚPRAVY VEGETAČNÍCH PLOCH - TRAVNATÝ POVRCH | - Rozrušená ornice do 200 mm - Příprava území - Trávníkový substrát, mocnost 150 mm, s příměsí zeminy ze skrývky 30% - Substrát: - odplevelená ornice z místa (do 30% objemu substrátu) - zlepšujících materiály: vyzrálý kompost a písek pro vylepšení drenážních vlastností a provzdušnění vegetační vrstvy. |
| --- | --- |
| TERÉNNÍ ÚPRAVY VEGETAČNÍCH PLOCH - PLOCHY ZÁHONŮ | - Rozrušená ornice do 200 mm - Příprava území - Mocnost substrátu 300 mm (dle výsledků půdních testů bude ve větší či menší míře použita skrytá ornice). - Substrát pro založení záhonu smíšeného - Profesionální substrát s mykorhizou - 20 % - Lokální tříděná ornice v případě vhodnosti - 30 % - Organický kompost fr. 0/10 - 20 % - Štěrkodrť fr. 4/8 - 30 % - Substrát pro založení záhonu pěstebního : - odplevelená ornice z místa (do 50% objemu substrátu) - zlepšujících materiály: vyzrálý kompost a písek pro vylepšení drenážních vlastností a provzdušnění vegetační vrstvy |

| VÝSADBA STROMŮ DO VEGETAČNÍ PLOCHY | - 5 ks stromů - Výsadba stromu je nutná bezprostředně po jeho dovozu, výsadba musí být prováděna odbornou firmou. - Výkop výsadbové jámy odpovídající 1,5x velikosti balu, stěny budou zdrsněny, bude prověřena propustnost např. zátopovou zkouškou. V případě nutnosti bude provedena drenáž. - Výsadba proběhne s 50 % výměnou zeminy. Ve svrchní části jámy pak bude použit substrát složený z 40% stávající zeminy, 30% štěrk fr. 8-16mm, 20% písek 0-2mm, 10% zahradnického kompostu, v dolní části 50% zemina ze skrývky, 50% štěrk fr. 8-16mm. Použití hydroabsorbentu a půdního kondicionéru pro zvýšení vodní retenční kapacity, množství dle typu výrobku (cca 1,5-2kg/m3). Pro překlenutí povýsadbového stresu a usnadnění péče v prvním roce po výsadbě. Do jámy pod bal budou před výsadbou dány tablety umělého hnojiva- 7ks =70g/strom. - Kořenový krček a bal musí být pod úrovní terénu tak, aby bylo možné vytvoření kořenové mísy o hloubce nejméně 10cm. - Po výsadbě proběhne komparativní řez. - Zálivka stromů bude probíhat v závislosti na počasí do předání stavby, jedna dávka 80 l / strom. - Mulčování: Stromy vysazované do trávníku budou mulčovány mulčovací štěpkou, fr. 30-70mm, mocnost 100-150mm. U stromů ve smíšeném záhonu bude mulčování řešeno v rámci výsadby trvalek. Mulč se nesmí dotýkat kmínku. - Způsob kotvení: dřeviny budou ukotveny pomocí tří kůlů Ø60mm, d2500 s přepážkami (12 půl-kulatitny, Ø60mm, d600mm), úvazek 3x do osmičky vázacím popruhem POP – 25mm, d500mm. Ovocné dřeviny (Malus domestica 'BOHEMIA') budou kotveny k jednomu kůlu. - Ochrana kmene: nátěr ochranným prostředkem k zamezení škod způsobených vysokou teplotou nebo mrazem, např. Arbo-flex. - Následná, rozvojová a udržovací péče musí být specifikována v plánu péče. |
| --- | --- |
|  | Druhové složení: - Prunussubhirtella ´Autumnalis´- 3xv, ok 18-20, bal / 2 ks - Sophorajaponica - 3xv, ok 18-20, bal / 1 ks - Malus domestica 'BOHEMIA' - zapěstováno jako vysokokmen, prostokořenná sazenice / 1 ks - Prunus avium ´Plena´ - 3xv, ok 18-20, bal / 1 ks |
| VÝSADBA STROMU DO PLOCHY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ | - 1 ks stromu - Ve vzdálenosti 1,5 m od kmenu stromu nebude mlatové souvrství zhutněno, aby byla zajištěna propustnost pro vodu. Plocha zhutněného a nezhutněného mlatu bude oddělena ocelovou pásovinou. - Mlatová plocha bude spádována ke stromu. - Výsadba stromu je nutná bezprostředně po jeho dovozu, výsadba musí být prováděna odbornou firmou. - Výkop výsadbové jámy odpovídající 1,5x velikosti balu, stěny budou zdrsněny, bude prověřena propustnost např. zátopovou zkouškou. V případě nutnosti bude provedena drenáž. - Výsadba proběhne s 50 % výměnou zeminy. Ve svrchní části jámy pak bude použit substrát složený z 40% stávající zeminy, 30% štěrk fr. 8-16mm, 20% písek 0-2mm, 10% zahradnického kompostu, v dolní části 50% zemina ze skrývky, 50% štěrk fr. 8-16mm. Použití hydroabsorbentu a půdního kondicionéru pro zvýšení vodní retenční kapacity, množství dle typu výrobku (cca 1,5-2kg/m3). Pro překlenutí povýsadbového stresu a usnadnění péče v prvním roce po výsadbě. Do jámy pod bal budou před výsadbou dány tablety umělého hnojiva- 7ks =70g/strom. - Po výsadbě proběhne komparativní řez. - Zálivka stromů bude probíhat v závislosti na počasí do předání stavby, jedna dávka 100 l / strom. - Způsob kotvení: podzemní kotvení výsadby musí být prováděno do původního terénu. Druhové složení: - Sophora japonica - 3xv, ok 18-20, bal / 1 ks |

| ZALOŽENÍ INTENZIVNÍHO TRÁVNÍKU | - Intenzivní trávník pod závlahou. Závlahový systém postřikem s výsuvnými postřikovači. - Travnaté plochy od záhonových ploch bude oddělovat: ocelový plochý profil (tl. min. 8 mm, výšky min. 200 mm) zapuštěným do země pomocí ocelových přivařených trnů. - Trávník bude založen výsevem. Bude zvolena rekreační směs s převahou jílku vytrvalého. - Substrát, mocnost 150 mm: - odplevelená ornice z místa (do 30% objemu substrátu) - zlepšujících materiály: vyzrálý kompost a písek pro vylepšení drenážních vlastností a provzdušnění vegetační vrstvy. - Technologie založení: Uhrabání a uválcování povrchu. Výsev osiva ručně, travní směs 25-30g/m2 s pískem. Zapravení osiva hráběmi, uválcování 2x kvůli obnově kapilarity. - Stav trávníku při převzetí: vyrovnaný porost, který vykazuje průměrné plošné pokrytí půdy asi z 80% rostlinami požadované osevní směsi, poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před převzetím. - Současně se založením trávníku budou bodově vysazeny cibuloviny. Je nutné koordinovat první seč trávníku po zatažení cibulovin. |
| --- | --- |
|  | Druhové složení osiva: - Jílek vytrvalý 2n 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá 5%, Kostřava červená trsnatá 10%, Lipnice luční 15% |

| ZALOŽENÍ ZÁHONU SMÍŠENÉHO | - Bude založeno travino-bylinné společenstvo s jarním aspektem cibulovin. Příprava plochy: plocha je výsledkem stavební přípravy a HTÚ. Je nutné zabránit jakékoliv kontaminaci prostoru pro výsadbu odpadem chemické (i stavební) povahy a jeho skladování v místě. Budou provedeny modelace terénu. - Agrotechnický termín pro trvalky a cibuloviny: září – říjen. Nutná koordinace s termínem výsadby cibulovin. Budou vysazovány kontejnerované rostliny. - Výsadba bude provedena do předem připravené plochy dle specifikace terénních úprav. S výsadbou se začíná od středu ploch. - Je nutno zajistit koordinaci s výsadbou cibulovin, které budou vysazeny až po výsadbě trvalek. - Zálivka do 2 hodin po výsadbě min. 10l/m2. - Výsadba trvalek: Půdopokryvné trvalky budou rozmístěny po skupinách tak, aby drobnější trvalky byly převážně u hran výsadbových ploch. Solitéry budou uvnitř výsadbových ploch. Druhové složení je specifikováno v tabulkové příloze č.1 Seznam rostlin. Je stanoveno procento zastoupení a počet kusů druhu ve skupině. Při realizaci je třeba respektovat nároky konkrétních druhů. - Svahy s výsadbou budou zpevněny jutovou rohoží 500 g/m2 a upevněných dřevěnými kolíky či skobami pro kotvení rohoží ve tvaru U, délka 15 cm. - Výsadba cibulovin: Výsadba následuje po výsadbě trvalek. Cibuloviny se sází do hnízd. Počet kusů ve skupině je uveden v tabulkové příloze č.1 Seznam rostlin. Cibuloviny se sází do hloubky 1-1,5 násobku samotné výšky cibule. Přičemž menší cibuloviny se sází mělčeji než velké. - Mulčování: Mulčovací štěpka jemné frakce, nutné zasypat i ta místa, odkud rostliny vyrůstají, jinak je pravděpodobný vysoký výskyt plevelů. - Po samotném založení porostu musí probíhat rozvojová a udržovací péče - Na záhon bude instalována kapková závlaha. - Substrát pro založení záhonu smíšeného: - Profesionální substrát s mykorhizou - 20 % - Lokální tříděná ornice v případě vhodnosti - 30 % - Organický kompost fr. 0/10 - 20 % - Štěrkodrť fr. 4/8 - 30 % - Druhové zastoupení a počty jsou stanoveny pro jednotlivé plochy smíšeného záhonu, které vychází z polohy záhonů a oslunění. |
| --- | --- |
| SCHÉMA OZNAČENÍ ZÁHONŮ |  |
| ZÁHON A | - plocha 104 m2, celkem 520 ks trvalek, 5 ks/m2 |
| ZÁHON B | - plocha 129 m2, celkem 645 ks trvalek, 5 ks/m2 |
| ZÁHON C | - plocha 52 m2, celkem 468 ks trvalek, 9 ks/m2 |
| ZÁHON D | - plocha 146 m2, celkem 1022 ks trvalek, 7 ks/m2 |

| ZALOŽENÍ ZÁHONU PĚSTEBNÍHO | - Záhony na terasách s kapkovou závlahou. - Druhové složení: Byliny a okrasné trvalky spolu s užitnými rostlinami. Část záhonů bude každoročně obnovována. - Byliny a okrasné trvalky: Lavandula officinalis, Nepeta racemosa, Salvia officinalis, Santolina rosmarinifolia, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Allium schoenoprasum, Centranthus ruber, Calendula officinalis, Levisticum officinale, Rudbeckia fulgida, Echinace apurpurea. - Užitné rostliny: např. jahodník obecný, salát hlávkový, jarní cibulka apod. Sortiment užitkových rostlin bude v režii klientů. |
| --- | --- |

| POPÍNAVÉ ROSTLINY KOŘENUJÍCÍ | - Výsadba bude provedena do předem připravené plochy do substrátu pro založení záhonu smíšeného. - Mocnost prokořenitelné vrstvy zeminy bude min. 50 cm. - Zálivka do 2 hodin po výsadbě min. 30l k rostlině. - Do výsadbové jámy budou před výsadbou dány tablety umělého pomalu rozpustného hnojiva- 2ks =50g / strom. - Budou vysazeny kontejnerované rostliny. - Rostliny vysazené v řadě podél fasády domu a kolem altánu budou kořenující. Jde o typ rostlin bez opěrné konstrukce. |
| --- | --- |
|  | - Druhové složení: - Parthenocissus quinquefolia - výsadba v řadě, spon 50 cm - Hedera helix - výsadba v řadě, spon 50 cm |
| POPÍNAVÉ ROSTLINY NA KONSTRUKCI | - Konstrukce pro révu vinnou bude vyrobena z dřevěných kůlů, mezi nimiž budou napnuty vodící drát a dvojdrátí. Vodící dráty budou o průměru 2,20 mm, dvojdrátí budou o průměru 1,80 mm. Dráty budou ke kůlu připevněny systémem, který umožňuje dotažení v případě povolení pod váhou rostliny. - Vodící drát bude ke kůlu připevněn ve výšce 70 cm. Dvojdrátí budou připevněna ke kůlu ve výšce 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm od země. Réva bude připevněna k vodícímu drátu. - Dřevěné kůly budou z tvrdého dřeva (akát, dub) ve vzdálenosti 240cm od sebe o průměru 10 cm. - Výsadba proběhne dle vhodných agrotechnických termínů. - Do výsadbové jámy se nepřidávají hnojiva. - Prostokořenné sazenice budou vysázeny v řadě ve sponu 120 cm se zahrnutím - Následnou a rozvojovou péči je doporučeno popsat v komplexním plánu péče. |
|  | - Druhové složení: - Vitis vinifera - roubované na podnože tolerantní či resistentní k mšičce révokazu |

| ZALOŽENÍ ŽIVÉHO PLOTU | - Výsadba: Založení živého plotu proběhne do výsadbové rýhy. Rostliny budou sázeny v řadě. Spon v řadě 40 cm. Musí být použito výpěstků zapěstovaných pro živý plot. Před výsadbou bude proveden komparativní a výchovný řez. Do jámy budou před výsadbou dány tablety umělého pomalu rozpustného hnojiva- 5ks =50g / strom. - Mulčování: živý plot bude mulčován mulčovací štěpkou. - Zalití rostlin vodou 50 litrů vody k rostlině. - Následná péče musí být pravidelná a kontinuální tak, aby se dosáhlo požadovaného tvaru plotu. |
| --- | --- |
|  | - Druhové složení: Ligustrum ovalifolium, velikost 60-80 kontejner. |

| VÝSADBA CIBULOVIN DO TRÁVNÍKU | - Cibuloviny budou vysazeny bodově na všech plochách trávníku. - Výsadba cibulovin: výsadba následuje po založení trávníku, cibuloviny se sází do hnízd. Cibuloviny se sází do hloubky 1-1,5 násobku samotné výšky cibule. Přičemž menší cibuloviny se sází mělčeji než velké. - Agrotechnický termín pro trvalky a cibuloviny: září – říjen. - Je nutné koordinovat první seč trávníku se zatažením cibulovin. - Hnízda budou umístěna nahodile na ploše trávníku. - 10 ks cibulovin na m2, celkem 1850 ks cibulovin. |
| --- | --- |
|  | - Druhové složení: - Crocus pulchellus / ´Remembrance´ / versicolor ´Picturatus´ - 5-10 ks ve skupině - Galanthus nivalis - 5-10 ks ve skupině - Muscari armeniacum - 5-10 ks ve skupině |

| EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ STŘECHA | - Na dokončenou poslední vrstvu hydroizolace bude položena ochranná polypropylenová textilie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2. Na tuto vrstvu bude instalována nopová PE folie fólie s perforacemi v horním povrchu a výškou nopů 4 cm a tloušťkou stěny 1 mm. Ta bude od substrátu oddělena netkanou polypropylenovou textilií o plošné hmotnosti 400 g/m2 ověřenou zkouškou FLL. Nutná realizace překryvů jednotlivých pásů textilie. Na ní bude rozložen vegetační extenzivní substrát a uhutněn. - Před navrstvením souvrství budou instalovány prvky oddělující plochu obsypů od vegetačních ploch, kačírkové lišty – hliníkové. Spojení a připevnění k hydroizolaci dle konkrétního výrobku. - Obsyp obvodu střechy, atik, obrub světlíků. odvodňovacích zařízení a dalších technických zařízení na střeše praným kačírkem fr. 16/32, tl. dle tloušťky vegetační vrstvy. - Složení minerálně organického substrátu / extenzivní vegetační střecha: - vysoce kvalitní přírodní produkt, směs na bázi pemzy a lávy s organickými přísadami. - velikost zrna 0-12 mm - pH 6,9–7,5 - substrát musí odpovídat standardu norem FLL. V substrátu nesmí být úlomky skla, zbytky stavebnin s ostrými hranami apod. pH neutrální až zásadité. Před začátkem realizace musí být dodán technický list substrátu, popř. prohlášení o shodě. - Vegetace bude realizována ručně rozhozem řízků a doplňujícím výsevem bylin. - Výsev rozhozem řízků po ploše – na 1m² je třeba aplikovat nejméně 150g. - V době inicializace kořenění řízků je třeba provádět kontrolovanou zálivku, tj. cca po dobu 1 měsíce po rozhozu, ale nepřemokřit. - Inicializační zálivku nikdy neprovádíme na rozehřátou plochu střechy – než zalévat rozehřátou střechu, je lepší zálivku odložit na další den. - Optimálním obdobím výsevu jsou obecně podzimní měsíce, dokud nedochází k poklesu noční teploty cca pod 5°C. - Následnou a rozvojovou péči je doporučeno popsat v komplexním plánu péče. |
| --- | --- |
|  | - Druhové složení: - Rozchodníky pro výsev rozhozem řízků o složení např.: Sedum acre, Sedum kampschaticum, Sedum lydium, Sedum album coralcarpet, Sedum album apod. - Trávy a byliny: Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Allium senescenss sp.montanum, Thymus pulegioides, Viscaria vulgaris, Silene nutans, Armeria elongata, Berteroa incana, Poa bulbosa apod. |

# EXTERIÉR – ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

| EXTENZIVNÍ TRÁVNÍK | - Automatická závlaha trávníku postřikem, podrobná specifikace systému závlahy ve Společném územním a stavebním řízení, D.8 – SO 08 Závlahový systém |
| --- | --- |
| ZÁHONY (SMÍŠENÉ, PĚSTEBNÍ) | - Automatická závlaha kapkovacími hadicemi, podrobná specifikace systému závlahy ve Společném územním a stavebním řízení, D.8 – SO 08 Závlahový systém - U pěstebních záhonů bude instalován kohoutek (nezámrný kohout na fasádě objektu) na vodu, kde si bude možné napustit konev, případně instalovat kropíci hadici. |

Ostatní exteriérové stavby, prvky a povrchy budou specifikovány ve spolupráci s autorem návrhu, projektovým manažerem, autorským dozorem a investorem.

# EXTERIÉR - PLÁN PÉČE

Užití nástroje „plán péče“ je prostředkem k dosažení trvale stabilního prvku založeného na biotechnických technologiích. Slouží k efektivní a udržitelné péči o založené vegetační prvky, definuje jejich zdárný vývoj. Je nutné jej zpracovat zvlášť. Jeho zpracování by mělo následovat po fázi DPS.

Plán péče definuje:

Rozvojovou péčí

K zajištění výsadeb dojde po 2-5 sezónách po založení. Výsadba je zajištěna, pokud rostliny či dřeviny jeví známky aktivního přírůstku.

Udržovací péčí

Práce lze rozčlenit na:

1/ Jednorázové práce – zásahy následující po monitoringu stavu (úprava kompetičních vztahů v záhonech, změna způsobu seče a závlahy, lokální přihnojování, bezpečnostní řez u dřevin apod.)

2/ Pravidelné každoroční práce – vycházejí z vegetačního cyklu rostlin (z opadu listí, seče travních porostů apod.)

3/ Pěstební opatření – práce pravidelné, avšak ne frekventované, např. zdravotní řez u stromů

# ZMĚNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, která bude poskytnuta uchazečům v rámci výběrového řízení na generálního dodavatele stavby, budou zapracovány tyto změny:

  - EVAKUAČNÍ VÝTAH

Na základě požadavku CSOP bude v objektu doplněn evakuační výtah lůžkový. Výtah bude zapracován do stavební a profesní části realizační dokumentace včetně EPS a napojení na pult Městské policie.

| KABINA | - Rozměry kabiny umožňující mimo osob také dopravu přemístitelného lůžka, o rozměru 900x2000 mm, minimálně rozměr kabiny tedy 1100 x 2100 mm, - Min. šířka vstupu viz bod výše, - Nosnost min. 1000 kg, - Tlačítka a akustické hlášení pro každou stanici výtahu, - Reliéfní a braillský popis podlaží, tlačítka pater a ostatních tlačítek, - Sklopné sedátko, - Evakuační výtah musí splňovat ostatní technické požadavky příslušných norem a vyhlášek zejména ČSN 73 0802, 73 0804 a Vyhl. MMR č.137/1998 Sb. |
| --- | --- |
| POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE | Statika: Umístění výtahu je z hlediska statiky možné. Předpokládá se, že návrh nové šachty bude znamenat prohlubování a rozšiřování stávajících základů kolem nové výtahové šachty a zajištění části stávajících stropů kolem nového otvoru pro výtah. Požárně bezpečnostní řešení: Návrh evakuačního výtahu musí splňovat veškeré platné ČSN Napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní záložní napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého. Zdroj náhradního napájení musí být umístěn v prostoru bez požárního rizika. Vytápění: Bude potřeba přesunout šachtu, ve které vede stoupací potrubí v 1.NP a 2.NP do zádveří 1.03 respektive chodby 2.01. Šachta by se přizdila ke stávající stěně, případně by šla zcela nebo částečně zasekat do stávající stěny. Dále je potřeba napojit stoupačku na rozvody v kotelně, toto by se dalo řešit stavebním kanálem pod úrovní podlahy (terasy). Silnoproud: V místě navrhovaného výtahu se nyní nacházení elektroměry. Elektroměrové rozvaděče lze přesunout do chodby na stěnu k místnosti 2.06 (u dveří na terasu) nebo pod schodiště. Požadovaný min. prostor je 3,0 x 0,3m Pro evakuační výtah bude potřeba zajistit požární větrání a náhradní zdroj. Zdroj bude muset být umístěn samostatně vč. možnosti odvětrání, velikost lze specifikovat až ke konkrétním nárokům, min. výška však 2,2m. Požární rozvody musí být napojeny ze samostatných pojistek (nejlépe ze samostatné přípojkové skříně a se samostatným měřením – rozvaděč s PO krytím) a rozvody musí být se zajištěnou funkcí pří požáru |

  - POŽADAVKY PROVOZOVATELE NA ZMĚNY V PROJEKTU

| BYT | - Mezi předsíní a obytným prostorem budou provedeny dveře. - Dveře budou posuvné, pouzdro v tloušťce stěny. - Minimální světlý průchod dveří bude min. 800 mm, volit maximální možnou světlou šířku dle možností stavebního pouzdra - Standard dveří bude totožný jako u ostatních dveří v bytě. |
| --- | --- |
| ODDĚLENÍ PAVLAČÍ | - Na pavlačích bude provedena branka, která umožní neprochůznost pavlačí dle volby obyvatel. - Lehká ocelová konstrukce, kotvená do požárního pásu (železobetonové stěny) |
| ÚKLIDOVÁ KOMORA DO VEŘEJNÉHO KOUNITNÍHO PROSTORU | - V místě sklepů bude vypuštěna jedna sklepní kóje a na její místo bude umístěna úklidová komora. - Standard úklidové komory bude totožný jako u ostatních úklidových komor v budově |
| ZÁZEMÍ | - V zázemí pečovatelky bude provedena změna na sociálním zázemí. Bude zde umístěno jedno WC pro invalidy a jedno WC s umývárnou pro personál. - Bude zrušen vstup do nájemního prostoru z exteriéru objektu. - Standardy budou totožné jako v obdobných prostorech v domě. |

# POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ PROFESE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

V rámci stavebního záměru dojde k rozšíření stávajícího objektu, který bude odstrojen na nosnou konstrukci. Dojde k rozšíření v objemu všech 3 nadzemních podlažích a částečné doplnění o 1 podzemní podlaží.

Změnou oproti projektové dokumentaci stupně DUR+DSP je požadavek investora na vyšší světlou výšku dveří, tedy s.v. 2100 mm. V rámci zpracování projektu stupně DPS je nutné v rámci koordinace jednotlivých profesí prověřit, zda nedochází v nadpraží dveří ke kolizi překladu s rozvody TZB, zejména vedení VZT.

BOURACÍ PRÁCE

Dokumentace bouracích prací bude řešena v prováděcí dokumentaci. Dokumentace bude kromě jiného obsahovat statické zajištění stavby pro fázi bourání, etapizaci a technický postup bourání vybraných konstrukcí.

Nosné stěnové a vodorovné konstrukce

Rovinnost nových konstrukcí bude odpovídat normě ČSN 73 02 12 Geometrická přesnost ve výstavbě.

Stávající schodiště

Stávající schodiště bude očištěné od současných povrchových úprav a v rámci výstavby nahrazeny jednotnými povrchy a prvky. Konstrukce nových schodišť budou řešeny takovým způsobem, aby se zabránilo přenosu kročejového hluku do vodorovných i svislých konstrukcí.

Výtahy

V objektu bude umístěn jeden osobní a jeden lůžkový evakuační výtah. Konstrukce výtahových šachet musí být plně akusticky oddilatovány od ostatních konstrukcí objektu.

střešní plášť ploché střechy

Plochá střecha nad novou částí objektu je navržena jako vegetační pochozí. Plochá střecha nad stávajícím objektem bude očištěna na stávající stropní panel a doplněna novou střešní skladbou, v tomto případě se však nebude jednat o vegetační úpravu ploché střechy.

Podlahy

Podlahy v přízemí budou tepelně izolovány. Všechny podlahy budou dilatovány od obvodových a svislých konstrukcí pomocí dilatačních pásků a podlahy v 1PP budou tepelně izolovány. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat správnému návrhu a provedení dilatací podlah již v podkladních vrstvách. Tyto dilatační spáry se musejí propsat až do nášlapné vrstvy. Před zahájením pokládky podlah dodavatel provede kontrolu a převzetí podkladu.

Omítky a úpravy povrchů

Před zahájením vnitřních omítek bude provedena kontrola a převzetí podkladu. Omítky budou provedeny v souladu s ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek.

SDK podhledy v chodbách, koupelnách a obytných místnostech bytových jednotek a v prostorech uvedených dle DSP budou provedeny ve stupni kvality Q3.

Venkovní pochozí povrchy

Přístup do objektu bude umožněn jako bezbariérový, přímo napojený na venkovní parkovací plochu s vyznačeným parkovacím stáním pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Tloušťka vrstvy pro hutnění bude max. 150 mm. Pro kladecí ložnou vrstvu použít kamennou drť frakce 4–8 mm, příp. 2–5 mm v závislosti na typu a druhu dlažby. Dlažby budou kladeny se spárou 3-5 mm. Při pokládce budou dodržen spád, aby nedocházelo k zadržování vody na jedné ploše.

Zámečnické a klempířské výrobky

Zámečnické výrobky budou jednotného materiálového, barevného a stylového řešení. Jedná se o vnější zábradlí balkónů a teras, zábradlí interiérových a venkovních vyrovnávacích schodišť, venkovní vstupní branky, brány vjezdu.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vstupní dveře do jednotlivých byt. jednotek, do částí komunitních prostor, CHÚC apod. jako samostatného požárního úseku musí splňovat požadavky dle přiloženého PBŘS a příslušné normy ČSN 73 0835.

RETENCE A AKUMULACE DEŠŤOVÝCH VOD

Projekt navrhuje svedení dešťových vod ze zpevněných ploch do retenční nádrže s regulovaným odtokem vyústěné do veřejného řadu jednotné kanalizace. Areálová dešťová kanalizace objektu SO 01 je napojena na retenční nádrž IO 01. Závlahy budou napájeny dešťovou vodou z akumulačně retenční nádrže IO 01. Retenční nádrž je umístěna v jihovýchodní části pozemku mezi hlavním vstupem do objektu a přilehlou komunikací pod terénem. Regulátor odtoku bude osazen v určité výšce pro částečnou akumulaci dešťových vod za účelem jejích využití v řešeném objektu.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

U výše specifikovaných místností a prostor, které budou sloužit také pro osoby s omezenou schopností pohybu budou při výstavbě, výběru a montáži zařizovacích předmětů respektovány příslušné normy a vyhlášky zejména vyhláška č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Profese vodohospodářských objektů zajistí automatické dopouštění akumulační nádrže. V rámci zdravo-technických instalací bude proveden závlahový rozvod pro přívod vody pro závlahu výsadeb v atriu budovy v 1.NP.

VZDUCHOTECHNIKA

Ovládání chlazení VZT bude napojeno na jednotný ovládací systém propojený s vytápěním tak, aby při užívání nedocházelo k souběžnému provozu.

Systém chlazení bude napojen na jednotné měření spotřeby pro každou bytovou jednotku zvlášť.

VYTÁPĚNÍ

Požadavek na jednotný systém ovládání pokojové teploty viz bod výše.

SILNOPROUD

Před prováděním omítek budou odsouhlaseny a potvrzeny polohy světelných vývodů, pozice vypínačů a všech zásuvek.

Pro osvětlení venkovních ploch a zahrady budou použita venkovní svítidla s krytím IP 65.

SLABOPROUD

Internetové připojení:

Do každé bytové jednotky bude přiveden optický kabel pro internetové připojení přes jednotnou síť rozvedenou po celém objektu. Optické kabely budou ukončena datovými zásuvkami v obytné místnosti příp. v ložnici (dle dohody s investorem). Zprovoznění a výběr služeb bude řešit každý uživatel nezávisle.

Internetové připojení v rámci komunitních prostor bude řešeno totožně jako v bytových jednotkách.

Provozovatel služeb bude vybrán na zákl. výběrového řízení investorem stavby.

Společná televizní a rohlasová anténa

Ve všech bytových jednotkách bude dostupný TV signál pozemního digitálního vysílání v kvalitě DVB-T2. Zásuvka STA bude umístěna jako společná sestava se zásuvkou datovou.

Konkrétní poloha v rámci interiéru, resp. obytné místnosti bude specifikována projektovým manažerem a autorským dozorem.

# PŘÍLOHY

- Variantní řešení na požadavek o doplnění lůžkového evakuačního výtahu a jeho návazných dispozičních řešení, a další úpravy v PD – zpracovatel UNIT architekti, s.r.o.

PŘÍLOHA 1

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU 1.NP

PŘÍLOHA 2

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU 2.NP

PŘÍLOHA 3

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU 3.NP

PŘÍLOHA 4

SCHÉMA ÚKLIDOVÉ MÍTNOSTI

PŘÍLOHA 5

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ PROHAZOVACÍCH SCHRÁNEK

PŘÍLOHA 6

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ DO BYTU

PŘÍLOHA 7

SCHÉMA MOŽNOSTI ODDĚLENÍ ČÁSTÍ PAVLAČÍ

PŘÍLOHA 8

SCHÉMA MOŽNOSTI ÚPRAVY ZÁZEMÍ PRO PEDIKŮRU