Příloha č. 2

Specifikace základních funkčních požadavků elektronické úřední desky (EÚD):

- LCD displeje

- venkovní oboustranný panel složený ze:

- 1 ks panel 55“ LCD panel TFT s dotykovým ovládáním obrazovky,

- 1 ks panel 55“ LCD panel TFT (druhá strana) pouze zobrazovací bezdotykové obrazovky;

- Full HD 1080 x 1920 px, kontrast 5000:01, jas min 2500 cd/m, poměr stran 16:9 (vertikální), pozorovací úhel min.: 178°/178°, dotyková plocha kapacitní folií multi-touch  s ochranným antireflexním sklem antivandal proti poškrábání.

2. Provozní parametry a ostatní požadavky

- exteriérová skříň pro oboustranný 55“ LCD panel, provedení antivandal, s ochranným antireflexním sklem antivandal proti poškrábání, konstrukce dle projektu zadavatele, materiál: ocelový plech min. 2 mm s ochranným nátěrem anti graffiti, barevné provedení dle architektonického návrhu zadavatele; RAL 9011

- Wifi LAN (ethernet RJ 45);

- interní PC minimální konfigurace Intel® Core™ i5-6200U, 8 GB DDR3 RAM 1333 MHz, Itel HD Graphics 520, 120 GB  SATA3 nebo lepších parametrů, operační systém Windows 10 Enterprise;

- provozní doba 365/24/7;

- automatické vypínaní/zapínaní;

- automatická regulace jasu a kontrastu slunečním a soumrakovým senzorem a dle pokynu pohybového čidla;

- samostatná klimatizační jednotka o výkonu min. 2000 W, s provozním rozhraním -40C až +55C;

- provozní vlhkost do 80%;

- napájení AC 230 V, 50 Hz, 16 A

- stupeň technického krytí min. CE/IP 65

- dálkový monitoring systému

3.  Software

- operační systém Windows 10 Enterprise;

- aplikace EÚD

- podpora systému ze spisové služby GINIS SSL včetně licencí, nastavení struktury dat;

- prezentační SW k zobrazení seznamů odborů, seznam dokumentů v sekci, detail dokumentu v pdf, další zobrazení formátů MS Word, Excel, png, jpg, doc, docx, txt, xls, xlsx, HTML a podobné;

- SW na centrální dohled, reportingy, nastavení a indikace kritických scénářů a limitů a vč. notifikace;

- SW aplikace pro dotykový interaktivní panel LCD umožňující prohlížení EÚD nebo povolených URL webových adres, internetových stánek a online aplikací v zabezpečeném prohlížeči;

- SW aplikace pro neaktivní panel LCD zajišťující přehrávaní informačně-reklamního obsahu v definovaném pořadí podporovaných obrázků a animací (jpg, png, gif), videa a streaming (avi, mpeg, mp4, mov, 4K a podobné) audio (mp3) a prezentací (pptx, pdf);

- identifikace provozního stavu vč. notifikace přes webové rozhraní.

4. Aplikace na míru

- úvodní obrazovka (znak a logo MČ Praha 5) – rozcestník (web MČ, EÚD, Kalendář akcí);

- zobrazení modulů: počasí, datum, jmenný kalendář, čas;

- aplikace rozdělena do 3 částí (záhlaví, interaktivní část, zápatí);

- EÚD napojená na spisovou službu radnice, automatické vyvěšování a svěšování obsahu;

- zobrazení: seznam dokumentů v sekci, detail dokumentu, zobrazení dokumentu v prohlížeči;

- vyhledávání dokumentu;

- zajištění funkčnosti EÚD v režimu off-line;

- vyloučení manipulace s vyvěšenými dokumenty;

- zabezpečený webový prohlížeč (s předdefinovanými odkazy), virtuální klávesnice;

- automatický návrat na úvodní obrazovku;

- navigace, interaktivní mapa k významným památkám a turistickým aktivitám MČ;

- automatický zoom dokumentů EUD na obrazovce, funkce zobrazení pro handicapované osoby (vozíčkář);

- lokální zpravodaj, prezentace časopisu Pětka, vysílání TV Praha (neaktivní obrazovka);

- propagace společenských, kulturních a sportovních akcí.

5. Servisní podpora

Zajištění servisní podpory EÚD po dobu 60 měsíců

Zajištění provozní údržby a servisu pro zabezpečení bezproblémového provozu elektronické úřední desky (EÚD) prostřednictvím aktualizace systémového prostředí (operačního systému), na jehož bázi EÚD pracuje. Zabezpečení vzdáleného pozorování funkčnosti EÚD 24 hodin denně, a při jakémkoliv nedostatku zajištění:

a) odstranění poruchy do 48 hodin od signalizace dílčího výpadku zařízení nebo informačního systému (např. v případě nezveřejňování některých dat na EÚD),

b) zprovoznění do 12 hodin od signalizace v případě celkové nefunkčnosti systému (tzn. v případě, že EÚD nebude vůbec aktivní, a to buď opravou, nebo celkovou výměnou EÚD do doby, než bude vyspecifikována závada).

Zajištění mimozáručního havarijního servisu na základě výzvy Objednatele

Mimozáruční servis (např. odstraňování škod způsobených vandalstvím) bude zajištěn na základě samostatné objednávky Objednatele, jako samostatný obchodní případ. Nástup servisního technika v případě závady nahlášené v době od 7.00 do 17.00 hodin bude zajištěn do 24 hodin od písemného nahlášení Objednatele, pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak.

Cena za zabezpečení havarijního servisu bude účtována hodinovou sazbou jednoho pracovníka Zhotovitele (dle Přílohy č. 1 – Nabídková cena) za poskytnutí:

- stavebních prací

- servisních IT prací a služeb

V hodinové sazbě jsou zahrnuty veškeré náklady na požadované služby mimo ceny náhradních dílů, které budou účtovány dle standardního ceníku Zhotovitele či za cenu v místě a čase obvyklou.