# Souhrnná technická zpráva

Obsah

B	Souhrnná technická zpráva	1

B.1	Popis území stavby	5

B.2	Celkový popis stavby	10

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	10

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	12

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	13

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	13

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.6	Základní charakteristika objektů	14

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	17

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	20

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	21

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	21

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	26

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	26

B.4	Dopravní řešení	28

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	29

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	30

B.7	Ochrana obyvatelstva	30

B.8	Zásady organizace výstavby	31

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	39

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešená lokalita se nachází na území městské části Praha 5, v katastrálním území Hlubočepy. Jedná se o soubor menších pozemků (149/2; 149/3; 149/4; 149/7;1620/5; 1620/2; 149/8). Pozemky jsou z jižní a východní strany lemovány ulicemi Na Srpečku a Hlubočepská. Na sever a západ sousedí s pásem městské zeleně.

Nově navržený objekt ,,Bydlení pro seniory“ je umístěn a orientován na západ do zeleně. Svým tvarem navazuje na urbanistickou strukturu území.

Na pozemku se v současné době nachází upravená plocha po demolici zchátralého objektu tzv. ,,Střediska“. Zdemolovaný objekt byl lemován dlážděnou silnicí s veřejným osvětlením, které bylo také určeno k odstranění v projektu Stavebního povolení Na Dům s pečovatelskou službou Hlubočepy. Rozebrané kusy dlažby je doporučeno ponechat pro použití na budoucí cestu. Na pozemku se nachází několik kusů keřů a stromů, které byly určeny ke kácení či budou zachovány a chráněny po dobu výstavby. Viz projekt sadových úprav. Dále se na pozemku budou zachovávat tři stromy, které musí být v průběhu výstavby dostatečně ochráněny.

      - Údaje o souladu s uzemním rozhodnutím nebo uzemním souhlasem

Záměr je v souladu s rozhodnutím, které bylo vydáno na základě sloučeného řízení.

#### údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Záměr je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, především s opatřením obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12. 11. 2009.

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se řešené území nachází ve funkční ploše VV (Veřejná vybavenost) sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj.

zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města,

záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení

všeho druhu. Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně

zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s

přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním

využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v

převažujícím podílu celkové kapacity.

Doplňkové funkční využití v této funkční ploše zahrnuje drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Řešené území pro celou stavbu ve funkční ploše má výměru 2460 m2.

V současné době je území nevyužívané. Nachází se zde chátrající objekt tzv. Střediska.

Návrh domu s pečovatelskou službou a příslušné technické infrastruktury je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s uvedenou funkcí.

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Je vydán souhlas s provedením stavby v ochranném pásmu lesa, ochranném pásmu železničního zářezu a ochranném pásmu železnice. Dále je vydán souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu kanalizace.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do předkládané dokumentace.

#### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Zaměření předmětné lokality bylo provedeno v červnu 2017. Mapový podklad je osazen v JTSK a je pro tuto fázi projektování dostatečný. V zaměření jsou i jednotlivé stromy, podložena je katastrální situace. Podrobně zaměřeno je pouze řešené území včetně přilehlé ulice Hlubočepská.

Inženýrskogeologický průzkum

Dle inženýrskogeologického průzkumu řešeného pozemku, je na pozemku skalní podloží tvořeno jílovitými břidlicemi, které jsou uloženy v úrovni od cca 201,7 m n. m. až 202,1m n.m. (pravděpodobný výškopisný systém Jadran). Staticky nenáročné objekty lze zakládat na plošných základech spuštěných na úroveň hlinitých štěrků, tj. 1,8 m až 2,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Pro staticky náročné objekty bude vhodnější hlubinné založení na pilotách vetknutých do jílových břidlic. Hladina podzemní vody byla naražena na bázi kvarterních sedimentů a lze předpokládat její slabou až střední agresivitu na beton a velmi vysokou agresivitu na ocel. Posudek byl vyhodnocen na základě archivních geologických průzkumů 17. 7. 2017.

Radonový průzkum

Dle radonového průzkumu má řešené území hodnotu radonového potenciálu 21,7. Jedná se o pozemek se středním radonovým indexem.  Dle znění odstavce 4 § 6 zákona č. 18/1997 Sb. v posledním znění plyne tato ochrana: „Pokud se stavba (s obytným nebo pobytovými místnostmi) umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby, nebo ve stavebním povolení. “ radonový průzkum byl proveden 10. července 2017.

Stavebně technický průzkum stávajícího objektu

Stavebně technický průzkum provedl Ing. Dušan Melzer, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, v červenci 2017. Z průzkumu vychází dokumentace demolice, která je součástí samostatného projektu.

Demolice stávajícího objektu

Demolice byla provedena na základě samostatné dokumentace.

Dendrologický průzkum

Dle dendrologického průzkumu se na řešeném pozemku vyskytují taxony běžně se vyskytujících druhů. Jsou zde zastoupeny listnaté a jehličnaté stromy i keře. Část dřevin je vzniklá z náletu. Stávající zeleň již nemá původní architektonický koncept. Bylo by však vhodné ochránit hodnotné a vzrostlé dřeviny před negativními vlivy stavby. Dendrologický průzkum řešeného pozemku byl proveden 17. 7. 2017.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Území stavby se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ani v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Pouze pozemek 149/3 je dle katastru nemovitostí uveden jako nemovitá kulturní památka.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

#### Území stavby se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území nebudou významně ovlivněny zamýšlenou stavbou. Při provádění stavby bude okolí stavby chráněno dle platných předpisů a norem. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů. Pro objekt je navržena akumulační nádrž s přepadem do dešťové kanalizace.

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržený objekt a úprava území záměru vyžaduje demolici stávajícího objektu, který byl již zdemolován. Po bývalé stavbě na pozemku zůstává zděný elektrický Antoníček, který bude odstraněn po vybudování nové přípojky dle postupu v části elektro. Po bývalé stavbě je na místě ponechán blok původní budovy s nivelační značkou. Před jeho demolicí zhotovitel nahlásí na katastrální úřad.  Dále budou odstraněny betonové opěrné stěny na pozemku v kolizi se stavbou a zpevněné asfaltové plochy v návaznosti na ulici Na Srpečku. Dlážděná cesta bude rozebrána a po vyčištění a vytřídění materiálu bude materiál použit na nově navrženou příjezdovou cestu. Pozemek bude vyčištěn od dřevin, které jsou v kolizi s nově navrženým objektem dle výkresu D.2.8.2 a které jsou určeny ke kácení.

#### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

#### Dotčené pozemky nejsou dle katastru součástí zemědělského půdního fondu.

#### územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

#### Dům bude napojen na stávající řady splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, plynu, NN a vody. Kiosk NN bude osazen v opěrné stěně u vjezdu na pozemek.  HUP bude umístěn v chodníku na východním cípu pozemku u vjezdu na pozemek. Revizní šachty a akumulační nádrž s přepadem do kanalizace, budou umístěny před objektem k ulici Hlubočepská.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Podmiňující investicí výstavby domu s pečovatelskou službou bude přeložka sítí: sdělovacího vedení a silového vedení NN. Zrušení vedení veřejného osvětlení a stávající přípojky plynu. Dále sanace části kanalizační stoky. Zrušení současného rozdělovače elektro. Dále kácení a bourací práce viz bod i).

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Novostavba objektu „Bydlení pro seniory v Hlubočepech“ bude řešena na pozemcích v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.  Pozemky 149/3,149/2,149/4,1620/5,149/7 jsou ve správě nemovitostí ve vlastnictví obce je svěřená Městské části Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5. Pozemky 1620/2 a 149/8 jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Všechny pozemky se nacházejí v obci Praha [554782], katastrální území Hlubočepy [728837]. Všechny pozemky jsou uvedeny na listu vlastnictví 1240, kromě pozemků 1620/2 a 149/8, které jsou vedeny na listu vlastnictví č. 1189.

Bývalá budova střediska:

Parcelní číslo: 	149/4

Výměra [m2]: 	297

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: 	Hlubočepy [400289]; č. p. 281; stavba občanského vybavení

Stavba stojí na pozemku: 	p. č. 149/4

Stavební objekt: 	č. p. 281

Ulice: 	Hlubočepská

Adresní místa: 	Hlubočepská 281/31a

Okolní park:

Parcelní číslo: 	149/3
Výměra [m2]:	1211

Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití:	zeleň

Druh pozemku:	ostatní plocha

Okolní komunikace:

Parcelní číslo: 	149/2
Výměra [m2]:	877

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

Komunikace:

Parcelní číslo: 	149/7

Výměra [m2]:	81

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

Komunikace:

Parcelní číslo: 	1620/5
Výměra [m2]:	124

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

Komunikace:

Parcelní číslo: 	1620/2
Výměra [m2]:	759-  dotčených 105 m2

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

Komunikace:

Parcelní číslo: 	149/8
Výměra [m2]:	9

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Okolní park:

Parcelní číslo: 	149/3
Výměra [m2]:	1211

Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí

Způsob využití:	zeleň

Druh pozemku:	ostatní plocha

Okolní komunikace:

Parcelní číslo: 	149/2
Výměra [m2]:	877

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

#### Nová stavba

#### účel užívání stavby

#### Dům s pečovatelskou službou, s jednotkami dlouhodobého ubytování – jednotky v sociálních zařízeních určené v trvalému pobytu dle PSP- část první, § 2., odstavec y), bod 2.

#### trvalá nebo dočasná stavba

#### Trvalá stavba

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou vydána žádná rozhodnutí nebo povoleny výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

#### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky závazných stanovisek byly zapracovány do předkládané dokumentace, jak je popsáno v samostatné příloze této zprávy.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Území stavby se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, ani v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Pouze pozemek 149/3 je dle katastru nemovitostí uveden jako nemovitá kulturní památka.

Dokumentace je v souladu s platným nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy – PSP)

§ 29 Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku – (1) Odstup od pozemku a pravidla pro umisťování staveb při hranici pozemku se uplatní výhradně při umisťování staveb při hranici se  sousedními zastavěnými pozemky a pozemky určenými k zastavění. Na hranici s veřejným prostranstvím a vodními plochami se tyto neuplatní

§31 Napojení na komunikace  - Dopravní napojení objektu na komunikaci Hlubočepská je umístěno v severním cípu pozemku. Napojení je tvarováno kolmo na stávající komunikaci.

§32 Kapacity parkování –příloha č.2  - č.4d institucionální a sociální péče (domy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, domy mládeže, azylové domy apod.)– viz. výpočet parkovacích stání

§38 Hospodaření se srážkovými vodami – Na pozemku je navržen retenčně vsakovací objekt, který je napojen do revizní šachty S1. Dle inženýrskogeologického posouzení pozemku jsou na skalním podloží uloženy fluviální sedimenty (náplavy Dalejského potoka) charakteru hlinitého štěrku mocnosti cca 1,5 m. Nad náplavy jsou uloženy sprašové hlíny. Koeficient vsaku nebyl určen, lze předpokládat hodnotu kf = 5.10-6 m/s.

Hodnota povoleného odtoku do kanalizace je určena hodnotou 10 l/s/ha a pro zájmový pozemek o rozloze 2680 m2 činí Qo = 2,68 l/s.

#### navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

#### Návrh objektu s názvem ,,Bydlení pro seniory“. Objekt je navržen jako Dům s pečovatelskou službou.

#### Kapacita domu

Zastavěná plocha			680		m2

Hrubá podlažní plocha (funkce)			1624       	m2

Čistá podlažní plocha			1397 	 	m2

Čistá podlažní plocha - lodžie			133,5 	 	m2

Užitná plocha 			1246,6		m2

Užitná plocha -lodžie			135,5		m2

Obestavěný prostor nadzemní části			6728		m3

Počet jednotek dlouhodobého ubytování					19

Celkový počet osob v objektu						25

Počet parkovacích stání							6(4+2)

#### základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

#### Objekt je navržen jako Budova s téměř nulovou spotřebou energie. Jednotlivé bilance jsou následující

#### Vodovod-bilance

Výpočet potřeby pitné vody podle zákona č.274/2001 Sb a vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Průměrná denní potřeba vody Qp

- jednotka dlouhodobého ubytování s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku);

- 25 osob „35 m3/os/rok →  239,7 l/den“

Průměrná denní spotřeba vody

Qp = 239,7*10 = 2,397m3/den

Maximální denní potřeba vody

Qh = 2,397*1,5 = 3,596 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = (3,596/24) * 1,8 = 0,270 m3/hod = 0,075 l/s

Maximální roční potřeba pitné vody

Qrok = 35*25 = 875 m3/rok

Kanalizace – bilance

Vychází z bilance vody:

Denní produkce splaškových vod:

Qp = 239,7*10 = 2,397 m3/den

Roční produkce splaškových vod:

Qrok = 35*25 = 875 m3/rok

Likvidace splaškových vod:

Splaškové vody budou odvedeny do veřejné městské kanalizace, umístěné v přilehlé komunikaci.

Teplo -  bilance

Tepelné ztráty objektu byly počítány dle ČSN EN 12831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ pro nejnižší výpočtovou oblastní venkovní teplotu te=-12 °C. Vnitřní teploty se pohybují v rozsahu 18÷24°C.

Uvažované součinitele prostupu tepla (W/m2K) ve výpočtu:

| Konstrukce | Součinitel prostupu tepla (W/m2K) |
| --- | --- |
| Obvodová stěna | 0,16 |
| Obvodové stěna k zemině | 0,18 |
| Podlaha na terénu | 0,30 |
| Střecha plochá | 0,19 |
| Výplně otvorů | 0,90 |

Energetické bilance:

tepelné ztráty objektu	37,3 kW

potřeba tepla pro vytápění	81 600 kWh

potřeba tepla pro ohřev teplé vody	29 600 kWh

roční spotřeba energie	111,2 MWh/rok=400 GJ/rok

odhadovaná roční spotřeba zemního plynu	10 540 m3/rok

#### základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaný termín zahájení stavby				12/2021

Předpokládaná lhůta výstavby					24 měsíců

Objekt bude proveden v jedné etapě.

#### orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu byly předběžně vyčísleny na 58 937 000 Kč,- (bez dph). Cenové náklady jsou počítány na cenovou úroveň 2020. Cena dle současné úrovně lze předpokládat o cca7 % vyšší. Skutečná cena bude určena při výběru zhotovitele.