Identifikační údaje

ulice Beníškova č.p. 1258/1, Praha 5

Kat. území: Košíře parc. č. 1542/3, 1546/4, 1546/13, 1546/26, 1546/28, 1546/28, 1547/2, 1547/3

Stupeň: Ověřovací studie

Investor

Mestská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5

Autor

Mgr. A. Jan Nedvěd; č. aut. ČKA 04 105; IČ: 61301035; Dušní 8/906, 110 00 Praha 1 – Staré Město, tel: 731 176 594

Ing.arch. Viktor Sunek; nám. Dr. Holého, 180 00 Praha 8

Rozsah řešeného území

Stavební pozemky se nachází na území mezi ulicemi Beníškové a Linhartova na pozemcích parc. č. 1542/3, 1546/4, 1546/13, 1546/26, 1546/28, 1546/28, 1547/2, 1547/3 v areálu ZŠ a MŠ Beníškové

Dosavadní využití a charakteristika území

Stabilizované území se nachází v obytné části Košíř, je svažité směrem k jihovýchodu a na pozemku se nachází dvoj podlažní objekty ZŠ a MŠ Beníškové, které slouží svému původnímu účelu. Součástí pozemku jsou i venkovní plochy, obslužná komunikace a vnitřní dvůr. Přístup je řešen ze severní strany pozemku z ulice Beníškova.

Urbanisticky je pozemek začleněn do převážně nízkopodlažní bytové zástavy a oblouku železniční tratě.

Záměrem investora je realizace tělocvična a hřiště  pro 1. stupeň ZŠ na řešených pozemcích. Záměr je zpracován ve dvou variantách polohy.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr představuje umístění objektu tělocvičny a venkovního hřiště  v souladu s určeným využitím dotčené plochy dle stávajícího Územního plánu hl. m. Prahy i návrhu Metropolitního plánu. Návrh ověřuje dvě možné varianty umístění a to V1 mezi objekty MŠ a ZŠ a V2  na jihovýchodním cípu uvažovaného pozemku, který je dle Územního plánu hl. m. Prahy definován jako VV – veřejné vybavení; bez definovaného kódu míry využití plochy. Záměr je v souladu s hlavním využitím

Urbanistické řešení a architektonická koncepce

Těleso tělocvičny je ve variantě 2 umístěno do východního cípu pozemku, tedy do snížené části školní zahrady nad svahem trati a zářezu Radlické ulice pod budovou základní školy.

V návaznosti je do této snížené úrovně na vyrovnanou plošinu doplněno i venkovní hřiště. Navržené řešení tak představuje z pohledu z okolí pokud možno nenápadný, do terénu zapuštěný objem, který pohledovou figuru budov obou škol ponechává prakticky beze změny.

Záměr je navržen s ohledem na stávající charakter zástavby, kterou zachovává. Umístění do snížené části pozemku představuje jeho zcela minimální dotvoření. Po průzkumu variant směřování a vyhodnocení možných řešení je tento návrh směřován k zachování stávajícího hmotového vyznění a objemové figury obou školských budov i většiny školní zahrady v blízkosti budov. Takto umístěný návrh tedy představuje potenciál doplnit architektonickou úroveň souboru izolovanou nerušící hmotou, s navazujícím exterierovým prostorem nově terénní formované části zahrady.

Umístění mimo dosud provozně využívané části souboru představuje naprostou minimalizaci zásahu do provozu ZŠ a umožňuje jednoduchou koordinaci a provoz obou škol po dobu výstavby. Zapuštění hmoty tělocvičny do terénu umožní navázání plochy střechy na stávající svah, využití střechy pro volně přístupný prostor pobytové „louky. Nové tvarování terénu pro přístup do úrovně tělocvičny vytvoří vnější amfiteátry či tribuny nad úrovní vnějšího hřiště, které tak přirozeně rámuje.

Prostor mimo stávající soubor školních budov představuje nicméně pozemek mimo vlastnictví zřizovatele školského zařízení (MČ P5), s nutností částečného kácení dřevin. Vzhledem k dosavadnímu užití se umístění návrhu nicméně obejde bez výraznějšího zásahu do upravené školní zahrady. Umístění mimo obě školní budovy umožní jednoduchý přístup exterierem jak ze ZŠ, tak přístup z ulice nezasahující do provozu školy. Koncepce umožňuje vytvoření masivní vegetační skladby na střeše přístavby, což představuje možnost vytvoření přístupné pobytové louky a opticky minimalizuje zásah do zažitého přírodně koncipovaného uspořádání okolí škol.

V rámci takto řešené varianty je stávající obslužnost ZŠ i MŠ zcela zachována. Provoz tělocvičny nevyvolá žádné nároky na úpravu dispozičních řešení objektů ZŠ, ani MŠ.

Hmota tělocvičny je umístěna zcela mimo stávající budovy, do úrovně pod pobytová podlaží ZŠ. Konstrukčně bude koncipována jako samostatný objekt monolitické konstrukce s vegetační střechou, zapuštěnou do stávajícího terénu, z pohledu od školních budov případně doplněného zásypem do potřebné modelace. Střecha tělocvičny je pobytová, s navrženou vegetační skladbou. Plocha, poskytující dálkový výhled je na hraně hmoty tělocvičny chráněná ze stran fasádními prvky – pohledovými dřevěnými lamelami.