- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava nebo výměna oken na budově  Švédská 107/39 na Praze 5

  - POPIS ÚZEMÍ STAVBY

      - charakteristika stavebního pozemku

Charakteristika pozemku nebude opravou nebo výměnou oken na budově Švédská 107/39 na Praze 5 Smíchově dotčena.

      - výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Prohlídky a zaměření na místě stavby

- projekt opravy nebo výměny oken budově Švédská 107/39 na Praze 5 z roku 2011

(vypracovala společnost Break Point – arch Veselý a arch Vecán)

- Posouzení stavu stávajících dřevěných špaletových oken a následný návrh řešení obnovy oken (repase, výměna ) - zpracoval : Libor Malínek – společnost Kerner   (2017)

Stavebně technický průzkum:

Na základě výsledků již dříve vypracovaného stavebně- technického posouzení oken na budově Švédská 107/39  lze obecně konstatovat tyto hlavní závěry:

- Dřevo vykazuje největší míru degradace ve spodních částech všech vnějších okenních rámů a vnějších okenních křídel napříč všemi podlažími. Degradace dřeva je způsobena především odstřikem srážkové vody od parapetu a zatékáním pod oplechování, zatékáním v důsledku většinou degradovaných a nefunkčních okapniček, vlivem UV záření, aj. Nutno podotknout, že v mnoha případech je provedení oplechování, tj. napojení parapetního plechu na okenní rám, nevhodně řešené.

- Nátěr je nejvíce oloupán či se odlupuje na vnějších površích, tj. površích vystaveným klimatickým vlivům (zejména UV záření a srážkám).

Posouzení stavu stávajících dřevěných špaletových oken a následný návrh řešení

Na základě výsledků posouzení aktuálního stavu oken na budově Švédská 107/39 lze obecně konstatovat tato hlavní zjištění stavu:

- Stávající okna v rozhodující většině jsou na konci své životnosti

- vykazují řadu neodstranitelných nebo těžce a nákladně odstranitelných závad

- Konstrukce řešení oken odtok kondenzátu vody nijak neřeší a z toho důvodu do interiéru zatéká, tím se poškozují konstrukce okna a přidružené konstrukce. Ve spodní části je hniloba, tuto závadu nelze odstranit jednoduchou úpravou. Byly by nutné práce na dílně – vyjmutí oken z ostění.

- Okenní křídla jsou zkřížená, nedoléhají na okenní rám, netěsní.

- Čepové spoje rozlepeny, spodní části okenních rámů i křídel jsou poškozeny působením vlhkosti – došlo k destrukci dřevní hmoty.

- Kování je téměř nefunkční. Předchozími opravami částečně ztržená profilace. Zatmelení skel zvětralé.

      - stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt budovy Švédská 107/39 byl Ministerstvem kultury prohlášen za nemovitou kulturní památku. Projektová dokumentace Opravy nebo výměny oken na budově Švédská 107/39 na Praze 5  byla konzultována a předložena k odsouhlasení Odboru památkové péče MHMP a Národnímu památkovému ústavu v Praze v roce 2011, který dal souhlas s opravou nebo výměnou. Tento souhlas v podobě rozhodnutí je stále platný.

Veškeré inženýrské sítě pro objekt Švédská 107/39 a v jeho bezprostřední blízkosti jsou vedeny pod zemí. Při výměně oken na budově Švédská 107/39 nebudou prováděny výkopové ani jiné zemní práce. Ochranná pásma sítí tedy nebudou dotčena.

      - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt nespadá do oblasti záplavových území

V rámci řešené stavby nejsou řešeny žádné svahy nebo výšková převýšení, kde by existovalo nebezpečí sesuvu půdy.

Stavba se nenachází na pozemku ovlivněném poddolováním.

      - vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výměna oken bude probíhat pouze v samotném objektu Švédská 107/39 . Bude tedy ovlivněn pouze provoz uvnitř objektu.

Zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích objektu, které jsou v majetku hlavního města Prahy. Jedná se o pozemky č. 3364, 3366, 3367,3365

Výměna oken bude probíhat zevnitř objektu bez použití lešení. Při provádění stavby bude proveden bezpečnostní zábor cca 1,5m od fasády objektu. Výměna se týká částí budovy, které sousedí s pozemkem č. 3364, 3366, 3367,3365

Okolní stavby nebudou výměnou oken na budově Švédská 107/39  dotčeny.

Stavební práce náročné z hlediska hluku, prašnosti, otřesů a vibrací nebudou prováděny. Výměna oken bude probíhat za plného provozu. Harmonogram prací bude upřesněn na základě požadavků správce budovy.

      - požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice

Demolice budou prováděny při výměně stávajících oken za nová. Součástí této výměny bude výměna okenních rámů. Jedná se tedy o demolici formou vyjmutí okenního rámu ze zdiva. Vyjmutí oken bude prováděno zevnitř. Pro ochránění okolí proti pádu sutě při demolici bude zřízen bezpečnostní zábor v šířce 1,5m kolem objektu, více o záboru viz dále.

Kácení dřevin

Během výměny oken na budově Švédská 107/39 nedojde ke kácení dřevin. Veškeré dřeviny jsou mimo staveniště, včetně ochranného záboru.

      - požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavební záměr negeneruje požadavky na zábor ZPF ani PPFL.

      - územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Vlivem výměny oken na Švédská 107/39  nedojde ke změně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Bude zachován stávající stav napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

      - věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

viz bod A.3.i

  - CELKOVÝ POPIS STAVBY

    - Účel užívání stavby

Objekt  na Švédské 107/39  v Praze slouží  bytový dům spolu se sídlem t.č. Vzdělávacího institutu. Výměnou oken na budově Švédská 107/39  nebude účel užívání stávající stavby změněn.

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

      - Urbanistické řešení

Urbanistické řešení objektu nebude výměnou oken měněno.

      - Koncept architektonického řešení

Výměna oken na budově Švédská 107/39 si klade za cíl zlepšení parametrů a funkčnosti oken při zachování stávajícího vzhledu. Architektonické řešení objektu bude zachováno.

      - Architektonicko-stavební řešení

Na základě výsledků průzkumu a analýzy specifických provozních podmínek budovy Švédská 107/39 navrhujeme stávající okna vyměnit za okna nová, taktéž dřevěná;

špaletová s vnitřními i vnějšími křídly dovnitř otvíravými. Barevnost oken shodná s okny stávajícími. Vůči fasádě okna osadit ve stejné hloubce. Členění dle stávajících oken, profilaci a dimenzi rámů a křídel maximálně přiblížit stávajícím oknům.

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové provozní řešení stávajícího objektu Vrchního soudu se vlivem výměny oken na budově Švédská 107/39  se nezmění.

    - Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání není v projektu výměny oken na budově Švédská 107/39 řešeno. Stávající stav bezbariérového užívání nebude měněn.

    - Bezpečnost při užívání stavby

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.601/2006Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Souhrn hlavních předpisů vztahujících se k BOZ:

- Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce

- Zákon č.258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví

- Zákon č.309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy

- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Hygienický předpis č.46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

    - Základní technický popis

      - Charakteristika oken

Okna objektu Švédská 107/39 jsou v převážné většině z konce 20. let 20. stol., tedy z doby výstavby objektu. Okna jsou vyrobena z měkkého dřeva, krytá emailem. Konstrukčně jsou to okna špaletová, ve dřevěné špaletě, dovnitř otvíravá. Profil okenních křídel je charakteristický výrazným zaoblením hran a odpovídá stylu přelomu 20. a 30. let 20. století. Část oken je pravděpodobně staršího data (přelom 19. a 20. století) jak naznačuje bohatší profilace ozdobné římsy vnějšího poutce od převládajícího jednoduchého oblouku ostatních oken.

Postupem času byla původní okna na mnoha místech objektu vyměněna. K výměnám jednotlivých oken docházelo průběžně, přičemž celkový charakter okenních výplní (počet a velikost okenních křídel) byl až na malé výjimky respektován, nebyla však již držena původní profilace oken a při posledních výměnách  (na přelomu  80.tých a 90tých let 20. stol.) byla profilace dokonce značně zjednodušována.

    - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Výměnou oken na budově Švédská 107/39 v Praze nejsou technická a technologická zařízení dotčena ani nově navrhována.

    - Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení oken, vlivem výměny oken, nebude oproti stávajícímu stavu zhoršeno.

    - Zásady hospodaření s energiemi

      - náročnost stavby

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii je třída G. Energetický posudek nestanovuje doporučená opatření, týkající se oken.

      - Posouzení využití alternativních zdrojů energií

V rámci výměny oken se neuvažuje s využitím alternativních zdrojů energie.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vlivem výměny oken nebudou hygienické požadavky na stavbě změněny

    - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

      - Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není v rámci výměny oken řešena.

      - Ochrana před bludnými proudy

Není v rámci výměny oken řešena.

      - Ochrana před technickou seizmicitou

V dané lokalitě není seizmicita sledována. Stavba se nachází v seizmicky klidné oblasti a není nijak speciálně proti seizmické aktivitě chráněna.

      - Ochrana před hlukem

není předmětem zadání

      - Protipovodňová opatření

Areál nespadá do oblasti vymezené územním plánem jako záplavové území.  Z těchto důvodů nejsou stavební činnosti ani následné užívání objektu ohroženy nejvyšší známou povodní ani stavba či objekt nezhoršuje průběh povodně.

  - PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Připojení na technickou infrastrukturu není v rámci výměny oken na budově řešeno.

  - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní řešení není v rámci výměny oken dotčeno. Trvá stávající stav.

  - ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

      - Terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhují.

      - Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny.

      - Biotechnická opatření

Stavba nevyvolá potřebu kácení dřevin. Stávající dřeviny v okolí stavby nebudou během výměny oken dotčeny.

  - POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

      - Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Vzhledem k charakteru projektu výměny oken není vliv na ovzduší řešen.

Hluk

V rámci výměny oken bude probíhat uvnitř objektu za pomoci drobných ručních mechanismů (např. elektrická vrtačka, příkon 750W). Hlučné stavební mechanismy nebudou používány s ohledem na provoz uvnitř objektu, který nebude přerušen.

Voda

Stavební činnost nebude mít dopad na životní prostředí- vodní zdroje

Odpady

Vlivem výměny oken nedojde ke změně provozu v objektu. To znamená, že i nakládání s odpady nebude dotčena a bude probíhat dle stávajícího postupu.

Během provádění výměny oken bude vznikat  stavební odpad – malé množství, a to charakteru vybouraných materiálů ze stávajících okenních a navazujících zděných konstrukcí, použitých materiálů, poškozených či nefunkčních nových dílů a prvků, apod. K nim se budou řadit dále i obaly dodávaných stavebních materiálů, prvků a dílů.

Veškerý odpad je nutno ze stavby jak během ní, tak především po jejím dokončení odstranit. Nepoužitelný materiál a blíže neurčený směsný stavební odpad bude stavebníkem průběžně odvážen jak k druhotnému využití (recyklaci), tak na odpovídající skládky, většinou mimo hranice města.

Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, skladovat po dobu jejich umístění na staveništi v uzavřených nepropustných a označených nádobách a likvidovat je osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady.

Po celou dobu výměny oken na budově bude vznikat také směsný odpad produkovaný zaměstnanci stavby, který bude ze stavby odvážen smluvní firmou na skládku TKO.

Původce odpadu - dodavatel stavby - je povinen vést evidenci o množství a druhu vzniklého odpadu během výstavby a o způsobu nakládání s tímto odpadem, kterou předloží při kolaudaci stavby.

      - Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Předložený záměr nebude mít vliv na stávající ekologické vazby a funkce.

      - Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba neleží v blízkosti chráněného území Natura 2000.

      - Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Výměna oken na budově Švédská 107/39 nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.

      - Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby se nenavrhují.

  - OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru výměny oken na Švédská 107/39 nebude dotčen stávající stav objektu vzhledem k ochraně obyvatelstva. Projektová dokumentace tento bod tedy neřeší.

  - ORGANIZACE VÝSTAVBY

Předpokládané zahájení výstavby

Předpokládaný termín pro zahájení a dokončení výstavby bude ovlivněn průběhem veřejnoprávních řízení a finančním rozpočtu, který je závislý na rozpočtu Prahy 5

Zahájení stavby se předpokládá koncem roku 2020.

Dokončení stavby se předpokládá v první polovině roku 2021.

Předpokládaná lhůta výstavby – 1/2 roku od zahájení stavby

Etapizace výstavby

Výstavba nebude probíhat v etapách

  - ZÁVĚR

Tato dokumentace je vypracována ve standardu pro ohlášení stavby. Dokumentace nenahrazuje další stupně projektových dokumentací.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR, vč. zákona prohlášení o shodě  č.22/ 1997 sb

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným ustanovením ČSN.

Dodavatel stavby je zodpovědný za všechny škody vzniklé na stávajících i nově vybudovaných inženýrských sítích. Je doporučeno, aby generální dodavatel provedl pasportizaci okolních stávajících objektů před započetím stavebních prací.

Pokud budou použity jiné materiály, než specifikuje projektová dokumentace, musí být tyto materiály stejné kvality nebo kvalitnější, než specifikuje projektová dokumentace. Pokud projektová dokumentace nespecifikuje použitý materiál, je stavebník povinen se řídit příslušnými ČSN a Technologickými předpisy.

Při stavebních pracích musí být dodrženy všechny platné předpisy týkající se zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Praze dne 20.10.2020  				Vypracoval: Ing. arch Vojtěch Vecán