D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Okna na objektu Švédská 107/39 v Praze jsou ve velmi špatném stavu. Tuto skutečnost zmínil již dřívější průzkum oken, který byl proveden před několika lety. Návrh repase není možný z několika důvodů:

Stávající okna jsou díky svému stáří (více jak 80let) a dřívější údržbě ve velmi špatném, v některých případech i v havarijním stavu. Dříve uvažovaná a navrhovaná oprava drtivé většiny oken formou repasí by mohla sice poškozeným oknům prodloužit fyzickou životnost o cca 10 let, avšak z pohledu počtu oken a cenové náročnosti, časové pracnosti vázaných na každý prvek a technologických procesů při repasi, které by zasáhly do života obyvatel, je takový krok pro investora naprosto nevyhovující; a  z hlediska vynaložených finančních prostředků z veřejné správy je takto krátká životnost vynaložených prostředku nepřijatelná.

Z tohoto pohledu je pro objekt na Švédské 107/39  jako jediná možná varianta řešení výše uvedeného a na místě prokazatelného stavu oken celková výměna všech řešených oken dle našeho návrhu, který maximálně respektuje podmínky odboru památkové péče.

Navrhujeme výměnu oken v rozsahu předložené projektové dokumentace na objektech VŽDY za tvarovou kopii při použití původního vnějšího kování, olivy a púlolivy, nebo vytvoření kopie původního kování, Tvarové kopie oken budou osazeny do stejné pozice jako původní okna se zachováním směru otevírání.

Připojovací spára bude provedena podle platné prováděcí normy ČSN 74 6077.  jako nejvhodnější z možných řešení je aplikace pomocí komprimační pásky po celém obvodu vnější strany rámu okna, která se následně  přiloží na vnitřní část vnějšího ostění, které zůstalo po odstraněném původním okně.

Vnější okna

- zasklení jednoduchým sklem float tl. 4mm, osazeno do jednoduchých lišt, podtmeleno,

- okapnice dřevěná křídlová (viz. detail - výkresová část)

- penetrování prvků 4 vrstvý nátěr vodou ředitelnou barvou, odstín slonová kost RAL 9001

- Odtok vody musí být zajištěn konstrukcí okna, napojení na parapetní plech viz tabulka oken

- osazení dorazů (původní nebo replika)

- celoobvodové těsnění dvojité

Špaleta

- kompletní nová špaleta - přesná tvarová kopie původního okna (různé šířky na různých pozicích)

- penetrování prvků a 4 vrstvý nátěr vodou ředitelnou barvou, odstín slonová kost RAL 9001

- osazení záskoček - původní nebo replika

Vnitřní okna

- zasklení jednoduchým sklem float tl. 4mm (pokud není stanoveno jinak), do jednoduchých lišt, podtmeleno,

- osazení stávajícího kování nebo výměna za vhodnou repliku

- penetrování prvků  4vrstvý nátěr vodou ředitelnou barvou, odstín slonová kost RAL 9001

Vnitřní parapet

- kompletní nový parapet s tvarovaným nosem, masiv – smrkové dřevo – dle původního provedení (různé šířky na různých pozicích)

nátěr - odstín slonová kost RAL 9001

  - Obecné informace o provedení výměny oken:

Vnější parapety:

Vnější parapety budou zachovány. Původní měděné parapety budou ponechány ve stávající pozici. Bude řešeno námětkem napojení parapetu na vnější okenní rám.

Nátěry:

barva v odstínu „slonová kost“ RAL 9001, dle dřívějšího nálezu na sondách z historického průzkumu. Odstín barvy byl již při dřívějším pasportu odsouhlasen pracovníkem NPÚ.

Kování:

Novodobé (nepůvodní) a nefunkční kování bude vyměněno za vhodné kování - repliky.

Těsnění:

Těsnění bude bílé silikonové dvojité.

Dřevo:

Smrkové - lepené třívrstvý hranol, masiv

Sklo:

Jednoduché sklo: float 4mm,