D.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.13/2 ve 4.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		07 2018

D1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1 	Stávající stav – stavebně historický průzkum

2 	Návrh řešení

3 	Základní parametry

4 	Bourací práce

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Vyzdívané konstrukce

Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové předstěny

5.1.2	 Dveře a okna

Vstupní dveře

Vnitřní dveře

Okna

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Obklady vnitřních stěn

Malby vnitřních stěn

5.1.4 	Akustické obklady

Akustický obklad stěn

5.1.5	Podlahové konstrukce

Izolace proti vodě v podlahách

Dlažby

Dřevěné vlýsky

5.1.6 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Montované podhledy

Malby a nátěry na podhledech

5.1.8 	Zámečnické výrobky a ostatní výrobky

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

5.3.2 	Voda

5.3.3	Plyn

5.3.4	Vytápění

5.3.5	Vzduchotechnika

5.3.6	Elektroinstalace

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.01.02		Stávající stav – půdorys			1:72

D.01.03		Bourací práce				1:72

D.01.04		Půdorys bytu 				1:50

D.01.05		Koupelna, WC - půdorys-			1:25

D.01.06		Koupelna – pohledy			1:25

D.01.07		Koupelna  – pohledy			1:25

D.01.08		WC – pohled				1:25

D.01.09		Tabulková část				1:50

Řešený byt se nachází ve 4. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Nájemní dům U Otakara II. byl vystavěn v letech 1842-1843 v klasicistním slohu podle projektu Johanna Henricha Frenzela. Jedná se o trojkřídlý objekt, jehož hlavní uliční průčelí je třípatrové a spíná jej vysoký pilastrový řád.

Řadový trojkřídlý dům má hlavní průčelí směřované do Vítězné ul. Pozdně klasicistní fasádě dominuje vysoký řád kompozitních pilastrů ve 2. a 3. p. a parapetní výplně s ornamenty z akantových listů v 1. p. Nad hl. vchodem jsou dvoukřídlá vrata v ose, výkladce i okna v přízemí chrání dřevěná zavírací křídla. Plochu přízemí a 1. p. člení rustika s vyznačenými klenáky nad okny v profilovaných šambránách. Kordonové římsy až do 1. p. jsou hranolové. Jedenáctiosé průčelí završuje mohutná korunní římsa vynesená konsolami. Dvorní průčelí hl. objektu je devítiosé, ve všech patrech překryté pavlačemi na kamenných konsolách. Ve dvoře proti průjezdu stojí kaplička obdélného půdorysu. Uprostřed je půlkruhová nika s konchou, lemovaná po stranách dvojicemi pilastrů s ukončující archivoltou. V nice je umístěna historizující pískovcová socha Otakara II. Podsklepeno pouze severní křídlo v dispozici odpovídající přízemí, kde střední chodba dělí prostory na dva trakty, s eliptickými valenými klenbami o nestejném rozponu. Zdi jsou z klasicistního opukového řádkového zdiva. Průjezd v přízemí, jehož stěny rytmizují hladké pilastry a náběžní římsa, má dlažbu z dubových špalíků. Interiéry převážně klenuté valeně, chodba ke schodišti s neckovou klenbou. V čele schodů v každém patře dórské sloupy s kanelovaným dříkem; podpírají rovný překlad nesoucí schody a podestu. Ve dvoře zachován úsek gotické hradební zdi Malé Strany

Dispozice v patrech vychází z pavlačového uspořádání a z vyzdívaných traktů. Dům má jedno schodiště, které je umístěné v pravé části na styku s pravým dvorním křídlem. Levé dvorní křídlo je jen jednopodlažní. Na konci pavlače je společná místnost s 3 záchody. Hlavní uliční křídlo s průjezdem na dvůr je zděný dvojtrakt s vykonzolovanými pavlačemi.

Hlavní nosné zdi jsou vyzděny z kamenného zdiva – opuky, vnitřní příčky a komínové sopouchy začleněné do prostřední zdi jsou z plných cihel. Přízemí je zaklenuto klenbami. Stropy v horních podlaží jsou dřevěné s omítnutým rákosovým podhledem a škvárovým násypem. Stropy mají systém dvou samostatných trámů. Jedny trámy vynáší strop, druhé trámy nezávisle vynáší podhled.

Řešený byt je umístěný ve 4.NP na konci pavlače, sousedí se s místností společných záchodů. Jeden ze tří záchodů v této místnosti je upravený a propojený s řešeným bytem. Byt tvoří tři pokoje, které směřují do ulice a dvě místnosti s orientací na pavlač, koupelna je umístěna u obvodové domovní stěny, za společnými záchody a není přirozeně odvětrána. Je odvětrávána vlastním potrubím přes prostor společných záchodů na fasádu pavlače.

V blíže neurčité době byla proražena zděná příčka do společných záchodů a k bytu bylo přičleněno WC, které je od prostoru společných záchodů odděleno jen polopříčkou.

Současný stav bytu je pro další užívání z hlediska platných předpisů a funkčnosti nevhodný a nevyhovující. Problematický je především prostor WC: Dveře na WC se nacházejí přímo v kuchyni. Velikost dveří na WC neodpovídá předpisům, WC je od společných prostor odděleno pouze polopříčkou.

Byt je částečně odstrojen a je ve stavu začaté rekonstrukce. Nově byl zazděn průchod z předsíně 05 do pokoje 04. V místnosti č.03 a 04 jsou částečně osekané omítky. Na stropech jsou zbytky po nalepení podhledových izolačních kazet.

Z hlediska památkové ochrany je v bytě dochováno 5 původních dveří. Podlahy, tvořené dřevěnými vlysy ve vzoru rybina jsou novějšího původu, ale ve dvou místnostech jsou pod vlysy zachovány původní parkety ve vzoru vídeňského čtverce. Typ oken pochází z novodobé přestavby, parapetní stěny oken do ulice jsou obloženy dřevěným kazetovým obkladem. Rozvody Ei jsou novodobé. Byt je bíle vymalován.

Stavební konstrukce:

Nosné zdi - zdi do ulice, prostřední zeď a zeď na pavlač jsou z opukového kamene. Prostřední zeď je opatřena řadou širokých komínových sopouchů.

Příčky: příčky mezi původními místnostmi jsou z plných cihel. WC je odděleno od společných záchodů polopříčkou, pravděpodobně se jedná o z vnitřní strany omítnutou dělicí dřevěnou zástěnu.

Podlaha : Nosná konstrukce podlahy je dřevěná trámová. Vlastní rozměry trámů nebyly zjištěny. Podle sondy provedené v obdobném bytě ve stejném domě jsou podlahové konstrukce v souvrství: podhledové prkenné podbití s rákosem a omítnutím vynesené vlastními menšími trámy, hlavní stropní trámy s hrubým prkenným záklopem s překrývajících prken 30 mm, 170 mm násyp z dobové suti, roznášecí polštáře 70/70 a horní záklop z prken 35 mm. Na něm je finální nášlapná vrstva.

Okna dveře:

Do bytu vedou dvoje původní vstupní dveře.

D/1 	Vstupní původní dveře dvoukřídlé dvojité, dřevěné, kazetové s nadsvětlíkovým oknem.  Zárubeň je dřevěná obložková, z vnitřní strany je dochovaná dobová profilace. Z vnější strany je zárubeň předělaná na hladkou profilaci osazenou v líci omítky.

Vnější i vnitřní dveře jsou upraveny dodatečným obložením překližkou bez členění. Povrchový úprava - vnitřní strany jsou natřeny bíle, vnější líc vnějších dveří je značně oprýskaný, na zbytcích je patrný nátěr tmavě hnědý. Vnější dveře jsou z vnější strany pobité plechem.

Panty jsou původní, zámek klika - klika je novodobý hliníkový štítkový. Na vnitřních dveřích chybí.

D/2 	Vstupní původní dveře dvoukřídlé dvojité, dřevěné, kazetové s nadsvětlíkovým oknem. Zárubeň je dřevěná obložková, z vnitřní strany je dochovaná dobová profilace. Z vnější strany je zárubeň předělaná na hladkou profilaci osazenou v líci omítky. Vnitřní dveře jsou upraveny dodatečným obložením překližkou bez členění. Vnější dveře jsou novější, mají odlišné členění od ostatních dveří v domě a nemají zdobnou profilaci. Vnitřní strany jsou natřeny bíle, vnější líc vnějších dveří je značně oprýskaný, na zbytcích je patrný nátěr tmavě hnědý. Panty jsou původní, zámek klika klika je novodobý hliníkový štítkový.

V bytě je dochováno 5 původních vnitřních historických dveří se zárubněmi. Jedná se o plné kazetové dvoukřídlé dveře D3 a D4, dvoukřídlé prosklené dveře D5 a D6 a jednokřídlé plné kazetové dveře s nadsvětlíkem D7. Dvoukřídlé dveře mají výšku cca 2180 mm, jednokřídlé dveře 2030 mm.

D/3	Vnitřní původní dveře dvoukřídlé, dřevěné, kazetové s dřevěnou obložkovou zárubní s dochovanou dobovou profilací.  Levé křídlo dveří je upraveno dodatečným obložením překližkou bez členění. Panty jsou původní, zámek klika - klika je novodobý hliníkový štítkový.

D/4	Vnitřní dveře dvoukřídlé, dřevěné, kazetové kazetové s dřevěnou obložkovou zárubní s dochovanou dobovou profilací vč. obložení ostění. Panty jsou původní, zámek klika - klika je novodobý štítkový “zlatý”lesklý

D/5, D/6	Vnitřní dveře dvoukřídlé, prosklené, dřevěné, kazetové s dřevěnou obložkovou zárubní s dochovanou dobovou profilací vč. obložení ostění.

Panty jsou původní, zámek klika - klika je novodobý štítkový hliníkový.

D/7	Vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, kazetové s nadsvětlíkem s dřevěnou obložkovou zárubní s dochovanou dobovou profilací z vnější strany. Z vnitřní je hladká.

Panty jsou původní, původní zámek klika.

Mezi místnostmi 01 a 07 jsou dveře D/8. Dveře jsou novodobé jednokřídlé, dřevěné, kazetové v nedávné době proraženy do prostory společných záchodů. Zárubeň je dřevěná obložková napodobující historickou profilaci. Průchozí výška je 1720 a šířka 570 a neodpovídá ostatním zárubním v bytě.

Mezi místnostmi 05 a 04 a mezi místnostmi 02 a 06 jsou zazděné otvory pěnosilikátovými tvárnicemi.

Okna

V bytě se nacházejí novodobá zdojená (šroubovaná) okna.

O/1	Okno vedoucí na pavlač. Zdvojené (šroubované) novodobé, dřevěné otvíravé okno. Velikost a umístění je podle původního, dobového dvojitého okna. Kování - novodobé hliníkové okenní kličky.

Vnitřní parapet - omítka. V parapetu je odkuřovací průduch od plynového podokenního topidla. Před oknem je osazena železná mříž

O/2	Okno vedoucí do ulice. Zdvojené (šroubované) novodobé, dřevěné dvoukřídlé otvíravé okno. Kování - novodobé hliníkové okenní kličky. Vnitřní parapet je obložen teracovými dlaždicemi. Stěna parapetu je obložena původním dřevěným kazetovým obkladem v bílém nátěru.

O/3	Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídlé šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi D1. Osazeno do vnějšího líce stěny. Před oknem je představena mříž.

O/4	Dřevěné nadsvětlíkové dvoukřídlé šroubované okno z meziválečného období nad vstupními dveřmi D2. Osazeno do vnějšího líce stěny. Před oknem je představena mříž.

Povrchy, obklady

Místnosti jsou omítnuty a bíle vymalovány. Stěna vedle sousedního bytu v místnosti 04 a stěna v místnosti 03 sousedící s místností 01 mají osekanou omítku až na původní zdivo. Mezi místnostmi 05 a 04 je neomítnutá pěnosilikátová dozdívka.

Omítky na stěnách vykazují místy drobné prasklinky. Omítky v místnosti 01 jsou poničené po odstranění kuchyňské vestavby a keramického obkladu. V místnosti 06 je nová vrstva omítky do výše původního obkladu. V místnosti 07 je omítka značně poničená.

Obklady: Všechny obklady v bytě už byly odstraněny.

Podhledy: Povrchy stropů jsou omítnuté přes rákos. Omítky na stropech vykazují drobné až větší prasklinky. Stropy v místnostech 02,03 a 04 jsou poničené po nalepení podhledového obložení. V místnosti 06 je podhled ze sololitových desek.

Podlahy

V obytných místnostech jsou podlahy z dřevěných vlýsek ve vzoru rybiny. V místnostech 02 a 04 je pod vlýsky ponechaná původní dřevěná podlaha z vlysů ve vzoru vycházejícího z Vídeňského čtverce, podlaha je propadlá a silně vrže. V místnosti 03 je podlaha z dřevěných vlýsek, podlaha mírně vrže. V místnosti 05 je PVC položeno na dřevěných vlysech, v místnosti 06 PVC na stěrce a v místnosti 07 je novodobá keramická dlažba.

Vytápění

Obytné místnosti byly vytápěny 3 elektrickými akumulačními kamny.

Ohřev TUV

Ohřev teplé vody zajišťovala karma umístěná v kuchyni, která byla odkouřená osinkocementovým potrubím vedeným podkrovím nad střechu. Nyní se nachází v nefunkčním stavu.

Plyn

Do bytu je zaveden plyn. Bytové potrubí vede přiznaně po stěnách.

Voda

Stoupací vodovodní potrubí se nachází v instalační šachtě, která přímo sousedí s místností číslo 07 – WC, kde je umístěn vodoměr.

Kanalizace

Prostorem společných záchodů prochází 2 stoupací kanalizační potrubí, která byla v nedávné době rekonstruována. Potrubí jsou provedena v plastu. Obě potrubí mají  dimenzi 110 mm. Jedno potrubí prochází instalační šachtou a přímo sousedí s m.č. 07 – WC, druhé potrubí se nachází vedle m.č. 06 – koupelna a vedle zdi sousedící s vedlejším domem.

Odkouření karmy					  kanalizační krajní stoupačky v půdním prostoru nad bytem

WC m.č.07  - kanalizační a vodovodní stoupačka, odvětrání koupelny

Elektroinstalace

V bytě je elektroinstalace z poválečného období. Domovní rozvaděč je umístěný v kuchyni nade dveřmi D3. Jedná se o rozvaděč současného typu. Elektroměr je umístěný v společné skříni na začátku pavlače v 4.NP

2 	Návrh řešení

Cílem udržovacích pracích a stavebních úprav je opravit a upravit byt tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení, při dodržení platných předpisů a norem. A aby se zároveň se zkvalitnil jeho stav ve vztahu k památkově chráněnému objektu.

Dispoziční řešení bude mírně upraveno. Dojde ke změně návaznosti vstupního prostoru bytu na pavlač, k úpravě prostoru společných záchodů a souvisejícím úpravám dispozice.

Vstup do bytu se bude nacházet v zadní části pavlače, kde se z původního prostoru kuchyně oddělí vstupní předsíň a nová kuchyně. Z předsíně bude dále přístupné WC, které bude rozšířeno do prostor společných záchodů, a koupelna.  Stávající vstupní předsíň bude sloužit jako pokoj / pracovna. Zbývající pokoje zůstávají ve stávajícím uspořádání.

Upravený byt bude v kategorii 4+1.

Stávající vstupní dveře D2 budou vyměněny za balkonové prosklené, vstupní dveře D1 budou repasovány a dodatečně zabezpečeny. Vnitřní dveře budou ponechány a repasovány. Kvůli nízké výšce 1720 mm i malé šířce 570 mm budou vyměněny dveře D8 mezi místnostmi 07(vstupní předsíň) a 08(WC). Stávající okna budou ponechána, jejich oprava není součástí dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy. V koupelně, na WC, v předsíni a v kuchyni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné dubové vlýsky ve vzoru Vídeňského čtverce.

Omítky stěn a stropů budou opraveny a byt bude vymalován bíle.

Budou zřízeny nové elektrorozvody.

Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude procházet podkrovím nad střechu.

V domě budou probíhat staticko-zajišťovací práce statiky domu podle samostatného projektu od projekční kanceláře Statika s.r.o. (ing. Ejubovič). Práce na úpravě bytu budou koordinovány a prováděny v součinnosti se stavebními úpravami dle tohoto projektu. Předpokladem je, že úpravy bytu budou probíhat až po statickém zajištění celého domu nebo v součinnosti s probíhajícími pracemi statického zajištění.

Oprava, eventuelně výměna vstupních dveří a oken není součástí této dokumentace. Výměna oken a dveří na pavlač proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace.

3 	Základní parametry

Kategorie bytu						4+1

Podlaží							4.NP

Celková podlažní plocha bytu				123,00 m2

Světlá výška obytné m.					3400 mm

Stavební program

Kuchyně						16,07 m2

Ložnice							16,32 m2

Obývací pokoj						28,80 m2

Ložnice							28,87 m2

Ložnice							13,63 m2

Koupelna						8,95 m2

WC							2,00 m2

Předsíň							8,36 m2

4 	Bourací práce

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BYTU

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů

( 1 x plynová karma včetně odvětrání z osinkocementového potrubí, odstranění odvětrání koupelny z osinkocementového potrubí, 3 x elektrická akumulační kamna)

- Demontáž stávajících bytových rozvodů vody a kanalizace a plynu, demontáž EI zásuvek a vypínačů

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV  na škvárový zásyp, který zůstane zachován.

- Odstranění keramické dlažby a betonové mazaniny m.č. 07 vč. části společných záchodů

- Odstranění dřevěných vlýsek, vrchních záklopových prken a polštářů v m.č.03

- Odstranění dřevěných vlýsek, původních kazetových parket, vrchních záklopových prken a polštářů v m.č.02, 04

- Odstranění PVC, dřevěných vlýsek, vrchních záklopových prken a polštářů v m.č.05

- Odstranění PVC a stěrky v m.č.06

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV  na hrubá záklopová prkna.

- Odstranění keramické dlažby a betonové mazaniny, vrchních záklopových prken, polštářů a škvárového násypu v m.č. 01

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ A MALEB

- Odstranění cementového lepidla, zbylého po odebrání obkladů a osekání omítky na podklad – provádět obzvlášť opatrně na dělících příčkách.

- stávající výmalba bude seškrábána

- Odstranění nesoudružných částí omítek na stěnách bytu

- Odstranění omítek na stropě a rákosového podbití v m.č. 02, 03 a 04. Prkenné podbití bude ponecháno.

- Odstranění nesoudružných částí omítek na stropu m.č. 01

STAVEBNÍ PRÁCE

- Odstranění podhledu ze sololitových desek v m.č. 06

- vybourání zazděného otvoru mezi m.č.02 a 06

- zvětšení dveřního otvoru dveří D8 (zabezpečení 2 x L profil)

- odstranění polopříčky společných záchodů m.č. 07

- Drobné stavební práce související s novými rozvody vody, kanalizace, plynu a odvětrání.

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Vyzdívané konstrukce

Dozdívka mezi koupelnou m.č. 06 a pokojem m. č. 02 a konstrukce pro osazení sprchového koutu a vany budou provedeny z cihel plných - řádně zednický provázat, do kapes na půl cihly, min každý třetí šár.

Příčka bude založena na niveletě, na které jsou založeny stávající navazující příčky na separační podložce, např. asfaltovém pásu, napojení na stropní konstrukci bude pružné pomocí pásku z minerální vaty.

Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové příčky a předstěny budou ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. SDK příčka je navržena v tl. 100mm jako dvojitě opláštěná. Na vnitřní část směřující do koupelny a na WC budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm.

Příčka oddělující WC od prostoru společných záchodů bude v bezpečnostním provedení – s vloženým plechem.

Referenční výrobek je systém RIGIPS.

Příčky budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS ). Obecně bude pro začištění SDK desek použito

systémových lemujících profilů- hliníkové nárožníky, atd.

5.1.2	 Dveře a okna

Řešení dveří a oken jsou podrobně popsány v tabulkové části dokumentace D.01.09

Vstupní dveře

Vstupní dveře D/1 jsou dvojité. Vstupní dvojité dveře D/2 budou vyměněny za prosklené špaletové dveře, vnitřní dveře budou tepelně izolační s tříbodovým zámkem. Oprava dveří na pavlač bude provedena jako samostatná investiční akce podle připravované projektové dokumentace, oprava dveří D/1 a D/2 není součástí této dokumentace

Vnitřní dveře

Stávající dveře s dřevěnými zárubněmi budou zachovány a repasovány. Dochované kování bude repasováno a ponecháno. Chybějící bude nahrazeno podobným kováním.

Mezi místnostmi 07 a 08 budou vyměněny stávající nízké a úzké dveře za nové, s odpovídajícími rozměry D/8.

Barevnost vnitřních konstrukcí bude tmavší slonová kost RAL 1013. Svrchní nátěr dveří bude proveden ručně.

Okna

Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Dřevěné obložení parapetu bude repasováno.

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Vnitřní nosná stěna v místnosti 03, která sousedí s místnostmi 01 a 08 bude nově omítnuta a povrchy všech vnitřních stěn budou po stavebních pracích vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Stěna sousedící s bytem č. 15 v místnosti 04, bude nahrubo omítnuta jádrovou omítkou (následně obložena akustickým obkladem viz 5.1.4).

Reference: 	BAUMIT

Plynosilikátové vyzdívky budou omítnuty jádrovou omítkou podle předpisů a doporučení výrobce tvárnic. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Část vyspravované omítky v krajní místnosti 04 okolo zazděných dveří k sousednímu bytu bude omítnuta s použitím perlinky v přesahu cca 500 mm do stran od spáry vyzdění.

Obklady vnitřních stěn

V koupelně, na záchodě a v části kuchyňského koutu budou použity keramické obklady dle výběru architekta

Koupelna, WC: 	v koupelně bude keramický obklad do výšky 2200, na WC do výšky 2000 mm. Pod obkladem okolo sprchového koutu a vany bude použita hydroizolační stěrka do výšky 2000 mm. Hydroizolační stěrka bude mimo sprchový kout vytažena min 150mm nad úroveň podlahy.

Obklad stěn bude zatažen až na rovinu dlažby, styk pružný - silikonový tmel.

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, pásek BLACK

ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE + BLACK

Stěna kuchyňského koutu 	na stěně bude obložen pracovní pás ve výšce od 850 mm do výšky

1500 mm (od podlahy).

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE

Veškeré volné kraje a nároží obložených ploch budou chráněny systémovými lemovacími hliníkovými lištami v barvě obkladu – bílé.

Malby vnitřních stěn

Stěny budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle

předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.4 	Akustické obklady

Akustický obklad stěn

Dělící zděné příčky v místnostech č.04 a 05 budou opatřeny akustickým obkladem. Bude použit systém akustické předsazené spřažené stěny s dvojitým opláštěním akustickými sádrokartonovými deskami s vloženou minerální izolací 40 mm o objemové hmotnosti min 30kg/m3. Reference RIGIPS Modré desky MA.

Obklady budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

5.1.5	podlahové konstrukce

V ploše celého bytu bude rekonstruována podlaha. Bude položeno nové souvrství hrubé podlahy a nové nášlapné povrchy. V místnostech 02 – 07 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až ke škvárovému násypu. Z násypu budou vyndány roznášecí dřevěné polštáře.

Po odkrytí bude provedeno několik sond k ověření stavu prkenného záklopu na nosných trámech podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů.

Na urovnaný stávající škvárový násyp bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

- na urovnaný škvárový násyp bude položena separační textilie

- k dorovnání potřebné výšky a rovinosti bude použit lehký podlahový podsyp LIAPOR ¼

- položení 2 x 10 a 2 x 12,5 mm sádrovláknitých desek

V místnosti 01 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až na hrubá záklopová prkna, podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů. Bude provedeno chemické ošetření záklopových prken, na které bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

-na chemicky ošetřená záklopová prkna bude položena separační textilie, která bude vytažena na stěny do výšky podsypu

- k dorovnání potřebné výšky a rovinnosti bude použit lehký podlahový násyp LIAPOR ¼, do poloviny výšky násypu bude vložena OSB deska tl. 12 mm

- položení 2 x 12,5 mm sádrovláknitých desek

Izolace proti vodě v podlahách

V koupelně bude pod dlažby užita hydroizolační stěrka včetně systémových doplňků. Tl. cca 1,5 mm.

Stěrka bude přetažena na stěny min do výšky 150 mm, u sprchového koutu a vany pak na min. výšku 2000 mm od sprchové vaničky.

Ref.výrobek Knauf – hydroizolační stěrka

Dlažby

Prostory koupelny, WC, předsíně a komor budou vydlážděny keramickou dlažbou. Rohy, kouty budou vyspárované silikonem.

Koupelna -		330 x 330 imitace osmiúhelníkové dl. s vloženými černými čtverci

ref. REALONDA OCTAGON BLACK serie INDUSTRIAL

WC a předsíň 08	200 x 200, 1 ODSTÍN

ref. RAKO COLOR TWO RAL 0004000

Dřevěná vlysová podlaha

V obytných pokojích bude položena podlaha z dřevěných vlýsek – dubových tl.21 mm. Podlaha bude lepena na vyčištěný a upravený povrch podlahových desek systémovým lepidlem podle předpisů výrobce. Vlýsky budou položeny ve vzoru Vídeňského čtverce.

Vlýsky budou přebroušeny, vytmeleny a nalakovány polomatným podlahovým lakem.

Reference BONA MEGA

Linoleum – Vinil

V kuchyni bude položena podlaha z linolea – vzor Marmoleum. Krytina bude lepena dle předpisů výrobce na novou skladbu hrubé podlahy z podlahových sádrovláknitých desek.

Reference: Marmoleum, odstín bude vybrán dle vzorníku dodavatele

5.1.6 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

V místnostech 02, 03, a 04 budou stropy omítnuty dvojvrstvou omítkou. Prkenný záklop bude opatřen novými rákosovými rohožemi.

„Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca10 mm.

Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování

stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Reference BAUMIT

Podklad pod omítkou tvoří stávající prkenný záklop podhledu. Stávající omítka s rákosovým podbitím

bude odstraněna. Pokud bude prkenný záklop vykazovat známky napadení dřevokaznou houbou,

hnilobou nebo jiné nejasné poruchy, bude přivolán specialista, který určí rozsah a příčinu poškození a

následný postup sanace.

Omítky na stropech místností 01, 05 a 08 budou vyspraveny. Případné nesoudržné části budou odstraněny, vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Omítky na stropech opatřených SDK podhledem budou vyspraveny. Případné nesoudružné části budou odstraněny, strop bude nahrubo omítnut jádrovou maltou.

Montované podhledy

V koupelně a na WC budou sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci. Do podhledu budou osazeny ventilační jednotky. Podhled kryje vedení vzduchotechniky a odkouření plynového kotle.

Do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Desky SDK budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

Malby a nátěry na podhledech

Stropy budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a na sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.8 	Zámečnické výrobky, truhlářské výrobky a ostatní výrobky

Dvířka, revizní otvory, mřížky

U stoupacího potrubí vodovodu v místě vodoměru a u vany budou osazena revizní dvířka. Budou použita typová dvířka plast nebo lakovaná bílá ocel  - typ pod obklad.

Klempířský prvek VZT žaluzie vyvedené na dvorní fasádu bude mít pravoúhlý tvar a žaluzie bude natřena do barvy okolních povrchů fasády.

Truhlářské výrobky

Repase dřevěného parapetního obkladu – V2.

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

Byt bude vybaven kuchyňskou linkou. Linku tvoří skříňky v modulu 600 mm, vysoké 880 mm, délka kuchyňské sestavy 3600 mm, nástěnné skříňky vysoké 1000mm s digestoří. Součástí kuchyňské sestavy jsou dvě samostatně stojící vysoké skříně v modulu 600 mm, vysoké 2500 mm.

Skříňkové korpusy : konstrukční desky s povrchovou úpravou – lamino a pod. Odstín bílá. Dvířka a boční pohledové panely budou ve dvou odstínech. Spodní a vysoké skříňky budou v odstínu dřeva ořechu, horní skříňky budou bílé.

Pracovní deska: dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem. Odstín bílý lesklý.

Vybavení 	- kuchyňský dřez nerez

- Baterie stojánková dřezová

- Digestoř nástěnná pod skříňku cirkulační

- LED osvětlení pracovní desky umístěné pod horními skříňkami

- vestavěná el. trouba

- vestavěná varná sklokeramická deska

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

Stávající zařizovací předměty jsou napojeny na potrubí splaškové kanalizace pravděpodobně z PVC, zařizovací předměty jsou v nevyhovujícím stavu. Stávající připojovací potrubí v bytě č. 13 je napojeno na dvě stávající stoupací potrubí.

V řešeném projektu jsou navrženy stavební úpravy stávajícího bytu č. 13 ve 4.NP. V rámci stavebních úprav budou demontovány zařizovací předměty a připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude zachováno. Po provedení stavebních úprav budou osazeny nové zařizovací předměty, které budou napojeny novým připojovacím potrubím na stávající stoupací potrubí.

Nové připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového hrdlového potrubí PP-HT ø32 - ø110 ve spádu min. 3%, bude vedeno v drážkách ve stěně nebo v podlaze.

Nově osazené zařizovací předměty budou převážně keramické a budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Kanalizace dešťová

Projekt neřeší dešťovou kanalizaci, kanalizace zůstává stávající – střecha se nemění.

5.3.2 	Voda

Projekt neřeší vodovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.Vodoměr bude přístupný přes revizní dvířka v místnosti 07 - WC.

Ve stávajícím stavu je do bytu č. 13 přivedena studená voda pomocí stoupacího potrubí osazeného vodoměrem. Ohřev vody je řešen lokálně. Bytové rozvody jsou vedeny ve stěnách nebo v podlaze.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Studená voda bude napojena na nové stoupací potrubí, které vede spolu s kanalizací v prostoru společných WC vedle bytového WC. Potrubí bude osazeno vodoměrem.

Ohřev vody bude zajištěn plynovým kondenzačním kotlem Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus umístěným v koupelně.

Nové připojovací potrubí studené a teplé vody k novým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdi. v předstěnách a v podhledech. Rozvody budou provedeny z plastového vodovodního potrubí PPR3, PN 16 spojovaného polyfúzním svařováním s tvarovkami. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací z pěněného PE (Tubolit) v tloušťce dle dimenze. Výtokové baterie budou zvoleny dle výkresové dokumentace, napojené přes rohové ventily. Klozet bude napojen přes rohový ventil. Armatury budou osazeny v příslušných dimenzích podle dimenzí potrubí.

5.3.3	Plyn

Projekt neřeší plynovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.

Ve stávajícím stavu je k bytu přiveden plynovod stoupacím potrubím umístěným na společné pavlači. Domovní plynoměr je umístěn na zdi před vstupem do bytu.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Plynový kotel bude napojen na nové plynovodní potrubí. Potrubí bude provedeno z trub ocelových černých dle ČSN 42 5710, jak. 11353.0 spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno volně pod stropem a ve větraném podhledu, bude opatřeno ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy) a bude chráněno proti mechanickému poškození ochranným krytem (např. úhelník ve tvaru L). Před kotlem bude osazen uzávěr – kulový kohout.

Jako zdroj tepla pro řešený byt je navržen plynový kondenzační kotel Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus s odkouřením vyvedeným nad střechu objektu. Jedná se o spotřebič typu „B“. Místnost vyhovuje požadavkům TPG 704 01, větrání místnosti bude provedeno spárou ve dveřích do venkovního prostoru, odkouření kotle bude zaústěno do komína – viz stavební část a UT.

Plynový kondenzační kotel VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC 		25,5kW		3,1m3

5.3.4	Vytápění

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 a ČSN 060210   vzhledem k venkovní výpočtové teplotě -120C a na základě údajů o tepelných parametrech obvodového pláště. Převažující vnitřní průměrná teplota v objektu v topném období je 200C. Tepelná ztráta bytu, včetně ztrát v rozvodech, činí celkem 11,8 kW.

Zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV

Jako zdroj tepla je pro vytápění bytové jednotky a přípravu TV navržen plynový kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT, typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus. Jmenovitý výkon kotle s modulovaným provozem hořáku je 3,8 – 21,2 kW (tepelný výkon pro ohřev TV je 24kW). Tento kondenzační kotel vykazuje vysokou účinnost, přizpůsobuje svůj výkon okamžitému odběru tepla v celém rozsahu modulace a při provozu vykazuje mimořádně nízké hodnoty emisí ve spalinách, splňuje NOX třídu 5. Maximální potřeba zemního plynu je 2,6 m3/hod. Kotel je v provedení kombinovaném a slouží také jako zdroj pro přípravu TV pro byt.

Součástí kotle je oběhové čerpadlo a membránová expanzní nádoba. V dodávce kotle je pojišťovací ventil. Kotel a celý vytápěcí systém bude regulován prostorovým regulátorem s týdenním programem VAILLANT, typ calorMATIC 350, umístěným v řídící místnosti (č.m. 03).

Dopouštění do topného systému bude ruční, z rozvodů ZT studené vody. Během provozu kondenzačního kotle dochází k tvorbě kondenzátu. Kondenzát musí být odváděn z kotle přes sifón do kanalizace (řeší ZT).

Kotel ecoTEC pro VUW 246/5-5 je v provedení C (s uzavřenou spalovací komorou), s ventilátorem pro nasávání vzduchu pro hoření a současně s nuceným odtahem spalin. Tento kotel nenasává vzduch z místnosti, a proto se na jeho umístění nevztahují požadavky ČSN a TPG na přívod vzduchu a na velikost místnosti, v níž je kotel instalován. Kotel bude umístěn v bytě v koupelně a bude odkouřen nad střechu domu pomocí kolmého koaxiálního vedení vzduch/spaliny, VAILLANT systém 80/125mm, vedeného nad podhledem (horizontální část) a v půdním prostoru podél zdi. Touto cestou bude také sacím potrubím nasáván do kotle vzduch pro hoření. Celková délka odkouření je 9,6 m (2x koleno 870).

Vytápění bytu

Hlavní horizontální rozvod topné vody je spodní dvojtrubkový a je veden v  podlaze bytu (viz výkresová část). Přípojky pro tělesa v místnostech bez obložení budou vedeny v drážkách ve zdivu, přípojky pro tělesa v místnostech s obložením budou vedeny z podlahy. Rozvod bude proveden z měděných trub spojovaných kapilárním pájením. Rozvody vedené v drážkách a v podlahách budou izolovány tepelnou izolací o tloušťce 9 mm a budou zazděny. V místě napojení pro tělesa budou vytvořeny pevné body. Rozvod bude v nejvyšších místech odvzdušněn a v nejnižších místech a u kotle budou instalovány vypouštěcí kohouty.

Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles KERMI, typ THERM X2 PROFIL-VM (se středovým napojením). Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí zdvojeného uzavíracího šroubení rohového DANFOSS, typ RLV-K DN15 u těles v místnostech bez obložení, a zdvojeného uzavíracího šroubení přímého u těles v místnostech s obložením, zespodu z drážky do tělesa. Radiátorový ventil bude dokompletován ruční hlavicí DANFOSS, typ RA-50003, nebo termostatickou hlavicí, typ RAE-K 5034. Zaregulování ventilové vložky tělesa je provedeno z výroby.

Do koupelny a místnosti WC jsou navržena otopná tělesa trubková KORALUX, typ KLMM (se středovým napojením), která slouží zároveň také jako sušák. Na napojení otopných těles bude instalována integrovaná radiátorová armatura HM. Součástí armatury je ventil, regulační uzavírací šroubení a termostatická hlavice. Koupelnové otopné těleso KLMM 1500.600 bude dovybaveno elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty. Pomocí tohoto el. topidla s příkonem 300W bude koupelnové těleso temperováno mimo topnou sezónu v době, kdy nebude provozováno ústřední vytápění.

5.3.5	Vzduchotechnika

Tato dokumentace řeší odvod vzduchu ze sociálního zařízení bytu s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

ČSN 73 0802 Požární ochrana staveb

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhláška č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 26/1999 ZHMP O obecných technických požadavcích na výstavbu

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

Návrhová kriteria

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: 	- léto 			- zima

te = +32°C 		te = -15°C

RH = 50%

Intenzity větrání: 				- koupelna 		min 60 m3h-1

- WC 			min 30 m3h-1

Hrazení tepelných ztrát kryje ÚT

Dimenzování vzd. zařízení:

hygienické zázemí		min. 60 m3/hod./koupelna

min 30 m3/hod / WC

Odvětrání sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení bez přirozeného větrání, je zajištěn jednotrubkovým systémem. V jednotlivých větraných místnostech jsou osazeny radiální ventilátory. Ventilátor nad WC a v koupelně je osazen do podhledu. Součástí ventilátorů je zpětná klapka. Ventilátory jsou vybaveny doběhem. Ventilátory budou v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností. Rozvod vyveden potrubím na fasádu do dvora, kde je potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií s odkapem. Rozvod veden v podhledu v mírném spádu směrem k fasádě, který bude součástí dodávky stavby.

Ventilátor v koupelně bude spouštěn samostatným tlačítkem umístěným u spínače osvětlení. Ventilátor na WC bude spouštěn společně s osvětlením.

Po spuštění zajistí timer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby (6 až 15 minut).

Odvětrání kuchyňské digestoře

Kuchyňská digestoř je cirkulační a je dodávkou stavby.

Kuchyň – přívod vzduchu

V otvoru po odkouření zrušeného lokálního plynového topidla bude osazen přívodní ventilační prvek s filtrem a tlumičem hluku.

Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky, vytápění a chlazení nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů LAeqT:

Venkovní prostor (na hranici objektu)

V denní době 6:00 až 22:00 hod (8h) 		50 dB(A)

V noční době 22:00 až 6:00 hod (1h) 		40 dB(A)

Obytné sousedící místnosti:	ve dne 		40 dB(A)

v noci 		30 dB(A)

Ochrana proti požáru

V oblasti požárního zabezpečení není nutné činit žádná zvláštní požární opatření

Požadavky na ostatní profese

stavební - zhotovení prostupů pro vzduchotechniku, jejich začištění po montáži, sádrokartonové podhledy

elektrosilnoproud

- napojení ventilátorů na přívod elektrické energie

- zemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ovládání popsaným u jednotlivých zařízení

Požadavky na montáž

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury pouze na základě písemného souhlasu projektanta. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě zařízení. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí a zajištění všech energií a medií.

Veškeré změny oproti projektu včetně záměny výrobkové struktury musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace. V opačném případě dodavatel plně přebírá záruky za řešení chlazení v rozsahu celé dokumentace a na jakékoli reklamace nebude brán zřetel.

5.3.6	Elektroinstalace silnoproud

V bytě bude provedena nová elektroinstalace. Rozvody budou provedeny pod omítkou. Drážky budou frézovány a povedou v místě stávajících tras. Napojení je v bytové rozvodnici Rb v předsíni.

Napojení na veřejnou síť NN je ve stávající přípojkové skříni u domovního vchodu, přívod do objektu je stávající.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- 3+PEN, 50 Hz, 400 V, TN-C

- 3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

- Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací, přepážkami a kryty

- Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením vadné části od zdroje

- Doplňková ochrana: proudovými chrániči

- Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY

ENERGETICKÁ BILANCE

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Bytový dům je připojen z distribuční sítě z napěťové hladiny NN ze stávající přípojkové skříně provozovatele distribuční soustavy. Ze stávající přípojkové skříně jsou připojeny stávající elektroměrové rozváděče. Ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 4. NP bude připojen nový bytový rozváděč, který bude sloužit pro napájení řešeného bytu. Propojení stávajícího elektroměrového rozváděče a nového bytového rozváděče bude provedeno kabelem typu 1-CYKY.

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření elektrické energie pro řešený byt bude zajištěno pomocí stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 4. NP objektu. Měření elektrické energie bude přímé. Provedení elektroměrového rozváděče bude dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

KABELOVÉ ROZVODY

Uložení kabelových vedení v interiéru bude skrytě pod omítkou ve zdivu, v dutinách stavebních konstrukcí a v trubkách v betonu. Veškerá kabelová vedení budou s Cu jádry.

ROZVADĚČE

Nový bytový rozváděč RB bude umístěn v předsíni (m. č. 08). Jedná se o zapuštěný rozváděč o rozměrech Š x V x H – 400 x 800 x 100 mm v krytí min. IP30.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvky včetně slaboproudých zásuvek se osadí, pokud možno, do skupin ve vícenásobných rámečcích dle počtu přístrojů. Standard kompletačních přístrojů bude určen dle požadavků investora. Přesné umístění zásuvkových vývodů je nutno konzultovat s investorem. Běžné zásuvkové rozvody budou skupinově chráněny proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

Zásuvky v prostoru kuchyně budou umístěny dle požadavků dodavatele kuchyňské linky s ohledem na příslušné ČSN. Zásuvky v prostorech s normálními vnějšími vlivy budou umístěny ve výši 300 mm (střed) na čistou podlahou. Zásuvky v umývacích prostorech budou umístěny dle ČSN 33 2130 ed. 3. Zásuvky v prostorech s vanou nebo sprchou budou umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v místnostech bude řešeno zářivkovými, halogenovými nebo LED svítidly dle výběru investora a architekta. Světelné okruhy budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Přesné umístění svítidel je nutno konzultovat s investorem. Svítidla musí mít příslušné technické parametry, zejména krytí pro dané prostory. Osvětlení bude ovládáno lokálně umístěnými nástěnnými vypínači. Vypínače budou umístěny ve výšce 1050 mm (střed) na čistou podlahou.

TECHNOLOGIE

Profese silnoproud zajistí připojení ventilátorů v koupelně a WC. Ventilátor na WC bude spínán s osvětlením. Ventilátor v koupelně bude spínán samostatným tlačítkem. Doběhová relé budou dodávkou ventilátorů.

Profese silnoproud zajistí připojení topného žebříku v koupelně a plynového kotle.

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Ochrana proti přepětí je navržena jako dvoustupňová. První a druhý stupeň ochrany bude osazen v rozváděči RB. Třetí stupeň bude osazen v rámci dodávek jednotlivých elektrických spotřebičů, které tuto ochranu vyžadují.

SLABOPROUD

V řešené bytové jednotce budou osazeny zásuvky strukturované kabeláže a zásuvky společné televizní antény. Přípojným místem pro napojení na rozvod strukturované kabeláže a společné televizní antény je elektroinstalační krabice ve vstupní chodbě bytové jednotky.

V bytové jednotce bude osazeno stropní autonomní opticko-kouřové čidlo. Přesné umístění čidla je nutno konzultovat s investorem nebo architektem.

V zádveří bude osazen nový domovní telefon. Nový domovní telefon bude připojen na stávající kabeláž. U vchodových dveří bude instalováno zvonkové tlačítko.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před rozvodnicí udržovat volný prostor min. 0,8 m. Obsluhu (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektro-dodávky.

V Praze 07.2018				ing.arch. Václav Frydecký