D.6

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

BYTU č.13/2 VE 4.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		06 2018

ÚVOD

Akce: 		udržovací práce a stavební úpravy bytu č.13/2

Místo: 		VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

Stupeň: 	dokumentace pro stavební ohlášení

A) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ

Zákon č. 133/1985 sb., - zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. resp. 261/2011, o technických podmínkách požární ochrany staveb;

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Objekty pro bydlení a ubytování;

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb;

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společné ustanovení;

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Další normy a předpisy týkající se této problematiky.

Podklady: - Architektonicko-stavební část projektu

B) STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA KONSTRUKCÍ, VÝŠKY A ÚČELU UŽITÍ

Řešený byt se nachází ve 4. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Objekt je třípatrový nájemní pavlačový dům s přízemím v úrovni ulice.

Dle ČSN 73 0833 je objekt s byty zařazen do skupiny OB2. Nedochází ke změně funkce objektu vzhledem k příslušným projektovým normám.

Z požárního hlediska má dům 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží a podkroví.

Požární výška objektu h=13,2 m, konstrukce objektu v nadzemní části jsou druhu DP2.

Řešený byt je umístěný ve 4.NP na konci pavlače, sousedí se s místností společných záchodů. Jeden ze tří záchodů v této místnosti je upravený a propojený s řešeným bytem. Byt tvoří tři pokoje, které směřují do ulice a dvě místnosti s orientací na pavlač, koupelna je umístěna u obvodové domovní stěny, za společnými záchody a je odvětrávána nuceně potrubím přes prostor společných záchodů na fasádu pavlače. Dispoziční řešení bude mírně upraveno. Dojde ke změně návaznosti vstupního prostoru bytu na pavlač, k úpravě prostoru společných záchodů a souvisejícím úpravám dispozice.

Vstup do bytu se bude nacházet v zadní části pavlače, kde se z původního prostoru kuchyně oddělí vstupní předsíň a nová kuchyně. Z předsíně bude dále přístupné WC, které bude rozšířeno do prostor společných záchodů, a koupelna.  Stávající vstupní předsíň bude sloužit jako pokoj / pracovna. Zbývající pokoje zůstávají ve stávajícím uspořádání. Upravený byt bude v kategorii 4+1.

Stávající vstupní dveře D2 budou vyměněny za balkonové prosklené, vstupní dveře D1 budou repasovány a dodatečně zabezpečeny. Vnitřní dveře budou ponechány a repasovány. Kvůli nízké výšce 1720 mm i malé šířce 570 mm budou vyměněny dveře D8 mezi místnostmi 07(vstupní předsíň) a 08(WC). Stávající okna budou ponechána, jejich oprava není součástí dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy. V koupelně, na WC, v předsíni a v kuchyni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné dubové vlýsky ve vzoru Vídeňského čtverce. Omítky stěn a stropů budou opraveny a byt bude vymalován bíle. Budou zřízeny nové elektrorozvody. Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude procházet podkrovím nad střechu.

C) HODNOCENÍ REKONSTRUKCE DLE ČSN 73 0834

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 dochází ke změně užívání v případech, kdy dojde:

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg/m2. Využití prostor se oproti původnímu stavu nemění, požární riziko se proti původnímu stavu nezvyšuje.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí.

Velikost bytu zůstává stejná, počet osob v posuzovaných prostorech se nezvyšuje.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu – počet takovýchto osob se nezvyšuje.

d) k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy. K této změně nedochází.

e) objekt se nezvětšuje přístavbou ani nástavbou.

Dle výše uvedeného nedochází z hlediska ČSN 73 0834 ke „změně užívání“ a rekonstrukce je zařazena do změn staveb skupiny I.

D) PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Změny skupiny I nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky ČSN 73 0834 čl.4 a) - i):

a) požární odolnost konstrukcí není snížena – je splněno, do nosných a požárně dělících konstrukcí se

nezasahuje (prostupy – viz kap. c - f).

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních

konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na novou povrchovou úpravu stěn, stropů a podlah není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F; u stropů a podhledů nejsou použity materiály, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají - je splněno.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru – je splněno, rozměry okenních a dveřních otvorů se nemění. Požárně otevřené plochy se v obvodových stěnách tak nezvětšují. (Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.)

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810 – bude splněno.

Připojovací plynovodní potrubí (do 15000 mm2) z chodby prochází chráničkou a v chráničce bude

potrubí požárně utěsněno.

e) nově instalované zřizované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky musí být řešeno dle ČSN 73 0872, nově zřizované potrubí v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F - je splněno.

Nové odvětrání koupelny bude vedeno nehořlavým potrubím s průřezovým profilem do 0,04 m2, potrubí bude vedeno na fasádu (požární klapka se nepožaduje).

f) nově zřizované prostupy stropy budou utěsněny dle ČSN 73 0810 – Prostup odkouření plynového kotle vyvedeného nad střechu nevyžaduje požární utěsnění

g) původní únikové a zásahové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy a není zhoršena jejich kvalita (např. odvětrání) – délka ani kapacita únikové cesty z bytu se nemění.

h) je vytvořen požární úsek z prostor dle ČSN 73 0834 čl.3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,

nebo navazující normy požadují (požárně dělící konstrukce mohou být řešeny ve III.st.PB). Žádný takový prostor nemusí být vyčleněn jako samostatný PÚ.

i) v měněné části nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah - je splněno.

Při splnění výše uvedených požadavků nejsou z hlediska PO nutná další opatření.

ZÁVĚR

Rekonstrukce bytu z hlediska PO při dodržení podmínek tohoto PBŘ vyhoví.

Vypracoval: ing. arch. Václav Frydecký