D.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

BYTU č. 4 VE 2.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		04 2019

D1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1 	Stávající stav – stavebně historický průzkum

2 	Návrh řešení

3 	Základní parametry

4 	Bourací práce

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové předstěny

5.1.2	 Vnitřní dveře a okna

Vnitřní dveře

Okna

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Obklady vnitřních stěn

Malby vnitřních stěn

5.1.4	Podlahové konstrukce

Izolace proti vodě v podlahách

Dlažby

Dřevěné vlýsky

5.1.5 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Montovaný podhled

Malby a nátěry na podhledech

5.1.6 	Zámečnické výrobky a ostatní výrobky

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

Vestavěné skříně

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

5.3.2 	Voda

5.3.3	Vytápění

5.3.5	Vzduchotechnika

5.3.6	Elektroinstalace

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.01.02		Stávající stav – půdorys			1:50

D.01.03		Bourací práce				1:50

D.01.04		Půdorys bytu 				1:50

D.01.05		Koupelna – půdorys, pohledy		1:25

D.01.06		Tabulková část				1:50

1 	Stávající stav – stavebně historický průzkum

Řešený byt se nachází ve 2. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Nájemní dům U Otakara II. byl vystavěn v letech 1842-1843 v klasicistním slohu podle projektu Johanna Henricha Frenzela. Jedná se o trojkřídlý objekt, jehož hlavní uliční průčelí je třípatrové a spíná jej vysoký pilastrový řád.

Řadový trojkřídlý dům má hlavní průčelí směřované do Vítězné ul. Pozdně klasicistní fasádě dominuje vysoký řád kompozitních pilastrů ve 2. a 3. p. a parapetní výplně s ornamenty z akantových listů v 1. p. Nad hl. vchodem jsou dvoukřídlá vrata v ose, výkladce i okna v přízemí chrání dřevěná zavírací křídla. Plochu přízemí a 1. p. člení rustika s vyznačenými klenáky nad okny v profilovaných šambránách. Kordonové římsy až do 1. p. jsou hranolové. Jedenáctiosé průčelí završuje mohutná korunní římsa vynesená konsolami. Dvorní průčelí hl. objektu je devítiosé, ve všech patrech překryté pavlačemi na kamenných konsolách. Ve dvoře proti průjezdu stojí kaplička obdélného půdorysu. Uprostřed je půlkruhová nika s konchou, lemovaná po stranách dvojicemi pilastrů s ukončující archivoltou. V nice je umístěna historizující pískovcová socha Otakara II. Podsklepeno pouze severní křídlo v dispozici odpovídající přízemí, kde střední chodba dělí prostory na dva trakty, s eliptickými valenými klenbami o nestejném rozponu. Zdi jsou z klasicistního opukového řádkového zdiva. Průjezd v přízemí, jehož stěny rytmizují hladké pilastry a náběžní římsa, má dlažbu z dubových špalíků. Interiéry převážně klenuté valeně, chodba ke schodišti s neckovou klenbou. V čele schodů v každém patře dórské sloupy s kanelovaným dříkem; podpírají rovný překlad nesoucí schody a podestu. Ve dvoře zachován úsek gotické hradební zdi Malé Strany

Dispozice v patrech vychází z pavlačového uspořádání a z vyzdívaných traktů. Dům má jedno schodiště, které je umístěné v pravé části na styku s pravým dvorním křídlem. Levé dvorní křídlo je jen jednopodlažní. Na konci pavlače je společná místnost s 3 záchody. Hlavní uliční křídlo s průjezdem na dvůr je zděný dvojtrakt s vykonzolovanými pavlačemi.

Hlavní nosné zdi jsou vyzděny z kamenného zdiva – opuky, vnitřní příčky a komínové sopouchy začleněné do prostřední zdi jsou z plných cihel. Přízemí je zaklenuto klenbami. Stropy v horních podlaží jsou dřevěné s omítnutým rákosovým podhledem a škvárovým násypem. Stropy mají systém dvou samostatných trámů. Jedny trámy vynáší strop, druhé trámy nezávisle vynáší podhled.

Řešený byt je umístěný ve 2.NP vprostřed pavlače. Byt je tvořen dvěma místnostmi – vstupní předsíní a obytným pokojem. Vstupní předsíň je přístupná z pavlače a nachází se v ní vestavba koupelny, koupelna je od předsíně oddělena sádrokartonovými polopříčkami, které jsou 2400 mm vysoké a jsou uzavřeny podhledem, v části, kde je zavěšen bojler, je podhled z děrovaného plechu. Obytná místnost směřuje okny do ulice, nachází se zde dřevěná vestavba mezipatra.

Z hlediska památkové ochrany jsou v bytě dochovány jedny původní vnitřní dvoukřídlé dveře. Vstupní dveře jsou novodobou replikou. Podlahy, tvořené dřevěnými vlysy ve vzoru rybina, jsou novějšího původu. Stav oken a vstupních dveří pochází z novodobé přestavby, rozvody Ei jsou novodobé. Byt je čistě bíle vymalován.

STAVEBNÍ KONSTRUKCE:

Nosné zdi - zdi do ulice, prostřední zeď, zeď na pavlač a zdi okolo domovního schodiště jsou z opukového kamene. Prostřední zeď je opatřena řadou komínových sopouchů. Sopuchy jsou vyzděné z cihel plných.

Příčky: příčky mezi sousedními místnostmi jsou z plných cihel.

Polopřička: polopřímka vymezující koupelnu ve vstupní hale je sádrokartonová a je vysoká 2400 mm.

Podhled: Koupelna je uzavřena podhledem, který nesou 3 dřevěné latě. Latě přesahují do chodbičky, kde nejsou zakryty a vytváří horní úložny prostor. Podhled v koupelně je sádrokartonový, okolo el. průtokového ohřívače je osazen perforovaný plech.

Podlaha: Nosnou konstrukci podlahy tvoří klenby.

OKNA DVEŘE:

V bytě se nachází dvoje dveře – vstupní dveře a prosklené dveře propojující obě hlavní místnosti.

D/1	Dvojité vstupní dveře dvoukřídlé, kazetové dřevěné. Vnější dveře jsou novodobé kazetové s obložením kazet překližkou. Vnitřní dveře jsou novodobé dřevěné, kazetové, prosklené. Dřevěná obložková zárubeň má na vnitřní straně dobovou profilaci, z vnější strany je předělána na hladkou.

Nade dveřmi se nachází dřevěné nadsvětlíkové okno.

D/2	Vnitřní dvoukřídlé dveře jsou dřevěné, kazetové, prosklené. Dřevěná obložková zárubeň s profilací včetně kazetového obložení stěn. Panty jsou původní, novodobé štítkové kování klika – klika bez zámku „zlaté“.

O/1	Okna vedoucí do ulice. Zdvojená (šroubovaná) novodobá, dřevěná otvíravá okna. Velikost a umístění je podle původních, dobových dvojitých oken. Kování - novodobé hliníkové okenní kličky.

Vnitřní parapet je obložen teraco dlaždicemi.

O/2	Nadsvětlíkové dřevěné zdvojené (šroubované) otvíravé okno, z vnější strany je síťka proti hmyzu. Velikost a umístění je podle původního, dobového okna nad původními dveřmi, které byly v poválečném období předělány.

POVRCHY, OBKLADY

Byt je omítnut a čistě bíle vymalován. Na části stěn jsou stopy po přišroubování nábytku posledním nájemníkem.

Obklady: Stěny koupelny jsou obloženy bílo-žlutým keramickým obkladem 330 x 200 do výšky 2000mm. Stěna nad kuchyňskou linkou je obložena pásem bledě modrého obkladu 150 x 150mm.

Podhledy: Povrch stropu je omítnutý pře rákos. Omítka na stropě vykazuje průhyb, drobné nerovnosti a drobné prasklinky. SDK polopříčka koupelny je uzavřena podhledem.

PODLAHY

V obytných místnostech jsou podlahy z dřevěných vlýsek ve vzoru rybiny, podlaha mírně vrže. V koupelně je nová keramická dlažba.

VYTÁPĚNÍ

Obytná místnost je vytápěna dvěma elektrickými akumulačními kamny, které jsou umístěny před okny. Uprostřed vstupní chodby se nachází elektrický přímotop, koupelna je vyhřívána nástěnným elektrickým infrazářičem.

OHŘEV TUV

Ohřev teplé vody zajištuje elektrický zásobníkový ohřívač vody, který je umístěn v koupelně nad podhledem.

PLYN

Do bytu je zaveden plyn. Bytové potrubí vede přiznaně po stěnách.

VODA

V bytě je po nedávné rekonstrukci páteřních domovních rozvodů vody umístěn vodoměr v koupelně v předstěně za WC vedle vodovodního stoupacího potrubí.

KANALIZACE

Stoupací kanalizační potrubí se nachází v rohu koupelny.

ELEKTROINSTALACE

V Bytě je elektroinstalace z poválečného období. Domovní rozvaděč je umístěný v ostění vstupních dveří. Elektroměr je umístěný v společné skříni na pavlači.

2 	Návrh řešení

Cílem udržovacích pracích a stavebních úprav je opravit a upravit stávající byt 1+kk tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení, při dodržení platných předpisů a norem. A zároveň se zkvalitnil jeho stav ve vztahu k památkově chráněnému objektu.

Základní koncept bytu se nemění. Dojde k mírné úpravě dispozice. Zvětší se prostor vstupní části předsíně u vchodových dveří, kde vznikne zádveří a prostor pro umístění skříně, a v nice u dveří do vedlejšího pokoje bude umístěná pračka a lednice. Koupelna s WC bude vyčleněna z předsíně a bude odvětrána nuceně na fasádu. Kuchyně bude součástí obytného pokoje.

Podlaha bude rekonstruována. Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy, finální nášlapnou krytinu budou tvořit vlýsky a keramická dlažba.

Budou zřízeny nové elektrorozvody, opraveny omítky stěn a stropů a byt bude vymalován.

Byt bude doplněn kuchyňskou linkou s cirkulační digestoří.

Vytápění a ohřev vody bude zajištěn elektricky. Vytápění bude zajištěno 3 přímotopy a jedním koupelnovým žebříčkem. V předsíni pod stropem bude zavěšen elektrický bojler pro ohřev teplé vody.

V domě budou probíhat staticko-zajišťovací práce statiky domu podle samostatného projektu od projekční kanceláře Statika s.r.o. (ing. Ejubovič). Práce na úpravě bytu budou koordinovány a prováděny v součinnosti se stavebními úpravami dle tohoto projektu. Předpokladem je, že úpravy bytu budou probíhat až po statickém zajištění celého domu nebo v součinnosti s probíhajícími pracemi statického zajištění.

Oprava, eventuelně výměna vstupních dveří a oken není součástí této dokumentace. Výměna oken a dveří na pavlač proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace.

3 	Základní parametry

Kategorie bytu						1+kk

Podlaží							2.NP

Celková podlažní plocha bytu				41,10 m2

Světlá výška obytné m.					3760 mm

Stavební program

Obývací pokoj s kk					28,79 m2

Předsíň							5,68 m2

Zádveří							3,63 m2

Koupelna						3,00 m2

4 	Bourací práce

Demontáž stávajících zařízení bytu

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů v koupelně

( 1 x WC, 1 x umyvadlo, 1 x sprchová vanička)

- Demontáž kuchyně

(1 x dřez, 1 x plynový sporák, kuchyňská linka)

- Demontáž el. průtokového ohřívače a nástěnného el. infrazářiče v m. 03, el. přímotopu v m. 02, 2 x el. akumulačních kamen v m. 01

- Demontáž stávajících bytových rozvodů vody a kanalizace a plynu, demontáž EI zásuvek a vypínačů a svítidel

Odstranění stávajících podlahových vrstev až na škvárový násyp

- Odstranění dřevěných vlýsků, záklopu z prken a dřevěných polštářů v místnosti 01 a 02

- Odstranění keramické dlažby, záklopu z prken, dřevěných polštářů v místnosti 03

Odstranění stávajících omítek a keramických obkladů a maleb

- Odstranění všech keramických obkladů (kromě konstrukcí určených k demolici) a osekání omítky na podklad - provádět obzvlášť opatrně na dělících příčkách.

- stávající výmalba bude seškrábána

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stěnách bytu

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stropech

Stavební práce

- Odstranění podhledu v koupelně, dělící SDK příčky oddělující koupelnu a chodbu

- Odstranění dřevěné vestavby mezipatra v místnosti 01

- Drobné stavební práce související s novými rozvody vody, kanalizace a odvětrání.

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Sádrokartonové příčky

Příčka oddělující koupelnu a vstupní předsíň bude ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. SDK příčka je navržena v tl. 100 a 200 jako jednoduše opláštěná. Na vnitřní část směřující do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm.

Sádrokartonové předstěny

V koupelně a v předsíni a zádveří bude zřízena instalační předstěna ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. Předstěna bude jednoduše opláštěná. V koupelně budou použity desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Referenční výrobek je systém RIGIPS.

Příčky budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS ). Obecně bude pro začištění SDK desek použito

systémových lemujících profilů- hliníkové nárožníky, atd.

5.1.2	 Vnitřní dveře a okna

Řešení dveří a oken jsou podrobně popsány v tabulkové části dokumentace D.01.06

dveře

Oprava, eventuelně výměna vstupních dveří a oken není součástí této dokumentace. Výměna oken a dveří na pavlač proběhne jako samostatná investiční akce podle připravované samostatné projektové dokumentace.

Dojde ke změně otevíravosti vnitřních dvoukřídlých dveří. Bude otvíravé pravé křídlo a levé bude opatřeno čepy. Dveře budou repasovány.

Okna

Do koupelny v SDK příčce bude osazeno okno O3.

Oprava oken na fasádách není součástí dokumentace. Okna v celém domě budou měněny v rámci samostatné připravované investiční akce.

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Povrchy vnitřních stěn budou po stavebních pracech vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Reference: 	BAUMIT

Obklady vnitřních stěn

V koupelně a v části kuchyňského koutu budou použity keramické obklady dle výběru architekta

Koupelna: 	v koupelně bude keramický obklad do výšky 2000. Pod obkladem okolo sprchového koutu bude použita hydroizolační stěrka do výšky 2000 mm. Hydroizolační stěrka bude mimo sprchový kout vytažena min 150mm nad úroveň podlahy.

Obklad stěn bude zatažen až na rovinu dlažby, styk pružný - silikonový tmel.

Keramický obklad C, 100 x 300, WHITE, pásek BLACK

ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE + BLACK

Stěna kuchyňského koutu 	na stěně bude obložen pracovní pás ve výšce od 900 mm do výšky

1500 mm (od podlahy).

ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE + BLACK

Veškeré volné kraje a nároží obložených ploch budou chráněny systémovými lemovacími hliníkovými lištami v barvě obkladu – bílé.

Malby vnitřních stěn

Stěny budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle

předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.4	podlahové konstrukce

V ploše celého bytu bude rekonstruována podlaha. Bude položeno nové souvrství hrubé podlahy a nové nášlapné povrchy. V místnosti 01, 02 a 03 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až ke škvárovému násypu. Z násypu budou vyndány roznášecí dřevěné polštáře.

Na urovnaný stávající škvárový násyp bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

- na urovnaný škvárový násyp bude položena separační textilie

- k dorovnání potřebné výšky a rovinosti bude použit lehký podlahový podsyp LIAPOR ¼

- položení 2 x 12,5 mm sádrovláknitých desek

Izolace proti vodě v podlahách

V koupelně bude pod dlažby užita hydroizolační stěrka včetně systémových doplňků. Tl. cca 1,5 mm.

Stěrka bude přetažena na stěny min do výšky 150 mm, u sprchového koutu pak na min. výšku 2000

mm od sprchové vaničky.

Ref.výrobek Knauf – hydroizolační stěrka

Dlažby

Prostory koupelny a zádveří budou vydlážděny keramickou dlažbou. Rohy, kouty budou vyspárované silikonem.

Koupelna -	330 x 330 imitace osmiúhelníkové dl. s vloženými černými čtverci

ref. REALONDA OCTAGON BLACK serie INDUSTRIAL

Zádveří:	200 x 200, 1odstín,

ref. RAKO COLOR TWO, RAL 0004000  šedá

Dřevěná vlysová podlaha

V obytné místnosti a v předsíni bude položena podlaha z dřevěných vlýsek – dubových tl.21 mm. Podlaha bude lepena na vyčištěný a upravený povrch desek systémovým lepidlem podle předpisů výrobce. Vlýsky budou přebroušeny, vytmeleny a nalakovány polomatným podlahovým lakem.

Reference BONA MEGA

5.1.5 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Strop bude vyspraven dvojvrstvou omítkou.

„Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca10 mm v rozsahu vzniklém při stavebních pracech.

Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování

stěn a stropů v interiéru. Přestěrkována bude celá pohledová část stropu. Tloušťka do 3 mm.

Reference BAUMIT

Podklad pod omítkou tvoří stávající prkenný záklop podhledu s rákosovým podbitím.

Omítky na stropech opatřených SDK podhledem budou vyspraveny. Případné nesoudružné části budou odstraněny, strop bude nahrubo omítnut jádrovou maltou.

Montovaný podhled

V koupelně bude sádrokartonový podhled na kovové konstrukci. Do podhledu bude osazena ventilační jednotka. Podhled kryje vedení vzduchotechniky .

Do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Desky SDK budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

Malby a nátěry na podhledech

Stropy budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a na sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.6 	Zámečnické výrobky, truhlářské výrobky a ostatní výrobky

Dvířka, revizní otvory, mřížky

Vodoměr bude umístěn v SDK příčce koupelny vedle WC. Vodoměr bude přístupní revizními dvířky. Budou použita typová dvířka plast nebo lakovaná bílá ocel  - typ pod obklad.

VZT žaluzie vyvedená na dvorní fasádu bude mít pravoúhlý tvar a bude natřena do barvy okolních povrchů fasády.

Truhlářské výrobky

Pod okny do ulice se nachází stávající dřevěné obložení, které bude repasováno.

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

Byt bude vybaven kuchyňskou linkou. Linku tvoří skříňky v modulu 600 mm, vysoké 880 mm, a nástěnné skříňky vysoké 1000 mm s digestoří.

Skříňkové korpusy : konstrukční desky s povrchovou úpravou – lamino a pod. Odstín bílá.

Dvířka a boční pohledové panely budou ve dvou odstínech. Spodní a vysoké skříňky budou v odstínu dřeva ořechu, horní skříňky budou bílé.

Pracovní deska: dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem. Odstín bílý lesklý.

Vybavení 	- kuchyňský dřez nerez

- Baterie stojánková dřezová

- Digestoř nástěnná cirkulační

- LED osvětlení pracovní desky umístěné pod horními skříňkami

- vestavěná el. trouba

- vestavěná varná sklokeramická dvouplotýnková deska

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

Projekt neřeší kanalizační přípojku, kanalizační přípojka je stávající a zůstane zachována.

Stávající zařizovací předměty jsou napojeny na potrubí splaškové kanalizace pravděpodobně z PVC, zařizovací předměty jsou v nevyhovujícím stavu. Stávající připojovací potrubí v bytě č. 04 je napojeno na jedno stávající stoupací potrubí.

V řešeném projektu jsou navrženy stavební úpravy stávajícího bytu č. 04 ve 2.NP. V rámci stavebních úprav budou demontovány zařizovací předměty a připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude zachováno. Po provedení stavebních úprav budou osazeny nové zařizovací předměty, které budou napojeny novým připojovacím potrubím na stávající stoupací potrubí.

Nové připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového hrdlového potrubí PP-HT ø40 - ø110 ve spádu min. 3%, bude vedeno v předstěně, v podlaze, nebo za linkou.

Nově osazené zařizovací předměty budou převážně keramické a budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Kanalizace dešťová

Projekt neřeší dešťovou kanalizaci, kanalizace zůstává stávající – střecha se nemění.

Projekt neřeší kanalizační přípojku, kanalizační přípojka je stávající a zůstane zachována.

5.3.2 	Voda

Projekt neřeší vodovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.

Ve stávajícím stavu je do bytu č. 04 přivedena studená voda pomocí stoupacího potrubí osazeného vodoměrem. Ohřev vody je řešen lokálně. Bytové rozvody jsou vedeny v předstěnách nebo v podlaze.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Studená voda bude napojena na nové stoupací potrubí v místnosti „03 Zádveří“. Fakturační vodoměr bude umístěn v nice ve stěně a bude přístupný přes revizní dvířka.

Ohřev vody bude zajištěn elektrickým boilerem zavěšeným v předsíni nad pračkou.

Nové připojovací potrubí studené a teplé vody k novým zařizovacím předmětům bude vedeno v předstěně nebo v nově budované SDK příčce. Rozvody budou provedeny z plastového vodovodního potrubí PPR3, PN 16 spojovaného polyfúzním svařováním s tvarovkami. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací z pěněného PE (Tubolit) v tloušťce dle dimenze. Výtokové baterie budou zvoleny dle výkresové dokumentace, napojené přes rohové ventily. Klozet bude napojen přes rohový ventil. Armatury budou osazeny v příslušných dimenzích podle dimenzí potrubí.

5.3.3	Vytápění

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 a ČSN 060210   vzhledem k venkovní výpočtové teplotě -120C a na základě údajů o tepelných parametrech obvodového pláště. Převažující vnitřní průměrná teplota v objektu v topném období je 200C. Tepelná ztráta bytu, včetně ztrát v rozvodech, činí celkem 2,8 kW.

Doba plného vytápění						16 hod.

Doba tlumeného vytápění					  8 hod.

Doba provozu při nízkém zatížení ES				20 hod.

Celková tepelná ztráta el. vytápěného prostoru Qc		2 860 W

Instalovaný příkon pro navržené elektrické vytápění	3,25 kW

Roční potřeba tepla pro vytápění			22 GJ/rok

Roční spotřeba el. energie pro vytápění			6,5 MWh/rok

Vytápění bytu

Do bytu je navržena otopná plocha z elektrických přímotopných konvektorů NOBO GALAXY - typ C4N. Přímotopné konvektory jsou kompaktní přístroje pro vytápění jednotlivých místností. Budou umístěny v nejvíce ochlazovaných místech, na parapetech oken. Elektrická topná tělesa vytopí místnosti rovnoměrně a tiše na požadovanou teplotu. Výkony jednotlivých otopných těles jsou odstupňovány dle tepelných ztrát jednotlivých vytápěných místností. Přímotopné konvektory budou regulovány vestavěným elektronickým termostatem NOBO, typ NCU-2T, který umožňuje nastavení dvou úrovní teplot.

V koupelně bude dále instalováno přímotopné koupelnové trubkové těleso KORALUX, typ LINEAR CLASSIC-ER. Toto otopné těleso bude regulováno elektronickým regulátorem teploty KORADO, typ RE 10A, umístěným na topné tyči.

5.3.5	Vzduchotechnika

Tato dokumentace řeší odvod vzduchu ze sociálního zařízení bytu s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

ČSN 73 0802 Požární ochrana staveb

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhláška č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 26/1999 ZHMP O obecných technických požadavcích na výstavbu

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

Návrhová kriteria

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: 	- léto 			- zima

te = +32°C 		te = -15°C

RH = 50%

Intenzity větrání: 				- koupelna 		min 60 m3h-1

Hrazení tepelných ztrát kryje ÚT

Dimenzování vzd. zařízení:

hygienické zázemí		min. 60 m3/hod./koupelna

Odvětrání sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení bez přirozeného větrání, je zajištěn jednotrubkovým systémem. V koupelně je osazen radiální ventilátor do podhledu. Součástí ventilátoru je zpětná klapka. Ventilátor je vybaven doběhem. Ventilátory budou v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností. Rozvod vyveden potrubím na fasádu do dvora, kde je potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií s odkapem. Rozvod veden v podhledu koupelny a volně v zádveří v mírném spádu směrem k fasádě, podhled bude součástí dodávky stavby.

Ventilátor v koupelně bude spouštěn samostatným tlačítkem umístěným u spínače osvětlení.

Po spuštění zajistí timer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby (6 až 15 minut).

Kuchyňská digestoř je cirkulační a je dodávkou stavby.

Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky, vytápění a chlazení nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů LAeqT:

Venkovní prostor (na hranici objektu)

V denní době 6:00 až 22:00 hod (8h) 		50 dB(A)

V noční době 22:00 až 6:00 hod (1h) 		40 dB(A)

Obytné sousedící místnosti:	ve dne 		40 dB(A)

v noci 		30 dB(A)

Ochrana proti požáru

V oblasti požárního zabezpečení není nutné činit žádná zvláštní požární opatření

Požadavky na ostatní profese

stavební - zhotovení prostupů pro vzduchotechniku, jejich začištění po montáži, sádrokartonové podhledy

elektrosilnoproud

- napojení ventilátoru na přívod elektrické energie

- zemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ovládání popsaným u jednotlivých zařízení

Požadavky na montáž

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury pouze na základě písemného souhlasu projektanta. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě zařízení. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí a zajištění všech energií a medií.

Veškeré změny oproti projektu včetně záměny výrobkové struktury musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace. V opačném případě dodavatel plně přebírá záruky za řešení chlazení v rozsahu celé dokumentace a na jakékoli reklamace nebude brán zřetel.

5.3.6	Elektroinstalace silnoproud

V bytě bude provedena nová elektroinstalace. Rozvody budou provedeny pod omítkou. Drážky budou frézovány a povedou v místě stávajících tras a v předstěnách. Napojení je v bytové rozvodnici Rb v předsíni.

Napojení na veřejnou síť NN je ve stávající přípojkové skříni na pavlači, poblíž vstupu do bytu přívod do objektu je stávající.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- 3+PEN, 50 Hz, 400 V, TN-C

- 3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

- Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací, přepážkami a kryty

- Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením vadné části od zdroje

- Doplňková ochrana: proudovými chrániči

- Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY

ENERGETICKÁ BILANCE

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Bytový dům je připojen z distribuční sítě z napěťové hladiny NN ze stávající přípojkové skříně provozovatele distribuční soustavy. Ze stávající přípojkové skříně jsou připojeny stávající elektroměrové rozváděče. Ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 2. NP bude připojen nový bytový rozváděč, který bude sloužit pro napájení řešeného bytu. Propojení stávajícího elektroměrového rozváděče a nového bytového rozváděče bude provedeno kabelem typu 1-CYKY.

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření elektrické energie pro řešený byt bude zajištěno pomocí stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 2. NP objektu. Měření elektrické energie bude přímé. Provedení elektroměrového rozváděče bude dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

KABELOVÉ ROZVODY

Uložení kabelových vedení v interiéru bude skrytě pod omítkou ve zdivu, v dutinách stavebních konstrukcí a v trubkách v betonu. Veškerá kabelová vedení budou s Cu jádry.

ROZVADĚČE

Nový bytový rozváděč RB bude umístěn v zádveří (m. č. 03). Jedná se o zapuštěný rozváděč o rozměrech Š x V x H – 400x800x100 mm v krytí min. IP30.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvky včetně slaboproudých zásuvek se osadí, pokud možno, do skupin ve vícenásobných rámečcích dle počtu přístrojů. Standard kompletačních přístrojů bude určen dle požadavků investora. Přesné umístění zásuvkových vývodů je nutno konzultovat s investorem. Běžné zásuvkové rozvody budou skupinově chráněny proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

Zásuvky v prostoru kuchyně budou umístěny dle požadavků dodavatele kuchyňské linky s ohledem na příslušné ČSN. Zásuvky v prostorech s normálními vnějšími vlivy budou umístěny ve výši 300 mm (střed) na čistou podlahou. Zásuvky v umývacích prostorech budou umístěny dle ČSN 33 2130 ed. 3. Zásuvky v prostorech s vanou nebo sprchou budou umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v místnostech bude řešeno zářivkovými, halogenovými nebo LED svítidly dle výběru investora a architekta. Světelné okruhy budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Přesné umístění svítidel je nutno konzultovat s investorem. Svítidla musí mít příslušné technické parametry, zejména krytí pro dané prostory. Osvětlení bude ovládáno lokálně umístěnými nástěnnými vypínači. Vypínače budou umístěny ve výšce 1050 mm (střed) na čistou podlahou.

TECHNOLOGIE

Profese silnoproud zajistí připojení ventilátoru. Ventilátor v koupelně bude spínán samostatným tlačítkem. Doběhové relé bude dodávkou ventilátoru.

Profese silnoproud zajistí připojení topného žebříku v koupelně a přímotopů. Zařízení vytápění bude blokováno pomocí HDO.

Profese silnoproud zajistí připojení bojleru v koupelně. Zařízení bude blokováno pomocí HDO.

Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí je navržena jako dvoustupňová. První a druhý stupeň ochrany bude osazen v rozváděči RB. Třetí stupeň bude osazen v rámci dodávek jednotlivých elektrických spotřebičů, které tuto ochranu vyžadují.

SLABOPROUD

V řešené bytové jednotce budou osazeny zásuvky strukturované kabeláže a zásuvky společné televizní antény. Přípojným místem pro napojení na rozvod strukturované kabeláže a společné televizní antény je elektroinstalační krabice ve vstupní chodbě bytové jednotky.

V bytové jednotce bude osazeno stropní autonomní opticko-kouřové čidlo. Přesné umístění čidla je nutno konzultovat s investorem nebo architektem.

V zádveří bude osazen nový domovní telefon. Nový domovní telefon bude připojen na stávající kabeláž.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před rozvodnicí udržovat volný prostor min. 0,8 m. Obsluhu (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektro-dodávky.

V Praze 07.2018				ing.arch. Václav Frydecký