B.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY

BYTU č.8/8 V 3.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		08 2019

B.	SOUHRNNÁ ZPRÁVA

OBSAH:

B.1 Popis území stavby	4

a) charakteristika stavebního pozemku	4

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	4

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).	4

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	4

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	4

B.2 Celkový popis stavby	4

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6 Základní charakteristika objektů	5

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	16

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	18

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	18

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	18

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	19

a) napojovací místa technické infrastruktury,	19

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	19

B.4 Dopravní řešení	19

a) popis dopravního řešení,	19

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	19

c) doprava v klidu,	19

d) pěší a cyklistické stezky.	19

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	19

a) terénní úpravy,	19

b) použité vegetační prvky,	19

c) biotechnická opatření.	19

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	19

a) vliv stavby na životní prostředí	19

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	20

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	20

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	20

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	20

B.7 Ochrana obyvatelstva	20

B.8 Zásady organizace výstavby	21

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	21

b) odvodnění staveniště	21

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	21

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	21

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	21

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),	21

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	21

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	21

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,	21

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5),	22

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	23

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	23

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	23

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	23

# B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

## a) charakteristika stavebního pozemku

Stavba probíhá v bytě již dokončené stavby.

## b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden základní stavební zrakový průzkum.

## c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nachází ve 3. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Dům se nachází v městské památkové rezervaci.

## d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

## e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry. Okolí bude pouze dočasně pod vlivem prachu a hluku v době bouracích prací.

## f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na asanace pozemku, demolice, kácení dřevin v území stavby.  Drobné bourací práce a asanace budou probíhat uvnitř dokončené stavby.

## g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).

Nejsou žádné požadavky.

## h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Veškerá napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající a nezasahuje se do nich.

## i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné související a podmiňující investice.

# B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba - řešený byt je v současnosti využíván k trvalému bydlení, účel se nemění.

Stávající a neměněné kapacity bytu:

Kategorie bytu						3+kk

Podlaží							3.NP

Původní celková podlažní plocha bytu			89,27 m2

Celková podlažní plocha bytu				87,95 m2

Světlá výška obytné m.					3500 mm

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

není součástí předkládané projektové dokumentace

b) architektonické řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

není součástí předkládané projektové dokumentace. Veškeré úpravy se odehrávají v interiéru bytové jednotky.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

není součástí předkládané projektové dokumentace

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje řešení dle obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o již dokončenou stavbu, u které je zajištěna bezpečnost při jejím užívání.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

stavební řešení

Cílem udržovacích pracích a stavebních úprav je opravit a upravit stávající byt tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení, při dodržení platných předpisů a norem. A zároveň se zkvalitnil jeho stav ve vztahu k památkově chráněnému objektu.

Základní koncept a dispoziční uspořádání bytu se téměř nemění. Úpravy se týkají novodobých zásahů, dojde ke změnám v uspořádání SDK příček a bude odstraněna vestavba kuchyně. Kuchyň se bude nacházet ve stávající poloze, ale stane se součástí obytného prostoru. Dojde k zmenšení prostoru wc a ke zvětšení koupelny. Byt bude i nadále v kategorii 3+kk.

Původní vnitřní dveře budou ponechány a repasovány, novodobé dveře vnitřní i vnější budou nahrazeny. Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy. V koupelně, wc a předsíni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné dubové vlýsky ve vzoru rybina.

Omítky stěn a stropů budou opraveny a byt bude vymalován bíle.

Budou zřízeny nové elektrorozvody.

Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude provedeno novou vložkou vedenou v komínovém sopouchu.

V domě budou probíhat staticko-zajišťovací práce statiky domu podle samostatného projektu od projekční kanceláře Statika s.r.o. (ing. Ejubovič). Práce na úpravě bytu budou koordinovány a prováděny v součinnosti se stavebními úpravami dle tohoto projektu. Předpokladem je, že úpravy bytu budou probíhat až po statickém zajištění celého domu nebo v součinnosti s probíhajícími pracemi statického zajištění.

Bourací práce

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ BYTU

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů   - koupelna a WC

( 1 x WC, 2 x umyvadlo, 1 x vana)

- Demontáž nábytku a zařizovacích předmětů kuchyňské vestavby

(1 x umyvadlo, 1 x dřez, 1 x sporák)

- Demontáž lokálního plynového topidla v m. 03, odstranění kotle na tuhá paliva v m. 02

- Demontáž stávajících bytových rozvodů vody a kanalizace a plynu, demontáž EI zásuvek a vypínačů, demontáž svítidel a lustrů

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV až na škvárový násyp

- Odstranění PVC v kuchyňské vestavbě m.03

- Odstranění dřevěných vlýsků, záklopu z prken a dřevěných polštářů v místnostech 01,02,03

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH VRSTEV až na hrubý záklop z prken

- Odstranění PVC , dřevěných vlýsků, záklopu z prken, dřevěných polštářů a škvárového podsypu v m. 04,05,06

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ A MALEB

- Odstranění všech keramických obkladů (kromě konstrukcí určených k demolici) a osekání omítky na podklad – provádět obzvlášť opatrně na dělících příčkách.

- stávající výmalba bude seškrábána

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stěnách bytu

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stropech m.č. 01, 02 a 03

-Odstranění teracového obkladu na parapetech oken O1 a O3

STAVEBNÍ PRÁCE

- Odstranění kuchyňské vestavby

- Odstranění dělící SDK příčky oddělující koupelnu, WC a chodbu, vybourání zárubní vstupních dveří .

- Drobné stavební práce související s novými rozvody vody, kanalizace, plynu a odvětrání.

Stavební práce

Vnitřní konstrukce

Nenosné vnitřní stěny

Vyzdívané konstrukce

Usazení vany v koupelně bude provedeno za použití pórobetonových tvárnic přesného zdění.

Ref. Ytong.

Sádrokartonové příčky

Příčky oddělující koupelnu, WC a předsíň budou ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. SDK příčka je navržena v tl. 100 jako jendoduše opláštěná. Na vnitřní část směřující do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm.

Sádrokartonové předstěny

Na WC bude zřízena instalační předstěna ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. Předstěna bude jednouše opláštěná. Budou použity desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Referenční výrobek je systém RIGIPS.

Příčky budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS ). Obecně bude pro začištění SDK desek použito

systémových lemujících profilů- hliníkové nárožníky, atd.

Dveře a okna

Řešení dveří a oken jsou podrobně popsány v tabulkové části dokumentace D.01.09

Vstupní dveře

Stávající novodobé dvojité vstupní dveře s ocelovou zárubní budou odstraněny včetně zárubně. Nahradí je dřevěné dvojité dveře: vnější dveře budou dřevěné kazetové – replika; vnitřní dveře budou bezpečnostní, tepelně izolační.

Zárubně budou dřevěné, na vnější straně s profilací, vnitřní bude bezpečnostní.

Vnitřní dveře

Stávající původní dveře s dřevěnými zárubněmi budou zachovány a repasovány. Dochované kování z meziválečného období bude repasováno a ponecháno. Chybějící bude nahrazeno podobným kováním.

Stávající dveře vedoucí z předsíně na WC a do koupelny budou nahrazeny novými dřevěnými hladkými dveřmi s dřevěnou obložkovou zárubní.

Okna

Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Stávající teracové obložení parapetů bude odstraněno a nahrazeno dřevěnými parapety.

Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Povrchy vnitřních stěn budou po stavebních pracech vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Reference: 	BAUMIT

Omítky na stěnách, které budou obloženy akustickou předstěnou budou vyspraveny jádrovou omítkou

Obklady vnitřních stěn

V koupelně, na záchodě a v části kuchyňského koutu budou použity keramické obklady dle výběru architekta

Koupelna, WC: 	v koupelně a na WC bude keramický obklad do výšky 2300. Pod obkladem okolo vany bude použita hydroizolační stěrka do výšky 2000 mm. Hydroizolační stěrka bude mimo vanu vytažena min 150mm nad úroveň podlahy. Obklad stěn bude zatažen až na rovinu dlažby, styk pružný - silikonový tmel.

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, pásek BLACK

ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE + BLACK

Stěna kuchyňského koutu - na stěně bude obložen pracovní pás ve výšce od 850 mm do výšky

1500 mm (od podlahy).

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE

Veškeré volné kraje a nároží obložených ploch budou chráněny systémovými lemovacími hliníkovými lištami v barvě obkladu – bílé.

Malby vnitřních stěn

Stěny budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle

předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

Akustické obklady

Akustický obklad stěn

Dělící zděná příčka v místnostech č.01, 02,03 bude opatřena akustickým obkladem. Bude použit systém akustické předsazené spřažené stěny s dvojitým opláštěním akustickými sádrokartonovými deskami s vloženou minerální izolací 40 mm o objemové hmotnosti min 30kg/m3. Reference RIGIPS Modré desky MA.

Obklady budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

Podlahové konstrukce

V ploše celého bytu bude rekonstruována podlaha. Bude položeno nové souvrství hrubé podlahy a nové nášlapné povrchy. V místnostech 01, 02 a 03 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až ke škvárovému násypu. Z násypu budou vyndány roznášecí dřevěné polštáře.

Po odkrytí bude provedeno několik sond k ověření stavu prkenného záklopu na nosných trámech podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů.

Na urovnaný stávající škvárový násyp bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

- na urovnaný škvárový násyp bude položena separační textilie

- k dorovnání potřebné výšky a rovinnosti bude použit lehký podlahový násyp LIAPOR ¼

- položení 2 x 10 mm sádrovláknitých desek

V místnostech 04,05,0a 06 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až na hrubá záklopová prkna, podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů. Bude provedeno chemické ošetření záklopových prken, na které bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

-na chemicky ošetřená záklopová prkna bude položena separační textilie, která bude vytažena na stěny do výšky podsypu

- k dorovnání potřebné výšky a rovinnosti bude použit lehký podlahový násyp LIAPOR ¼, do poloviny výšky násypu bude vložena OSB deska tl. 12 mm

- položení 2 x 12,5 mm sádrovláknitých desek

Izolace proti vodě v podlahách

V koupelně bude pod dlažby užita hydroizolační stěrka včetně systémových doplňků. Tl. cca 1,5 mm.

Stěrka bude přetažena na stěny min do výšky 150 mm u vany pak na min. výšku 2000

Ref.výrobek Knauf – hydroizolační stěrka

Dlažby

Prostory koupelny, WC, předsíně a komor budou vydlážděny keramickou dlažbou. Rohy, kouty budou vyspárované silikonem.

Koupelna -	330 x 330 imitace osmiúhelníkové dl. s vloženými černými čtverci

ref. REALONDA OCTAGON BLACK serie INDUSTRIAL

WC a předsíň	200 x 200, 1 ODSTÍN

ref. RAKO COLOR TWO RAL 0004000

Dřevěná vlysová podlaha

V obytných pokojích bude položena podlaha z dřevěných vlýsek – dubových tl.21 mm. Podlaha bude lepena na vyčištěný a upravený povrch desek systémovým lepidlem podle předpisů výrobce. Vlýsky budou položeny ve vzoru rybina.

Vlýsky budou přebroušeny, vytmeleny a nalakovány polomatným podlahovým lakem.

Reference BONA MEGA

Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Strop bude vyspraven dvojvrstvou omítkou.

„Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca10 mm v rozsahu vzniklém při stavebních pracech.

Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování

stěn a stropů v interiéru. Přestěrkována bude celá pohledová část stropu. Tloušťka do 3 mm.

Reference BAUMIT

Podklad pod omítkou tvoří stávající prkenný záklop podhledu s rákosovým podbitím.

Omítky na stropech opatřených SDK podhledem budou vyspraveny. Případné nesoudružné části budou odstraněny, strop bude nahrubo omítnut jádrovou maltou.

Montované podhledy

V koupelně, na WC, a v předsíni budou sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci. Do podhledu budou osazeny ventilační jednotky. Podhled kryje vedení vzduchotechniky .

Do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Desky SDK budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

Malby a nátěry na podhledech

Stropy budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a na sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

Zámečnické výrobky, truhlářské výrobky a ostatní výrobky

Prvek pro přívod větracího vzduchu :

Do otvoru od odkouření rušených plynových topidel bude vložen ventilační prvek s filtrem a tlumičem hluku.

Reference LUNOS ALS-R 100

Dvířka, revizní otvory

U stoupacího potrubí vodovodu v místě vodoměru a u vany budou osazena revizní dvířka. Budou použita typová dvířka plast nebo lakovaná bílá ocel. Revizní dvířka u vany budou magnetická pod obklad.

Do komínového sopouchu v koupelně budou osazena revizní vzduchotěsná dvířka.

Truhlářské výrobky

Okenní parapety budou opatřeny novou parapetní deskou z klížených prken s čelním nákližkem.

Vestavby

Kuchyňská linka

Byt bude vybaven kuchyňskou linkou. Linku tvoří skříňky v modulu 600 mm, vysoké 880 mm, délka kuchyňské sestavy 3600 mm, nástěnné skříňky vysoké 1000mm s digestoří.

Skříňkové korpusy : konstrukční desky s povrchovou úpravou – lamino a pod. Odstín bílá. Dvířka a boční pohledové panely budou ve dvou odstínech. Spodní a vysoké skříňky budou v odstínu dřeva ořechu, horní skříňky budou bílé.

Pracovní deska: dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem. Odstín bílý lesklý.

Vybavení 	- kuchyňský dřez nerez

- Baterie stojánková dřezová

- Digestoř nástěnná pod skříňku cirkulační

- LED osvětlení pracovní desky umístěné pod horními skříňkami

- vestavěná el. trouba

- vestavěná varná sklokeramická deska

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Kanalizace

Stávající zařizovací předměty jsou napojeny na potrubí splaškové kanalizace pravděpodobně z PVC, zařizovací předměty jsou v nevyhovujícím stavu. Stávající připojovací potrubí v bytě č. 08 je napojeno na jedno stávající stoupací potrubí.

V řešeném projektu jsou navrženy stavební úpravy stávajícího bytu č. 08 ve 3.NP. V rámci stavebních úprav budou demontovány zařizovací předměty a připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude zachováno. Po provedení stavebních úprav budou osazeny nové zařizovací předměty, které budou napojeny novým připojovacím potrubím na stávající stoupací potrubí.

Nové připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového hrdlového potrubí PP-HT ø32 - ø110 ve spádu min. 3%, bude vedeno v drážkách ve stěně, v podlaze nebo v podhledu.

Nově osazené zařizovací předměty budou převážně keramické a budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Odvod kondenzátu z plynového kondenzačního kotle bude veden pomocí výtlačného potrubí do podhledu. Výškový rozdíl bude překonán pomocí čerpadla osazeného na výtlačném potrubí.

Kanalizace dešťová

Projekt neřeší dešťovou kanalizaci, týká se pouze rekonstrukce bytu.

Voda

Projekt neřeší vodovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno. Ve stávajícím stavu je do bytu č. 08 přivedena studená voda pomocí stoupacího potrubí osazeného vodoměrem. Ohřev vody je řešen lokálně. Bytové rozvody jsou vedeny ve stěnách nebo v podlaze.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Studená voda bude napojena na nové stoupací potrubí ve vyzděném pilíři v místnosti „04 Předsíň“. Fakturační vodoměr bude umístěn v nice ve stěně a bude přístupný přes revizní dvířka.

Ohřev vody bude zajištěn kombinovaným kondenzačním kotlem VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus umístěným v koupelně.

Nové připojovací potrubí studené a teplé vody k novým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdi. v předstěnách a v podhledech. Rozvody budou provedeny z plastového vodovodního potrubí PPR3, PN 16 spojovaného polyfúzním svařováním s tvarovkami. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací z pěněného PE (Tubolit) v tloušťce dle dimenze. Výtokové baterie budou zvoleny dle výkresové dokumentace, napojené přes rohové ventily. Klozet bude napojen přes rohový ventil. Armatury budou osazeny v příslušných dimenzích podle dimenzí potrubí.

Plyn

Projekt neřeší plynovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.

Ve stávajícím stavu je k bytu č. 08 přiveden plynovod stoupacím potrubím umístěným na společné pavlači. Domovní plynoměr je umístěn v nice vstupem vstupu do bytu.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Plynový kotel bude napojen na nové plynovodní potrubí. Potrubí bude provedeno z trub ocelových černých dle ČSN 42 5710, jak. 11353.0 spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno ve větraném podhledu, bude opatřeno ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy) a bude chráněno proti mechanickému poškození ochranným krytem (např. úhelník ve tvaru L). Před kotlem bude osazen uzávěr – kulový kohout.

Jako zdroj tepla pro řešený byt je navržen kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC pluss odkouřením vyvedeným nad střechu objektu. Jedná se o spotřebič typu „B“. Místnost vyhovuje požadavkům TPG 704 01, větrání místnosti bude provedeno spárou ve dveřích, odkouření kotle bude zaústěno do komína – viz stavební část a UT.

Plynový  kondenzační kotel VAILLANT VUW 246/5-5 ecoTEC plus 	25,5kW		3,1m3/hod

Roční potřeba plynu – viz projekt UT.

Vytápění

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 a ČSN 060210   vzhledem k venkovní výpočtové teplotě -120C a na základě údajů o tepelných parametrech obvodového pláště. Převažující vnitřní průměrná teplota v objektu v topném období je 200C. Tepelná ztráta bytu, včetně ztrát v rozvodech, činí celkem 6,4 kW.

Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV

Jako zdroj tepla je pro vytápění bytové jednotky a přípravu TV navržen plynový kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT, typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus. Jmenovitý výkon kotle s modulovaným provozem hořáku je 3,8 – 21,2 kW (tepelný výkon pro ohřev TV je 24kW). Tento kondenzační kotel vykazuje vysokou účinnost, přizpůsobuje svůj výkon okamžitému odběru tepla v celém rozsahu modulace a při provozu vykazuje mimořádně nízké hodnoty emisí ve spalinách, splňuje NOX třídu 5. Maximální potřeba zemního plynu je 2,6 m3/hod. Kotel je v provedení kombinovaném a slouží také jako zdroj pro přípravu TV pro byt.

Součástí kotle je oběhové čerpadlo a membránová expanzní nádoba. V dodávce kotle je pojišťovací ventil. Kotel a celý vytápěcí systém bude regulován prostorovým regulátorem s týdenním programem VAILLANT, typ calorMATIC 350, umístěným v řídící místnosti (č.m. 03).

Dopouštění do topného systému bude ruční, z rozvodů ZT studené vody. Během provozu kondenzačního kotle dochází k tvorbě kondenzátu. Kondenzát musí být odváděn z kotle přes sifón do kanalizace (řeší ZT).

Kotel ecoTEC pro VUW 246/5-5 je v provedení C (s uzavřenou spalovací komorou), s ventilátorem pro nasávání vzduchu pro hoření a současně s nuceným odtahem spalin. Tento kotel nenasává vzduch z místnosti, a proto se na jeho umístění nevztahují požadavky ČSN a TPG na přívod vzduchu a na velikost místnosti, v níž je kotel instalován. Kotel bude umístěn v bytě v koupelně a bude odkouřen nad střechu domu pomocí kolmého koaxiálního vedení vzduch/spaliny  VAILLANT systém 80/125mm, vedeného ve stávajícím komínovém průduchu. Touto cestou bude také sacím potrubím nasáván do kotle vzduch pro hoření. Celková délka odkouření je 16,2 m (2x koleno 450).

Vytápění bytu

Hlavní horizontální rozvod topné vody je spodní dvojtrubkový a je veden v  podlaze bytu (viz výkresová část). Přípojky pro tělesa budou vedeny v drážkách ve zdivu. Rozvod bude proveden z měděných trub spojovaných kapilárním pájením. Rozvody vedené v drážkách a v podlahách budou izolovány tepelnou izolací o tloušťce 9 mm a budou zazděny. V místě napojení pro tělesa budou vytvořeny pevné body. Napojení otopných těles z rozvodů bude z drážky zezadu do tělesa. Rozvod bude v nejvyšších místech odvzdušněn a v nejnižších místech a u kotle budou instalovány vypouštěcí kohouty.

Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles KERMI, typ THERM X2 PROFIL-VM (se středovým napojením). Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí zdvojeného uzavíracího šroubení rohového DANFOSS, typ RLV-K DN15, zespoda z drážky do tělesa. Radiátorový ventil bude dokompletován ruční hlavicí DANFOSS, typ RA-50003, nebo termostatickou hlavicí, typ RAE-K 5034. Zaregulování ventilové vložky tělesa je provedeno z výroby.

Do koupelny je navrženo otopné těleso trubkové KORALUX, typ KLMM (se středovým napojením), které slouží zároveň také jako sušák. Na napojení tohoto tělesa bude instalována integrovaná radiátorová armatura HM. Součástí armatury je ventil, regulační uzavírací šroubení a termostatická hlavice. Koupelnové otopné těleso KLMM 1820.600 bude dovybaveno elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty. Pomocí tohoto el. topidla s příkonem 300W bude koupelnové těleso temperováno mimo topnou sezónu v době, kdy nebude provozováno ústřední vytápění.

Vzduchotechnika

Tato dokumentace řeší odvod vzduchu ze sociálního zařízení bytu s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

ČSN 73 0802 Požární ochrana staveb

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhláška č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 26/1999 ZHMP O obecných technických požadavcích na výstavbu

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

Návrhová kriteria

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: 	- léto 			- zima

te = +32°C 		te = -15°C

RH = 50%

Intenzity větrání: 				- koupelna 		min 60 m3h-1

- WC 			min 30 m3h-1

Hrazení tepelných ztrát kryje ÚT

Dimenzování vzd. zařízení:

hygienické zázemí		min. 60 m3/hod./koupelna

min 30 m3/hod / WC

Odvětrání sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení bez přirozeného větrání, je zajištěn jednotrubkovým systémem. V jednotlivých větraných místnostech jsou osazeny radiální ventilátory. Ventilátor nad WC a v koupelně je osazen do podhledu. Součástí ventilátorů je zpětná klapka. Ventilátory jsou vybaveny doběhem. Ventilátory budou v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností. Rozvod vyveden potrubím na fasádu do dvora, kde je potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií s odkapem. Rozvod veden v podhledu v mírném spádu směrem k fasádě, který bude součástí dodávky stavby.

Ventilátor v koupelně bude spouštěn samostatným tlačítkem umístěným u spínače osvětlení. Ventilátor na WC bude spouštěn společně s osvětlením.

Po spuštění zajistí timer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby (6 až 15 minut).

Odvětrání kuchyňské digestoře

Kuchyňská digestoř je cirkulační a je dodávkou stavby.

Obývací pokoj s kuchyňským koutem – přívod vzduchu

V otvoru po odkouření zrušeného lokálního plynového topidla bude osazen přívodní ventilační prvek s filtrem a tlumičem hluku.

Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky, vytápění a chlazení nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů LAeqT:

Venkovní prostor (na hranici objektu)

V denní době 6:00 až 22:00 hod (8h) 		50 dB(A)

V noční době 22:00 až 6:00 hod (1h) 		40 dB(A)

Obytné sousedící místnosti:	ve dne 		40 dB(A)

v noci 		30 dB(A)

Ochrana proti požáru

V oblasti požárního zabezpečení není nutné činit žádná zvláštní požární opatření

Požadavky na ostatní profese

stavební - zhotovení prostupů pro vzduchotechniku, jejich začištění po montáži, sádrokartonové podhledy

elektrosilnoproud

- napojení ventilátorů na přívod elektrické energie

- zemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ovládání popsaným u jednotlivých zařízení

Požadavky na montáž

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury pouze na základě písemného souhlasu projektanta. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě zařízení. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí a zajištění všech energií a medií.

Veškeré změny oproti projektu včetně záměny výrobkové struktury musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace. V opačném případě dodavatel plně přebírá záruky za řešení chlazení v rozsahu celé dokumentace a na jakékoli reklamace nebude brán zřetel.

Elektroinstalace silnoproud

V bytě bude provedena nová elektroinstalace. Rozvody budou provedeny pod omítkou. Drážky budou frézovány a povedou v místě stávajících tras. Napojení je v bytové rozvodnici Rb v předsíni.

Napojení na veřejnou síť NN je ve stávající přípojkové skříni u domovního vchodu, přívod do objektu je stávající.

PODKLADY

- Technické normy ČSN

- Požadavky investora a architekta

- Požadavky ostatních profesí na elektroinstalaci

- Stavební půdorysy

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- 3+PEN, 50 Hz, 400 V, TN-C

- 3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

- Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací, přepážkami a kryty

- Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením vadné části od zdroje

- Doplňková ochrana: proudovými chrániči

- Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY

ENERGETICKÁ BILANCE

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Bytový dům je připojen z distribuční sítě z napěťové hladiny NN ze stávající přípojkové skříně provozovatele distribuční soustavy. Ze stávající přípojkové skříně jsou připojeny stávající elektroměrové rozváděče. Ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 3. NP bude připojen nový bytový rozváděč, který bude sloužit pro napájení řešeného bytu. Propojení stávajícího elektroměrového rozváděče a nového bytového rozváděče bude provedeno kabelem typu 1-CYKY.

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření elektrické energie pro řešený byt bude zajištěno pomocí stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 3. NP objektu. Měření elektrické energie bude přímé. Provedení elektroměrového rozváděče bude dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

KABELOVÉ ROZVODY

Uložení kabelových vedení v interiéru bude skrytě pod omítkou ve zdivu, v dutinách stavebních konstrukcí a v trubkách v betonu. Veškerá kabelová vedení budou s Cu jádry.

ROZVADĚČE

Nový bytový rozváděč RB bude umístěn v předsíni (m. č. 04). Jedná se o přisazený rozváděč o rozměrech Š x V x H – 400 x 800 x 100 mm v krytí min. IP30.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvky včetně slaboproudých zásuvek se osadí, pokud možno, do skupin ve vícenásobných rámečcích dle počtu přístrojů. Standard kompletačních přístrojů bude určen dle požadavků investora. Přesné umístění zásuvkových vývodů je nutno konzultovat s investorem. Běžné zásuvkové rozvody budou skupinově chráněny proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

Zásuvky v prostoru kuchyně budou umístěny dle požadavků dodavatele kuchyňské linky s ohledem na příslušné ČSN. Zásuvky v prostorech s normálními vnějšími vlivy budou umístěny ve výši 300 mm (střed) na čistou podlahou. Zásuvky v umývacích prostorech budou umístěny dle ČSN 33 2130 ed. 3. Zásuvky v prostorech s vanou nebo sprchou budou umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v místnostech bude řešeno zářivkovými, halogenovými nebo LED svítidly dle výběru investora a architekta. Světelné okruhy budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Přesné umístění svítidel je nutno konzultovat s investorem. Svítidla musí mít příslušné technické parametry, zejména krytí pro dané prostory. Osvětlení bude ovládáno lokálně umístěnými nástěnnými vypínači. Vypínače budou umístěny ve výšce 1050 mm (střed) na čistou podlahou.

TECHNOLOGIE

Profese silnoproud zajistí připojení ventilátorů v koupelně a WC. Ventilátor na WC bude spínán s osvětlením. Ventilátor v koupelně bude spínán samostatným tlačítkem. Doběhová relé budou dodávkou ventilátorů.

Profese silnoproud zajistí připojení topného žebříku v koupelně a plynového kotle.

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Ochrana proti přepětí je navržena jako dvoustupňová. První a druhý stupeň ochrany bude osazen v rozváděči RB. Třetí stupeň bude osazen v rámci dodávek jednotlivých elektrických spotřebičů, které tuto ochranu vyžadují.

SLABOPROUD

V řešené bytové jednotce budou osazeny zásuvky strukturované kabeláže a zásuvky společné televizní antény. Přípojným místem pro napojení na rozvod strukturované kabeláže a společné televizní antény je elektroinstalační krabice ve vstupní chodbě bytové jednotky.

V bytové jednotce bude osazeno stropní autonomní opticko-kouřové čidlo. Přesné umístění čidla je nutno konzultovat s investorem nebo architektem.

V zádveří bude osazen nový domovní telefon. Nový domovní telefon bude připojen na stávající kabeláž. U vchodových dveří bude instalováno zvonkové tlačíko.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před rozvodnicí udržovat volný prostor min. 0,8 m. Obsluhu (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektro-dodávky.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA KONSTRUKCÍ, VÝŠKY A ÚČELU UŽITÍ

Řešený byt se nachází ve 3. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Objekt je třípatrový nájemní pavlačový dům s přízemím v úrovni ulice.

Dle ČSN 73 0833 je objekt s byty zařazen do skupiny OB2. Nedochází ke změně funkce objektu vzhledem k příslušným projektovým normám.

Z požárního hlediska má dům 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží a podkroví.

Požární výška objektu h=13,2 m, konstrukce objektu v nadzemní části jsou druhu DP2.

Řešený byt je umístěný ve 3.NP uprostřed pavlače. Byt tvoří čtyři hlavní prostory. Jedná se o tři pokoje a vstupní předsíň. Vstupní prostor a jeden z pokojů jsou orientovány na pavlač, dva pokoje mají okna do ulice. Ve vstupní předsíni je umístěna koupelna a WC oddělené od předsíně SDK polopříčkou. Základní koncept a dispoziční uspořádání bytu se téměř nemění. Úpravy se týkají novodobých zásahů, dojde ke změnám v uspořádání SDK příček. Byt bude i nadále v kategorii 3+kk.

Původní vnitřní dveře budou ponechány a repasovány, novodobé dveře vnitřní i vnější budou nahrazeny. Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce. Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy. V koupelně, na WC a v předsíni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné vlýsky.

Pro zlepšení akustické pohody bytu budou dělící příčky v obytných místnostech opatřeny akustickými předstěnami. Budou zřízeny nové elektrorozvody, opraveny omítky stěn a stropů a byt bude vymalován. Byt bude doplněn kuchyňskou linkou s cirkulační digestoří.

Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude provedeno novou vložkou vedenou v komínovém sopouchu.

HODNOCENÍ REKONSTRUKCE DLE ČSN 73 0834

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 dochází ke změně užívání v případech, kdy dojde:

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg/m2. Využití prostor se oproti původnímu stavu nemění, požární riziko se proti původnímu stavu nezvyšuje.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí.

Kategorie bytu zůstává stejná, počet osob v posuzovaných prostorech se nezvyšuje.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu – počet takovýchto osob se nezvyšuje.

d) k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy. K této změně nedochází.

e) objekt se nezvětšuje přístavbou ani nástavbou.

Dle výše uvedeného nedochází z hlediska ČSN 73 0834 ke „změně užívání“ a rekonstrukce je zařazena do změn staveb skupiny I.

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Změny skupiny I nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky ČSN 73 0834 čl.4 a) - i):

a) požární odolnost konstrukcí není snížena – je splněno, do nosných a požárně dělících konstrukcí se

nezasahuje (prostupy – viz kap. c - f).

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních

konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na novou povrchovou úpravu stěn, stropů a podlah není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F; u stropů a podhledů nejsou použity materiály, které při požáru (při zkoušce dle ČSN 73 0865) jako hořící odpadávají - je splněno.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru – je splněno, rozměry okenních a dveřních otvorů se nemění. Požárně otevřené plochy se v obvodových stěnách tak nezvětšují. (Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.)

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810 – bude splněno.

Připojovací plynovodní potrubí (do 15000 mm2) z chodby prochází chráničkou a v chráničce bude

potrubí požárně utěsněno.

e) nově instalované zřizované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky musí být řešeno dle ČSN 73 0872, nově zřizované potrubí v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F - je splněno.

Nové odvětrání koupelny bude vedeno nehořlavým potrubím s průřezovým profilem do 0,04 m2, potrubí bude vedeno na fasádu (požární klapka se nepožaduje).

f) nově zřizované prostupy stropy budou utěsněny dle ČSN 73 0810 – v bytě nedochází k novým prostupům stropem.

g) původní únikové a zásahové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy a není zhoršena jejich kvalita (např. odvětrání) – délka ani kapacita únikové cesty z bytu se nemění.

h) je vytvořen požární úsek z prostor dle ČSN 73 0834 čl.3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,

nebo navazující normy požadují (požárně dělící konstrukce mohou být řešeny ve III.st.PB). Žádný takový prostor nemusí být vyčleněn jako samostatný PÚ.

i) v měněné části nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah - je splněno.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

není součástí předkládané projektové dokumentace

b) energetická náročnost stavby

není součástí předkládané projektové dokumentace

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

není součástí předkládané projektové dokumentace

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

není součástí předkládané projektové dokumentace

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

není součástí předkládané projektové dokumentace. Byt je podsklepen v celé ploše.

b) ochrana před bludnými proudy,

není součástí předkládané projektové dokumentace

c) ochrana před technickou seizmicitou,

není součástí předkládané projektové dokumentace

d) ochrana před hlukem,

není součástí předkládané projektové dokumentace

e) protipovodňová opatření.

není součástí předkládané projektové dokumentace

# B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

## a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající a nemění se.

## b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající a nemění se.

# B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

## a) popis dopravního řešení,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## c) doprava v klidu,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## d) pěší a cyklistické stezky.

není součástí předkládané projektové dokumentace

# B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

## a) terénní úpravy,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## b) použité vegetační prvky,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## c) biotechnická opatření.

není součástí předkládané projektové dokumentace

# B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

## a) vliv stavby na životní prostředí

Ovzduší

Návrh respektuje požadavky zákona 201/2012Sb. Provoz bytu nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek v ovzduší dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Nedojde ani k překračování nejvýše přípustných koncentrací doporučených Státním zdravotním ústavem v Praze u látek, pro které imisní limity nestanovuje nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Hluk

Stavba nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů.

Ve vztahu k venkovnímu prostředí budou opatření navržena tak, aby byly dodrženy hodnoty požadované zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hlavním zdrojem hluku v době výstavby budou stavební mechanismy. Bude se jednat pouze o zvýšenou hladinu hluku během výstavby.

Po celou dobu výstavby budou hlukově náročné práce omezeny na denní hodiny a režim stavby bude volen tak aby ve dnech pracovního klidu nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí. Po dobu provádění stavby budou dle §2 odst.5 nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dodržovány stanovené limity hluku.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba nemá vliv na povrchové a podzemní vody.

Odpad při provozu

Při výstavbě bude respektována vyhláška 381/2001 Sb.a zákon 185/2001Sb. Mezi odpady vznikající během výstavby budou patřit zejména směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky (cihly, keramické výrobky, sklo, dřevěný odpad, beton, ocel apod.). Veškerý odpad bude na základě smluvního vztahu předán k likvidaci oprávněné a vybavené odporné organizaci. Dokončená stavba bude svým provozem produkovat běžný komunální odpad. S odpadem vznikajícím v průběhu výstavby bude nakládáno dle platných předpisů – separace a třídění a průběžně odvážen na skládku nebo k dalšímu zpracování/využití.

Vliv na půdu

Stavba nemá vliv na půdu.

## b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

## c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu soustavu chráněných území Natura 2000.

## d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma.

# B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

není součástí předkládané projektové dokumentace

# B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

## a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Bude využito stávajících možností napojení na media.

## b) odvodnění staveniště

není součástí předkládané projektové dokumentace

## c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Bude využito stávajících možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

## d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby bude mít pouze minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Okolí budou pouze dočasně ovlivněno, zvýšenou prašností a hlukem a to zejména v době bouracích prací.

## e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není potřeba ochrana okolí staveniště a nejsou požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

## f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

Nejsou potřeba zábory pro staveniště.

## g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Při výstavbě bude respektována vyhláška 381/2001 Sb.a zákon 185/2001Sb. Mezi odpady vznikající během výstavby budou patřit zejména směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky (cihly, keramické výrobky, sklo, dřevěný odpad, beton, ocel,..). Veškerý odpad bude na základě smluvního vztahu předán k likvidaci oprávněné a vybavené odporné organizaci.

## h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

není součástí předkládané projektové dokumentace

## i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Zhotovitel stavby je povinen podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku definuje zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu a 45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk.

Znečištění ovzduší ze stavební činnosti bude minimální, vytvářené především pohony stavebních strojů. Zhotovitel musí dodržovat zejména:

Zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu ve znění pozdějších předpisů.

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády č. č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

V průběhu provádění rekonstrukce je zhotovitel povinen přijmout taková opatřeni, která zajistí omezení prašných a plynných emisí:

- minimalizace aktivních ploch, které jsou zdrojem prašnosti;

- očista vozidel a popřípadě i očista komunikací;

- organizace dopravy;

- využívání stavebních mechanizmů a dopravních prostředků v dokonalém technickém stavu a omezení jejich zbytečného provozu;

## j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5),

Zhotovitel stavby bude striktně dodržovat povinnosti dle Zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci prováděcí firmy a jejich subdodavatelů, pracovníci technického a autorského dozoru. Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna platná nařízení a normy ČSN související s bezpečností práce.

Zhotovitel stavby je zejména povinen:

Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.

Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek

Vybavit pracovníky čistým pracovním oděvem s reflexními prvky nebo reflexní vestu/kříž přes pracovní oděv a pracovní obuv. Při pracích se zdvihacími prostředky jsou zhotovitelé povinni používat ochrannou přilbu. Na stavbě je zakázáno pohybovat se bez použití pracovních oděvů. Použité Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) musí splňovat požadavky odpovídajících právních předpisů a ČSN

Zajistit ohrazení/oplocení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami

Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací

Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek

V rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce

Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká

Při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí hospodářské smlouvy. Vzhledem k rozsahu stavby a faktu, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby je zadavatel stavby povinen dle Zákona č. 309/2006 Sb., §14 a §15 určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, oznámit zahájení prací na stavbě OIP, apod.

Koordinátor bezpečnosti práce vypracuje pro realizaci stavby situační plán BOZP doplněný o zakreslení dopravních cest pro vozidla a pěší, únikových cest, přístupových cest pro HZS, ZZS a další záchranné složky, ploch pro kontejnery a odpad, dočasných dílen atd. Dále pak vypracuje plán BOZP pro technická řešení a technologické postupy a časový harmonogram prací.

## k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Charakter stavby nevyžaduje řešení úprav pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

## l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Při realizaci nebude nutné řešit zvláštní dopravní inženýrská opatření, vzhledem k tomu, že veškeré stavební činnosti budou probíhat uvnitř dokončené stavby.

## m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k rozsahu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby.

## n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Projektová a legislativní část

Realizace

V Praze, 07.2018					zpracoval: ing.arch. Fydecký Václav