D.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÍTĚZNÁ 531/13  PRAHA 5

UDRŽOVACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU č.8/8 v 3.NP

INVESTOR	Městská část Praha 5

Náměstí 14.října 4, 150 00, Praha 5

zastoupená obchodní společností :

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b, 150 00, Praha 5

PROJEKTANT	PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o

Ing.arch. Frydecký Václav   ČKA 213

U železné lávky 8, 118 00, Praha 1

DATUM		06 2018

D1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1 	Stávající stav – stavebně historický průzkum

2 	Návrh řešení

3 	Základní parametry

4 	Bourací práce

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Vyzdívané konstrukce

Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové předstěny

5.1.2	 Dveře a okna

Vstupní dveře

Vnitřní dveře

Okna

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Obklady vnitřních stěn

Malby vnitřních stěn

5.1.4 	Akustické obklady

Akustický obklad stěn

5.1.5	Podlahové konstrukce

Izolace proti vodě v podlahách

Dlažby

Dřevěné vlýsky

5.1.6 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Montované podhledy

Malby a nátěry na podhledech

5.1.8 	Zámečnické výrobky a ostatní výrobky

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

5.3.2 	Voda

5.3.3	Plyn

5.3.4	Vytápění

5.3.5	Vzduchotechnika

5.3.6	Elektroinstalace

VÝKRESOVÁ ČÁST

D.01.02		Stávající stav – půdorys			1:72

D.01.03		Bourací práce				1:72

D.01.04		Půdorys bytu 				1:50

D.01.05		Koupelna, WC - půdorys			1:25

D.01.06		Koupelna – pohledy			1:25

D.01.07		Koupelna  – pohledy			1:25

D.01.08		WC – pohled				1:25

D.01.09		Tabulková část				1:50

1 	Stávající stav – stavebně historický průzkum

Řešený byt se nachází ve 3. NP nemovité kulturní památky „Činžovní dům U Otakara II.“ Vítězná č.p.531 v Praze 5. Nájemní dům U Otakara II. byl vystavěn v letech 1842-1843 v klasicistním slohu podle projektu Johanna Henricha Frenzela. Jedná se o trojkřídlý objekt, jehož hlavní uliční průčelí je třípatrové a spíná jej vysoký pilastrový řád.

Řadový trojkřídlý dům má hlavní průčelí směřované do Vítězné ul. Pozdně klasicistní fasádě dominuje vysoký řád kompozitních pilastrů ve 2. a 3. p. a parapetní výplně s ornamenty z akantových listů v 1. p. Nad hl. vchodem jsou dvoukřídlá vrata v ose, výkladce i okna v přízemí chrání dřevěná zavírací křídla. Plochu přízemí a 1. p. člení rustika s vyznačenými klenáky nad okny v profilovaných šambránách. Kordonové římsy až do 1. p. jsou hranolové. Jedenáctiosé průčelí završuje mohutná korunní římsa vynesená konsolami. Dvorní průčelí hl. objektu je devítiosé, ve všech patrech překryté pavlačemi na kamenných konsolách. Ve dvoře proti průjezdu stojí kaplička obdélného půdorysu. Uprostřed je půlkruhová nika s konchou, lemovaná po stranách dvojicemi pilastrů s ukončující archivoltou. V nice je umístěna historizující pískovcová socha Otakara II. Podsklepeno pouze severní křídlo v dispozici odpovídající přízemí, kde střední chodba dělí prostory na dva trakty, s eliptickými valenými klenbami o nestejném rozponu. Zdi jsou z klasicistního opukového řádkového zdiva. Průjezd v přízemí, jehož stěny rytmizují hladké pilastry a náběžní římsa, má dlažbu z dubových špalíků. Interiéry převážně klenuté valeně, chodba ke schodišti s neckovou klenbou. V čele schodů v každém patře dórské sloupy s kanelovaným dříkem; podpírají rovný překlad nesoucí schody a podestu. Ve dvoře zachován úsek gotické hradební zdi Malé Strany

Dispozice v patrech vychází z pavlačového uspořádání a z vyzdívaných traktů. Dům má jedno schodiště, které je umístěné v pravé části na styku s pravým dvorním křídlem. Levé dvorní křídlo je jen jednopodlažní. Na konci pavlače je společná místnost s 3 záchody. Hlavní uliční křídlo s průjezdem na dvůr je zděný dvojtrakt s vykonzolovanými pavlačemi.

Hlavní nosné zdi jsou vyzděny z kamenného zdiva – opuky, vnitřní příčky a komínové sopouchy začleněné do prostřední zdi jsou z plných cihel. Přízemí je zaklenuto klenbami. Stropy v horních podlaží jsou dřevěné s omítnutým rákosovým podhledem a škvárovým násypem. Stropy mají systém dvou samostatných trámů. Jedny trámy vynáší strop, druhé trámy nezávisle vynáší podhled.

Řešený byt je umístěný ve 3.NP uprostřed pavlače. Byt tvoří čtyři hlavní prostory. Jedná se o tři pokoje a vstupní předsíň. Vstupní prostor a jeden z pokojů jsou orientovány na pavlač, dva pokoje mají okna do ulice. Ve vstupní předsíni byla umístěna koupelna a WC, která byla od předsíně oddělena SDK polopříčkou. V pokoji, který má okna na pavlač je umístěna kuchyňská vestavba.

Současný stav bytu je pro další užívání z hlediska platných předpisů a funkčnosti nevhodný a nevyhovující. Sociální zázemí je od vstupní předsíně odděleno pouze polopříčkou bez zastropení a není odvětráno. Kuchyňská vestavba překáží ve vstupu do místností orientovaných d ulice a vytváří nekomfortní tmavé prostory.

Z hlediska památkové ochrany jsou v bytě dochovány 4 původní dvojkřídlé dveře. Podlahy, tvořené dřevěnými vlysy ve vzoru rybina jsou novějšího původu. Stav oken a vstupních dveří pochází z novodobé přestavby, rozvody Ei jsou novodobé. Byt je čistě bíle vymalován.

Stavební konstrukce:

Nosné zdi - zdi do ulice, prostřední zeď a zeď na pavlač jsou z opukového kamene. Prostřední zeď je opatřena řadou komínových sopouchů. Sopuchy jsou vyzděné z cihel plných.

Příčky: příčky mezi původními místnostmi jsou z plných cihel.

Polopříčky vymezující WC a koupelnu jsou sádrokartonové konstrukce. Výška polopříčky je 2300 mm.

Podlaha:  Nosná konstrukce podlahy je dřevěná trámová. Vlastní rozměry trámů nebyly zjištěny. Podle sondy provedené v obdobném bytě ve stejném domě jsou podlahové konstrukce v souvrství: podhledové prkenné podbití s rákosem a omítnutím vynesené vlastními menšími trámy, hlavní stropní trámy s hrubým prkenným záklopem s překrývajících prken 30 mm, 170 mm násyp z dobové suti, roznášecí polštáře 70/70 a horní záklop z prken 35 mm. Na něm je finální nášlapná vrstva z vlýsek ve vzoru rybina. V koupelně a na WC je na tuto vrstvu položeno PVC v roli.

Dveře a okna:

Vstupní dveře do bytu jsou novodobé, umístěné do dozděného otvoru po původních dvoukřídlých dveřích. Dveře mají výšku 1980 mm. a šířku 800.

D/1	Novodobé jednokřídlé dvojité dveře hladké, plné. Zárubně jsou ocelové tl. 100mm. Nade dveřmi se nachází nadsvětlíkové okno O2.

V bytě jsou dochované 4 původní historické dveře se zárubněmi. Jedná se o kazetové dvoukřídlé dveře D2, D3, D5 a dvoukřídlé prosklené dveře D4. Dveře mají výšku cca 2150 mm.

D/2	Původní vnitřní dveře dvoukřídlé, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou

s  obložkovou zárubní s profilací. Členění na 3 kazetová pole. Původní kování – panty, dobový štítkový zámek klika – klika. Zárubeň je v horní části poničená, panty jsou svěšené.

D/3	Původní vnitřní dveře dvoukřídlé, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou

s  obložkovou zárubní s profilací a kazetovým obložením ostění. Členění na 3 kazetová pole. Původní kování – panty, dobový štítkový zámek klika – klika.

D/4	Původní vnitřní dveře dvoukřídlé, prosklené, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou s  obložkovou zárubní s profilací. Původní kování – panty, dobový štítkový zámek klika – klika.

D/5	Původní vnitřní dveře dvoukřídlé, otočné, dřevěné, kazetové, lakované, s polodrážkou

s  obložkovou zárubní s profilací a kazetovým obložením ostění. Členění na 3 kazetová pole. Novodobý hliníkový zámek klika – klika, původní panty. Dveře mají necitlivě předěláno otvírání. Původní otvírací křídlo bylo levé, zámek z něho byl odstraněn a křídlo je napevno přišroubováno k zárubni.

Dále jsou v bytě novodobé dveře v SDK polopříčce vedoucí na WC a do koupelny. Dveře mají výšku 1980 mm.

D/6 a D/7	Jednokřídlé dveře otočné dřevěné hladké s ocelovou zárubní, štítkový zámek klika – klika novodobý hliníkový.

Okna

V bytě se nacházejí novodobá zdvojená (šroubovaná) okna.

O/1	Okna vedoucí na pavlač. Zdvojená (šroubovaná) novodobá, dřevěná otvíravá okna. Velikost a umístění je podle původních, dobových dvojitých oken. Kování - novodobé hliníkové okenní kličky.

Vnitřní parapet je obložen teraco dlaždicemi, v parapetu jednoho okna je odkuřovací průduch od plynového podokenního topidla. V horní části jednoho okna je osazena železná mříž.

O/2	Nadsvětlíkové dřevěné zdvojené (šroubované) otvíravé okno, z vnější strany chráněno mříží. Velikost a umístění je podle původního, dobového okna nad původními dveřmi, které byly v poválečném období předělány.

O/3	Okna vedoucí do ulice. Zdvojená (šroubovaná) novodobá, dřevěná otvíravá okna. Velikost a umístění je podle původních, dobových dvojitých oken. Kování - novodobé hliníkové okenní kličky.

Vnitřní parapet je obložen teraco dlaždicemi.

Povrchy, obklady

Místnosti jsou omítnuty a vymalovány. Většina místností je vymalována bíle, část stěn v místnosti 03 je v meruňkové barvě.

Omítky na stěnách vykazují místy drobné praskliny.

Obklady: Na WC 05 a v koupelně 06 a je keramický novodobý porevoluční obklad. V koupelně je do výšky 1800 mm, na WC je vysoký 1250 mm. V místnosti 03 je obklad mozaika za kuchyňskou linkou od výšky 1600mm.

Stropy: Povrchy stropů jsou omítnuté přes rákos. Omítky na stropech vykazují drobné praskliny.

Podlahy

V obytných místnostech jsou podlahy z dřevěných vlýsek ve vzoru rybiny. Rovinnost podlahy v místnosti 03 je propadlá a podlaha silně vrže. V místnostech 01 a02 podlaha vrže mírně.

V předsíni 04, na WC 05, v koupelně 06 a v kuchyňské vestavbě tvoří nášlapnou vrstvu PVC, které je nalepeno na dřevěné vlýsky – vzor rybina.

Vytápění

V místnosti 03 se nachází plynové podokenní topidlo s odkouřením v parapetu okna směřujícího na pavlač. V místnosti 02 byla umístěny kamna na tuhá paliva, která byla odkouřena do komínového sopouchu.

Ohřev TUV

Ohřev vody zajišťoval nástěnný bojler umístěný v koupelně z nedávné rekonstrukce.

Plyn

Do bytu je zaveden plyn. Bytové potrubí vede přiznaně po stěnách.

Voda

V předsíni (m.č.04) vedle vstupních dveří byl v nedávné době proveden pilířek pro stoupací rekonstruované potrubí vody, nachází se zde i vodoměr.

Kanalizace

Kanalizační stoupací potrubí se nachází v předsíni v pilířku vedle vstupu spolu s vodovodní větví. Potrubí je provedeno v plastu v dimenzi 110 mm při nedávné rekonstrukci.

Elektroinstalace

V bytě je elektroinstalace z poválečného období. Domovní rozvaděč je umístěný vedle vstupních dveří. Je tam nástěnný rozvaděč staršího typu a pod ním je osazený rozvaděč současného typu. Elektroměr je umístěný v společné skříni na pavlači poblíž vstupu do bytu.

2 	Návrh řešení

Cílem udržovacích pracích a stavebních úprav je opravit a upravit byt tak, aby vyhovoval současným nárokům na bydlení, při dodržení platných předpisů a norem. A aby se zároveň se zkvalitnil jeho stav ve vztahu k památkově chráněnému objektu.

Základní koncept a dispoziční uspořádání bytu se téměř nemění. Úpravy se týkají novodobých zásahů, dojde ke změnám v uspořádání SDK příček a bude odstraněna vestavba kuchyně. Kuchyň se bude nacházet ve stávající poloze, ale stane se součástí obytného prostoru. Dojde k zmenšení prostoru wc a ke zvětšení koupelny. Byt bude i nadále v kategorii 3+kk.

Původní vnitřní dveře budou ponechány a repasovány, novodobé dveře vnitřní i vnější budou nahrazeny. Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Budou provedeny nové nášlapné vrstvy podlahy na nové konstrukci hrubé podlahy. V koupelně, wc a předsíni bude použita keramická dlažba, v obytných místnostech budou dřevěné dubové vlýsky ve vzoru rybina.

Omítky stěn a stropů budou opraveny a byt bude vymalován bíle.

Budou zřízeny nové elektrorozvody.

Vytápění bude nové etážové s plynovým kondenzačním kotlem s ohřevem TUV. Odkouření kotle bude provedeno novou vložkou vedenou v komínovém sopouchu.

V domě budou probíhat staticko-zajišťovací práce statiky domu podle samostatného projektu od projekční kanceláře Statika s.r.o. (ing. Ejubovič). Práce na úpravě bytu budou koordinovány a prováděny v součinnosti se stavebními úpravami dle tohoto projektu. Předpokladem je, že úpravy bytu budou probíhat až po statickém zajištění celého domu nebo v součinnosti s probíhajícími pracemi statického zajištění.

3 	Základní parametry

Kategorie bytu						3+kk

Podlaží							3.NP

Celková podlažní plocha bytu				87,95 m2

Světlá výška obytné m.					3500 mm

Stavební program

Ložnice							27,74  m2

Ložnice							17,53 m2

Obývací pokoj + KK					29,11 m2

Předsíň							5,44 m2

WC							1,23 m2

Koupelna						6,90 m2

4 	Bourací práce

Demontáž stávajících zařízení bytu

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů   - koupelna a WC

( 1 x WC, 2 x umyvadlo, 1 x vana)

- Demontáž nábytku a zařizovacích předmětů kuchyňské vestavby

(1 x umyvadlo, 1 x dřez, 1 x sporák)

- Demontáž lokálního plynového topidla v m. 03, odstranění kotle na tuhá paliva v m. 02

- Demontáž stávajících bytových rozvodů vody a kanalizace a plynu, demontáž EI zásuvek a vypínačů, demontáž svítidel a lustrů

Odstranění stávajících podlahových vrstev až na škvárový násyp

- Odstranění PVC v kuchyňské vestavbě m.03

- Odstranění dřevěných vlýsků, záklopu z prken a dřevěných polštářů v místnostech 01,02,03

Odstranění stávajících podlahových vrstev až na hrubý záklop z prken

- Odstranění PVC , dřevěných vlýsků, záklopu z prken, dřevěných polštářů a škvárového podsypu v m. 04,05,06

Odstranění stávajících omítek a keramických obkladů a maleb

- Odstranění všech keramických obkladů (kromě konstrukcí určených k demolici) a osekání omítky na podklad – provádět obzvlášť opatrně na dělících příčkách.

- stávající výmalba bude seškrábána

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stěnách bytu

- Odstranění nesoudržných částí omítek na stropech m.č. 01, 02 a 03

-Odstranění teracového obkladu na parapetech oken O1 a O3

Stavební práce

- Odstranění kuchyňské vestavby

- Odstranění dělící SDK příčky oddělující koupelnu, WC a chodbu, vybourání zárubní vstupních dveří .

- Drobné stavební práce související s novými rozvody vody, kanalizace, plynu a odvětrání.

5 	Stavební práce

5.1 	Vnitřní konstrukce

5.1.1	 Nenosné vnitřní stěny

Vyzdívané konstrukce

Usazení vany v koupelně bude provedeno za použití pórobetonových tvárnic přesného zdění.

Ref. Ytong.

Sádrokartonové příčky

Příčky oddělující koupelnu, WC a předsíň budou ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. SDK příčka je navržena v tl. 100 jako jednoduše opláštěná. Na vnitřní část směřující do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm.

Sádrokartonové předstěny

Na WC bude zřízena instalační předstěna ze systému sádrokartonových příček na kovové konstrukci. Předstěna bude jednoduše opláštěná. Budou použity desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Referenční výrobek je systém RIGIPS.

Příčky budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS ). Obecně bude pro začištění SDK desek použito

systémových lemujících profilů- hliníkové nárožníky, atd.

5.1.2	 Dveře a okna

Řešení dveří a oken jsou podrobně popsány v tabulkové části dokumentace D.01.09

Vstupní dveře

Stávající novodobé dvojité vstupní dveře s ocelovou zárubní budou odstraněny včetně zárubně. Nahradí je dřevěné dvojité dveře: vnější dveře budou dřevěné kazetové – replika; vnitřní dveře budou bezpečnostní, tepelně izolační.

Zárubně budou dřevěné, na vnější straně s profilací, vnitřní bude bezpečnostní.

Vnitřní dveře

Stávající původní dveře s dřevěnými zárubněmi budou zachovány a repasovány. Dochované kování z meziválečného období bude repasováno a ponecháno. Chybějící bude nahrazeno podobným kováním.

Stávající dveře vedoucí z předsíně na WC a do koupelny budou nahrazeny novými dřevěnými hladkými dveřmi s dřevěnou obložkovou zárubní.

Okna

Oprava oken není předmětem dokumentace, okna v domě budou měněna v rámci samostatné investiční akce.

Stávající teracové obložení parapetů bude odstraněno a nahrazeno dřevěnými parapety.

5.1.3 	Povrchy vnitřních stěn

Omítky vnitřních stěn

Povrchy vnitřních stěn budou po stavebních pracech vyspraveny dvouvrstvou omítkou. „Jádro“ bude omítnuté vápenou maltou v tloušťce cca 10 - 15 mm. Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování stěn a stropů v interiéru. Tloušťka do 3 mm.

Reference: 	BAUMIT

Omítky na stěnách, které budou obloženy akustickou předstěnou budou vyspraveny jádrovou omítkou

Obklady vnitřních stěn

V koupelně, na záchodě a v části kuchyňského koutu budou použity keramické obklady dle výběru architekta

Koupelna, WC: 	v koupelně a na WC bude keramický obklad do výšky 2300. Pod obkladem okolo vany bude použita hydroizolační stěrka do výšky 2000 mm. Hydroizolační stěrka bude mimo vanu vytažena min 150mm nad úroveň podlahy. Obklad stěn bude zatažen až na rovinu dlažby, styk pružný - silikonový tmel.

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, pásek BLACK

ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE + BLACK

Stěna kuchyňského koutu - na stěně bude obložen pracovní pás ve výšce od 850 mm do výšky

1500 mm (od podlahy).

Keramický obklad D, 100 x 300, WHITE, ref. serie INDUSTRIAL, RAGNO BRICK GLOSSY WHITE

Veškeré volné kraje a nároží obložených ploch budou chráněny systémovými lemovacími hliníkovými lištami v barvě obkladu – bílé.

Malby vnitřních stěn

Stěny budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle

předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.4 	Akustické obklady

Akustický obklad stěn

Dělící zděná příčka v místnostech č.01, 02,03 bude opatřena akustickým obkladem. Bude použit systém akustické předsazené spřažené stěny s dvojitým opláštěním akustickými sádrokartonovými deskami s vloženou minerální izolací 40 mm o objemové hmotnosti min 30kg/m3. Reference RIGIPS Modré desky MA.

Obklady budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

5.1.5	podlahové konstrukce

V ploše celého bytu bude rekonstruována podlaha. Bude položeno nové souvrství hrubé podlahy a nové nášlapné povrchy. V místnostech 01, 02 a 03 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až ke škvárovému násypu. Z násypu budou vyndány roznášecí dřevěné polštáře.

Po odkrytí bude provedeno několik sond k ověření stavu prkenného záklopu na nosných trámech podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů.

Na urovnaný stávající škvárový násyp bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

- na urovnaný škvárový násyp bude položena separační textilie

- k dorovnání potřebné výšky a rovinnosti bude použit lehký podlahový násyp LIAPOR ¼

- položení 2 x 10 mm sádrovláknitých desek

V místnostech 04,05,0a 06 budou odstraněny stávající vrstvy podlahy až na hrubá záklopová prkna, podle stavu prken bude provedena kontrola stavu stropních trámů. Bude provedeno chemické ošetření záklopových prken, na které bude položeno nové souvrství hrubé podlahy v systému suché podlahy ze sádrovláknitých desek.

-na chemicky ošetřená záklopová prkna bude položena separační textilie, která bude vytažena na stěny do výšky podsypu

- k dorovnání potřebné výšky a rovinnosti bude použit lehký podlahový násyp LIAPOR ¼, do poloviny výšky násypu bude vložena OSB deska tl. 12 mm

- položení 2 x 12,5 mm sádrovláknitých desek

Izolace proti vodě v podlahách

V koupelně bude pod dlažby užita hydroizolační stěrka včetně systémových doplňků. Tl. cca 1,5 mm.

Stěrka bude přetažena na stěny min do výšky 150 mm u vany pak na min. výšku 2000

Ref.výrobek Knauf – hydroizolační stěrka

Dlažby

Prostory koupelny, WC, předsíně a komor budou vydlážděny keramickou dlažbou. Rohy, kouty budou vyspárované silikonem.

Koupelna -	330 x 330 imitace osmiúhelníkové dl. s vloženými černými čtverci

ref. REALONDA OCTAGON BLACK serie INDUSTRIAL

WC a předsíň	200 x 200, 1 ODSTÍN

ref. RAKO COLOR TWO RAL 0004000

Dřevěná vlysová podlaha

V obytných pokojích bude položena podlaha z dřevěných vlýsek – dubových tl.21 mm. Podlaha bude lepena na vyčištěný a upravený povrch desek systémovým lepidlem podle předpisů výrobce. Vlýsky budou položeny ve vzoru rybina.

Vlýsky budou přebroušeny, vytmeleny a nalakovány polomatným podlahovým lakem.

Reference BONA MEGA

5.1.6 	Povrchové úpravy vnitřních stropů

Omítky na vnitřních stropech

Strop bude vyspraven dvojvrstvou omítkou.

„Jádro“ bude omítnuté vápennou maltou v tloušťce cca10 mm v rozsahu vzniklém při stavebních pracech.

Povrchová vrstva bude ze „sádrové“ stěrky - omítková směs na sádrové bázi, určená pro stěrkování

stěn a stropů v interiéru. Přestěrkována bude celá pohledová část stropu. Tloušťka do 3 mm.

Reference BAUMIT

Podklad pod omítkou tvoří stávající prkenný záklop podhledu s rákosovým podbitím.

Omítky na stropech opatřených SDK podhledem budou vyspraveny. Případné nesoudružné části budou odstraněny, strop bude nahrubo omítnut jádrovou maltou.

Montované podhledy

V koupelně, na WC, a v předsíni budou sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci. Do podhledu budou osazeny ventilační jednotky. Podhled kryje vedení vzduchotechniky .

Do koupelny budou použity SDK desky impregnované – odolné proti vlhkosti - RBI (RFI) tl.12,5 mm

Desky SDK budou tmeleny ve vysoké kvalitě ( Q3 RIGIPS )

Malby a nátěry na podhledech

Stropy budou natřeny bílou barvou otěruvzdornou a paropropustnou vhodnou na omítky a na sádrokartony. Min 2 nátěry + impregnace podkladu podle předpisů výrobce.

Ref.výrobek Primalex Polar bílý

5.1.8 	Zámečnické výrobky, truhlářské výrobky a ostatní výrobky

Prvek pro přívod větracího vzduchu :

Do otvoru od odkouření rušených plynových topidel bude vložen ventilační prvek s filtrem a tlumičem hluku.

Reference LUNOS ALS-R 100

Dvířka, revizní otvory

U stoupacího potrubí vodovodu v místě vodoměru a u vany budou osazena revizní dvířka. Budou použita typová dvířka plast nebo lakovaná bílá ocel. Revizní dvířka u vany budou magnetická pod obklad.

Do komínového sopouchu v koupelně budou osazena revizní vzduchotěsná dvířka.

Truhlářské výrobky

Okenní parapety budou opatřeny novou parapetní deskou z klížených prken s čelním nákližkem.

5.2 	Vestavby

Kuchyňská linka

Byt bude vybaven kuchyňskou linkou. Linku tvoří skříňky v modulu 600 mm, vysoké 880 mm, délka kuchyňské sestavy 3600 mm, nástěnné skříňky vysoké 1000mm s digestoří.

Skříňkové korpusy : konstrukční desky s povrchovou úpravou – lamino a pod. Odstín bílá. Dvířka a boční pohledové panely budou ve dvou odstínech. Spodní a vysoké skříňky budou v odstínu dřeva ořechu, horní skříňky budou bílé.

Pracovní deska: dřevotřísková deska postformovaná HPL laminátem. Odstín bílý lesklý.

Vybavení 	- kuchyňský dřez nerez

- Baterie stojánková dřezová

- Digestoř nástěnná pod skříňku cirkulační

- LED osvětlení pracovní desky umístěné pod horními skříňkami

- vestavěná el. trouba

- vestavěná varná sklokeramická deska

5.3 	Technické řešení

5.3.1	Kanalizace

Stávající zařizovací předměty jsou napojeny na potrubí splaškové kanalizace pravděpodobně z PVC, zařizovací předměty jsou v nevyhovujícím stavu. Stávající připojovací potrubí v bytě č. 08 je napojeno na jedno stávající stoupací potrubí.

V řešeném projektu jsou navrženy stavební úpravy stávajícího bytu č. 08 ve 3.NP. V rámci stavebních úprav budou demontovány zařizovací předměty a připojovací potrubí. Stoupací potrubí bude zachováno. Po provedení stavebních úprav budou osazeny nové zařizovací předměty, které budou napojeny novým připojovacím potrubím na stávající stoupací potrubí.

Nové připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového hrdlového potrubí PP-HT ø32 - ø110 ve spádu min. 3%, bude vedeno v drážkách ve stěně, v podlaze nebo v podhledu.

Nově osazené zařizovací předměty budou převážně keramické a budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Odvod kondenzátu z plynového kondenzačního kotle bude veden pomocí výtlačného potrubí do podhledu. Výškový rozdíl bude překonán pomocí čerpadla osazeného na výtlačném potrubí.

Kanalizace dešťová

Projekt neřeší dešťovou kanalizaci, týká se pouze rekonstrukce bytu.

5.3.2 	Voda

Projekt neřeší vodovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno. Ve stávajícím stavu je do bytu č. 08 přivedena studená voda pomocí stoupacího potrubí osazeného vodoměrem. Ohřev vody je řešen lokálně. Bytové rozvody jsou vedeny ve stěnách nebo v podlaze.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Studená voda bude napojena na nové stoupací potrubí ve vyzděném pilíři v místnosti „04 Předsíň“. Fakturační vodoměr bude umístěn v nice ve stěně a bude přístupný přes revizní dvířka.

Ohřev vody bude zajištěn kombinovaným kondenzačním kotlem VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus umístěným v koupelně.

Nové připojovací potrubí studené a teplé vody k novým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdi. v předstěnách a v podhledech. Rozvody budou provedeny z plastového vodovodního potrubí PPR3, PN 16 spojovaného polyfúzním svařováním s tvarovkami. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací z pěněného PE (Tubolit) v tloušťce dle dimenze. Výtokové baterie budou zvoleny dle výkresové dokumentace, napojené přes rohové ventily. Klozet bude napojen přes rohový ventil. Armatury budou osazeny v příslušných dimenzích podle dimenzí potrubí.

5.3.3	Plyn

Projekt neřeší plynovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.

Ve stávajícím stavu je k bytu č. 08 přiveden plynovod stoupacím potrubím umístěným na společné pavlači. Domovní plynoměr je umístěn v nice vstupem vstupu do bytu.

Veškeré stávající rozvody v bytě budou vyřezány a demontovány. Plynový kotel bude napojen na nové plynovodní potrubí. Potrubí bude provedeno z trub ocelových černých dle ČSN 42 5710, jak. 11353.0 spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno ve větraném podhledu, bude opatřeno ochranným nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy) a bude chráněno proti mechanickému poškození ochranným krytem (např. úhelník ve tvaru L). Před kotlem bude osazen uzávěr – kulový kohout.

Jako zdroj tepla pro řešený byt je navržen kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT typ VUW 246/5-5 ecoTEC pluss odkouřením vyvedeným nad střechu objektu. Jedná se o spotřebič typu „B“. Místnost vyhovuje požadavkům TPG 704 01, větrání místnosti bude provedeno spárou ve dveřích, odkouření kotle bude zaústěno do komína – viz stavební část a UT.

Plynový  kondenzační kotel VAILLANT VUW 246/5-5 ecoTEC plus 	25,5kW		3,1m3/hod

Roční potřeba plynu – viz projekt UT.

5.3.4	Vytápění

Tepelné ztráty byly spočítány dle ČSN EN 12831 a ČSN 060210   vzhledem k venkovní výpočtové teplotě -120C a na základě údajů o tepelných parametrech obvodového pláště. Převažující vnitřní průměrná teplota v objektu v topném období je 200C. Tepelná ztráta bytu, včetně ztrát v rozvodech, činí celkem 6,4 kW.

Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV

Jako zdroj tepla je pro vytápění bytové jednotky a přípravu TV navržen plynový kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT, typ VUW 246/5-5 ecoTEC plus. Jmenovitý výkon kotle s modulovaným provozem hořáku je 3,8 – 21,2 kW (tepelný výkon pro ohřev TV je 24kW). Tento kondenzační kotel vykazuje vysokou účinnost, přizpůsobuje svůj výkon okamžitému odběru tepla v celém rozsahu modulace a při provozu vykazuje mimořádně nízké hodnoty emisí ve spalinách, splňuje NOX třídu 5. Maximální potřeba zemního plynu je 2,6 m3/hod. Kotel je v provedení kombinovaném a slouží také jako zdroj pro přípravu TV pro byt.

Součástí kotle je oběhové čerpadlo a membránová expanzní nádoba. V dodávce kotle je pojišťovací ventil. Kotel a celý vytápěcí systém bude regulován prostorovým regulátorem s týdenním programem VAILLANT, typ calorMATIC 350, umístěným v řídící místnosti (č.m. 03).

Dopouštění do topného systému bude ruční, z rozvodů ZT studené vody. Během provozu kondenzačního kotle dochází k tvorbě kondenzátu. Kondenzát musí být odváděn z kotle přes sifón do kanalizace (řeší ZT).

Kotel ecoTEC pro VUW 246/5-5 je v provedení C (s uzavřenou spalovací komorou), s ventilátorem pro nasávání vzduchu pro hoření a současně s nuceným odtahem spalin. Tento kotel nenasává vzduch z místnosti, a proto se na jeho umístění nevztahují požadavky ČSN a TPG na přívod vzduchu a na velikost místnosti, v níž je kotel instalován. Kotel bude umístěn v bytě v koupelně a bude odkouřen nad střechu domu pomocí kolmého koaxiálního vedení vzduch/spaliny  VAILLANT systém 80/125mm, vedeného ve stávajícím komínovém průduchu. Touto cestou bude také sacím potrubím nasáván do kotle vzduch pro hoření. Celková délka odkouření je 16,2 m (2x koleno 450).

Vytápění bytu

Hlavní horizontální rozvod topné vody je spodní dvojtrubkový a je veden v  podlaze bytu (viz výkresová část). Přípojky pro tělesa budou vedeny v drážkách ve zdivu. Rozvod bude proveden z měděných trub spojovaných kapilárním pájením. Rozvody vedené v drážkách a v podlahách budou izolovány tepelnou izolací o tloušťce 9 mm a budou zazděny. V místě napojení pro tělesa budou vytvořeny pevné body. Napojení otopných těles z rozvodů bude z drážky zezadu do tělesa. Rozvod bude v nejvyšších místech odvzdušněn a v nejnižších místech a u kotle budou instalovány vypouštěcí kohouty.

Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles KERMI, typ THERM X2 PROFIL-VM (se středovým napojením). Součástí otopného tělesa je ventilová garnitura, která bude napojena na přípojku pomocí zdvojeného uzavíracího šroubení rohového DANFOSS, typ RLV-K DN15, zespoda z drážky do tělesa. Radiátorový ventil bude dokompletován ruční hlavicí DANFOSS, typ RA-50003, nebo termostatickou hlavicí, typ RAE-K 5034. Zaregulování ventilové vložky tělesa je provedeno z výroby.

Do koupelny je navrženo otopné těleso trubkové KORALUX, typ KLMM (se středovým napojením), které slouží zároveň také jako sušák. Na napojení tohoto tělesa bude instalována integrovaná radiátorová armatura HM. Součástí armatury je ventil, regulační uzavírací šroubení a termostatická hlavice. Koupelnové otopné těleso KLMM 1820.600 bude dovybaveno elektrickým topným tělesem s integrovaným regulátorem teploty. Pomocí tohoto el. topidla s příkonem 300W bude koupelnové těleso temperováno mimo topnou sezónu v době, kdy nebude provozováno ústřední vytápění.

5.3.5	Vzduchotechnika

Tato dokumentace řeší odvod vzduchu ze sociálního zařízení bytu s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 38 3350 Zásobování teplem

ČSN 73 0802 Požární ochrana staveb

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhláška č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška 26/1999 ZHMP O obecných technických požadavcích na výstavbu

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

Návrhová kriteria

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu: 	- léto 			- zima

te = +32°C 		te = -15°C

RH = 50%

Intenzity větrání: 				- koupelna 		min 60 m3h-1

- WC 			min 30 m3h-1

Hrazení tepelných ztrát kryje ÚT

Dimenzování vzd. zařízení:

hygienické zázemí		min. 60 m3/hod./koupelna

min 30 m3/hod / WC

Odvětrání sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení bez přirozeného větrání, je zajištěn jednotrubkovým systémem. V jednotlivých větraných místnostech jsou osazeny radiální ventilátory. Ventilátor nad WC a v koupelně je osazen do podhledu. Součástí ventilátorů je zpětná klapka. Ventilátory jsou vybaveny doběhem. Ventilátory budou v krytí IP odpovídajícímu příslušnému zatřídění dle protokolu o stanovení prostředí. Náhrada odsátého vzduchu je řešena podtlakem podříznutými dveřmi ze sousedících místností. Rozvod vyveden potrubím na fasádu do dvora, kde je potrubí opatřeno protidešťovou žaluzií s odkapem. Rozvod veden v podhledu v mírném spádu směrem k fasádě, který bude součástí dodávky stavby.

Ventilátor v koupelně bude spouštěn samostatným tlačítkem umístěným u spínače osvětlení. Ventilátor na WC bude spouštěn společně s osvětlením.

Po spuštění zajistí timer jejich chod a následné vypnutí po uplynutí nastavené doby (6 až 15 minut).

Odvětrání kuchyňské digestoře

Kuchyňská digestoř je cirkulační a je dodávkou stavby.

Obývací pokoj s kuchyňským koutem – přívod vzduchu

V otvoru po odkouření zrušeného lokálního plynového topidla bude osazen přívodní ventilační prvek s filtrem a tlumičem hluku.

Ochrana proti hluku

Maximální hladiny hluku vznikajícího provozem vzduchotechniky, vytápění a chlazení nepřekročí limity „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.“ Bude zajištěno splnění následujících limitů LAeqT:

Venkovní prostor (na hranici objektu)

V denní době 6:00 až 22:00 hod (8h) 		50 dB(A)

V noční době 22:00 až 6:00 hod (1h) 		40 dB(A)

Obytné sousedící místnosti:	ve dne 		40 dB(A)

v noci 		30 dB(A)

Ochrana proti požáru

V oblasti požárního zabezpečení není nutné činit žádná zvláštní požární opatření

Požadavky na ostatní profese

stavební - zhotovení prostupů pro vzduchotechniku, jejich začištění po montáži, sádrokartonové podhledy

elektrosilnoproud

- napojení ventilátorů na přívod elektrické energie

- zemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ovládání popsaným u jednotlivých zařízení

Požadavky na montáž

Montáž vzduchotechniky musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. Záměny výrobkové struktury pouze na základě písemného souhlasu projektanta. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě zařízení. Přejímka zařízení může proběhnout až po úplném dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně nátěrů, izolací a podmiňujících instalací navazujících profesí a zajištění všech energií a medií.

Veškeré změny oproti projektu včetně záměny výrobkové struktury musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace. V opačném případě dodavatel plně přebírá záruky za řešení chlazení v rozsahu celé dokumentace a na jakékoli reklamace nebude brán zřetel.

5.3.6	Elektroinstalace silnoproud

V bytě bude provedena nová elektroinstalace. Rozvody budou provedeny pod omítkou. Drážky budou frézovány a povedou v místě stávajících tras. Napojení je v bytové rozvodnici Rb v předsíni.

Napojení na veřejnou síť NN je ve stávající přípojkové skříni u domovního vchodu, přívod do objektu je stávající.

PODKLADY

- Technické normy ČSN

- Požadavky investora a architekta

- Požadavky ostatních profesí na elektroinstalaci

- Stavební půdorysy

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

- 3+PEN, 50 Hz, 400 V, TN-C

- 3+PE+N, 50 Hz, 400 V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

- Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací, přepážkami a kryty

- Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením vadné části od zdroje

- Doplňková ochrana: proudovými chrániči

- Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY

ENERGETICKÁ BILANCE

NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Bytový dům je připojen z distribuční sítě z napěťové hladiny NN ze stávající přípojkové skříně provozovatele distribuční soustavy. Ze stávající přípojkové skříně jsou připojeny stávající elektroměrové rozváděče. Ze stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 3. NP bude připojen nový bytový rozváděč, který bude sloužit pro napájení řešeného bytu. Propojení stávajícího elektroměrového rozváděče a nového bytového rozváděče bude provedeno kabelem typu 1-CYKY.

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření elektrické energie pro řešený byt bude zajištěno pomocí stávajícího elektroměrového rozváděče umístěného v 3. NP objektu. Měření elektrické energie bude přímé. Provedení elektroměrového rozváděče bude dle připojovacích podmínek provozovatele distribuční soustavy.

KABELOVÉ ROZVODY

Uložení kabelových vedení v interiéru bude skrytě pod omítkou ve zdivu, v dutinách stavebních konstrukcí a v trubkách v betonu. Veškerá kabelová vedení budou s Cu jádry.

ROZVADĚČE

Nový bytový rozváděč RB bude umístěn v předsíni (m. č. 04). Jedná se o přisazený rozváděč o rozměrech Š x V x H – 400 x 800 x 100 mm v krytí min. IP30.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Zásuvky včetně slaboproudých zásuvek se osadí, pokud možno, do skupin ve vícenásobných rámečcích dle počtu přístrojů. Standard kompletačních přístrojů bude určen dle požadavků investora. Přesné umístění zásuvkových vývodů je nutno konzultovat s investorem. Běžné zásuvkové rozvody budou skupinově chráněny proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA.

Zásuvky v prostoru kuchyně budou umístěny dle požadavků dodavatele kuchyňské linky s ohledem na příslušné ČSN. Zásuvky v prostorech s normálními vnějšími vlivy budou umístěny ve výši 300 mm (střed) na čistou podlahou. Zásuvky v umývacích prostorech budou umístěny dle ČSN 33 2130 ed. 3. Zásuvky v prostorech s vanou nebo sprchou budou umístěny dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

OSVĚTLENÍ

Osvětlení v místnostech bude řešeno zářivkovými, halogenovými nebo LED svítidly dle výběru investora a architekta. Světelné okruhy budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA. Přesné umístění svítidel je nutno konzultovat s investorem. Svítidla musí mít příslušné technické parametry, zejména krytí pro dané prostory. Osvětlení bude ovládáno lokálně umístěnými nástěnnými vypínači. Vypínače budou umístěny ve výšce 1050 mm (střed) na čistou podlahou.

TECHNOLOGIE

Profese silnoproud zajistí připojení ventilátorů v koupelně a WC. Ventilátor na WC bude spínán s osvětlením. Ventilátor v koupelně bude spínán samostatným tlačítkem. Doběhová relé budou dodávkou ventilátorů.

Profese silnoproud zajistí připojení topného žebříku v koupelně a plynového kotle.

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Ochrana proti přepětí je navržena jako dvoustupňová. První a druhý stupeň ochrany bude osazen v rozváděči RB. Třetí stupeň bude osazen v rámci dodávek jednotlivých elektrických spotřebičů, které tuto ochranu vyžadují.

SLABOPROUD

V řešené bytové jednotce budou osazeny zásuvky strukturované kabeláže a zásuvky společné televizní antény. Přípojným místem pro napojení na rozvod strukturované kabeláže a společné televizní antény je elektroinstalační krabice ve vstupní chodbě bytové jednotky.

V bytové jednotce bude osazeno stropní autonomní opticko-kouřové čidlo. Přesné umístění čidla je nutno konzultovat s investorem nebo architektem.

V zádveří bude osazen nový domovní telefon. Nový domovní telefon bude připojen na stávající kabeláž. U vchodových dveří bude instalováno zvonkové tlačíko.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před rozvodnicí udržovat volný prostor min. 0,8 m. Obsluhu (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení a zajištění bezpečnosti dle ČSN 38 1081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu).  Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektro-dodávky.

V Praze 07.2018				ing.arch. Václav Frydecký