Obsah

A Průvodní zpráva	2

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	2

B Souhrnná technická zpráva	4

B.1 Popis území stavby	4

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6 Základní charakteristika objektů	7

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	8

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana	8

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.	8

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	9

B.4 Dopravní řešení	10

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10

B.7 Ochrana obyvatelstva	11

B.8 Zásady organizace výstavby	11

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	13

# A Průvodní zpráva

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby,

Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy

#### b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Praha 5, Smíchov, Hořejší nábřeží, parcelní číslo 555, 554/3 Katastrální území: Smíchov [729051]

#### c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Umisťované stavby jsou stavbami trvalými vyjma:

SO 0.1. zařízení staveniště – stavba dočasná po dobu realizace stavby, nejdéle na 2 roky od zahájení stavby

SO 1.2 stavba dočasná na 7let

SO 1.4 stavba dočasná na 7let

SO 1.5 stavba dočasná na 7let – sezónní v období 1.11. - 31.4. v každém kalendářním roce

SO 1.6 stavba dočasná na 7let – sezónní v období 1.11. - 31.4. v každém kalendářním roce

SO 1.7 stavba dočasná na 7let – sezónní v období 1.11. - 31.4. v každém kalendářním roce

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

#### c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

## A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

ABM architekti, s.r.o.,

IČ: 256 06 026,

sídlo: Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. arch. Petr Bouřil, Autorizovaný architekt – ČKA: 3106, autorizace se všeobecnou působností (A.0)

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Voda, Kanalizace, Ing. Aleš Kalášek

Elektrické instalace. Ing. Predrag Laketić

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 0.1 Zařízení staveniště

SO 1.1 Multifunkční sportovní plocha včetně sezónních mantinelů – nevyžaduje UR ani SP dle sdělení SÚ Pha 5 č.j. MC05 5335/2022 z 5.1.2022.

SO 1.2 Technické zázemí parku kontejner s velkými vraty (prostor pro zahradní techniku, nářadí a údržbu ledové plochy)

SO 1.3 Technické zázemí parku prostor pro umístění chladící jednotky

SO 1.4 Zahradní restaurace (provozní prostor – přípravna a výdej)

SO 1.5 Kontejner zázemí parku (hygienické zázemí muži a ženy)

SO 1.6 Zázemí zahradní restaurace (toaleta invalidé, místnost správce, toalety správa)

SO 1.7 Zázemí zahradní restaurace (hygienické zázemí muži a ženy, úklid)

SO 1.8 Skate/Parkour hřiště – nevyžaduje UR ani SP dle sdělení SÚ Pha 5 č.j. MC05 5335/2022 z 5.1.2022.

SO 1.9 Zpevněné plochy rekonstrukce/úprava stávajících ploch – nevyžaduje UR ani SP dle sdělení SÚ Pha 5 č.j. MC05 5335/2022 z 5.1.2022.

IO 1.1 Areálové přípojka vody

IO 1.2 Areálová přípojka splaškové kanalizace

IO 1.3 Areálová přípojka elektro-NN

IO 1.4. Areálové osvětlení

A.3 Seznam vstupních podkladů

- územní plán Prahy, PSP, ČSN

- geodetické zaměření

# B Souhrnná technická zpráva

# B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

stávající víceúčelové hřiště využití jako rekreační areál sportovní

#### b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

jedná se o stavební úpravy stávající stavby ve funkční ploše ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy, hřiště je umístěné v nezastavitelném území města.

Předložený záměr zasahuje do CSZ, kde je posouzen jako podmíněně přípustný, jelikož je CSZ vymezen na ploše ZP, kde je záměr posouzen jako přípustný.

Část předloženého záměru (mlatové cesty) leží v nezastavitelné území v ploše ZP, kde je v souladu s přípustným využitím, jelikož se jedná o pěší komunikace.

Část předloženého záměru (kontejnery, inženýrské sítě a veřejné osvětlení, staveništní buňky) leží v nezastavitelné území v ploše ZP, kde lze posoudit jako podmíněně přípustnému využití, jelikož se jedná o zahradní restauraci a její zázemí, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, technickou infrastrukturu pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím, stavební úpravy nekrytých sportovních zařízení bez vybavenosti. Jedná se o objekty provozního a hygienického zázemí. Objekty jsou víceúčelové a budou sloužit jako zázemí návštěvníkům a k rekreačním aktivitám zároveň velikostně a kapacitně odpovídají rozloze řešené parkové plochy.

Objekty zázemí budou napojeny na inženýrské sítě, veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení hřišť a parku. Stavební buňky budou v území umístěny po dobu výstavby na stávající zpevněné ploše.

Na úkor zeleně nebudou rozšiřovány žádné zpevněné povrchy sportovišť. Jedná se pouze o nové funkční využití stávajících hřišť. Všechny nové objekty jsou součástí celkové koncepce revitalizace parku. Realizací nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Všechny uvedené části záměru lze v ploše ZP posoudit jako přípustné.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, nejsou známa

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Povodí Vltavy – souhlasné stanovisko s podmínkami - podmínka zpracovat povodňový plán pro stavbu a pro provoz areálu – nejpozději do oznámení o užívání

MHMP Odpor památkové péče -  souhlasné stanovisko s podmínkou „Nové stožáry veřejného osvětlení budou opatřeny nátěrem v barevnosti dle stávajících stožárů“ – zapracováno v dokumentaci – B3.napojení na technickou infrastrukturu.

Na základě požadavku spol. PVK a.s. lze všechny kontejnery zázemí sportoviště v případě potřeby odstranit. Kontejnery nejsou osazeny na základech, ale pouze na štěrkovém polštáři. Stejně tak stožáry areálového osvětlení v OP kanalizační stoky jsou ukotveny na betonové prefabrikované patky rozměrů 1,5x1,5x0,75m, osazenými na terénu, takže se dají v případě potřeby taktéž lehce odstranit.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

není předmětem dokumentace

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

stavba se nachází v památkové zóně Smíchov, v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, v ochranném pásmu vodního zdroje, ochranné zóně nadregionálního biokoridoru, v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje „Praha Pivovar Staropramen povrchový odběr“

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Předložený záměr leží v záplavovém území A1 – pro Q2002 zajišťované městem. Záměr je v záplavovém území A1 – pro Q2002 zajišťované městem přípustný, jelikož je v souladu využitím

plochy ZP, na nichž je záplavové území vymezeno a je umístěn v území, kde již proběhla realizace protipovodňových opatření. Záměr je mimo Q100 a aktivní zónu dle podkladů Povodí Vltavy, státní podnik

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, povolované stavby jsou bez vlivu na okolní stavby a pozemky

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

povolované stavby nevyvolávají potřebu demolic či kácení dřevin

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

povolované stavby nevyžadují zábor ZPF nebo pozemků k plnění funkce lesa

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

technické zázemí parku a zahradní restaurace bude připojeno na vodovod, kanalizaci splaškovou a elektro silnoproud

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

záměr nevyvolává žádné podmiňující či související investice

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

555, 554/3 Katastrální území: Smíchov [729051]

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. stavba nevyžaduje bezpečnostní pásmo

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

nová stavba

b) účel užívání stavby,

nemění se – víceúčelové hřiště

c) trvalá nebo dočasná stavba,

povolované stavby jsou stavbami trvalými, vyjma objekty SO 0.1 (dočasná stavba po dobu realizace), SO 1.2, SO 1.4 (stavby dočasné na 7 let) a SO 1.5, SO 1.6, SO 1.7 (stavby dočasné na 7 let sezónní od 1.11. - 31.4. v každém kalendářním roce).

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

výjimka není vyžadována

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Povodí Vltavy – souhlasné stanovisko s podmínkami - podmínka zpracovat povodňový plán pro stavbu a pro provoz areálu – nejpozději do oznámení o užívání

MHMP Odpor památkové péče -  souhlasné stanovisko s podmínkou „Nové stožáry veřejného osvětlení budou opatřeny nátěrem v barevnosti dle stávajících stožárů“ – zapracováno v dokumentaci – B3.napojení na technickou infrastrukturu.

Na základě požadavku spol. PVK a.s. lze všechny kontejnery zázemí sportoviště v případě potřeby odstranit. Kontejnery nejsou osazeny na základech, ale pouze na štěrkovém polštáři. Stejně tak stožáry areálového osvětlení v OP kanalizační stoky jsou ukotveny na betonové prefabrikované patky rozměrů 1,5x1,5x0,75m, osazenými na terénu, takže se dají v případě potřeby taktéž lehce odstranit.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

povolované stavby nejsou chráněny podle žádných jiných právních předpisů

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

5 mobilních kontejnerových staveb zázemí

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

bilance energií je součástí dokumentace elektro silnoproud a kanalizace, voda.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

zahájení stavby 2Q 2022, dokončení stavby 4Q2022

j) orientační náklady stavby.

Cca 15.000.000,-

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

jedná se o doplnění zázemí rekonstruovaného multifunkčního hřiště (není předmětem řízení), kde bude obnoven povrch za účelem univerzálnějšího využití i pro kluziště pod širým nebem, pro provoz lední plochy bude umístěno chladící zařízení, které bude využito jen v zimní sezoně. Zázemí ledové plochy bude provozováno pouze sezonně formou mobilních buněk. Celoročně bude umístěn kontejner s bistrem. Hřiště je oplocené.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Zázemí zahradní restaurace a technologické zázemí parku je umístěno v hotových výrobcích – lodních kontejnerech. Kontejnery jsou opláštěny dřevěnými latěmi ze severského modřínu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

příslušné kontejnery jsou vybaveny odtahovými ventilátory, vytápění kontejnerů je zajištěno elektrickým přímotopem, užitková voda je vytápěna pomocí elektrického ohřívače vody.

Kontejnery zázemí sportoviště, včetně zahradní restaurace budou provozovány sezónně.

Zahradní restaurace bude provozována jako stánek s výdejovým okénkem bez obsluhy.

Předpokládaný sortimentem budou teplé a chlazené nápoje a pokrmy z ohřívaných polotovarů.

Pokrmy i nápoje budou prodávány v nevratných obalech.

Pro tvorbu ledové plochy je navržena chladící jednotka viz B.2.7.b

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Hřiště je bezbariérově dostupné

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s PSP, závaznými ČSN, hygienickými a protipožárními předpisy. Pro provozní celky budou zpracovány zhotovitelem provozní, uživatelské a servisní řády.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

#### a) stavební řešení,

zahrnuje výměnu povrchu hřiště a technologie chlazení, výměnu povrchu skate parku a mlatových cest. Součástí je umístění zahradní restaurace a příslušné zázemí, technické zázemí parku – vše v lodních kontejnerech upravených pro daný účel.

#### b) konstrukční a materiálové řešení,

podklad multifunkčního hřiště je tvořen systémovým plastovým roštem pro potrubí chladiva s podkladní drenážní vrstvou, tepelnou izolací a hydroizolací. Povrch je tvořen pískovým zásypem a umělým povrchem pro míčové hry (Tartan). Plocha skate hřiště je betonová. Kontejnery jsou hotové výrobky – lodní kontejnery – které jsou upraveny na danou funkci. Obvodové stěny kontejnerů jsou obloženy dřevěnými latěmi. Zpevněné pochozí plochy jsou mlatové.

#### c) mechanická odolnost a stabilita.

Řešení návrhu nevyžaduje posouzení odolnosti, prvky a zázemí jsou typové výrobky

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### a) technické řešení,

Kanalizace:

Splaškové vody z kontejnerových buněk budou svedeny do hlavního ležatého potrubí vedeného přes hřiště ke kanalizační přípojce. Rozvody splaškové kanalizace v kontejnerových buňkách budou vyhotoveny z PVC materiálu.

Vodovod:

Vodovod bude rozveden v kontejnerových buňkách v PE potrubí. V buňce se sprchami, v buňce občerstvení a v buňce pro technickou obsluhu bude voda ohřívána v elektrickém ohřívači vody.

Větrání:

V sanitárních kontejnerech je zajištěno pomocí ventilátorů a přirozeně okny.

Vytápění:

Vytápění buněk je řešeno elektrickým přímotopem.

Ledová plocha sezoně využívá mobilní jednotku chlazení, rozvod chladiva je stále instalován pod povrchem hřiště.

#### b) výčet technických a technologických zařízení.

Chladící jednotka:

CGAF 100 SE-XLN-EC-NNSB:

Q chl.=229 kW / Pel. celkem: 77,5 kW  (-6/-10°C - 30%EG, +20°C teplota okolí)

EER = 3,0 / SEPR MT: 4,12

2 nezávislé chladivové okruhy / 4 kompresory

EC ventilátory

provoz: -20°C / +46°C teploty okolí

hlučnost: max. 86 dB(A) ak. výkon

NNSB (Night Noise Set Back): snížení hluku v nočním provozu

komunikační karta: Modbus-RTU

karta pro externí setpoint / omezení výkonu analogovým signálem: 0-10V

el. rozvaděč s vnitřním krytím IP20

zásuvka 230V na jednotce

integrovaný hydraulický modul: expanzní nádrž + oběhové čerpadlo s disponibilním výtlakem min.: 240 kPa

neoprenové izolátory chvění pod jednotkou

Ethylenglykol a chladivo R-454B, je směsí HFO/HFC , která nenarušuje ozonovou vrstvu, má hodnotu GWP 467,

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Podrobněji viz požární zpráva.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

není vyžadováno

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

## Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Technické zázemí parku – obsluha ledové plochy, údržba parku. Součástí parku je také mobilní kontejner fungující jako zahradní restaurace a k ní potřebné zázemí. V blízkosti se nachází prostor pro umístění popelnic pro odpady restaurace. V areálu jsou umístěny koše pro směsný odpad návštěvníků.

Ve sportovním areálu budou pracovat 2 pracovníci. Správce areálu a obsluha občerstvení (zahradní restaurace). Správce areálu bude pouze dočasné pracovní místo, a to na dobu provozu ledové plochy. Tzn v období od 1.11. do 31.4. a to každoročně. Správce areálu má v kontejneru SO 1.6 umístěnou denní místnost osvětlenou přirozeným a umělým osvětlením 300lux. Správce má vlastním WC, přístupným přes předsíňku. Uvažuje se s pracovním místem pouze pro jednu osobu ve směnném provozu. Pracovní doba se předpokládá od 8:00 do 22:00.

Zahradní restaurace – plánovaný sortiment: párek v rohlíku, ohřívané uzeniny, jednoduché pokrmy z mražených polotovarů (např. hranolky, smažený sýr apod.), teplé a studené nápoje. Provoz zázemí restaurace je umístěn do kontejneru vybaveného pracovními plochami, umyvadlem na mytí rukou, dvoudřezem pro mytí provozního nádobí, fritézou, párkovačem, elektrickým grilem, elektrickým sporákem, chladícími a mrazícími zařízeními. Veškerý sortiment bude podáván do nevratných obalů. Nad tepelnými zdroji bude umístěna digestoř. Pro konzumenty bude k dispozici samostatný kontejner s hygienickými zařízeními dělenými dle pohlaví (muži, ženy), s předsíní s umývadly. V tomto kontejneru je k dispozici i úklidová místnost s výlevkou. Pro imobilní osoby bude zřízeno samostatné hygienické zařízení umístěné v kontejneru se zázemím pro správce. Jedná se o sezónní provoz, provozní doba bude v denní době, počet zaměstnanců stravovacího provozu cca 2 osoby. Pro odpadky z provozu budou k dispozici uzavíratelné nádoby – smluvně zajištěn odvoz.

Provozovna je napojena na veškeré inženýrské sítě, osvětlení denní okny a umělé zářivkové (500lux), celkově řešeno jako sdružené, ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým zásobníkem, vytápění elektrickými přímotopy. Větrání kontejnerů je zajištěno odtahovými ventilátory.

V letním období budou návštěvníci zahradní restaurace využívat toalety na náplavce a v blízkém objektu stávajícího bistra, na pozemku parc. č. 554/3, taktéž ve vlastnictví MČ Praha 5.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

není vyžadováno

#### b) ochrana před bludnými proudy,

není vyžadováno

#### c) ochrana před technickou seizmicitou,

není vyžadováno

#### d) ochrana před hlukem,

není vyžadováno

e) protipovodňová opatření,

hřiště je v záplavové zóně, zázemí a technologie chlazení je mobilní v případě hrozícího zaplavení bude přesunuto do bezpečí

#### f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

není předmětné

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

#### a) napojovací místa technické infrastruktury,

Zázemí je napojeno na vodovod, splaškovou kanalizace a rozvod elektřiny, silnoproud, vodovod je napojen na stávající šachtu s vodoměrem

Napájení technologie chlazení, objektu zázemí a venkovního areálového osvětlení bude provedeno ze stávající rozpojovací a jistící skříně společností PRE distribuce umístěné na hranici pozemku směrem ke komunikaci Hořejší nábřeží naproti stávající restaurace. Vybrané lampy a reflektory osvětlující sportovní plochu jsou v souladu s podmínkami THMP. Barva stožárů odpovídá současné barvě odstraňovaných lamp –první stupeň od terénu temně šedivá, zbývající dva stupně temně zelená.

Stávající rozpojovací skříň a oba elektroměrové rozvaděče budou demontovány a stávající pilíř bude zbourán. Na místě stávajícího pilíře bude instalován nový zděný pilíř z vápenopískových bílých cihel s oplechovanou stříškou TZn plechem. Rozměry pilíře budou 3000x1800x490mm. Do rozvaděče budou instalovány:

• Nová jisticí rozpojovací a jistící skříň, která se skládá ze dvou sekcí, s možností propojení podélnými rozpojovacími požitkovými lištami. Součástí skříně jsou:

A) 6 ks. pojistkových lišt velikostí 2

B) podélná rozpojovací lišta vel. 2

• Elektroměrový rozvaděč číslo 1 pro 4 přímá 3fázová fakturační měření spotřeby elektrické práce. Nové měření bude pro objekty zázemí zahradní restaurace a technického zázemí parku, jmenovitý proud jističe před elektroměrem Un=3x63 A, charakteristika B.

Ostatní 3 měření jsou přemístěný ze stávajících zrušených elektroměrových rozvaděčů (zahradní restaurace a dočasné akce), jmenovité hodnoty stávajících jističů před elektroměry budou zachovány.

• Elektroměrový rozvaděč číslo 2 pro technologií chlazení ledové plochy, 3fázové nepřímé měření, jmenovitá hodnota 3pólového jističe před elektroměrem In=200 A

Pro osvětlení kluziště je navrženo 6 osvětlovacích míst a pro osvětlení plochy rozebíratelného

parkuru jsou navržena 4 osvětlovací místa, její součástí jsou:

Nový vetknutí 3stupňový stožár bez výložníku celkové výšky 8m (7 m nad terénem), žárové

zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do betonového základu rozměru

700x700x1100 mm.

• Stožárová výzbroj pro připojení dvou kabelů průřezu do 16 mm2 včetně dvou pojistek s

pojistkovým spodkem s hlavici se závitem E14

• Dvou ramenný výložník, délka ramen 500 mm, uhel ramen 180 °, žárově zinkováno dle

normy DIN EN ISO 1461

• 2 ks. konzol otočných v horizontální rovině pro upevnění do ramena výložníku stožáru

určených pro montáž venkovního reflektoru vybaveného třmenem

• Reflektorové LED venkovní svítidlo 47083 lm; 390.0 W, těleso hliníkový odlitek, skleněný

kryt světleného zdroje, krytí IP66, elektronický předřadník Un=230 V AC, příkon 390 W,

světelný tok svítidla 47083 Lm, životnost zdroje 100000 Hodin, Ra>80, barva

chromatičností 4000 Lm, montáž pomocí třmenu do konzoly upevněné do stožáru

Pro osvětlení komunikačních chodníků v areálu kluziště je navrženo 5 ks osvětlovacích míst její

součástí jsou:

• Nový vetknutí 2stupňový stožár bez výložníku výšky 5,6m (5 m nad terénem), žárové

zinkování dle normy DIN EN ISO 1461, montáž do betonového základu rozměru

600x600x900 mm

• Pouliční LED svítidlo venkovního osvětlení, těleso hliníkový odlitek, skleněný kryt

světleného zdroje, krytí IP66, elektronický předřadník Un=230 V AC, příkon 9.8 W,

světelný tok svítidla 1445 Lm, životnost zdroje 100000 hodin, Ra>80, barva chromatičností

4000 Lm, montáž do dříku stožáru,

• Stožárová výzbroj pro připojení dvou kabelů průřezu do 16 mm2 včetně pojistky s

pojistkovým spodkem s hlavici se závitem E14

Navrhovaná kanalizace bude napojena v nově navržené vstupní šachtě do stávajícího rozvodu kanalizace sloužícího pro odvádění odpadních vod nedalekého bufetu. Místo napojení se nachází cca 60 m jižně od řešeného území.

Od místa napojení bude kanalizace vedena severním směrem prostorem sportovního areálu až k navrhovanému zázemí multifunkčního hřiště.

V souběhu s navrhovanou kanalizací bude veden i vnější vodovod. Navrhovaný rozvod bude napojen za vodoměrnou šachtou na vnější rozvod vody vedený ke stávajícímu bufetu. Napojení bude provedeno pomocí T-kusu d40/40. Za místem napojení bude osazen uzávěr DN 32 se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod poklop. Hlavní domovní uzávěr DN32 bude pak umístěn za prostupem do kontejnerového zázemí.

Vodovod bude veden v nezámrzné hloubce s krytím cca 1,3 m.

#### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

délka přípojky elektra je cca 90m, napojovací bod vodovodu a kanalizace je v místě stavby v šachtě. Délka přípojky vodovodu je 95,4m, PE – HD 100 SDR11 d40 x 3,7 mm, délka přípojky kanalizace je 98,4m, PVC SN12 DN200.

## B.4 Dopravní řešení

#### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

přístup na hřiště je stávající

#### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

napojení je stávající. Pro zásobování zahradní restaurace bude využíván současný vjezd umístěný mezi řešeným hřištěm a sousedním hřištěm, dopravně napojený na ulici Hořejší nábřeží. Předpokládá se zásobování nákladním autem max velikosti N1. Zakresleno v KOO situaci.

c) doprava v klidu,

stávající hřiště návrh nezvětšuje, není tak zvýšen požadavek na dopravu v klidu, hřiště je dopravně dostupné městskou hromadnou dopravou v rámci programu udržitelné zelené mobility

#### d) pěší a cyklistické stezky.

stávající, není předmětem návrhu

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

#### a) terénní úpravy,

stávající, není předmětem návrhu

#### b) použité vegetační prvky,

stávající, není předmětem návrhu

#### c) biotechnická opatření.

stávající, není předmětem návrhu

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

stavba má zanedbatelný vliv na své okolí. Nejbližší obytná zástavba se nachází 65m od zdroje chladu a tudíž lze předpokládat, že zákonné hlukové limity nebudou překročeny.

#### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

není dotčeno

#### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

není dotčeno

#### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

obecné podmínky při provádění stavby – minimalizace produkce prachu při výstavbě

#### e) v případě záměrů spadajících do režim u zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

netýká se povolovaných objektů

#### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Není vyžadováno

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není vyžadováno

## B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

na stavbě bude zřízena staveništní přípojka vody a kanalizace a elektro přípojka NN v místech navrhovaného napojení

b) odvodnění staveniště,

není vyžadováno s ohledem na minimální výkopy

#### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Vjezd na stavbu bude z ulice Hořejší nábřeží staveništním vjezdem. Kontejnery budou instalovány pomocí jeřábu z ulice Hořejší nábřeží v nočních hodinách, aby byl minimalizován vliv na dopravu. Kontejnery jsou umístěny tak, aby při jejich instalaci nedocházelo ke kolizi se stávajícími dřevinami.

#### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

stavba nevyžaduje výrazné zásahy a přesuny hmot, největším zásahem je odstranění původního povrchu hřiště. Při provádění je důležité zabránit zejména prašnosti a hluku. Prašnost bude řešena případným kropením, hluk a vibrace budou řešeny omezením práce na dobu mezi 7-19hodinou.

#### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

není vyžadováno s ohledem na malý rozsah stavebních prací

#### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

dočasné zábory znamenají především dočasný vjezd na staveniště z ulice Hořejší nábřeží, a připojení na rozvod nízkého napětí, vody a kanalizace

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

není dotčeno

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

| Kód druhu odpadu | Kat. | Název druhu odpadu | Způsob vzniku odpadu | Kubat. (m3) |  | Plocha (m2) | Délka (m) | Počet (ks) | Váha (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 05 | N | uniklé (rozlité) ropné látky | úkapy pohonných hmot ze stav. strojů | - |  | - | - | - | cca 1 |
| 08 01, 08 02 | O, N | odpady z výroby ... a používání nátěrových hmot, ...; dtto – ostatních nátěrových hmot | plechovky od barev a nátěrů (konkrétní zatřídění provede dodavatel) | - |  | - | - | 20 | - |
| 15 02 02 | N | absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. látkami | čištění stav. strojů, zachycení rozlitých ropných látek | - |  | - | - | - | cca 2 |
| 17 01 01 | O | beton | podlahy | 3 |  | - | - | - | - |
| 17 01 02 | O | cihly | zdivo | 0 |  | - | - | - | - |
| 17 01 03 | O | tašky a keramické výrobky | střecha, obklady, zař.předměty | 0 |  | - | - | - | - |
| 17 02 01 | O | dřevo | podlahy, krov, stropní strámy | 0 |  | - | - | - | - |
| 17 02 02 | O | sklo | okna | - |  | 0 | - | - | - |
| 17 02 03 | O | plasty | PVC podlahy, fólie PE | - |  | 100 | - | - | - |
|  |  |  | potrubí z PE a PVC (kanalizace, vodovod, plynovod) | - |  | - | 0 | - | - |
| 17 04 07 | O | směsné kovy | klempířské prvky, kování atp. | - |  | - | - | - | 0 |
| 17 04 11 | O | kabely | instalace el. | - |  | - | 250 | - | - |
| 17 05 04 | O | zemina a kameny | kamenné zdivo, základy | 2 |  | - | - | - | - |
| 17 06 04 | O | izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 | izolace z minerálních vláken | - |  | - | - | - | 10 |
|  |  |  | izolační pásy | - |  | 80 | - | - | - |
| 17 08 02 | O | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 | úlomky sádrokartonu | 0 |  | - | - | - | - |
| 17 09 04 | O | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | neroztříděné zbytky stav. materiálů (beton, cihly apod.) | 20 |  | - | - | - | - |
| 20 03 01 | O | směsný komunální odpad | běžný odpad z provozu zařízení staveniště | 5 |  | - | - | - | - |

#### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

těžba zemin a jejich deponování se nepředpokládá

#### j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

práce probíhají v prostředí parku, je třeba dbát především na ochranu vegetace – stromů před poškozením, vhodným opatřením, dbát na omezení prašnosti vzhledem k návštěvníkům parku a ochránit před negativními vlivy vodní tok řeky Vltavy.

#### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavby je nutno dodržet všechny příslušné normy a předpisy a při stavební činnosti musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN. Jedná se zejména o:

- Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 48/1982., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č. 207/1991 Sb., vyhl.č. 352/2000 Sb., a vyhl. č. 192/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní a ochranné prostředky.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

hřiště a zázemí je bezbariérově dostupné

#### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

staveništní vjezd bude vyznačen a opatřen potřebným dopravním značením

#### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

není vyžadováno

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude prováděna jako celek, malý rozsah stavby nevyžaduje dílčí termíny

## B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Srážkové vody jsou vsakovány v rostlém terénu. Vsakováním do rostlého terénu je řešen i odvod dešťových vod z mobilních buněk zázemí hřiště. Řešení vsakování tedy zůstane stávající.