- Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:					Výměna etážového vytápění v 1.NP (BENU lékárna)

Štefánikova 250/6, Praha 5

Místo stavby:					parc. č. 290

k. ú. Smíchov

Předmět projektové dokumentace		DSP+

## Údaje o stavebníkovi

Vlastník jednotky: 				HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2

110 00 Praha 1 Staré Město

Svěřená správa majetku:			Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

Objednatel:					Centra a.s.

Na Zatlance 1350/13

150 00 Praha 5

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:			Boa projekt s.r.o.

Na Hutmance 439/8

158 00 Praha 5

Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Zpracovatel části:			Plynovod, vytápění – Ing. Martina Kreslová, ČKAIT 0011950

PBŘ – Ing. arch. Jindřiška Hűttnerová, ČKAIT 0102230

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje.

V rámci stavby nebudou instalována žádná výrobní zařízení.

## seznam vstupních podkladů

- snímek katastrální mapy

- výpis z KN

- zadání stavebníka a konzultace stavebního záměru s investorem

- aktuální dostupné revizní zprávy

- archivní stavební dokumentace rekonstrukce jednotky

- Souhrnná technická zpráva

## POPIS ÚZEMÍ STAVBY

#### charakteristika území a stavebního pozemku:

Jedná se o stávající parcelu její součástí je stavební objekt. Pozemek stavby je rovinatý. Pozemek je přilehlý ze západní strany ke komunikaci - ul. Štefánikova.

Stavebními úpravami otopné soustavy nebude dotčena funkce ani výměra pozemku.

#### Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem:

Stavební úpravy nemění účel užívání stavby. Jsou v souladu s platnou legislativou.

#### Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací:

Stavební úpravy nemění účel užívání stavby. Jsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

Projekt byl srovnáván s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Pro stavební úpravy není potřeba žádat o výjimku.

#### Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených orgánů.

#### Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů:

V rámci přípravy projektu proběhlo dílčí zaměření objektu a prohlídka okolí. Prohlídky proběhly před zahájením a v průběhu prací na projektu. Došlo k zaměření daných prostorů v 1.PP a v 1. NP a pořízení fotodokumentace. Provoz budovy byl rovněž diskutován se správcem budovy.

#### Ochrana území:

Pozemek se nenachází v chráněném území ve smyslu zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Pozemek se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

#### Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:

Objekt se nenachází záplavovém území a poddolovaném území.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky:

Jedná se o stavební úpravy objektu nevýrobního charakteru. Odstupy řešeného objektu od stávajících staveb jsou stávající a stavební úpravy na ně nebudou mít vliv.  Stavební úpravy se odehrávají pouze uvnitř objektu a na sousední pozemky nemají vliv.

| Parcelní číslo sousedních pozemků | Vlastník |
| --- | --- |
| 289/1 | Hlavní město Praha, společenství vlastníků jednotek |
| 292/1 | Hlavní město Praha, společenství vlastníků jednotek |
| 292/2 | Hlavní město Praha |
| 297 | Hlavní město Praha, společenství vlastníků jednotek |
| 298 | JUDr. Jana Benešová, Ing. Karel Fabris |
| 4971 | Hlavní město Praha |

Stavebními úpravami nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V souvislosti se stavbou nedojde ke kácení ani odstraňování stávajících dřevin a zeleně.

#### Zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Při provádění stavebních úprav nedojde k žádnému záboru půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.

#### Územně technické podmínky:

Pozemek je napojen na stávající komunikační síť.

Součástí úprav je výměna otopné soustavy včetně zdroje tepla pro a úprava domovního rozvodu plynu. Veškeré úpravy se týkají pouze jedné nebytové jednotky v 1.np.

#### Věcné a časové vazby stavby:

Dokumentace slouží k oznámení o provádění stavebních úprav. Úpravy budou projednány s dotčenými orgány státní správy.

Z důvodu zásahu do tepelného hospodářství vytápění budovy a systému ohřevu teplé vody bude omezeno vytápění v době, kdy bude docházet k demontáži a následné montáži nového zdroje tepla. Doba omezení provozu v rámci vytápění vody se předpokládá na 8 – 10 týdnů v závislosti na možnostech vyklizení prostoru. Dodavatel je povinen ověřit skladovou dostupnost kotle uvažovaného do nabídky.

Dodávka stavby bude probíhat mimo otopnou sezónu.

Stavba nadále nevyvolá žádné další investice.

#### Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:

| ČÍSLO | STAVEBNÍ OBJEKT | NA PARCELÁCH |
| --- | --- | --- |
| SO 01 | Výměna otopné soustavy | 290 |

#### Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Stavebními úpravami nedojde ke vzniku ochranného ani bezpečnostního pásma.

## CELKOVÝ POPIS STAVBY

    - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby. Dojde zde k výměně otopné soustavy včetně zdroje tepla v nebytovém prostoru v 1. np. Místo dvou stávajících atmosférických kotlů bude osazen jeden kondenzační kotel. Zároveň bude v tomto prostoru vyměněno plynové potrubí.

#### Účel užívání stavby

Stávající využití objektu – bytový dům s nebytovou komerční jednotkou.

Stávající využití upravovaného prostoru – nebytová komerční jednotka - lékárna.

Účelem tohoto projektu je výměna stávajícího kotle a výměna otopné soustavy v nebytovém prostoru v 1. np.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je řešena jako trvalá.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – Novými Pražskými stavebními předpisy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, především vyhláška 268/2009 Sb. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy.

V technických místnostech se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se předpokládá v prodejním prostoru, který požadavky již splňuje. Navržené změny nezasahují do stávajícího řešení.

#### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených orgánů. Požadavky budou doložené v příloze.

#### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavební objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva atd.)

#### Navrhované parametry stavby

Nový kondenzační kotel o výkonu max 48 kW napojený na měněný domovní plynovod.

#### Základní bilance stavby

Bilance stavby se stavebními úpravami nezmění.

#### Základní předpoklady výstavby

Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. Stavba nebude členěna na etapy. Předpoklad výstavby je 3Q/2022

#### Orientační náklady stavby

Cena bude stanovena dodavatelsky.

    - CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

#### Urbanismus

Stavební úpravy bez vlivu na urbanistické řešení v místě.

#### Architektonické řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Stavební úpravy nenaruší architektonické řešení objektu – tvar a dispozice zůstanou zachovány.

    - CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V prostoru lékárny dojde k osazení nového kondenzačního kotle. Bude vyměněna otopná soustava, potrubí budou vedena převážně v původních trasách. Plynové potrubí ke kotli bude vyměněno. Pro přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin bude využitá stávající trasa stávající spalinové cesty od původní karmy. Potrubí bude vyměněno.

Nejedná se o výrobní prostor.

    - BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

    - BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost provozu užívání objektu se bude řídit platnými bezpečnostními a technickými normami a provozním řádem či havarijními plány.

Zejména je nutno respektovat požární a bezpečnostní předpisy.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

#### Stavební řešení:

Navržené práce budou probíhat uvnitř objektu. Rozměry, konstrukce a celková funkce objektu se stavebními úpravy nemění. Zemní práce nebudou prováděny.

Stávající stav

Jedná se o bytový dům s jednou nebytovou komerční jednotkou o jednom podzemním podlaží, třech nadzemních podlažích a půdní vestavbě. Do dvora byla provedena přístavba. Budova je vyzděna z plných pálených cihel, příp. smíšeného zdiva. Nosné stěny jsou tl. 500 – 1100 mm. Vnitřní i vnější stěny jsou omítnuté. Otvory ve stěnách jsou obdélníkové, nad některými okny ve uliční i dvorní fasádě jsou nadokenní římsy.

Nosné části stropu nad 1.pp a nad 1.np jsou tvořeny klenbami, v ostatních podlažích nebylo zjišťováno. Objekt je zastřešený sedlovou střechou. Ve střešním plášti jsou osazena střešní okna v prostorech půdní vestavby. Nad přístavbou je provedena plochá střecha, částečně jako provozní sloužící jako terasa.

Navržené úpravy

Úpravy jsou navrhnuté za účelem výměny zastaralé otopné soustavy včetně zdroje tepla a s ní související úpravy plynovodu a napojení na elektroinstalaci. Stavební úpravy konstrukcí nebudou prováděny, budou prováděny pouze stavební přípomoce související s výměnou technologických zařízení.

#### Konstrukční a materiálové řešení:

Stavební úpravy nezasahují a nemění konstrukční a materiálová řešení objektu.

#### Mechanická odolnost a stabilita:

#### Stavebními úpravami nedochází ke změnám požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu objektu. Stavba je navržena tak a z takových materiálů, aby zatížení na ni, působící v průběhu výstavby a užívání, nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení vlivem většího přetvoření nosné konstrukce.

    - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Technické řešení

Nový závěsný kondenzační kotel bude osazen v umývárně 1.14. Kotel bude zavěšen na stěně v pozici původní karmy. Pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin se využije stávající trasa spalinové cesty od karmy, potrubí bude vyměněno. Otopná soustava bude provedena nově, budou osazena nová potrubí i tělesa. Řízení kotle bude řešeno typovou regulací z výrobního programu výrobce kotle. Kotel nebude napojen na nadřazený systém MaR. Zdrojem surové vody pro otopnou soustavu bude pitný vodovodní řad. Kvalita vody bude splňovat požadavky výrobce kotle – napuštění proběhne přes změkčovací/demineralizační patronu (dle kvality vody).

Stávající plynovodní potrubí v jednotce bude vyměněno za nové vedené v původní trase, bez zásahu do regulace a měření.

V souvislosti s osazením nového kotle a demontáží dojde k instalaci nového poddřezového ohřívače teplé vody. Bude přepojen na stávající vodovodní potrubí.

Pro napojení kotle a ohřívače bude provedena nová elektroinstalace. Zároveň bude provedeno kabelové propojení kotle, termostatu a nového ekvitermního čidla. Do stávajícího rozvaděče budou do volných pozic přidány nové okruhy, případně využity rezervní okruhy. Kabeláž bude vedena v souběhu s otopným potrubím.

- Výčet technických a technologických zařízení

Plynových kondenzační kotel - max 48 kW

Elektrický ohřívač teplé vody – 1,5 kW

Zařízení jsou zakreslená v dílčích částech projektové dokumentace.

    - ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Požární zpráva je součástí dokumentace. Stavební úpravy respektují principy stávajícího požárního řešení objektu a nemění požadavky.

    - ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Není předmětem zpracování projektové dokumentace.

    - HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

Kotel je navržen jako bezobslužný.

Likvidace splaškových vod

Odvod kondenzátu z plynového kotle je řešen napojením na stávající kanalizační potrubí v místnosti.

Stávající řešení likvidace odpadních vod se nemění.

Vytápění objektu

Navržené úpravy mění zdroj energie pro vytápění objektu z plynového atmosférického kotle na plynový kondenzační kotel.  Otopná soustava včetně těles bude vyměněna.

Nakládání s odpady

Provozem kotle a otopné soustavy nevzniká žádný odpad.

    - ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

#### Ochrana před bludnými proudy:

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

#### Ochrana před technickou seizmicitou:

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

#### Ochrana před hlukem:

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

#### Protipovodňová opatření:

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

#### Ochrana před ostatními účinky

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu. Řešení zůstává stávající.

## PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

#### Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Objekt je připojen stávající STL plynovodní přípojkou. Do regulace ani do měření nebude zasahováno.

#### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Plynových kondenzační kotel - max 48 kW

Elektrický ohřívač teplé vody – 1,5 kW

## DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

#### Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Dopravní řešení není úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

#### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní řešení nebude úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

#### Doprava v klidu

Dopravní řešení nebude úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

#### Pěší a cyklistické stezky

Dopravní řešení nebude úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

## ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

#### Terénní úpravy:

Stávající řešení není úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

#### Použité vegetační prvky:

Stávající řešení není úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

#### Biotechnická opatření:

Stávající řešení není úpravami dotčeno, zůstává stávající řešení.

## POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

#### Vliv na životní prostředí

Vlastní stavební úpravy nejsou zdrojem zvýšených znečišťujících emisí, pouze budou zdrojem stavebního odpadu.

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí či odborem výstavby. Při výstavbě je nutné respektovat všechny hygienické předpisy zejména hlučnost a prašnost.

#### Vliv na přírodu a krajinu

Není řešeno – stavba je stávající v intravilánu obce.

#### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu Natura 2000.

#### Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí je-li podkladem

Pro stavbu není potřeba závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

#### V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno.

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, ani jiných ochran.

## OCHRANA OBYVATELSTVA

Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbu (projektem) řešeno.

## ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Pro potřebu výstavby budou jako zdroj energií a medií použité stávající přípojky a objektové rozvody. Staveniště bude napojené na elektřinu a vodu. Napojení na jiná média se nepředpokládá. Pro spotřeby medií na staveništi se osadí měřič spotřeby elektřiny a vodoměr na přípojných rozvodech.

Staveniště

V rámci staveniště dojde ke zřízení zázemí pro stavebníky, skladovacích prostor pro stavební a montážní materiály a kontejneru pro odvoz stavebních odpadů. Pro tyto uvedené potřeby bude vyhrazen prostor na pozemku investora v rámci prostoru dvora.

Zázemí pro stavebníky bude zřízené na pozemku investora na parkovací ploše. Zázemí pro stavebníky bude obsahovat WC kabinku a stavební kontejner. Stavební kontejner bude sloužit jako sklad nářadí a menší stavební techniky.

Předpokládané rozměry zařízení pro stavebníky

WC kabinky – 1200x1400x2540

Stavení kontejner – 4100x2100x2100

V rámci staveniště se přepokládá pohyb dělníků v prostoru 1.pp a 1.np.

Skladovací materiál bude zpracováván v nejkratším možné čase, z důvodu případných ztrát a zvýšení bezpečnosti v rámci výstavby.

#### Odvodnění staveniště

Bez charakteristiky – stavební úpravy ve stavebně povoleném objektu.

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace. Stávající komunikační síť zůstane zachována. Během doby výstavby bude zachován příjezd a přístup ke všem přilehlým objektům. Předpokládá se v místě vjezdu na pozemek investora zvýšený provoz (zásobování staveniště – dovoz stavebních materiálů, odvoz stavební odpadu).

Dopravní obslužnost dotčené oblasti (především příjezd sanitních, požárních a policejních vozů a svoz odpadu apod.) bude během výstavby zachována bez omezení.

Pozn:

Vozidla ze staveniště budou vyjíždět čistá a nebudou přeplňována. Vzhledem k tomu že nebudou prováděny zemní práce, nepředpokládá se zvýšené znečištění staveništních aut, v případě potřeby budou auta očištěna před výjezdem z pozemku investora.

Na výjezdu ze staveniště (výjezd z pozemku investora) bude umístěná dočasně informativní tabule, označující výjezd vozidel ze stavby.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavba (zařízení staveniště) bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavebními pracemi.

Během výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby ke zhoršení životního prostředí:

•	hluk ze stavebních strojů

•	znečištění okolí stavby

•	zvýšená prašnost

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

V souvislosti se stavbou nedojde ke kácení ani odstraňování stávajících dřevin a zeleně, a nedojde k demolicím.

#### Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):

V rámci stavby nedojde k žádnému záboru.

#### Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není řešeno v rámci dokumentace

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Likvidace odpadů bude prováděna v souladu se zákonem č. 541/2020. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat, třídit a kontrolovat podle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. U materiálů, které to umožňují, bude přednostně zajištěna recyklace před jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení).

| Název směsi | Kat. | Kód odpadu | Předpokládané množství [t] | Předpokládaný způsob likvidace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 | O | 03 01 05 | 0,050 | Sběrný dvůr, centrum recyklace |
| Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 | 0,050 | Třídící centrum |
| Plastové obaly (PE) | O | 15 01 02 | 0,050 | Třídící centrum |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 17 01 07 | 0,100 | Zařízení na recyklaci stavebních odpadů |
| Plasty | O | 17 02 03 | 0,035 | Centrum recyklace, třídící linka |
| Železo a ocel | O | 17 04 05 | 3,200 | Sběrný dvůr |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 |  | 17 04 11 | 0,010 | Centrum recyklace |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 17 09 04 | 0,100 | Zařízení na recyklaci stavebních odpadů |
| Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 | 0,030 | Spalovna, městská skládka |

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Zemní práce nebudou prováděny.

#### ochrana životního prostředí při výstavbě:

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace, prašnost a délka pracovní doby). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad.

#### zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména:

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce

- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- NV 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením.

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna (živelné pohromy, krádež,…)

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 zákona č. 309/2006 Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor“). Odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost.

Při přípravě a realizaci staveb, u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle odstavce 5), které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 Stavebního zákona, nebo nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního zákona se koordinátor neurčuje.

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Není řešeno v rámci dokumentace, zůstává stávající řešení.

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření:

V rámci stavby nebude potřeba provádět žádná dopravně inženýrská opatření.

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:

V čase realizace stavebních prací bude přerušen provoz lékárny. Délka přerušení provozu bude koordinována před započetím stavby s dodavatelem, správcem budovy a nájemníkem prostoru. Délka přerušení je závislá na množství pracovníků stavby a na prostorových možnostech při vyklízení prostoru.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Termín provedení výstavby vč. zkušebního provozu:	 		2-3Q/2022

Postup prací bude následující:

- Bourací práce a demontážní práce

- Montáž rozvodů a kotle

- Kompletace, dokončovací práce, úpravy povrchů

## CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy nezasahují do vodohospodářského řešení.

Poučení pro stavebníka

Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět

- u svépomocné formy výstavby oznámit stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor

- neprodleně oznámit stavebnímu úřadu změny v těchto skutečnostech

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby

- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.