Příloha č. 1 ZD: Zadání zadavatele

Zadavatel požaduje dodání a implementaci páskové zálohovací mechaniky dle níže uvedených parametrů:

1ks páskové LTO knihovny splňující tyto požadavky:

- minimálně 40 slotů s rozšiřitelností na minimálně 280 slotů

- možnost osazení LTO mechanik generace 6 / 7 / 8 / 9

- osazení 3ks mechanik LTO-9 s rozhraním FC s rozšiřitelností až na 21 mechanik

- podpora LTFS (Linear Tape File System)

- podpora LTO-9 WORM

- minimálně 5 mail slotů

- lokální a vzdálená správa

- vzdálená správa s podporou HTTPS, IPv4/IPv6, SNMP, upgrade firmware

- možnost vytváření logických knihoven (partitioning)

- redundantní napájení

- 3ks optického kabelu LC/LC OM4 o délce 15m

- 3-letá servisní podpora s pokrytím NBD a odezvou 2 hodiny v režimu 9 hodin x 5 dní

- 37x páska LTO 9 a 3x čistící páska

- instalace a konfigurace – umístění zařízení do serverového rozvaděče v místě zadavatele.

Zahoření, předkonfigurace, napojení na zálohovací systém zadavatele, zaškolení obsluhy. Rozsah prací je odhadován na 30člověkodní.