Byt 34/33

01. Bourání

Na stěnách a stropech budou odstraněny štukové omítky, omítky pod obklady, keramické dlažby, keramické obklady, budou vybourány všechny zárubně včetně vchodových, stávající podlahové krytiny (PVC, koberec, atd.), budou demontovány dveřní křídla, zařizovací předměty (sprchová vanička, WC, umyvadlo, baterie, sifony, atd.), budou demontovány stávající rozvody ZTI, kanalizace, elektroinstalace včetně přímotopů, bude demontována kuchyňská linka, garnýže, případně žaluzie. Dále budou s velkou opatrností vysekány drážky pro vedení potrubí ZTI, kanalizace a elektroinstalace. Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na řízenou skládku.

02. Svislé konstrukce

Nosné stěny a příčky zůstávají stávající. Bude pouze zazděna spodní část niky v místě sprchového koutu a sprchová vanička 900x700 mm. Budou nově zazděny ocelové zárubně a překlady s vyzdívkou nad zárubněmi.

03. Vodorovné nosné konstrukce

Není žádná změna

04. Úpravy povrchů

Stěny a stropy budou patřeny tenkovrstvou štukovou omítkou, bude provedena nová omítka pod obklady, resp. keramické obklady v sociálních prostorách a kuchyňské lince.

05. Okna

Stávající okna.

06. Dveře

Vnitřní dveřní křídla budou dřevěná, plná, otvíravá. Zárubně budou ocelové, zazdívané.

07. Konstrukce podlah

Skladby podlah zůstávají stávající. Po odstranění stávajících podlahových krytin (keramická dlažba, PVC, koberec), bude provedena penetrace a samonivelační stěrka, na kterou bude pokládáno PVC, alternativně plovoucí podlaha (stejná cena), a to včetně soklových lišt, případně lepena keramická dlažba v sociálních zařízeních.

08. Topení

Bytová jednotka bude vytápěna pomocí přímotopných konvektorů s vestavěným termostatem a v sociálce se bude topit elektrickým topným žebříkem.

09. Elektroinstalace

Bude provedena nová elektroinstalace v celé bytové jednotce. Vzhledem k tomu, že bude bytová jednotka vytápěna pomocí přímotopných konvektorů, tak bude elektroinstalace provedena (připravena) pro dvou tarifní sazbu. Veškeré silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 celoplastovými kabely CYKY v provedení tří (pěti) žilovém. Kabely budou uloženy převážně pod omítkou, případně, nebo na povrchu v elektroinstalačních lištách. Zásuvkové okruhy budou provedeny vodiči CYKY, CYKYL 3C2,5. Rozmístění zásuvek bud provedeno dle řešení interiéru (viz. nákres). Zásuvkové okruhy v koupelnách budou chráněné proudovými chrániči. Hlásič kouře bude osazen v pokoji s kuchyní. Internetový rozvod a rozvod STA bude zaveden do obývacího pokoje (zásuvka STA, datová zásuvka) a bude ukončen ve vstupní chodbě.

10. ZTI

Nově instalované zařizovací předměty budou napojeny pomocí nových rozvodů na stávající potrubí studené vody. Ohřev vody bude zajištěn pomocí ležatého elektrického ohřívače se zásobníkem 80-100l vody. Vývod studené vody pro pračku, bude v kuchyňské lince. Rozvody budou vedeny pod omítkou a budou dostatečně izolovány pomocí polyethylenové izolace.

11. Kanalizace

Splaškové vody z nově osazených zařizovacích předmětů budou napojeny v novém potrubí do stávajících kanalizačních stoupaček. Vývod kanalizace pro pračku bude proveden v kuchyňské lince.

12. VZT

WC je větratelné pomocí okna do hlavní chodby. Koupelna bude odvětraná pomocí ventilátoru zaústěného do potrubí 110mm, které bude vedeno v kastlíku chodbou a bude vyústěno přes okno (upravené) ven. Potrubí od digestoře bude vyvedeno do fasády pomocí potrubí 110mm, které bude opláštěné SDK kastlíkem.

13. Vodotěsná izolace v místnostech s mokrým provozem

V místnostech s mokrým provozem (v koupelně, WC) je navržena povlaková izolace (např.

CEMIX 1K), nanášená ve dvou vrstvách. Pro izolaci rohů a mezer použít pružné těsnící

pásky.

14. Nátěry

Budou provedeny syntetické nátěry ocelových zárubní.

15. Malby

Pro malby se dá např. použít nátěrů PRIMALEX (např. universální nátěr PRIMALEX POLAR u

místností se standardním provozem). V místnostech s vlhkým provozem v sociálním zázemí

použít voděodolný nátěr (např. DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL).