| AKCE: | ZŠ WALDORFSKÁ, PRAHA 5 – JINONICE, |
| --- | --- |
|  | MEZI ROLEMI 636/4 – OPRAVA FASÁDY |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. 	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

OBJEKTU

D.1.1. 	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1   TECHNICKÁ ZPRáVA

V Klatovech, duben 2020					vypracoval: Ing. Miroslav Neubauer

- ÚČEL OBJEKTU

Předmětem je PD pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby na opravu fasády výukového objektu Mezi rolemi 636/4, Praha 5 – Jinonice, katastrální území Jinonice 728 730, p.č. 1032/7.

Stavba výukového objektu je realizována na pozemku p.č. 1032/7. Pozemek je v majetku Hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 1100 Praha 1, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce -  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 (investor). Stavba je trvalá a dojde k opravě a zateplení fasády, k úpravě stávajících vedlejších vstupů do budovy, okapových chodníků. Využití zůstane stejné jako doposud.

Výukový objekt, jehož fasáda bude rekonstruována a zateplena má celkové rozměry 42 400 x 12 200 mm bez zateplení, 42 400 x 12 400 mm se zateplením.

Objekt občanského vybavení (výukový) je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu – voda, splašková kanalizace, elektro, vytápění, vjezd na pozemek a to následujícím způsobem:

- Vodou je zásobován ze stávající vodovodní přípojky, na kterou je napojen stávající vodovodní vnitřní rozvod.

Teplá voda je připravována pomocí plynového kotle.

Topení je pomocí stávajícího plynového kotle, který je umístěn v místnosti pro přípravu tepla.

Dešťové vody objektu občanského vybavení jsou odvedeny přes stávající žlaby a svody na terén, pouze jeden za svodů je již napojen na stávající jímku. Nově budou napojeny všechny dešťové svody do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

- Splaškové vody z objektu jsou odváděny stávajícím ležatým rozvodem splaškové kanalizace gravitačně do stávající jímky, která je napojena na jednotnou kanalizaci.

Napojení objektu občanského vybavení na elektrickou energii je stávající elektro přípojkou.

Vjezd na pozemek je stávající.

b) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

- Výukový objekt, jehož fasáda bude rekonstruována a zateplena má celkové rozměry

- 42 400 x 12 200 mm bez zateplení, 42 400 x 12 400 mm se zateplením.

VENKOVNÍ ÚPRAVY KOLEM OBJEKTU:

Budou vybourány stávající betonové okapové chodníčky a nahrazeny dlaždicemi 600 x 600 mm + 50 mm obrubník, uloženo do štěrkodrtě.  U vedlejších vstupů do objektu budou vybudována vyrovnávací schodiště. U prvního vedlejšího vstupu 4 x 290 x 160 mm, betonový základ + deska. U druhého vedlejšího vstupu 3 x 290 x 160 mm, betonový základ + deska.

- KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- maximální délka celková:  42,40 m

- maximální šířka :  12,20 m bez zateplení

- maximální šířka :  12,40 m se zateplením

zastavěná plocha výukového objektu 526,76 m2

zastavěná plocha výukového objektu se zateplením a po úpravách u

vedlejších vstupů 539,92 m2

obestavěný prostor 1950 m3

d)  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

VÝKOPY:

Dojde k výkopům pro uložení rozvodů dešťové kanalizace, pro vyrovnávací schodiště k vedlejším vstupům. V případě velké vodnatosti terénu při výkopových pracech bude použito kalové čerpadlo k odvodnění rýhy. V případě, že rýha bude hlubší než 1,5 m je nutné její pažení. Je vhodné provést kanalizační rozvod v co nejkratší době.

Do výkopů bude provedeno nové dešťové kanalizační potrubí DN 110 – 160 na pískové lože se zásypem propustným materiálem a vrstvou zásypu výkopovou zeminou. Posledních 150 mm bude provedeno a zarovnána ohumusenou půdou.viz obr. Níže:

Déle bude provedeno stržení stávající asfaltové komunikace a provedení výkopu pro novou komunikaci v místě stávající. Nová komunikace bude mít následující skladbu:

Složení vozovky:

Asfaltový beton střednězrnný tř. III (ČSN 736121) ABSIII 40 mm

Penetrační makadam jemnozrnný (ČSN 736127) PMJ 40 mm

Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 736126) MZK 160 mm

Štěrkopísek tř.B (ČSN 736126, ČSN 721512) ŠP min. 150 mm

Celkem min. 390 mm

ZÁKLADY:

Provedou se základy pro vyrovnávací schodiště k vedlejším vstupům. Základy jsou uvažovány z prostého betonu C20/25 š. 400 mm výšky 600mm do výkopové rýhy. Spodní hrana vždy v nezámrzné hloubce viz výkresy základů. Základy se nebudou nosně propojovat se stávajícími základy objektu. Schodiště budou samonosné volně navazující na stávající objekt.

Veškeré konstrukce pro terénní úpravy jako jsou palisády vyrovnávací schodiště atp. budou osazeny do betonového lože.

SVISLÉ KONSTRUKCE, PŘEKLADY, ŽB VĚNEC:

Celý objekt je stávající, nebude zasahováno do nosných konstrukcí, budou provedeny pouze venkovní úpravy. Fasáda bude zateplena expandovaným polystyrenem tl. 100 mm, v místě rozvodu plynu po fasádě polystyren tl. 20 mm (plynový rozvod obalit minerální vatou). Na stávající sokl bude použit polystyren tl. 50 mm. Odvětrávací otvory budou zachovány, oplechování titanzinek. Kolem otvorů bude použit polystyren tl. 30 mm. Dojde k opravě a zateplení fasády kompletním zateplovacím systémem ETICS, expandovaný polystyren tl. 100, včetně ukončovacích a rohových profilů.

Stěny schodišť jsou vyzděny z betonových tvárnic z výplní z betonu. Povrch hladký v barvě přírodního betonu. Rozm. tvarovek 400/200/200 mm. Stěna bude zakončena průběžnou a koncovou zákrytovou deskou hladkou o rozm. 300/400/60 mm. Stěna bude vyzděna a provedena dle předpisu výrobce tvarovek. Styk stěna, stávající objekt bude po provedení vytmelen trvale pružným tmelem.

Stupně vyrovnávacího schodiště budou provedeny z betonových palisád o rozm. 110/110/400 mm. Tyto budou tvořit čela stupňů. Nášlapná vrstva bude z řezaných betonových dlaždic 600/600/50 mm. Kladených mezi ně.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Vybourá se část asfaltového chodníku před hlavním vstupem až k místu překopu pro kanalizaci. Demolice krycí desky stávajících kanalizačních šachet včetně stávajících poklopů a vybourání betonového bloku se stávající čistící zónou před hlavním vstupem do objektu.

Dále budou demolovány veškeré betonové konstrukce kolem objektu jako např. stávající betonové chodníky a žlaby. Předpokládaná tl. betonových konstrukcí se pohybuje mezi 100 – 150 mm

Nově pak budou provedeny okapové chodníky z betonových dlaždic 600/600/50 mm do jemnozrnného lože mezi chodníkovou obrubu a objekt. Terénní skoky budou překonány opěrkou z betonových palisád o rozm. 110/110/600 mm výškově osazeny dle výkresů. Skladby okapových

chodníků je následující:

- rostlý terén

- štěrkodrť v tl. 100 mm

- štěrkopísek v tl. 50 mm

- betonové dlaždice 600/600 - 50 mm

celkem tl. Skladby 200 mm

Tato skladba platí i pro nášlapy a podesty nového schodiště.. Na schodištích budou osazeny čistící rohože z vaničkou polymerbetonové směsi s vlastním rámem a pororoštovou rohoží o rozm. 1000/500 mm. Tyto čistící zóny nebudou napojeny na kanalizaci.

U hlavního a zadního vchodu objektu budou před vstupy osazeny čistící zóny z vaničkou polymerbetonové směsi s vlastním rámem a pororoštovou rohoží o rozm. 1000/500 mm. Tyto čistící zóny jsou napojeny na nově provedenou dešťovou kanalizaci DN 110.

V místě stávající komunikace bude provedena nová silnice v prostoru stávajícího vstupu až za překop kanalizace s napojením na její pokračování. Komunikace bude nově provedena s silniční obrubou 500/250/80 mm. Skladba komunikace viz výkopy.

KONSTRUKCE PODLAHY

Stávající.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Stávající.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY :

Ze stávající fasády budou odstraněny všechny připevněné konstrukce jako svislé svody okapů, bleskosvody držáky antény wi-fi atp. Z okeních parapetů se demontují stávající oplechování. Pak se provede zateplení fasády kompletním zateplovacím systémem ETICS, expandovaný polystyren tl. 100, včetně ukončovacích a rohových profilů.

Stávající sokl bude zateplen v tl. 50 mm. Zateplení bude začínat na úrovni upraveného terénu fasádní zakládací lištou. Sokl bude zakončen okapničkou z TiZn ne něj bude navazovat zeteplení obvodové stěny v tl. 100 mm. Zateplení bude vytaženo až pod střešní konstrukci.

Minerální omítka s fasádním nátěrem. V místě prostupů fasádou bude omítka pružně zatmelena např. polyuretanovým tmelem. Všechny prvky připevněné na stávající fasádě budou přemontovány na nový povrch.

Sokl bude natažen strukturální jemnozrnnou dekorační omítkou s pojivem na bázi epoxidů v barvě sv. šedé až tm. Šedé.

MALBY:

Fasádní nátěr. Barva bude specifikována investorem přímo na stavbě. Předpokládané barevné řešení je hlavní plochy mátově zelená s dekoracemi v sv. šedé barvě. Klempířské prvky v lesklém TiZn plechu. Konstrukce schodišť, okapových chodníků a palisád v barvě přírodního betonu

ODVĚTRÁNÍ:

Stávající.

e)  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

Stávající.

f) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Objekt je založen na stávajících základech.

g) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Hospodaření s odpady během a po dokončení stavby.

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a  změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Kategorizace odpadů je provedena podle Vyhlášky MŽP č.93/2016 Sb. O Katalogu odpadů.

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

Charakter : směsný komunální odpad

Druh odpadu: 20 03 01

Uložení : do popelnic

- 	papír

Charakter : sběrový papír

Druh odpadu : 20 01 01

Kategorie : O

Místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

Charakter : plasty

Druh odpadu : 20 01 39

Kategorie : O

Místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

Charakter : skleněný odpad

Druh odpadu : 20 01 02

Kategorie : O

Místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Bude provedena nově část komunikace před hlavním vstupem do objektu v jejím původním rozsahu se skladbou viz. výkopy.

i)	  OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Stávající.

j)	 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Tato dokumentace byla vypracována podle vyhlášky č. 405/2017 Sb, příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. A je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu

k) OCHRANA STAVBY PROTI HLUKU, VIBRACÍM, AKUSTIKA

Při stavbě musí být splněny veškeré bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy vč. ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 73 6005 pro prostorová vedení. Zejména je nutno splnit vyhlášku ČUBP a ČBÚ 591/2006 Sb., příslušné vyhlášky.

Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.00 – 21.00 hod., v sobotu od 8.00-20.00hod. (6-7 a 21-22 hod.55db, 7-21 hod.65 db, 22-6 hod. 45db).

Pro minimalizaci hluku stavba zajistí:

- minimální dobu výstavby

- technologickou kázeň

- omezení hlučných prací při prodloužených směnách