# D Technická zpráva

Obsah

D Technická zpráva	1

D.1	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	2

D.2	Celkové architektonické řešení	2

D.3	Dispoziční a provozní řešení	2

D.4	Bezbariérové užívání stavby	3

D.5	Konstrukční a stavebně technické řešení, mechanická stabilita	3

D.5.1	Obvodové konstrukce	3

D.5.2	Kontaktní zateplovací systém	4

D.5.3	Vnitřní nosné stěny:	6

D.5.4	Sloupy:	6

D.5.5	Stropní desky:	7

D.5.6	Schodiště:	7

D.5.7	Výtah:	8

D.5.8	Střešní konstrukce:	8

D.5.9	Vnitřní příčky:	11

D.5.10	SDK příčky a předstěny	13

D.5.11	Podlahy	15

D.5.12	Podhledy:	17

D.5.13	Dveře:	19

D.5.14	Okenní konstrukce	22

D.5.15	Klempířské konstrukce	22

D.5.16	Kamenické výrobky	23

D.5.17	Zámečnické konstrukce	23

D.5.18	Truhlářské výrobky	26

D.5.19	Vnitřní povrchy	27

D.5.20	Povrchy betonových konstrukcí:	29

D.5.21	Malby a nátěry	29

D.5.22	Základové konstrukce:	30

D.5.23	Hydroizolace:	31

D.5.24	Opěrné stěny:	31

D.6	Stavební fyzika	31

D.7	Seznam použitých norem	32

## Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Bydlení pro seniory Hlubočepy je Dům s pečovatelskou službou s jednotkami dlouhodobého ubytování – jednotky v sociálních zařízeních určené k trvalému pobytu dle PSP - část první, § 2., odstavec y), bod 2. Jedná se o novostavbu a stavbu trvalou.

Kapacita domu

Zastavěná plocha	680	m2

Hrubá podlažní plocha (funkce)	1624	m2

Čistá podlažní plocha	1385	m2

Užitná plocha 	1350	m2

Obestavěný prostor nadzemní části	6728	m3

Počet jednotek dlouhodobého ubytování	19

Celkový počet osob v objektu	25

Počet parkovacích stání	6(4+2)

## Celkové architektonické řešení

Na pozemek víceúhelníkového tvaru jsme navrhli dům s pečovatelskou službou. Při umístění stavby bylo cílem zajistit správnou orientaci bytů vzhledem ke světovým stranám, zeleni a dopravní komunikaci. Pozemek má mírně svažitou jižní orientaci. Hmota domu je jednoduchá kompaktní a navržena s ohledem na tvary okolních staveb. Dům má obdélníkový půdorys se třemi nadzemními podlažími. Všechny byty mají lodžie orientované na jih či západ. Hlavní vstup do objektu je situován na východní stranu k ulici Hlubočepská. Dům je osazen na západní stranu pozemku, před vstupem tak vzniká klidný prostor s novou parterovou úpravou. Na severní straně je situován vjezd na pozemek. Výškový rozdíl u vjezdu je řešen opěrnou stěnou. Obvodové stěny jsou provedeny z kontaktního zateplovacího systému, vnější strana obvodových konstrukcí je provedena škrábanou omítkou.

Veškeré viditelné a pohledové stavební výrobky a hmoty budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem.

## Dispoziční a provozní řešení

### Objekt je navržen jako samostatně stojící. Do objektu se vchází z ulice Hlubočepská, ze zpevněné plochy určené pro přístup k domu. Vjezd na pozemek je v severovýchodním cípu pozemku z ulice Hlubočepská. Hlavním vstupem vstoupíme do vstupní haly před vertikální komunikace domu. Ze vstupní haly můžeme dále pokračovat k jednotkám dlouhodobého ubytování na 1. NP, které jsou orientovány na jižní stranu. Vstupní hala nám také umožňuje přístup do společenských prostor, technického zázemí a garáží. Přímo naproti vstupu do objektu navazuje schodiště a lůžkový výtah do dalších nadzemních podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží vede na obě strany od vertikálních komunikací společná chodba k jednotlivým jednotkám dlouhodobého ubytování, stejně tak je tomu v třetím nadzemním podlaží. V mezipatře mezi 2. NP a 3. NP je přístup na venkovní terasu, která je umístěna na střeše tělocvičny v 1. NP. U jednotlivých jednotek dlouhodobého ubytování vždy vcházíme do chodby, z které vedou dveře do koupelen a do samotné obytné místnosti. Jednotky dlouhodobého ubytování jsou vybaveny lodžiemi orientovanými na jih či západ. V 1. NP jsou 2 jednotky dlouhodobého ubytování o velikosti 1kk a jedena 2kk. Ve 2. NP a 3. NP je po 8 jednotek 1kk. . V 2NP a 3NP je vždy po jedné jednotce navržené jako byt zvláštního určení s příslušným vybavením dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## Bezbariérové užívání stavby

Veškeré plochy pozemních komunikací a veřejného prostranství budou splňovat Vyhlášku č. 398/2009 Sb., tj. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Samostatný objekt bude splňovat vyhlášku ve všech společných prostorách domu. Vstupní dveře budou osazeny o rozměru 1250 mm. Budou osazeny elektrickým otevíračem, který zajistí otevření dveří do příslušné polohy. Odemykání (otevírání) se bude spouštět na základě přiložení čipu. Dvě jednotky (2.8;3.8) splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. a jsou klasifikovány jako byt zvláštního určení.

## Konstrukční a stavebně technické řešení, mechanická stabilita

Stavebně se jedná o nepodsklepený objekt s třemi nadzemními podlažími půdorysného rozměru 37,7/18 m. V přízemí se obytná část nachází pouze v jižní části objektu, zbývající část je využita jako technické zázemí, tělocvična, společenské prostory a prostor pro parkování. Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí pouze jednotky dlouhodobého ubytování pro seniory. Objekt je pomyslně rozdělen na dvě poloviny. V jeho středové části se odehrává vodorovný a svislý komunikační prostor, který zajišťuje pohyb do jednotlivých podlaží objektu a také do mezi podlaží na venkovní terasu.

Nosná konstrukce budovy je navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby a statické požadavky jako kombinovaný stěnový systém. Jedná se stěnový nosný systém s rozpony stropní desky do 4,5m. Stropní desky jsou křížem vyztužené.

Budova je založena na základových pasech podporovaných velkoprůměrovými pilotami.

Zavětrování objektu je zajištěno systémem nosných stěn. Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.

V exteriéru je na objektu použit kontaktní zateplovací systém. Déle jsou součástí fasády prosklené části lemující komunikační prostory. Posledním základním materiálem je dřevěná konstrukce na střeše se síťovinou určenou k porůstání.

Vnitřní povrchy jednotlivých jednotek jsou řešeny klasickým způsobem omítkou a obkladem a marmolem či dlažbou. S vysokou důsledností na detail a návaznosti jednotlivých povrchů, které tak zajišťují snadnou udržitelnost. Ve společných prostorech se setkáváme s pohledovým betonem a sklem v podobě lehkých obvodových plášťů.

### Obvodové konstrukce

Obvodové konstrukce jsou řešeny z keramických tvárnic 250 mm + KZS230 mm a železobetonu tl. 200-220 mm s kontaktním zateplovacím systémem na stěnách lodžií a kolem schodiště v tl 160 mm. Veškeré obvodové konstrukce splňují požadavky na tepelnou techniku a splňují ve své tloušťce součinitel prostupu tepla pod U= 0,3 W/m2K. Celková obálka budovy splňuje požadavky dle ČSN 730540-2:2011.

Obálka budovy bude po provedení vykazovat průvzdušnost  při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 1,00 h-1 . Průvzdušnost obálky budovy bude prokázaná protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. Měření musí být provedeno v souladu s ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda dle metody 1.

Návaznosti okenních otvoru jsou řešeny s překrytím rámu o 100 mm kontaktním zateplovacím systémem na vnější straně a 30 mm xps na vnitřní straně ( pracovní spára 30 mm).

Vnější parapety všech okenních prostupů budou provedeny kamennými parapety ve spádu  min 3°. Okenní otvory jsou ve většině případů osazeny  na líc nosné kce 230 mm od vnějšího líce stěny.

Soklová úprava je řešena hydrofobizací v souvrství vnější omítky a vytažením xps 300 mm nad terén v rovině kontaktního zateplovacího systému.

Stěny ve styku se zeminou jsou opatřeny hydroizolačním souvrstvím 300 mm nad terén, které je chráněno tepelnou izolací xps proti mechanickému poškození.

Uložení stropních konstrukcí na obvodové stěny bude na 250 mm ( tl. obvodové keramické stěny) Ve výkresech tvaru jsou specifikována místa s rozdílným uložením.

Parapety lodžií budou provedeny ze ztraceného bednění tl. 150 mm  s kontaktním zateplovacím systémem vně lodžie v tl 170-230 mm a uvnitř lodžie 100 mm

### Kontaktní zateplovací systém

#### Všeobecné požadavky

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. V případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad obsahují jednotkové ceny náklady na manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Tyto práce je třeba zahrnout do celkové ceny dodávky.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je  dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Podkladem pro stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí.

U systémových řešení se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Dodavatel je dále povinen provést kontrolu správnosti výměr uvedených v soupise prací a dodávek. V případě nesouhlasu s výměrou nebo specifikací některé z položek, bude tuto neprodleně reklamovat u projektanta nebo objednatele.

Dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci, která bude před vlastní realizací odsouhlasena projektantem. Tato dokumentace je součástí celkové nabídky a nebude zvlášť hrazena.

Dodavatel vyhotoví těsně před kolaudací dokumentaci skutečného provedení a do této dokumentace zapracuje skutečný realizovaný stav objektu a technologií, tedy všechny změny oproti prováděcí dokumentaci, včetně výkazů výměr. Tato dokumentace je součástí celkové nabídky a nebude zvlášť hrazena.

Fasády budou dimenzovány dle statického výpočtu, který bude proveden na náklady dodavatele fasády. Posouzení a dodávka na náklady dodavatele fasády se týká i vnitřních výztuh (systémové nebo atypické svařence), táhel, spojů, skel a dalších nedílných součástí fasády jako celku. V případě, že systémové profily ani po vyztužení nevyhoví, bude provedena ocelová podkonstrukce. Ocelové podkonstrukce jsou vždy dodávkou fasády. Celkové statické posouzení fasády bude provedeno na náklady dodavatele.

#### Technický popis

Fasáda se skládá s několika částí různých skladem s jednotným povrchem česané hrubozrnné omítky.

Fasáda ze zateplovacího systému, tenkovrstvá probarvená silikonová stěrková omítka na minerální fasádní rohož. Celková tloušťka cca  230mm. Kotvení je provedeno v úrovni minerální vaty celoplošným lepením a talířovými hmoždinkami skrz izolaci do nosné konstrukce. Ztužující omítková síť bude rovněž zakotvena do stěny přes tepelnou izolaci. Systémová omítka bude probarvena ve hmotě, povrchová úprava bude provedena česáním stěrkové vrstvy. Součástí dodávky budou i všechny pomocné materiály v podobě skrytých rohových, dilatačních a ukončujících profilů pro správnou funkci, životnost a odpovídající estetiku fasádního systému. Barevný odstín bude vyvzorkován a odsouhlasen architektem.

Skladba KZS:

1)   Lepící hmota - Minerální lepící a armovací hmota s vysokou lepící silou. Faktor difúzního odporu µ ≤ 25, nasákavost ≤ 0,5 kg/m², třída reakce na oheň A1. Naneseno po obvodě desky a 3 body v ploše desky – min. 50% plochy desky izolantu. Max. tl. lepící hmoty je 20 mm.

2)  Izolace  - Minerální izolace tl. 100-220mm – jednotlivé tl. izolací je nutné lepit pouze v jedné desce – vrstvení izolace je zakázáno!

3) Kotvení - Hmoždinky + roznášecí talíř + zátka z minerální vaty – jedná se o zapuštěnou montáž talířových hmoždinek – nutno použít roznášecí talířek pro zapuštěnou montáž a ten následně zakrýt zátkou z minerální vaty. Množství na 1m2 je určené projektantem v souladu s ČSN 732902, ale předpoklad je min. 10 ks/m2.

4)  Stěrková hmota - Minerální lepící a armovací hmota s vysokou lepící silou. Faktor difúzního odporu µ ≤ 25, nasákavost ≤ 0,5 kg/m², třída reakce na oheň A1. Armovací hmota aplikovaná v tloušťce 3 až 5 mm s vloženou armovací síťovinou s apretací proti zásadám s minimálním překrytím spojů o 100 mm.

5) Armovací tkanina -Síťovina s apretací proti zásadám s minimálním překrytím spojů o 100 mm, oko 4x4 mm.

6) Mezinátěr -  Plněný mezinátěr, tónovaný do odstínu omítky.

7) Omítka-  Organická hrubozrná modelační omítka, česaná, tónovaná do odstínu vrchní omítky. Třída reakce na oheň A2-s1, d0-1, tepelná vodivost 0,7 W/(m*K), faktor difúzního odporu µ 90 – 100, se zapouzdřeným ochranným filmem, vysoká ochrana proti trhlinám.

Skladba KZS soklu:

1) Lepící hmota - Organická stěrková hmota pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí – mícháno 1 : 1 s portlandským cementem – používán jako lepicí hmota a odtrháváním hladítka se zdrsní povrch. Soklová deska se lepí celoplošně a pevně se přitlačí do lepicí hmoty. Hrany izolantu ve styku se zeminou se musí opatřit naředěným (max. 10 % vody) nátěrem.

2)  Izolace -  Tepelně izolační deska z expandovaného pěnového polystyrenu

3) Kotvení - Hmoždinky + zátka z EPS – jedná se o zapuštěnou montáž talířových hmoždinek – z důvodu pevnosti izolantu bude prostor izolantu pod hmoždinkou odfrézován, hmoždinka bude provedena zapuštěnou montáží a následně zakryta zátkou z EPS. Množství na 1m2 je určené projektantem v souladu s ČSN 732902, ale předpoklad je min. 10 ks/m2.

4) Stěrková hmota - Minerální lepící a armovací hmota s vysokou lepící silou. Faktor difúzního odporu µ ≤ 25, nasákavost ≤ 0,5 kg/m², třída reakce na oheň A1. Armovací hmota aplikovaná v tloušťce 3 až 5 mm s vloženou armovací síťovinou s apretací proti zásadám s minimálním překrytím spojů o 100 mm.

5) Hydrofobizace - Stěrková hmota přetřena naředěnou (max. 10 % vody) organickou stěrkovou hmotou pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí - mícháno 1 : 1 s portlandským cementem.

6)  Mezinátěr - Plněný mezinátěr, tónovaný do odstínu omítky.

7)  Omítka -  Organická hrubozrná modelační omítka, česaná, tónovaná do odstínu vrchní omítky. Třída reakce na oheň A2-s1, d0-1, tepelná vodivost 0,7 W/(m*K), faktor difúzního odporu µ 90 – 100, se zapouzdřeným ochranným filmem, vysoká ochrana proti trhlinám.

Tloušťka tepelné izolace dle jednotlivých skladeb a označení na výkrese viz příloha této zprávy.

### Vnitřní nosné stěny:

Tloušťky vnitřních stěn jsou optimalizovány podle namáhání a požadavků na akustiku v tloušťkách 200 až 250mm. Parapety a atiky jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 150mm.

Stěny výtahové šachty budou odděleny od okolních konstrukcí, dilatační spára bude vyplněna vložkou dle výkresové dokumentace.

Pro stěny se bude používat oboustranné nepoškozené systémové bednění. Viditelné hrany se zkosením trojúhelníkovými lištami 10/10mm. Maximální délka pracovního záběru je 12m.

Přípustné šířky trhlin ve vnitřních stěnách jsou podle zatřídění okolního prostředí 0,4mm. V obvodových stěnách 0,3mm.

Stěny komunikačního jádra a obvodová stěna tělocvičny budou opatřeny pouze ochranným nátěrem. Na stěny není kladen požadavek na pohledovost, ale bude se dbát na minimalizaci dodatečných zásahů. Ve stěnách bude provedeno trubkování dle profese elektro.

Stěny budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B.

Části obvodových stěn, které zabíhají pod úroveň terénu, budou bez výjimky kryté povlakovou hydroizolací.

### Sloupy:

V chodbě před výtahy jsou navrženy dva ocelové sloupy v pozicích dle sloupků fasády. Sloupy jsou navrženy jako kyvné stojky v dimenzích dle působícího zatížení. Ve zhlaví budou opatřeny kotevní deskou osazenou do bednění podepírané stropní desky. V patě budou sloupy kotveny dodatečně.

Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem navrženým pro stupeň korozní agresivity C1 a budou ochráněny protipožárním obkladem

### Stropní desky:

Tloušťka stropních desek je převážně 160mm, pouze místy je stropní deska zesílena na 200mm. Lodžiové desky budou zatepleny včetně atik. Před výtahy je v místě zvýšeného rozponu a přitížení od schodiště navržen zesílený okraj stropní desky tl. 220mm.

Atiky na střeše budou převážně z tvárnic ztraceného bednění, pouze nad chodbou a schodišťovým jádrem jsou navrženy jako železobetonové. Všechny atiky budou opatřeny povlakovou hydroizolací a tepelnou izolací.

V severní části objektu je navržena venkovní ocelová rampa, která zajišťuje vstup z terénu do 2.NP objektu a je podepřena opěrnou stěnou v patě a uložena na ocelovou konzolku dodatečně kotvenou do obvodového trámu stropu nad 1.NP. Zde bude uložena kluzně přes ložisko. Návrh dimenzí a geometrie lávky je označena ve statickém výpočtu, detailní zkreslení bude předmětem dodavatelské dokumentace ocelových konstrukcí zpracované v rámci zámečnických výrobků stavební části.

Všechny stropní desky budou splňovat rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1 – toleranční třída 1. Kromě toho je nutné, aby byly všude proveditelné podlahy dle stavební části. Krytí výztuže je stanoveno na 20mm.

Desky budou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B.

### Schodiště:

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv.

U systémových řešení se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Dodavatel vyhotoví těsně před kolaudací dokumentaci skutečného provedení a do této dokumentace zapracuje skutečný realizovaný stav objektu a technologií, tedy všechny změny oproti prováděcí dokumentaci, včetně výkazů výměr.

#### Technický popis

Ramena schodišť jsou navržena prefabrikovaná, osazená na ozuby stropních desek a mezipodest s vloženými odhlučňovacími prvky (např. Belar 0,9, Schöck Tronsole F). Mezipodesty budou připojeny do okolních stěn pomocí lišt s vylamovací výztuží a odděleny od výtahové šachty. Na mezipodestě je uvažováno se skladbou plovoucí podlahy, na schodišťových ramenech je navržen keramický obklad.

Tolerance provedení ramen, podest a mezipodest musí umožnit provedení povrchové úpravy dle stavební části projektové dokumentace. Požadavky na kvalitu provedení spodního líce specifikuje architekt v součinnosti s investorem a dodavatelem. Zábradlí se bude kotvit dodatečně na chemické kotvy.

### Výtah:

Je navržen jeden výtah o rozměrech 1100/2200 mm a nosnosti 1125 kg. Přesné rozměry včetně únosností se mohou podle různých dodavatelů měnit. Výtah bude sloužit jako evakuační dle části PBŘ.

Výtah vede z 1. NP do 3. NP s výstupem v mezipatře mezi 2. a 3. NP na opačné straně dveří. Kabina bude mít vnitřní příslušenství odolné a snadno omyvatelné. Na jedné stěně bude umístěno zrcadlo a sklopná sedačka. Kabinové i šachetní dveře budou posuvné. Tlačítkový panel bude dle nabídky dodavatele, ukazatel stanice, ukazatel směru jízdy, se sběrem dolů. Dojezdy a přejezdy výtahu budou řešeny s ohledem na standardy dodavatele výtahu – viz samostatná část dodavatelské dokumentace.

### Střešní konstrukce:

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Zhotovitel je povinen před zakrytím provedených izolací dalšími konstrukcemi vyzvat v dostatečném předstihu zástupce objednatele k provedení kontroly kvality provedených prací. Zakrytí izolačních vrstev je možné pouze na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve stavebním deníku. Tato povinnost se vztahuje na všechny zakrývané konstrukce a dodávky.

Pokud není zvlášť uvedeno, zahrnuje pokládka povlakových izolací i provedení nezbytných penetračních nátěrů a zakrytí geotextilií dle předepsaných technologických postupů a podmínek výrobce.

Střechy budou opatřeny záchytným systémem formou kotvících bodů a budou zřízeny pochozí komunikační cesty a přístup k technologiím viz zámečnické konstrukce.

Skladby: Jako tepelné izolace a hydroizolace smí být použity pouze materiály s atestem pro použití v zadaných podmínkách a v navržené skladbě střešního pláště. Tento atest bude dodavatelem doložen před zahájením prací.

Podkladní betony pod hydroizolace – parozábrany musí být před pokládáním hydroizolace vyspraveny a očištěny a musí být bez výčnělků a prohlubní.

Všechny celoplošně přitížené skladby (s kačírkem, vegetací či dlažbou) budou mít podkladní desky z tepelné izolace montážně prolepeny, aby nedocházelo ke vzájemným posunům a aby se splnil požadavek ČSN na stabilní podklad.

Spádování: Spádování střech bude provedeno spádovými klíny (2% spád na hlavních spádových plochách), které budou spádovány do několika gravitačních vpustí (betony pod parozábranu musí být před pokládáním parozábrany a aplikací ASP vyspraveny a očištěny a musí být bez výčnělků a prohlubní.

Odvodnění: Odvodnění plochých střech bude přímo přes vpusti a dále vnitřním vedením (viz Zdravotní instalace – kanalizace). Lodžie jsou odvodněny do skrytých svislých svodů. Střešní vpusti budou elektricky vyhřívané. Zvýšená střecha dojezdu výtahu bude odvodněna plechovými přepady a na hlavní úroveň střechy.

Oplechování: Oplechování atik bude provedeno pozinkovaným plechem standard. Viz část – Klempířské konstrukce. Pomocné plechové prvky, kotvící prvky, kotvy pro hromosvod, dilatační, spojovací a napojovací lišty je nutné započítat do jednotkových cen střešních plášťů.

Kotvení: Nutnost kotvení skladeb střešního pláště posoudí dodavatel střešního pláště na vlastní náklady. Počet kotevních prvků v kotveném střešním plášti bude stanoven na základě statického posudku, který bude zpracován dodavatelem střešního pláště na jeho náklady. Případné kotvení pláště je třeba započítat do celkové položkové ceny střešního pláště.

Akustika: Prostupy technologií střešními nástavbami a střešním pláštěm musí být akusticky utěsněny.

#### Technický popis

Pochozí střešní skladby lodžií je z dřevěné dlažby na terčích, kdy je spádová vrstva tvořena spádovými klíny v izolaci.

Pochozí střešní skladba terasy nad 2. NP je z betonové či keramické dlažby, kdy je spádová vrstva tvořena spádovými klíny v izolaci.

Střešní plášť je navržen z části nepochozí a proti účinkům větru opatřen vrstvou z praného kameniva tzv. kačírku frakce 16-32 mm v minimální tloušťce 50 mm. Střechy budou vybaveny záchytným systémem.

#### Jednotlivé skladby viz příloha této zprávy.

Spádování

Spádování střech bude provedeno spádovými klíny. S minimální tloušťkou spádového klinu 20 mm u vpusti (2% spád na hlavních spádových plochách), které budou spádovány do několika vpustí.

Spádování bude provedeno konstantním sklonem. Na střeše jsou navrženy bezpečnostní přepady (viz. Klempířské konstrukce).

Tepelná izolace

Tepelná izolace bude provedena z EPS polystyrenu. Desky musí být se zámkem nebo kladeny ve dvou vrstvách s překládáním spár. Poloha a uložení tepelné izolace viz jednotlivé skladby.

Ukončení hydroizolace

Hydroizolace střešního pláště bude ukončena na svislých plochách atik a vnitřních stěn ve výšce min. 150 mm nad horní úrovní střechy, není-li uvedeno jinak. Hydroizolační souvrství bude vytaženo a ukotveno přímo na betonovou či zděnou konstrukci.

Odvodnění

Odvodnění střechy je řešeno klasickým gravitačním systémem vpustí a dále vnitřním vedením. Střecha bude opatřena systémovými bezpečnostními přepadovými trubkami. Balkony, terasy a lodžie jsou odvodněny v kontaktním zateplovacím systému. V místě vedení svodného potrubí bude otřeno tepelnou izolací s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.

Parter

Parter je podrobněji řešen ve výkresech situací a dopravy. Obecně jsou pojížděné plochy řešeny žulovou dlažební kostkou z rozebrané původní zpevněné cesty na pozemku. Plochy pochozí – chodníky a přístup k objektu je navržen z drobnější dlažební žulové kostky.

Finální povrchy parteru budou vybrány na základě vzorkování v součinnosti s architektem.

#### Navazující profese

#### Oplechování atik

Oplechování atik je popsáno v části – KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

#### Úchyty pro horolezce

V místě kotvení konzol pro horolezce bude hydroizolace vodotěsně natavena na tyto konzoly. Konzoly pro horolezce jsou popsány v části – ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE.

#### Osazení zařízení na střeše

Chladící jednotka a ventilátory budou osazeny na betonových základech s vnitřní antivibrační vložkou. Betonové základy budou uloženy na desky z extrudovaného polystyrenu přes ochrannou vrstvu netkané textilie. Základy budou opatřeny uzavíracím nátěrem proti vyplavování cementu. Vlastní zařízení je kotveno k základu přes silentbloky nebo jiné pružné uložení, které je součástí dodávky těchto zařízení.

#### Vedení rozvodů

Podpůrné body technologie rozvodů budou osazeny na roznášecí betonové dlaždice uložené do vrstvy kačírku.  Pod jednotkami vzduchotechniky a chlazení bude použita izolace s vyšší pevností v tlaku dle dokumentace.

#### Prostupy rozvodů

Prostupy potrubí budou řádně akusticky utěsněny a hydroizolace bude přikotvena na prostupující potrubí tak aby umožňovala vzájemnou dilataci.

Pro prostup odvětrávacích potrubí střešním pláštěm budou použity systémové izolační límce dle dimenze prostupujícího potrubí.

#### Plán údržby střech

Po dokončení střech je nutné dodržovat jejich stanovenou koncepci. Střešním skladbám, které jsou nepochozí, je přístup na střechu povolen pouze poučeným osobám konající její údržbu, popř. údržbu konstrukcí přístupných pouze ze střechy.

V průběhu užívání střech je nutné provádět následující úkony:

1x ročně:

- Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše.

- Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na jiných konstrukcích, stav detailů, tmelení.

- Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů.

- Kontrola nadstřešních konstrukcí včetně nátěrů

- Kontrola strojních zařízení, výplní otvorů, jejich funkce.

- Kontrola propojení jímacího vedení bleskosvodu se všemi kovovými prvky na střeše

2x ročně (obvykle na jaře a na podzim)

- Kontrola průchodnosti odvodňovacích prvků (vtoků, žlabů)

- Kontrola obecné čistoty na střeše, přítomnost nežádoucích předmětů ohrožujících plynulé odvodnění, hydroizolační funkci, příp. další

častěji než dvakrát ročně

- v případě výskytu extrémních klimatických jevů (např. po silném větru, kroupách, úderu blesku apod.): Kontrola všech výše uvedených bodů

Předpokládaná životnost navržených hydroizolačních souvrství včetně detailů je 25 let. Míru degradace tmelů je třeba každoročně kontrolovat a v případě potřeby tmely obnovit, předpokládá se jednou za 5 let.

V případě, že dojde k jakémukoliv poškození částí konstrukce střechy, je nutné neprodleně zajistit opravu odbornou firmou, případně poučenou osobou.

### Vnitřní příčky:

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je rovněž provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Výrobci jednotlivých materiálů jsou v následující specifikaci uvedeni pouze jako referenční. Případná záměna za jiného výrobce je možná, dodržen musí být standard a jakost výrobku.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv.

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky a práce v projektu předepsané.

Dodavatel vyhotoví těsně před kolaudací dokumentaci skutečného provedení a do této dokumentace zapracuje skutečný realizovaný stav objektu a technologií, tedy všechny změny oproti prováděcí dokumentaci, včetně výkazů výměr.

#### Technický popis

Základní rozdělení

V objektu budou zděné konstrukce použity na nenosné dělící příčky, nenosné požárně dělící příčky instalačních šachet, nosné mezi bytové stěny a nosné obvodové konstrukce.

V objektu budou zděné konstrukce provedeny z keramických tvárnic. Zdivo je navrhováno jako nenosné do tl. 140 a jako nosné v tl. 250 mm. Pokud není uvedeno jinak, jsou příčky kotveny na svých svislých okrajích a příčka je uvažována jako prostě uložená deska na dolním a svislých okrajích, horní okraj desky je volný, dotěsněn minerální vatou a pružným tmelem, v případě požární odolnosti – požárně odolným dle požadavků zprávy PO.

Ve stavebních výkresech jsou svislé konstrukce kotovaný na čistý rozměr neomítnutého zdiva.

V objektu je použito keramického zdiva:

- tl. 140 mm  v pevnosti P8, P10 s označením ST14.

- tl. 250 mm  v pevnosti P8, P10 s označením ST13, ST01.

Provedení otvorů

Nad otvory pro dveře ve vyzdívkách budou použity systémové překlady. Překlady budou provedeny včetně tlakových zón dle požadavků výrobce. Tlakovou zónou se myslí několik (dle výrobce) vrstev tvárnic nad překladem, které musí být promaltovány ve styčných i ložných spárách. Délky překladů jsou navrženy dle požadavků výrobce na minimální délku uložení. Součástí každého stavebního výkresu půdorysu je i tabulka překladů.

Nad otvory pro prostupy instalací, revizními otvory budou provedeny pouze vhodným převázáním zdiva.

Zdivo je navrženo jako omítané. Vnitřní strany instalačních šachet jsou navrženy jako neomítané.

Drážky ve zdivu nesmí oslabit akustické a požární vlastnosti stěny a to především ve stěnách u instalačních šachet.

#### Provádění zdiva

Obecné požadavky

- Při provádění zdiva je doporučeno dodržovat zásady ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) Aktuální vydání, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce.

Zdivo do výšky 3 m

- kotvit v každé třetí ložné spáře

Zdivo nad výšku 3 m

- vyztužit vodorovným věncem výšky 200 mm, z betonu B15 s konstrukční výztuží

- kotvit v každé třetí ložné spáře

Dilatace

- stěny delší než 18 m musí být dilatovány.

- Příčky budou založeny na separační vrstvě, například lepence.

- Příčky budou od stropní konstrukce odděleny poddajnou vrstvou (nutno respektovat průhyb vodorovné nosné konstrukce), horní konec stěn bude přikotven ke spodnímu líci železobetonové stropní konstrukce, přikotvení musí umožňovat průhyb stropní konstrukce, v takovém rozsahu, aby se deformace nosné konstrukce nepřenášely do příček a nedošlo k jejich poškození. Provedení dle pokynů výrobce.

Tolerance, měřeno dle ČSN 73 0212-3

Svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm

v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více podlažích ± 50 mm

svislá souosost ± 20 mm

Rovinnost měřená od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body

v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm

v délce 10 metrů ± 50 mm

Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny větší z hodnot ± 5 mm nebo 5 % tloušťky vrstvy celé vrstvené dutinové stěny ± 10 mm

#### Normy

Zdivo bude prováděno dle pokynů výrobce a ČSN P ENV 1996-1-1 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSN P ENV 1996-2-2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí a požadavky dalších souvisejících norem.

Při zhotovování drážek v příčkách je nutné řídit se ustanoveními ČSN EN 1996-1-1. Pro vyřezávání nebo frézování drážek je nezbytné používat vhodné nástroje, které neporuší strukturu zdiva a neohrozí stabilitu příčky.

### SDK příčky a předstěny

#### Všeobecné požadavky

V objektu jsou použity SDK konstrukce především v sociálních jádrech.

Zásadně se k opláštění používají celé sádrokartonové desky. Využití zbytků desek je přípustné, je nutno se však vyvarovat jejich použití vedle sebe. Pokud možno, použijí se desky na celou výšku stěny. Přesahuje-li výška stěny délku desky, lze opláštění nastavit odříznutou částí jiné desky. Přitom je nutné zajistit, aby byly nastavené části v sousedních polích vystřídány a nedocházelo tak k vytváření křížových spár. Minimální výška přířezu je 400 mm, minimální převázání vodorovných spár sousedních desek je rovněž 400 mm.

Součástí nosné konstrukce příček budou veškeré potřebné výztuhy, zesílení a pomocné konstrukce v místě otvorů, dveří, dvířek, vstupů a pro osazení zařizovacích předmětů, doplňků invalidních hygienických zázemí, kuchyňských linek apod.

#### Technický popis

Příčky budou dodány včetně příslušenství, systémových revizních dvířek, standardních nebo požárních, kovové nosné a pomocné konstrukce, kotvení, tepelné a akustické izolace, těsnících a dilatačních prvků, tmelů, výztužných bandáží, nátěrů apod. určených standardem těchto systémům. Konstrukce budou provedeny dle konstrukčních detailů použitého systému. Spáry mezi SDK deskami budou zásadně bandážovány systémovou páskou. Styk příček s nosnou konstrukcí musí umožňovat dilatační posuny.

Příčky budou vybaveny v místech osazování zařizovacích předmětů a vnitřního vybavení pomocnými konstrukcemi. Pro osazování zařizovacích předmětů budou použity montážní systémové prvky (např. Geberit) do montovaných příček a předstěn – tyto prvky jsou vykázány v části ZTI. Pro zabudování těchto montážních prvků, potažmo zařizovacích předmětů budou SDK příčky uzpůsobeny.

Pro příčky na sociálních zařízeních bude použit vodovzdorný sádrokarton. Pro požárně dělící konstrukce bude použit sádrokarton s požární odolností dle požadavku projektu požární ochrany včetně příslušenství, tmelů apod.

Dveřní otvory v SDK

Pro dveřní křídla se použijí podkonstrukce ze zesílených profilů z plechu tloušťky 2 mm, připojených pomocí speciálních úhelníků stejné tloušťky. Tyto úhelníky musí být ke stropu a podlaze připevněny nosným kotvením. Nad dveřním otvorem se zabuduje překlad (výměna) z obdobného profilu. Spáry mezi deskami se umístí vždy nad dveřním otvorem ve vzdálenosti alespoň 150 mm od okraje zárubně (je nepřípustné, aby spára probíhala v jedné linii s technologickou spárou mezi zárubní a stojinou). Do nadpraží se umístí dvě běžné stojiny, které zajistí spojení spáry desek.

Izolace z minerální vlny vkládané do konstrukcí SDK

Do konstrukce příček bude vkládána, pro dosažení požadovaných akustických nebo požárních vlastností, izolace z minerální vlny. Tloušťka a technické parametry minerální vlny budou odpovídat požadavkům na tuto izolaci dle skladeb zvoleného konstrukčního systému příček. U jednostranně opláštěných konstrukcí bude izolace zajištěna proti uvolnění z nosné konstrukce.

Instalační stěny (předstěny) z SDK

Jednostranné instalační stěny (předstěny) jsou navržené v místnostech hygienických zařízení přiléhajících ke zděným konstrukcím, popř. k  železobetonovým stěnám. V místnostech soc. zařízení budou opláštěny vodovzdornými sádrokartonovými deskami. Desky budou montovány na podkonstrukci ze standardních profilů.

Svislé profily obou konstrukcí budou umístěny vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek. Spřažení bude provedeno ve třetinách výšky konstrukce přišroubováním propojovacích sádrokartonových příložek o výšce minimálně 300 mm.

Šachty, na které jsou kladeny požární nároky (tvoří požární úsek) budou opláštěny požárními deskami s izolací z minerální vaty. Požární odolnost dle zprávy PO (tělocvična a 1. NP).

#### Skladby

Sádrokartonové předstěny jsou umístěny v sociálních jádrech a za kuchyňskými kouty. Déle mezi chodbou a tělocvično protipožární příčky.  A šachtové stěny v prostoru tělocvičny.

ST20 tl. 100 mm

Sádrokartonová předstěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 50, sádrokartonové desky z jedné strany 2x 12.5mm vodovzdorné, akustická izolace tl. 40 mm, bez nároků na požární odolnost.

ST21 tl. 200 mm

Sádrokartonová předstěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 50, sádrokartonové desky z jedné strany 2x 12.5mm vodovzdorné, akustická izolace tl. 40 mm, bez nároků na požární odolnost.

ST22 tl. 200 mm

Sádrokartonová předstěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 50, sádrokartonové desky z jedné strany 1x 12.5mm standard, akustická izolace tl. 40 mm, bez nároků na požární odolnost. Doplněno o výdřevy pro zavěšení horních skříněk.

ST23 tl. 125 mm

Sádrokartonová stěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 75, sádrokartonové desky z obou stran 2x 12.5mm standard, akustická izolace tl. 40 mm, bez nároků na požární odolnost.

ST24 tl. 100 mm

Sádrokartonová stěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 75, sádrokartonové desky z obou stran 1x 12.5mm standard, akustická izolace tl. 40 mm, požární odolnost dle části PBŘ.

ST25 tl. 100 mm

Sádrokartonová předstěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 50, sádrokartonové desky z jedné strany 2x 12.5mm standard, akustická izolace tl. 40 mm, bez nároků na požární odolnost.

ST26 tl. 75 mm

Sádrokartonová stěna instalační/standard – jednoduchá konstrukce nosného roštu, nosný profil CW/UW 50, sádrokartonové desky z obou stran 1x 12.5mm standard, akustická izolace tl. 40 mm, požární odolnost dle části PBŘ.

Grafické znázornění skladeb v příloze této zprávy

#### Normy

SDK budou prováděny a všechny detaily budou provedeny dle pokynů výrobce a s požadavky ČSN P ENV 1996-1-1 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSN P ENV 1996-2-2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí a požadavky dalších souvisejících norem.

### Podlahy

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dodávka a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů a také provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

#### Technický popis

Všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí (mimo schodišťová ramena). Pro zamezení šíření hluku stavební konstrukcí budou všechny podlahy po obvodě dilatovány. Výška skladby podlah v nadzemní části bude 150 mm v patrech a 200 m v 1NP.

Důsledně budou dodržovány dilatace vrstvy litého cementového potěru od stěn mezi společnou chodbou a jednotkami. Ostatní skladby podlah mezi jednotlivými funkčními prostory budou řešeny dle akustické studie stavby na požadavky dle ČSN.

Keramické dlažby budou použity v koupelnách jednotek a společných toaletách. V technické místnosti a skladu vozíků a kol bude použita epoxidová stěrka. Ve společné místnosti, kanceláři a dílně bude použita cihlová dlažba. V ostatních obytných prostorech bude marmoleum. Více viz část Skladby podlah.

Dlažba bude lepena tenkou vrstvou lepidla, pokládání bude plně koordinováno. Podkladní konstrukce bude provedena tak, aby bylo umožněno přesné rozmístění dle kladečských výkresů. Spáry obkladu a dlažby musí na sebe vzájemně navazovat. Dlažba musí být provedena ve všech nikách a jiných výklencích bez ohledu na to, zda bude zakryta zařizovacími předměty. Veškeré nezbytné dilatační spáry v podkladních vrstvách musí být ve stejné půdorysné poloze jako spáry v dlažbě. Dlažba musí být lepena plnoplošně, dutiny mezi podkladem a dlažbou jsou nepřípustné. Požadovaná šířka spáry je 2mm, pokud není výslovně uvedeno jinak. Spára mezi dlaždicemi nesmí být znečištěna lepidlem. Spárovací hmota musí proniknout až k podkladu. Spárovací hmota musí být mírně pod úrovní podkladu, dle schváleného vzoru. Zajistit, aby maltové spáry byly bez úlomků, pečlivě vyplněné a mírně pod úrovní obkladu tak, aby odpovídali schválenému vzoru. V běžných prostorách bude použito lepidlo na bázi cementu, v mokrých provozech na bázi epoxidu.

Dlažby musí být položeny tak, aby vyhovovaly níže uvedeným, vzájemně nezapočítatelným tolerancím:

1. Odchylka od roviny maximálně 3,0 mm na 3 m.

2. Odchylka od umístění maximálně 3,0 mm na 3 m.

3. Odchylka v rovnoběžnosti mezi spárami ± 0,5 mm

4. Odchylka v rovnoběžnosti mezi hranami ± 0,5 mm

Použité dlažby musí být první jakosti dle EN 176. Standard kladečského tmelu Basf. Spárovací hmota na bázi akrylátu standard Basf barva šedá.

#### Skladby

#### Viz kniha skladeb přílohou této zprávy. Textura a odstín jednotlivých nášlapných vrstev budou vybrány na základě vzorků a schváleny architektem.

#### P01  Marmoleum

#### Podlahy v obytné místnosti a chodbě jednotek v 1np s nášlapnou vrstvou marmolea.

#### P02 Keramická dlažba

#### Podlaha v koupelnách obytných jednotek v 1np s nášlapnou vrstvou keramické dlažby.

#### P03  Teraco

#### Podlaha na společné chodb  a schodišti v 1np s nášlapnou vrstvou teraco.

#### P04 Cihlová dlažba

#### Podlaha ve společenské místnosti, dílně a kanceláři v 1np s nášlapnou vrstvou cihlové dlažby.

#### P05 Keramická dlažba

#### Podlaha v společné koupelně a toaletách v 1np s nášlapnou vrstvou keramické dlažby.

#### P06 Epoxidová stěrka

#### Podlaha v technické místnosti a skladu voyíčků a kol v 1np s nášlapnou vrstvou epoxidové stěrky.

#### P07  Marmoleum

#### Podlahy v tělocvičně v 1np s nášlapnou vrstvou marmolea.

#### P08 Dřevěná dlažba

#### Podlaha na terčích umístěná v lodžiích s nášlapnou vrstvou dřevěných dlaždic.

#### P09 Dřevěná dlažba

#### Podlaha na terčích umístěná v lodžiích na 1np s nášlapnou vrstvou dřevěných dlaždic.

#### P10  Marmoleum

#### Podlahy v obytné místnosti a chodbě jednotek v 2-3np s nášlapnou vrstvou marmolea.

#### P11 Keramická dlažba

#### Podlaha v koupelnách obytných jednotek v 2-3np s nášlapnou vrstvou keramické dlažby.

#### P12  Teraco

#### Podlaha na společné chodbě  v 2-3np s nášlapnou vrstvou teraco.

#### P13 Betonová/ keramická dlažba

#### Podlaha na společné terase mezi 2-3np s našlapou vrstvou betonové dlažby na terčích

#### Sokly

Příslušné sokly musí být započítány do výměry podlah a nebudou zvlášť hrazeny.

- Keramická dlažba v hygienických jádrech má návaznost na keramický obklad.

- U podlahy z terrazzo v lobby bude sokl tvořen terrazzo páskem výšky 50 mm nad čistou podlahou či bude řešeno bez soklu s negativní spárou.

- U podlahy z terrazzo na schodištích bude vytvořena negativní spára v místě napojení na svislou konstrukci železobetonové zdi

- Podlahy s marmoleem jako finální vrstvou v místech styku s vyzděnými a omítnutými konstrukcemi budou ukončeny jednou s těch to variant:

  - Sokl zapuštěný do niky v tloušťce omítky

  - Bez soklu a oddilatováno negativní spárou

  - Sokl na povrchu omítky

### Podhledy:

#### Všeobecné požadavky

Nabídka a jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. V případě bourání a stavební činnosti vytvářející staveništní odpad obsahují jednotkové ceny náklady na manipulaci se sutí, její odvoz a uložení na skládku včetně poplatku. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Tyto práce je třeba zahrnout do celkové ceny dodávky.

Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Podkladem pro ocenění, stavbu, technické řešení jednotlivých konstrukcí a objednávání materiálu je projekt jako celek, přičemž stačí, aby příslušné dodávky a práce byly zmíněny v některé z jeho částí. Uchazeč si je vědom, že je jeho povinností doplnit v případě nutnosti tuto specifikaci tak, aby jeho nabídka oceňovala všechny dodávky a práce v projektu předepsané.

U systémových řešení se dodavatel seznámí s typovou dokumentací výrobce a ve své ceně zohlední jak úplné řešení standardní, tak i všechny případné modifikace v průměrné ceně za běžnou jednotku, pokud nejsou v této specifikaci výslovně samostatně uvedeny.

Dodavatel je dále povinen provést kontrolu správnosti výměr uvedených v soupise prací a dodávek. V případě nesouhlasu s výměrou nebo specifikací některé z položek, bude tuto neprodleně reklamovat u projektanta nebo objednatele.

Dodavatel vyhotoví dílenskou dokumentaci u složitějších celků, jako jsou např. zámečnické výrobky, fasáda apod. a tato dokumentace bude před vlastní realizací odsouhlasena projektantem. Tato dokumentace je součástí celkové nabídky a nebude zvlášť hrazena.

Dodavatel vyhotoví těsně před kolaudací dokumentaci skutečného provedení a do této dokumentace zapracuje skutečný realizovaný stav objektu a technologií, tedy všechny změny oproti prováděcí dokumentaci, včetně výkazů výměr. Tato dokumentace je součástí celkové nabídky a nebude zvlášť hrazena.

#### Technický popis

Podle účelu místností budou použity různé typy podhledů. Výměry jsou uvedeny v m2 hotové plochy a zahrnují i provedení svislých částí podhledů tj. čelních ploch nebo přechodů mezi více úrovněmi podhledů. Dále je třeba do jednotkové ceny podhledů zahrnout provedení potřebných otvorů pro instalace a pro vyústky VZT a rovněž provedení revizních otvorů a systémových SDK dvířek požárních i nepožárních. Revizní otvory v podhledech jsou navrženy v rozměrech 500/500 mm, 500/300 mm, 500/700 mm, 500/600 mm. Požární odolnost dle zprávy PO.

Do jednotkové ceny budou dále zahrnuty další potřebné konstrukce a doplňky v SDK podhledech, jako jsou potřebné zesilující profily, vyžaduje-li to konstrukce, požární i nepožární opláštění nik pro svítidla, prvky AV techniky, případně jiných nik a otvorů. Veškeré prořezy jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Podhledy budou dále dodány včetně, těsnících a dilatačních prvků, tmelů, výztužných bandáží, nátěrů apod. určených standardem těchto systémům. Konstrukce budou provedeny dle konstrukčních detailů použitého systému. Spáry mezi deskami budou zásadně bandážovány systémovou páskou. Styk podhledu se svislými konstrukcemi musí umožňovat dilatační posuny.

Zhotovitel ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých event. poškozených desek. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

#### Skladby

#### Jsou označeny písmeny CE a číslem dle typu podhledu. Jednotlivé skladby jsou v příloze skladby této zprávy.

Hladké sádrokartonové podhledy budou instalovány v chodbách, hygienických místnostech a kuchyní obytných místností bytů.

SDK podhled s nosnou kovovou konstrukcí v jedné rovině v rastru 500/1250 mm, profily CD 60/27 mm s plochými spojkami, jedna vrstva SDK desky ve standardním hladkém provedení 12,5 mm. Použití ztužujících doplňkových prvků a rozteče nosných profilů dle požadavků výrobce.

Hladký podhled ze standardních sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, dvojitá ocelová nosná konstrukce s rektifikovatelnými ocelovými závěsy, revizní otvory v systémovém provedení.

CE01

Podhled v bytových jednotkách jednoduchý záklop standartní sdk deska 12.5 mm.

CE02

Podhled v koupelnách bytových jednotek s jednoduchým záklopem voděvzdorný sdk tl. 12.5 mm.

CE04

Podhled ve společenské místnosti a dílně jednoduchý záklop sdk deska 12.5 mm.

CE05

Tepelně izolační podhled v prostoru garáže a lodžií. Kontaktní zateplovací systém tl. 160 mm.

CE06

Tepelně izolační podhled v prostoru lodžií ve 3np. Kontaktní zateplovací systém tl. 260 mm.

CE07

Akustický zavěšený podhled v prostoru tělocvičny. Z dílců 1200/600 mm.

### Dveře:

Dodavatel dveří a jejich příslušenství předloží projektantovi ke schválení dílenskou dokumentaci. Popřípadě předloží i vzorové díly konstrukcí, které budou schváleny architektem.

U dveří se stanovenou požární odolností, resp. bezpečností je zhotovitel povinen doložit dodávaný výrobek příslušnými atesty prokazujícími, že výrobek splňuje ustanovení ČSN.

Součástí dodávky je veškeré vybavení dveří a navazujících stěn všemi jednotlivými prvky (jako např. kování, samozavírače, stavěče, požární a kouřová odolnost, požární dotěsnění okolo rámů apod.), které jsou třeba pro správnou a bezpečnou funkci stěn a dveří. A to i v případě, pokud tyto jednotlivé prvky nejsou jmenovitě v této dokumentaci uvedeny.

Po zabudování budou provedeny zkoušky kvality zejména na dosahovanou vzduchovou neprůzvučnost a doklad o jejich výsledku bude předložen objednateli, případně bude zkouška nahrazena atestem pro danou konstrukci v daném prostoru při odpovídajícím zabudování.

Dveřní křídla, rámy a zárubně musí odpovídat rozdílným klimatům v místnostech, které oddělují. Přetvoření v důsledku těchto vlivů nesmí překročit max. hodnoty dle ČSN.

#### Značení dveří

#### Dveře jsou označeny označením typu např. D1 a kódem pro umístění dle místnosti, v které se nacházejí. Označení „D1“ rozlišuje velikost, požární odolnost a typ dveří (kyvné či posuvné), orientace dveří je zřejmá z výkresů a z tabulky dveří, kde je uvedeno, zda je dveřní křídlo levé či pravé. Dále jsou v tabulce dveří specifikovány zárubně, samozavírače, kování a tak dále.

#### Rozměry dveřních otvorů

Rozměry uvedenými v tabulce dveří a výkresové části se myslí čisté průchozí profily dveřních otvorů, nikoliv přesný rozměr dveřního křídla.

#### Dveřní křídla

#### Dveřní křídla jsou v objektu navržena jako bezfalcová ve ocelové zárubni lícovány .Otvíraní ven/dovnitř s orientací pravé/levé. Vstupní dveře do bytů jsou navržena s tenkým falcem v rovině zárubně.

#### Parametry zvukové neprůzvučnosti

Dveřní křídla jsou dle požadavku na zvukovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 – 2010 rozdělena následovně:

standardní dveře s nárokem min zvýšenou zvukovou neprůzvučnost chráněné místnosti - 32dB

standardní dveře bez nároku na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost - 22dB

dveře do technické místnosti - 32dB

Požadavek na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost je uveden u konkrétních dveří v tabulce dveří.

#### Zámky

Pro standardní dveře jsou navrženy kvalitní vložkové zámky ve standardu HOBES, EVVA odpovídající požadované trvanlivosti a váze klik.

#### Vložky

Cylindrické vložky zámků budou ve standardu FAB,EVVA. Vložky musí splňovat požadavky na požární odolnost dveří. Materiál (barva) vložky musí odpovídat materiálu (barvě) ostatního dveřního kování. Všechny cylindrické vložky zámků budou v systému generálního klíče. Vložky musí splňovat požadavky na pasivní bezpečnost pro nejvyšší stupeň zabezpečení, dle normy ČSN P ENV 1627 zařazené do 2. bezpečnostní třídy, tj. odolná proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, vyleptání, otevření vibrační metodou, zpevněná proti rozlomení – v kombinaci s bezpečnostním kováním, s prodlouženým klíčem. V stupy do bytu budou vybaveny čtečkou karet.

#### Kování

Pro konstrukce dveří se počítá s využitím nerezového kování. Veškeré prvky kování musí mít shodnou povrchovou úpravu. Budou použity různé kombinace:

- koule/klika

- klika/klika

- klika/koule

V provádění bude potřeba zkoordinovat velikost čtyřhranu kování s velikostí otvoru pro čtyřhran v zámku!

V tabulce dveří jsou uváděny kombinace použitého kování. Na prvním místě je uváděný prvek osazený na dveřní křídlo ve směru otvírání, za lomítkem pak prvek osazený na opačnou stranu dveřního křídla.

#### Závěsy

Budou použity kvalitní závěsy umožňující rektifikaci ve více směrech. U dveří budou použity závěsy dle požadavků na požární odolnost dveří. Materiál (barva) závěsů musí odpovídat materiálu (barvě) ostatního kování. Výběr schválí architekt.

#### Samozavírače

#### Samozavírače budou umístěny dle potřeby požární odolnosti dveří. Budou použity skryté samozavírače ve dveřním křídle.

#### Zárubně

#### V celém objektu jsou navrženy ocelové zárubně, jejich typ je dle dveřního křídla a typu stěny v, které jsou osazeny. U stěn s pohledovým betonem je do zárubně osazena obložka v dekoru dveřního křídla.

#### Zárubeň falcová pro bezpečnostní a požární dveře

#### Betonová stěna tl. 250mm

#### Zděná stěna tl. 250 mm

#### Zděná stěna tl. 140 mm

#### Zárubeň bezfalcová pro nepožární dveře

#### Zděná stěna tl. 140 mm

#### Sdk stěna tl. 100 mm

#### Zárubeň a pouzdro pro posuvné dveře

#### Sdk stěna tl. 125 mm

#### Těsnění

Součástí zárubní bude ve všech případech kvalitní kořenové těsnění, odolné proti vytržení. U vybraných dveří musí těsnění splňovat požadavek na jejich kouřotěsnost (viz tabulka dveří, požární odolnost).

#### Okopné plochy

Dveřní křídla do místnosti invalidního WC musí být oboustranně opatřeny okopnými plechy do výšky 400 mm. Materiál (barva) okopných plechů musí odpovídat materiálu (barvě) ostatního kování. Výše uvedená dveřní křídla budou rovněž opatřeny na vnitřní straně po celé šířce vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm (viz část sociální zařízení).

#### Dveřní prahy

Dveře v technické místnosti budou opatřeny zvýšeným prahem 50 mm odolným proti průniku havarijní vody z technologií. U dveří, kde je projektem požární ochrany požadována kouřotěsnost je navržena padací lišta.

#### Povrchová úprava dveří

Dřevěné dveře budou nastříkány nebo natřeny vysoce odolným lakem v barvě RAL s matnou povrchovou úpravou. Plechové dveře budou nastříkány nebo natřeny vysoce odolným lakem v barvě RAL s matnou povrchovou úpravou. Finální barevné vzorkování provede architekt ve spolupráci s finálním dodavatelem dveří.

#### Povrchová úprava zárubní

#### Zárubně budou  opatřeny nátěrem v barvě dveřního křídla

#### Požární odolnost

Požadavky na požární odolnost dveřních konstrukcí jsou dané projektem požární ochrany a jsou uvedeny v tabulce dveří a stavebních výkresech. Zde jsou také uvedeny nároky na kouřotěsnost dveří a požadavky na osazení dveří samozavírači.

#### Slaboproud

#### Dveře do jednotek dlouhodobého ubytování budou vybaveny čtečkami karet.

#### Tolerance

Výrobce se zavazuje vyrobit dané výrobky tak, aby maximálně vykazovaly níže uvedené odchylky, pokud nejsou v normách uvedeny hodnoty nižší.

Dveře musí být vyrobeny a osazeny tak, aby vyhovovaly níže uvedeným tolerancím:

- Mezera mezi hranou dveří a zárubní 2 mm

- Mezera mezi dveřmi a podlahou 6 mm ( mimo dveře s požadovanou průtočnou plochou)

- Mezera mezi protipožárními dveřmi a podlahou 3 mm

### Okenní konstrukce

Budou navržena otvíravá a neotvíravá okna s dřevěnými rámy s dithermálním zasklením trojsklem  Un min=1,1 W/m2K. Okna budou mít minimální akustické parametry dle aktualizované akustické studie. Vstupní dveře budou kovové.

V místech s nebezpečnou hloubkou vyšší než 0,5m budou otvíravé části opatřeny zábradlím viz zámečnické konstrukce. Otevíratelnost oken bude řešena v návaznosti na možnost jejich údržby – každé okno musí být omyvatelné z bytu nebo lodžie (terasy). Okna v 1 NP budou opatřena bezpečnostní folií CONNEX 33.1 na exteriérové straně oken.

Na 1np  budou okna osazena bezpečnostní roletou.

Pro okna bude vytvořena ve spolupráci s dodavatelem samostatná dokumentace.

Povrchová úprava a barva bude vyvzorkována s architektem.

Prosklené fasádní prcky lehkého obvodového pláště budou z hliníkových profilů v barvě dle vzorkování. Budou kotvena k nosné konstrukci a vyplněna trojsklem.

Pro LOP bude vytvořena ve spolupráci s dodavatelem samostatná dokumentace.

### Klempířské konstrukce

Bude provedeno oplechování střešních prvků, komínků a instalačních prostupů, Oplechování bude provedeno z pozinkované plechu. Barva klempířských prvků bude určena architektem. Návrh vyspádování atikových plechů bude proveden dle ČSN. Veškeré detaily klempířských prvků budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 v aktuálním znění.

#### Všeobecné požadavky

Povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Nejpozději před zahájením výroby předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení dílenské výkresy všech výrobních detailů. Připomínky objednatele budou zapracovány do dokumentace. Připomínky musí být sděleny písemně.

#### Technický popis

Výrobky a práce v této sekci zahrnují nenosné prvky včetně jejich příslušenství a povrchů. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN 73 3610.

Z důvodů statického nebo jiných mohou být veškeré klempířské prvky (v závislosti na technologických požadavcích) opatřeny výztuhami, tyto eventuální požadované výztuhy musí být neviditelně upevněny a nesmí vést k boulení při změnách teplot nebo "propisování" spodní výztužné konstrukce do pohledové části. Případné výztuhy budou součástí dodávky klempířských konstrukcí.

Oplechování atik  KV02 bude provedeno z pozinku s lakem v barvě RAL určené architektem na základě vzorkování

Spoje a dilatace

Oplechování atik bude spojováno přednostně bez drážkování s překrytím spojů páskem. Spoje oplechování musí umožnit vzájemnou dilataci plechů.

#### Ochrana proti korozi

Všechny konstrukční materiály s různými potenciály musí být chráněny dělícími materiály před elektrochemickou korozí (tvorba galvanických článků).

#### Hromosvod

Veškeré oplechování atik musí být uzemněno dle požadavku části dokumentace Elektroinstalace – silnoproud.

#### Příprava pro horolezce

Oplechování atik bude zatěžována pohybem horolezců při pravidelném čištění fasády. Při čistění fasády musí být přes oplechování osazen navíc ochranný prvek. Pro zajištění horolezců jsou navržené záchytné body.

### Kamenické výrobky

### Kamenické prvky budou použity na vnější parapety oken a parapety lodžií.  Kamenný parapet bude ve spádu dle ČSN.  Parapetu budou lepeny  k hladkému očištěnému povrchu. Tepelný izolant pod parapety bude přikotven v nosné konstrukci pomocí rámových  hmoždinek ( např. SXRL 10/290) po 650 mm

### Zámečnické konstrukce

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení výrobní dílenskou dokumentaci všech prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava a nátěry požadovaného typu, barevného odstínu, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN.

Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení a řešení všech detailů, spojení a kotvení a zároveň za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny estetické požadavky architekta na dokončený a namontovaný výrobek.

Uvedené výkresy jednotlivých zámečnických prvků nenahrazují dílenskou dokumentaci. Slouží jako podklad pro konkrétního dodavatele zámečnických konstrukcí a ve spolupráci s architektem se odsouhlasí finální podoba.

#### Technický popis

Výrobky a práce v této sekci zahrnují nenosné prvky a prvky umělecké povahy včetně jejich příslušenství a povrchů. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN. V rámci Zámečnických konstrukci budou provedeny zejména:

- Zábradlí na lodžiích ZV01

- zábradlí na schodišti ZV02

- kotvení na střeše ZV03

- lávka ZV04

- držák na žebřík ZV05

- zábradlí u oken ZV06

Zámečnické konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou práškové vypalované barvy.

U konstrukcí, které nelze provést práškovou vypalovanou barvu, budou provedeny nátěry: 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 2x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze.

Upevňující a instalační prvky technologií a zařízení jsou součástí dodávky té které části technologie či zařízení.

Provedení:

- Spoje budou pokud možno svařovány se skrytým mechanickým kotvením a spojováním, které bude omezené pouze pro nezbytnou montáž na stavbě.

- Musí být zabráněno pronikání vlhkosti do jednotlivých spojů, tak aby bylo zamezeno korozi nebo jinému negativnímu dopadu na dílo

- Spoje musí dosáhnout elektrické kontinuity mezi jednotlivými spojovanými prvky.

- U spojů a jiných míst vzájemného dotyku kovových prvků musí být zabráněno elektrochemické korozi. Kovy rozdílné povahy musí být od sebe izolovány.

- Musí být zabráněno korozi všech částí stavby po celou dobu životnosti stavby dle níže uvedených obecných zásad, pokud není u jednotlivých konstrukcí uvedeno jinak:

- Prvky s dobrou přístupností pro údržbu a v chráněné expozici budou opatřeny nátěrovým systémem

- Prvky s omezeným přístupem pro údržbu a v nechráněné expozici a ve styku s vodou budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrem

Materiál:

Dodavatel musí zvolit materiály v souladu s požadavky na konstrukci a vzhled výrobků. Na pohledové části výrobků musí být použity matriály hladké a bez povrchových vad. Obecně musí materiály vyhovovat, pokud nebude dohodnuto jinak, níže uvedeným požadavkům:

#### Hutní materiál

Ocelový plech je běžné kvality, rovnaný tažením. Třída oceli pro běžné prvky S 355, pro zábradelní stojky bude použit materiál S 420.

Nerez ocel: třída 304 nebo 316 dle podmínek použití, plechy rovnány tažením, trubky bezešvé, svařované.

#### Spojovací materiál

- šrouby a vruty: nerez ocel třída 300. Zapuštěné hlavy šroubů na všech viditelných místech, pokud nebude dohodnuto jinak nebo není jinak uvedeno v dokumentaci.

- Svary: třída a slitina dle doporučení výrobce pro dosažení požadované pevnosti a barvy v souladu se svařovaným materiálem. Začištěné a zabroušené a přetmelené u nezinkovaných prvků.

- Hmoždinky a kotvy: v jednotném sytému – standard např. HILTI.

Povrchy:

Povrchová úprava vnitřní - kvalitní barva na vnitřní použití – prostory s přístupem nájemců

- Očištění tryskáním Sa 2 1/2 dle DIN 55928

- Odmaštění

- 1 x základní systémový antikorozní nátěr (30 μm)

- 2 x nátěr na bázi akrylátové disperze s přísadou aditiv (30 μm – 30 μm)

Povrchová úprava venkovní – kvalitní barva na venkovní použití – prostory s přístupem nájemců

- Očištění: tryskáním Sa 21/2 dle DIN 55928

- Odmaštění

- Žárové zinkování: min tl. 160 μm, dle příslušné DIN

- 1 x základní systémový antikorozní nátěr (30 μm)

- 2 x nátěr na bázi alkydové pryskyřice (30 μm – 30 μm),

Odstín bude vybrán architektem na základě vzorkování.

Zpracování:

Dodavatel zaručí provedení celého díla v nejvyšší kvalitě. Tvarování musí být přesné co do velikosti a tvaru bez kroucení, s přesnými úhly a rovnými hranami. Ohyby plechů mají mít co nejmenší rádius bez nalomení, pokud není požadováno jinak. Veškeré obrábění a příprava dílů musí umožňovat tupé vlasové spoje mezi jednotlivými díly, pokud není požadováno jinak. Jednotlivé části musí na sebe přesně navazovat v prolisech a hranách s použitím pevných spojů, pokud není požadováno jinak. U tupých spojů musí být viditelná pouze vlasová spára, hrany musí být zabroušené. Všechny práce jako svařování, řezání, a jiné obrábění musí být před finálním čištěním a povrchovou úpravou provedeny dle následujících podmínek:

- Svařování: Svary musí být provedeny v souladu s příslušnými normami tak, aby byly stejně pevné a tuhé jako svařované díly. Průběžné svary jsou požadovány všude, pokud není požadováno jinak. Pohledové plochy musí být zpracovány tak, aby po provedení konečné povrchové úpravy nebyly patrné žádné nerovnosti. Okraje svařovaných částí musí být před svařováním zkoseny a svary vybroušeny.

- Spojování: Veškeré spoje jiné než svařované musí být skryté, pokud není požadováno jinak. Spáry mezi spojovanými částmi musí být vlasové. Pokud jsou požadovány viditelné spojovací prvky, musí být tyto v pravidelném rastru.

- Povrchová úprava: Veškeré čištění a povrchová úprava musí být prováděna ve výrobě před dodáním na stavbu. Před prováděním povrchové úpravy musí být odstraněny všechna poškrábání, oděrky, vyzubení a jiné kazy. Povrchová úprava bude provedena na celý povrch výrobku u neželezných kovů pouze na pohledové povrchy. Povrchy budou ukončeny do vzdálenosti 50 mm od montážních svarů prováděných při celkové kompletaci. Tyto budou provedeny až po provedení svarů. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s následujícími podmínkami a určenými vzorky.

- všechny nepokovené ocelové výrobky určené do exteriéru budou otryskány čistým, jemným a novým pískem. Tryskání bude prováděno v podmínkách, kdy relativní vlhkost vzduchu nepřekročí 85% a povrchová teplota oceli bude min. o 3˚C vyšší než teplota rosného bodu. Zbytky prachu a písku po otryskání budou odstraněny.

- všechny výrobky určené do exteriéru budou zbaveny všech nečistot, jako jsou tuky, špony, rez, špína, prach a jiné. K čištění budou použita rozpouštědla, ruční a elektrické nářadí nezbytné pro dosažení povrchu v souladu s níže uvedeným:

- použití rozpouštědel, čistících prostředků a roztoků dle doporučení zpracovatele povrchové úpravy. Čistota povrchu bude v souladu s příslušnou normou (SIS C). Po vyčištění budou zbytky roztoků důkladně odstraněny.

- budou použity drátěné kartáče, tryskání, broušení a podobné metody pro dosažení normové kvality povrchu (SSPC SP-2).

- Pro dosažení normové kvality povrchu (SSPC SP-3) budou použity mechanické ocelové kartáče a obdobná zařízení.

- základové vrstvy budou prováděny ihned po vyčištění. Základová barva bude nanášena stříkáním v tloušťce předepsané výrobcem. Všechny hrany rohy a následně nepřístupná místa budou mít o vrstvu více.

- povrchová úprava práškovými barvami bude prováděna v souladu s doporučeními výrobce jedním procesem. Výsledný povrch nesmí mít „pomerančovou“ strukturu, puchýřky a jiná poškození včetně zašpinění. Minimální požadovaná tloušťka vrstvy je 0,06 mm po celém povrchu event. zvýšená pro dosažení dostatečné neprůhlednosti. Barva nesmí být aplikována v nadměrné tloušťce a zároveň všechny vadné nátěry musí být zcela odstraněny a provedeny znova.

Ochranná opatření: všechny výrobky musí být pro dopravu a po dobu stavby vhodně zabaleny, opatřeny ochrannými fóliemi a podobně. Ochranná opatření musí být takového charakteru, aby byla zachována kvalita povrchu z výroby, schopnost adheze tmelů na povrchu výrobku po odstranění obalu event. nebyla způsobena jiná škoda.

.

### Truhlářské výrobky

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení výrobní dílenskou dokumentaci všech prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Součástí dodávky a nabídkové ceny je i základní a konečná povrchová úprava a nátěry požadovaného typu, barevného odstínu, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN.

Dodavatel je odpovědný za konstrukční řešení a řešení všech detailů, spojení a kotvení a zároveň za dimenzování celé konstrukce a to takovým způsobem, aby zároveň byly splněny estetické požadavky architekta na dokončený a namontovaný výrobek.

Uvedené výkresy jednotlivých truhlářských prvků nenahrazují dílenskou dokumentaci. Slouží jako podklad pro konkrétního dodavatele zámečnických konstrukcí a ve spolupráci s architektem se odsouhlasí finální podoba.

#### Technický popis

Výrobky a práce v této sekci zahrnují nenosné prvky a prvky umělecké povahy včetně jejich příslušenství a povrchů. Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN. V rámci truhlářských konstrukci budou provedeny zejména:

- TV01 – dřevěné lamely stínění

- TV02 - dřevěné lamely stínění

- TV05 – kuchyňské linky

- TV06 – vnitřní parapety

- TV07 – stínící lamely

- TV08 – střešní konstrukce

### Vnitřní povrchy

#### Všeobecné požadavky

Předmětem díla a povinností zhotovitele je dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, včetně dopravy na staveniště a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů a také provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále odstranění zbytků malty a nerovností povrchu menšího rozsahu a rovněž případná úprava nerovností povrchu omítek betonových stěn a stropů pod malbu stěrkovou hmotou tak, aby povrch byl hladký a rovný.

Výrobci jednotlivých materiálů jsou v následující specifikaci uvedeni pouze jako referenční. Případná záměna za jiného výrobce je možná, dodržen musí být standard a jakost výrobku. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit i potřebné atesty, statické a dynamické výpočty a posouzení jednotlivých materiálů, jeli potřeba prokázat jejich pevnost, stabilitu, případně další mechanické a fyzikální vlastnosti. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků a návodů v českém jazyce, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů, dodání revizních zpráv. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

#### Technický popis

Všechny místnosti jednotek dlouhodobého ubytování kromě hygienických prostor jsou opatřeny omítkou či stěrkou (sdk stěny) s výmalbou.

Před aplikací omítky na beton a zdivo je nutné dodržovat pokyny výrobce pro úpravu podkladu a použít kotvící a penetrační vrstvy (nátěry).

Hrany všech vnější rohů budou opatřeny nárožními pozinkovanými omítkovými profily. Na styku konstrukčních materiálů bude v omítce provedena řízená dilatace nebo bude omítka zesílena bandáží.

Tolerance rozměrů musí respektovat ustanovení příslušných ČSN.

#### Omítky na zděné stěny- O1

Na zděné stěny je navržena vápenosádrová omítka tl. 13 mm. Omítka bude strojně aplikována na očištěný a napenetrovaný podklad dle technologického předpisu výrobce.

#### Omítky na betonové stropy(stěny) -O1

Na betonové stropy je navržena vápenosádrová omítka tl. 13 mm. Omítka bude strojně aplikována na očištěný a napenetrovaný podklad dle technologického předpisu výrobce.

Stěrka na SDK stěny - O6

Na sádrokartonové stěny a podhledy je navržena sádrokartonářská stěrka tl. 1-2 mm. Stěka bude aplikována na očištěný povrch dle technologického předpisu výrobce.

#### Omítka pod keramický obklad (pouze na betonové stěny )

Na betonové stěny a betonové tvárnice je navržena jádrová omítka tl. 10-15 mm. Omítka bude strojně aplikována na očištěný a napenetrovaný podklad dle technologického předpisu výrobce. Bude aplikována až pod strop.

*Na vyzděné tvárnice se pod obklad nebude aplikovat stěrka ani omítka.

*V rámci jedné roviny stěny, kdy přechází betonová stěna na vyzděnou stěnu, bude použita omítka pod keramický obklad v celém rozsahu stěny. Jakoby se jednalo o souvislou betonovou stěnu.

Keramické obklady (300/600 mm)– O2

Obklady v prostorech koupelen kladeny na zděné a sdk stěny, dle výkresů spárořezů.

Způsob pokládání obkladů: Pokud není dále uvedeno jinak, kladou se keramické obklady dle spárořezů. Pro obklady je v dokumentaci zpracován spárořez či počátkem kladení znázorněn princip.

Na sádrokartonovou příčku bude nanesen penetrační nátěr a do kladečského tmelu položen obklad. Pokládka obkladů musí být přizpůsobena náročnosti provozu na izolování proti vodě.

Ve zlomech konstrukcí bude použito rohových a přechodových lišt z nerezu.

Spárování obkladů: Spárovací malta pro vodu nepropustné. Použitá spárování spárovací hmota musí být odolná proti vzniku plísní.

Napojovací spáry obkladů: Napojovací spáry mezi stěnou a zařizovacími předměty musí být alespoň 5 mm  budou vyplněny silikonovým chemicky stálým barevným tmelem.

Výměry: Obklady se měří v m2 položené plochy. Prořezy je nutno zahrnout do ceny jednotlivých položek. Není-li uvedeno jinak, jsou výšky obkladů vždy až k podhledům a tyto výšky jsou uvedeny ve výkresech půdorysů.

Revizní otvory v keramických obkladech: Pro přístup k revizním armaturám v obkladu bude použito systémů magnetů na obkladu. Požární odolnost dle zprávy PO.

V objektu budou provedeny keramické obklady na hygienických zařízeních. Keramické obklady budou formátu 300/600 mm a 600/600 mm

Konkrétní struktura, barva a velikost obkladů bude vybrána v součinnosti s architektem.

Šířka spáry 2 mm, obklady budou kladeny do systémového hydrofobního kladečského tmelu na suchý, očištěný podklad, penetrovaný systémovým vodou ředitelným penetračním nátěrem. Použité obklady musí být první jakosti dle EN 176. Barevný odstín obkladů, spárovací hmoty a ostatních použitých prvků provede architekt dle předložených vzorků. Stěny jsou obloženy od podlahy do výšky podhledů.

Dřevěné obklady – O5

Dřevěné obklady s MDF desek, lepeny na podkladní konstrukci či kotveny v rámci truhlářského výrobku.

Stěrka na SDK stěny - O6

Na sádrokartonové stěny a podhledy je navržena sádrokartonářská stěrka tl. 1-2 mm. Stěka bude aplikována na očištěný povrch dle technologického předpisu výrobce.

### Povrchy betonových konstrukcí:

Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení povrchových úprav uvedených ve stavební části projektu. Rozsah pohledových konstrukcí je určen ve stavebních výkresech.

Bezprašný nátěr - O3

Betonové stěny budou opatřeny bezprašným nátěrem.

Pohledové třídy budou doplněny vždy referenčním vzorkem na některé dokončené stavbě a za účasti architekta projektu budou odsouhlaseny.

### Malby a nátěry

Plochy všech betonových a zděných stěn, omítek a sádrokartonu budou opatřeny malbou s dostatečnou odolností proti otěru.

Malíř provede práce spočívající ve vymalování všech místností. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.

Malba interiérová

Interiérové omítky a SDK povrchy budou opatřeny nátěrem. Podkladní pačokování univerzální penetrací (akrylátová disperze), 2x disperzní akrylátový nátěr s vysokým krytím, otěruvzdorný, s velmi vysokou bělostí 88% BaSO4.

Protisprašující nátěr na beton (interiér)

Betonové plochy v interiéru, které nebudou omítnuty, budou opatřeny akrylátovým nátěrem

Barevný nátěr (interiér)

Všechny omítané plochy v bytech včetně společných prostor v 1. NP budou opatřeny barevným matným otěruvzdorným vodostálým silikonovým nátěrem v odstínu RAL 9003 (Signal White).

Barevnost malby ve společných prostorech a společenských místnostech bude určena na základě vzorkování architektem.

Nátěry kovových a dřevěných konstrukcí

Základní a konečné nátěry ocelových konstrukcí, rozvodů a zařízení vnitřních instalací např. topení, vzduchotechnických rozvodů apod. je součástí příslušných instalací a zařízení.

Nátěry zámečnických a truhlářských výrobků, prosklených kovových stěn a fasád, dveří a oken je součástí těchto dodávek.

Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost.

Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

Případné nátěry okenních konstrukcí a dveřních křídel, se kterými se ovšem standardně nepočítá, lze provádět v zavěšeném stavu jen se souhlasem objednatele. Usušené vrstvy je nutno před každým pracovním krokem přebrousit a zbavit prachu.

Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických.

Jednotlivé nátěry a jejich odstíny budou vybrány architektem na základě vzorku a předložené dílenské dokumentace.

### Základové konstrukce:

Založení objektu je navrženo na základových pasech podporovaných velkoprůměrovými vrtanými pilotami. Nad pasy je navržena základová deska tl. 200mm. Pod pasy i deskou bude proveden podkladní beton tloušťky cca 100mm. Ten bude překrytý vrstvou hydroizolace, která bude ochráněna betonovou krycí vrstvou, případně jiným způsobem.

Výtahová šachta je od dna dojezdu i jeho stěn oddělena akustickou izolací.

Základové konstrukce budou vyztuženy vázanou výztuží. Krytí základových pasů bude navrženo na 50mm, konstrukce chráněné povlakovou hydroizolací budou mít krytí 25mm.

Pod základovými pasy bude do vyčištěného zhutněného rostlého terénu proveden podkladní beton – viz oddíl Provádění – s podsypy se pod pasy nepočítá. Terén pod základovou deskou může být srovnán podsypem a zhutněn cca na Edef=30MPa. Pokud ale bude rostlý a nerozbředlý, hutnit se nemusí.

Piloty budou prováděny z úrovně HTÚ rotační technologií. Předpokládáme hluchý vrt na hloubku pasu a vytažení výztuže do základových pasů. Piloty pod základovou deskou budou ukončeny pod ochrannou vrstvou hydroizolace. Podkladní beton desky bude proveden mezi pilotami.

V místě ochranného pásma budou piloty odsunuty, zvětšena výška základového pasu. Základová deska a pasy budou místo podkladního betonu podloženy 100mm tlustou vrstvou EPS 50. Takto se zajistí, že inženýrské sítě v podloží nebudou přitížené případným sedáním budovy.

### Hydroizolace:

Hydroizolace spodní stavby – bude provedena pomocí hydroizolačních asfaltových pásů, které budou ochráněny vrstvou tepelné izolace xps proti mechanickému poškození.

Izolace bude provedena z modifikovaných SBS pásů natavených na stěny ve styku s terénem a na podkladní beton u základové desky. V místě průsečíků rovin izolací – kouty, vnitřní a vnější rohy, bude provedeno zesílení izolace pásem shodné izolace s přesahem 300 mm na každou stranu. Ve styku vodorovné a svislé části bude proveden zpětný spoj. Stavba bude jako tzv. černá vana.

Hydroizolační souvrství pod základovou spárou zároveň tvoří ochranu proti radonu a je chráněno z obou stran podkladním betonem proti mechanickému poškození.

Hydroizolace střešního souvrství – bude provedena pomocí pojistné hydroizolace na stropní desce nad 3. NP. Hydroizolace bude vytažena na vnitřní líce atik. Horní vrstva hlavního hydroizolačního souvrství bude provedena z pvc folie. Všechny prostupy střešním pláštěm budou vodotěsně uzavřeny.

### Opěrné stěny:

V severní části objektu podél přístupové komunikace jsou navrženy opěrné stěny pro vymezení různých úrovní terénu. Jedná o železobetonové monolitické úhlové stěny. Vice viz část 1.2 Statika.

## Stavební fyzika

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Tepelná pohoda bude zajištěna otopnými tělesy. Zdrojem tepla budou dva plynové spotřebiče-kotel 35 kW, spotřebič typu C (2,35 m3/hod). Plynové kotele budou sloužit pro vytápění domu a pro přípravu teplé užitkové vody.  Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin pro kotel bude řešen koaxiálním potrubím zaústěným nad střechu objektu. Tepelná pohoda u vstupu do objektu bude zajištěna tepelnou clonou, která bude reagovat na základě teplotního čidla.

Hodnoty součinitele prostupu tepla budou minimálně Un (dle ČSN 73 0540-20-2011)

| Střechy ploché a do sklonu 45° | 0,24 | W/(m2 x K) |
| --- | --- | --- |
| Vnější stěny | 0,30 | W/(m2 x K) |
| Okna a dveře ve vnějších stěnách (rámy max. 1,8) | 1,40 | W/(m2 x K) |
| Lehký obvodový plášť včetně dveří a oken (rámy max. 1,8) | 1,02 | W/(m2 x K) |
| Stěny přilehlé k zemině do 1 m | 0,30 | W/(m2 x K) |
| Stropy a stěny k nevytápěným prostorům | 0,40 | W/(m2 x K) |

Osvětlení a oslunění je zajištěno vhodnou orientací stavebního pozemku, potažmo ideální orientací samotného domu. Hlavní obývací prostory jsou dostatečně velké, se zvýšeným stropem, orientovány do zeleně, jižním a západním směrem. Dostatečná míra prosklení zajišťuje jak dostatek denního světla, tak kontakt s přilehlým parkem. Hloubka dispozice je dále osvětlena denním světlem pomocí světlovodů.

Území záměru není územím nadlimitně zatíženým zdroji hluku. Zdroje hluku, v tomto posouzení zanesené, budou mít na budoucí chráněné venkovní prostory staveb vliv splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroje hluku ze stavebních prací, budou mít na chráněné prostory vliv splňující požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

## Seznam použitých norem

- nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

- obecně technické požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhl. MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- další platné zákony a vyhlášky o bezpečnosti práce, o úsporách energií, vlivu na životní prostředí atd. (viz níže)

- Pražské stavební předpisy - nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

ČSN zejména:

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny

- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

- ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

- ČSN EN ISO 13789 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

- ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

- ČSN EN ISO 12944-4 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

- ČSN EN 520+A1 - Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

- ČSN EN 14566+A1 - Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

- ČSN EN 13369 – Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

- ČSN EN 14992+A1 – Betonové prefabrikáty – stěnové prvky

- ČSN EN 74 4505 – Podlahy – společná ustanovení

- ČSN 73 3450 -  Obklady keramické a skleněné

- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě

- ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy

- ČSN EN 73 658 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

- další platné právní předpisy a normy.

Projektová dokumentace je v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době zpracování dokumentace.

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno průběžně a důsledně dodržovat normy vztahující se k uvedeným činnostem.

Dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentaci je nutno konzultovat a schvalovat s architektem.