| NÁZEV STAVBY: |  |  | Archiv MČ Praha 5 Štefánikova 17, Praha 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH STAVBY: |  |  | stavební úpravy |  |  |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: |  |  | p. č. st. 2969 a 2970 k.ú. Smíchov |  |  |  |  |  |
| INVESTOR |  |  |  |  | PROJEKTANT |  |  |  |
| Městská část Praha 5 náměstí 14. října 1381/4 150 22 Praha 5 IČO: 00063631 |  |  |  |  | kcarch s.r.o. Thámova 221/7 186 00 Praha 8 IČO: 28999070 |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  |  |  | ODP. PROJEKTANT: |  |  | HIP: |  |
| Ing. arch. Václav Kolínský |  |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |  | Ing. arch. Václav Čermák |  |
| STUPEŇ: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO VÝKRESU: |  | NÁZEV VÝKRESU: |  |  |  |  |  | ČÍSLO PARÉ: |
|  |  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATUM: 06/2020 |  |  |  | FORMÁT: A4 |  | MEŘÍTKO: - |  |  |

# B Souhrnná technická zpráva

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

- Stavební pozemek je součástí blokové zástavby pražského Smíchova. Je z převážné části zastavěn administrativní budovou z 1. pol. 20. století, která je ustoupena o necelých 12m za uliční čáru.

- V budově je zřízena pasáž, která slouží jako boční vchod do obchodního centra Nový Smíchov.

- Budova je přístupná též z jižní strany ze dvora (parkoviště) budovy Štefánikova 15, též v majetku MČ Praha 5.

    - b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Navržené stavební úpravy jsou uvnitř stávající budovy a nemění účel užívání, proto není územní rozhodnutí stavebním zákonem požadováno.

### c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Navržené stavební úpravy nepředstavují změnu v užívání stávající stavby, která je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

- Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

    - Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do projektové dokumentace a bezezbytku splněna (podrobněji viz bod B.2.1.e)

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden stavebně-technický průzkum vybraných dotčených konstrukcí (Ing. Jaroslav Jankovský, 2019), který slouží jako podklad pro zpracování stavebně-konstrukčního řešení.

### g) ochrana území podle jiných právních předpisů

- Stavba se nachází v památkové zóně Praha 5 – Smíchov a v ochranném pásmu městské památkové rezervace hl. m. Prahy.

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

### Dokončená stavba nebude mít významný vliv na okolní stavby a pozemky.

- Během stavebních prací dojde k dočasnému negativnímu vlivu na okolí, zejména hlučností a prachem, které bude minimalizováno vhodnými technickými prostředky, v souladu s platnými předpisy.

- Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

### Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Stavba nevyžaduje zábory ZPF ani PUPFL, ani se nenachází v ochranném pásmu lesa.

### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

### Stávající napojení na technickou a dopravní infrastrukturu se stavebními úpravami nemění.

### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

- Stavba bude zbudována v jedné etapě, nevyžaduje další investice.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

- Pozemky dotčené umístěním stavby:
2969 (680 m2, zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 247/17)
2968/2 (745 m2, zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 246/15)
2967/2 (338 m2, zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 236/13)
2970 (44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr)
2968/1 (480 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr)
2967/1 (564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr)
všechny ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

- Sousední pozemky (stavbou nedotčeny):

- 2971 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 217/19)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

- 2974/4 (zastavěná plocha a nádvoří, OC Nový Smíchov)
KLEPIERRE CZ s.r.o., Plzeňská 233/8, Smíchov, 15000 Praha 5
Nový Smíchov First Floor s.r.o., Plzeňská 233/8, Smíchov, 15000 Praha 5
Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha 10

- 2966 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 235/11)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

- 2838 (ostatní plocha, ostatní komunikace, ul. Štefánikova)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

- Nejsou navrhována nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

- Jedná se o změnu dokončené stavby administrativní budovy. Stávající budova má 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. V přízemí (1.NP) se nachází pasáž obchodního centra Nový Smíchov, obchodní prostory a vstupní prostory do administrativy. Ve vyšších podlaží jsou administrativní prostory České spořitelny.

V podzemních podlažích jsou technické místnosti, sklady České spořitelny a místnosti bez využití.

Navržené stavební úpravy se týkají zejména dvorního křídla 1.PP, a menších částí 1.NP a 2.PP.

- Stavba je zděná s monolitickými žebírkovými stropy.

- b) účel užívání stavby

- Stavba je užívána jako administrativní budova, účel užívání stavby se navrženými úpravami nemění.

- c) trvalá nebo dočasná stavba

- Navržená stavba je trvalá.

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

- Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Stavba zohledňuje požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů v plném rozsahu.

- Dle podmínek závazného stanoviska HSHMP budou ke kolaudaci předloženy: protokol z měření průtočných množství vzduchu, protokol z měření hluku a protokol o provedeném měření osvětlení na pracovištích.

Dle podmínek NPÚ budou dveře do strojovny dřevěné, v profilaci a barvě odvozené od stávajících oken dvorní fasády a nátěr výdechů VZT bude v barvě fasády.

Dle podmínek závazného stanoviska OOŽP ÚMČ bude dieselagregát sloužit pouze jako záložní zdroj a odvod spalin bude vyveden nad střechu objektu. Budou též splněny podmínky pro realizaci stavby uvedené ve stanovisku.

Všechna stanoviska a vyjádření jsou přiložena v dokladové části E.

- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

- Stavba se nachází v památkové zóně Praha 5 - Smíchov a v ochranném pásmu městské památkové rezervace hl. m. Prahy, sama není předmětem památkové ochrany. Navržené stavební úpravy se týkají pouze vnitřku budovy a malé části jižní (dvorní) fasády.

- Stavba není předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

- g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

    - Zastavěná plocha:	553 m2 
Obestavěný prostor:	 cca 16 894 m3 
Hrubá podlažní plocha	cca 4 424 m2 
Užitná plocha:	4 141 m2

    - Parametry stávající stavby se stavebními úpravami nemění.

- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

- Základní bilance stavby ani třída energetické náročnosti budovy se navrženými stavebními úpravami nemění.

- i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- Stavba bude provedena v jedné etapě, po obdržení stavebního povolení, pravděpodobně v průběhu roku 2020.

- j) orientační náklady stavby

- Cca 6 mil. Kč + DPH

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- Stávající urbanistické řešení se navrženými stavebními úpravami nemění.

### b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- Celkové architektonické řešení objektu se v zásadě nemění.

- Do suterénu se namísto málo využívaných skladových prostor navrhuje umístění archivu MČ Praha 5.

- S tím souvisí umístění technologie větrání a výtahu nové hygienické zázemí a drobné dispoziční změny. Navíc se do prostoru dvora umisťuje dieselgenerátor jako záložní zdroj elektrické energie pro sousední objekty Štefánikova 13 a 15 (úřad městské části Praha 5) pro případ neočekávatelných událostí.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Celkové provozní řešení budovy zůstává stávající. Do nového archivu je navíc zřízen nový přístup pomocí osobonákladního výtahu ze dvora při jižní straně budovy.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

- Bezbariérové užívání stavby není stavebníkem ani vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb požadováno. Nový archiv není určen k užívaní veřejností. Přístup do prostor archivu je po stávajícím schodišti anebo novým výtahem. Bezbariérová hygienická zařízení nejsou navržena, nacházejí se v jiném místě budovy.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Užívání stavby se bude řídit provozním řádem. Schodiště, zábradlí, technické instalace a další prvky musí splňovat všechny relevantní požadavky platných předpisů v oblasti bezpečnosti staveb.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### a) stavební řešení

- Stávající stavba je zděná s monolitickými žebírkovými stropy.

- Návrh obsahuje zejména bourací práce se statickým zajištěním, nové zděné konstrukce a úpravy povrchů, úpravy stávajících instalací, nové instalace vzduchotechnické, zdravotechnické, elektrické aj., technologii výtahu a dieselgenerátoru.

Podrobnosti viz technickou zprávu architektonicko-stavební a příslušné profesní části.

### b) konstrukční a materiálové řešení

- Stavba obsahuje v zásadě pouze běžné stavební materiály a konstrukční řešení.

### c) mechanická odolnost a stabilita

- Mechanická odolnost a stabilita objektu bude zajištěna, a to i během výstavby. Podrobnosti viz část D.1.4 – stavebně-konstrukční řešení.

## B.2.7 Technická a technologická zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií)

- a) technické řešení,

- Technologická zařízení představují instalaci osobonákladního výtahu mezi 1.NP a 1.PP v jihozápadním rohu budovy, dále umístění dieselgenerátoru jako záložního zdroje pro budovu ÚMČ Štefánikova 19 (pouze pro havarijní situace, nikoli pro běžný provoz).

- V řešených prostorech budou zřízeny technické instalace vzduchotechnické, zdravotechnické a elektroinstalace.

- b) výčet technických a technologických zařízení.

- Viz výše zmíněné technologie.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení (posouzení technických podmínek požární ochrany)

- Stavba je navržena s ohledem na požadavky požárních norem a v návaznosti na stávající požárně-bezpečnostní řešení objektu.

- Podrobnosti viz část 1.3 – požárně-bezpečnostní řešení.

## B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

- Navržené stavební úpravy nemají vliv na spotřebu energie a tepelnou ochranu, zásahy do obvodového pláště jsou pouze minimální.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

- Stavba bude splňovat veškeré hygienické normy.

- Archiv bude vytápěn a větrán vzduchotechnicky. Nemá denní osvětlení, pouze umělé. Neslouží jako trvalé pracoviště (maximálně 4h za směnu). V blízkosti archivu bude zřízeno hygienické zázemí pro zaměstnance s pitnou vodou. Na odpady bude vyhrazena samostatná větraná místnost.

- Dokončená stavba nebude mít významný negativní vliv na okolí. Řešení vlivu stavby na okolí během provádění stavby viz bod. B.8.d)

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.)

- Stavba je ohrožena zejména pronikáním vlhkosti a radonu z podloží, z důvodu absence účinné hydroizolace.  Hydroizolace suterénu dokončené stavby v blokové zástavbě již není technicky možné doplnit, proto je ponecháno nejnižší podlaží (2.PP) bez využití, s nuceným větráním a čerpadlem pro případ vniknutí vody při povodních nebo přívalových deštích.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

- Připojení na sítě technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, plyn a silová elektřina – je stávající a nemění se.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- Stávající.

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení

- Dopravní řešení je stávající.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

- Stavba je napojena na stávající veřejnou místní dopravní komunikaci, ulici Štefánikovu.

### c) doprava v klidu

- Stávající budova městské části má vlastní parkovací stání na dvoře v počtu 44 stání, z toho 2 stání pro invalidy. Kapacita budovy se navrženými stavebními úpravami nenavyšuje ani se nemění její účel, proto nebude vyžadovat zřízení nových parkovacích stání.

### d) pěší a cyklistické stezky

- Stávající.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy

- Nejsou navrženy.

- b) použité vegetační prvky

- Nejsou navrženy.

- c) biotechnická opatření

- Nejsou navrženy.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

- Dokončená stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí. Navržený dieselgenerátor je určen pouze pro havarijní situace, v běžném provozu nebude nasazován.

- Přechodné zhoršení vlivu na okolí v průběhu výstavby a opatření směřující k jeho minimalizaci jsou popsána v bodě B.8.d).

- Seznam produkovaných odpadů a nakládání s nimi je popsáno v bodě B.8.h).

### b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

- Stavební úpravy nemají žádný vliv na přírodu a krajinu.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

- Stavba se nedotýká soustavy chráněných území Natura 2000.

### d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení EIA.

    - e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

    - Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

- Nejsou navrhována nová ochranná a bezpečnostní pásma podle jiných právních předpisů.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

- Stavba není navržena k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavební materiál bude dovážen na staveniště v potřebném množství nákladními automobily. Přístup ke stavbě bude přes dvůr (parkoviště) objektu Štefánikova 19 (též ve vlastnictví investora MČ Prahy 5). Voda a elektrická energie budou zajištěny ze stávajících instalací v objektu.

- b) odvodnění staveniště

- Odvodnění staveniště není potřeba (odehrává se uvnitř objektu).

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Přístup ke staveništi bude přes dvůr (parkoviště) objektu Štefánikova 19 (též ve vlastnictví investora MČ Prahy 5). Voda a elektrická energie budou zajištěny ze stávajících instalací v objektu.

- Zařízení staveniště bude zřízeno uvnitř stávajícího objektu, případně na dvoře.

- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- V průběhu výstavby může docházet k přechodnému zhoršení vlivu na okolí, zejména z důvodu hluku a prašnosti. Budou přijata opatření k minimalizaci těchto negativních vlivů, v souladu s platnými předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitem pro hluk ze stavební činnosti je 65 dB v ekvivalentní hladině akustického tlaku A a to v denní době od 07 do 21 hodiny. Mimo tuto dobu nebudou práce prováděny.

- Zejména během provádění zemních prací budou automobily a mechanismy vyjíždějící ze staveniště očištěny, korby s materiálem zaplachtovány. V případě že by přesto došlo ke znečištění veřejné komunikace vozidly ze stavby, bude tato ihned očištěna.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- Staveniště nevyžaduje ochranu okolí, ani asanace, demolice či kácení dřevin.

- f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

- Staveniště bude pouze uvnitř budovy, případně na pozemcích stavebníka, nebudou požadovány zábory sousedních pozemků.

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Bezbariérové obchozí trasy nejsou potřeba.

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Odpady a suti z demolice a výstavby budou tříděny podle druhu a buďto nabídnuty ke znovupoužití, recyklaci anebo likvidovány v souladu s platnými předpisy.

Seznam odpadů dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů:

Ve smyslu zákona o odpadech budou po dobu výstavby vznikat převážně tyto odpady:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Způsob likvidace | Množství [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace |  |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | recyklace |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | skládka |  |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace |  |
| 17 01 02 | Stavební odpad – cihla | O | skládka |  |
| 17 02 01 | Stavební odpad – dřevo | O | spalovna |  |
| 17 02 02 | Stavební odpad – sklo | O | recyklace |  |
| 17 02 03 | Stavební odpad – plast | O | recyklace |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | kovošrot |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170903 | O | skládka |  |
| 17 06 04 | Ostatní izolační materiály neuvedené pod 170601 a 170603 | O | skládka |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | skládka |  |

Kategorie: N = nebezpečný odpad, O = ostatní odpad

- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- Stavba neobsahuje zemní práce.

- j) ochrana životního prostředí při výstavbě

- Výstavba bude mít jen mírný a přechodný negativní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se použití škodlivých materiálů či technologií.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Budou dodrženy všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných předpisů.

- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby.

- m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Dopravně-inženýrská opatření nebudou potřeba.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

- Stavba bude pravděpodobně prováděna za provozu, to bude řešeno vhodnou organizací výstavby. Jinak nejsou potřeba žádná speciální opatření.

- o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Stavba bude provedena v jedné etapě po získání stavebního povolení, pravděpodobně v průběhu roku 2020.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba neobsahuje vodohospodářské objekty