STUDIE PROVEDITELNOSTI

2NP

Stavební úpravy Kulturního centra Prahy 5 - Poštovka

NÁZEV STAVBY: 	Stavební úpravy Kulturního centra Prahy 5 - Poštovka

MÍSTO STAVBY: 	Zahradníčkova 1118/2

150 00, Praha 5 - Košíře

Katastrální území: Košíře [728764]

Parcelní čísla pozemků:	p. č. 1935/5, 1935/80, 1935/96, 1935/97, 1935/98, 1935/99, 1946

STAVEBNÍK:		Městská část Praha 5

Náměstí 14. října 1381/4

150 00, Praha 5 -Smíchov

PROJEKTANT: 		Jan Franta

DATUM:		03/2023

Obsah dokumentace:

- Technická zpráva

- Přílohy

- Popis území stavby

Pozemek se nachází na území městské části Praha 5, na pozemcích parc. č. 1935/97 a 1935/98 k.ú. Košíře o celkové výměře 2832 m2. Oplocený svažitý pozemek je přístupný z jihu z ulice Zahradníčkova. V severní části pozemku je umístěn objekt bývalé mateřské školy, která byla postavena v rámci výstavby sídlištního celku Poštovka na konci 70. let. V okolí se nacházejí solitérní stavby bytových domů.

Stavba se nachází ve funkční ploše VV - veřejné vybavení

Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.

Přípustné využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Tento dokument je pouze v rozsahu studie a pro samotnou realizaci díla bude nutné zpracovat realizační projektovou dokumentaci (DSP).

- Popis současného stavu

Dotčený objekt byl postaven v 80. let XX. století a je tvořen dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V roce 2019 byl proveden stavebně-technický průzkum stávajícího objektu. Dle průzkumu je konstrukce v dobrém stavu. Drobné defekty se týkají především kompletačních konstrukcí (trhliny v příčkách, opadání omítky, apod.) a nemají zásadní vliv na nosnou konstrukci. V rámci průzkumu bylo provedeno několik sond. Byla zjištěna skladba podlah a střechy a dále byly zjištěny velikosti sloupů včetně výztuže.

Objekt je v současné chvíli využíván v 1. PP a 1. NP jako detašované pracoviště ZŠ Nepomucká. V prostorách 1. PP a 1. NP se nachází 2 kmenové učebny základní školy, výdejna jídel s jídelnou, nezbytné zázemí pro žáky, pedagogické a nepedagogické zaměstnance.

V roce 2023 je nezbytné pro potřeby školy z důvodu náhlého navýšení počtu dětí dále upravit zbývající prostory, jež se nachází ve 2. NP v posledním podlaží objektu a vytvořit 2 kmenové učebny základní školy s cílem rozšířit kapacity základního školství na území MČ Praha 5 o 2 třídy pro 50 žáků I. stupně.

- Popis a rozsah prací nového stavu

- 2. nadzemní podlaží:

  - Rekonstrukce 2. NP by měla vytvořit 2 třídy pro 50 žáků, kanceláře pro učitele, chodbu s úložnými prostory pro žáky a sociální zázemí pro děti i učitele.

  - Pro vytvoření 2 tříd bude zapotřebí částečná demolice stávajícího příčkového zdiva. Jedna třída vznikne spojením původních místností skladu, učebny a kanceláře. Druhá třída vznikne spojením stávající místnosti a zkrácením chodby vybouráním stávající příčky s následným vybudováním nové příčky ve směru do chodby. V rámci těchto dispozičních změn budou řešeny i nové stavební otvory (dveře).

  - Stávající nášlapná vrstva podlah je řešena koberci, keramickými dlaždicemi a PVC. Tyto materiály budou vyměněny za nové, tedy keramické dlaždice v rámci sociálního zázemí, koberce v rámci kanceláří a PVC v rámci chodeb a učeben.

  - Na stávajících sociálních zařízeních budou demontovány 2ks umyvadel a 1ks pisoáru. Na jejich místo budou instalovány dětská umyvadla 50 cm 2ks a pisoár 1ks ve snížené instalační výšce. V místnosti 1.5 bude demontována kuchyňská linka včetně zaslepení vývodů vody a kanalizace. Budou zhotoveny nové dvě přípojná místa na stávajících stoupacích potrubích v objektu pro nový rozvod k 2ks umyvadel umístěních v učebních třídách.

  - Rozvod kanalizace bude realizován v materiálu HT PLUS DN50, bude zakončen přípravou vyústek pro napojení zařizovacích předmětů.  Připojovací potrubí musí být vedeno ve sklonu min. 3 % a bude vedeno volně po stěně nebo v drážce. Realizace bude zakončena tlakovou zkouškou dle ČSN 75 5911.

  - Rozvody vody budou realizovány v materiálu PPR EVO S4 DN20. Potrubí bude opatřeno izolací o tloušťce 9 mm. Bude zakončeno nástěnkou pro připojení vodovodní baterie přes rohový uzavírací ventil. Materiál potrubí pro pitnou vodu musí být zdravotně nezávadný (s certifikátem nezávadnosti). Při montáži vodovodních rozvodů je nutné dodržet zejména ČSN 75 5409, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí. Realizace bude zakončena proplachem potrubí a tlakovou zkouškou dle ČSN EN 806-4.

  - Elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu bude v rámci rekonstrukce 2. NP řešena zcela nová. Nebude zasekána do stávajících stěn, ale bude tažena v lištách. V rámci elektroinstalace bude řešen i evakuační rozhlas a nové osvětlení. Ve třídách bude zhotovena příprava pro napojení interaktivní tabule včetně HDMI kabelu, propojení s katedrou (interaktivní tabule zajišťuje škola), v místě katedry a dále v učebně bude zhotovena datová dvojzásuvka.

  - Do prostor učeben bude instalován videotelefon (domácí vrátný) propojený se stávajícím systémem (případně dojde k rozšíření).

  - Venkovní zábradlí na terase se musí upravit tak, aby splňovalo normu (mohou vstoupit děti).

  - Na strop učeben budou umístěny akustické stropní podhledy.

  - Realizace bude ukončena závěrečným úklidem prostor, vyčištění prostor, likvidace materiálů a předání stavby včetně potřebné dokumentace