Bytová jednotka – Nepomucká 442/2, č.b. 15 (12)

01. Bourání

V koupelně bude vybouraná vana, na stěnách a stropech budou odstraněny štukové omítky, omítky pod obklady, keramické dlažby, keramické obklady, budou opatrně demontovány dveřní křídla a po repasi se budou montovat zpět, budou demontovány zařizovací předměty (WC, umyvadlo, baterie, sifony, atd.), bude demontována SDK před stěna, garnýže, případně žaluzie. Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na řízenou skládku.

02. Svislé konstrukce

Nosné stěny a příčky zůstávají stávající. Bude pouze podezděna sprchová vanička a zazděny nové zárubně.

03. Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce budou řešeny v rámci revitalizace bytové jednotky 16 (20).

04. Úpravy povrchů

Stěny budou opatřeny tenkovrstvou štukovou omítkou, bude provedena nová omítka pod obklady, resp. keramické obklady v sociálních prostorách a kuchyňské lince.

05. Okna a dveře

Stávající dřevěná okna v koupelně je nutné opravit (repase). Z dřevěných částí bude odstraněn stávající nátěr, rámy budou obroušeny, natřeny penetrací, přetmeleny a opatřeny dvojitým krycím nátěrem. Rozbitá skla je nutné vyměnit za nová. Vnitřní dveřní křídla budou z dřevovláknité desky HDF tloušťky 3 mm s povrchovou úpravou dle vybraného dekoru, plná, popřípadě 2/3 prosklená otvíravá. Zárubně budou ocelové, zazdívané.

06. Konstrukce podlah

Po odstranění stávajících podlahových krytin (keramická dlažba, PVC, koberec), bude provedena penetrace, samonivelační stěrka. V koupelně a na chodbě, bude provedena keramická dlažba. V pokojích, budou z repasovány stávající dřevěné vlysy, a to včetně soklových lišt.

07. Topení

Bytová jednotka bude vytápěna pomocí přímotopných konvektorů s vestavěným termostatem a v sociálce se bude topit elektrickým topným žebříkem.

08. Elektroinstalace

Bude provedena kontrola stávajících elektro rozvodů a případná oprava, nebo doplnění. Veškeré elektro práce budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130. Všechny koncové prvky (zásuvky, spínače, svítidla) budou demontovány a osazeny nové. Hlásič kouře bude osazen v pokoji s kuchyní. Internetový rozvod, případně rozvod STA bude zaveden do pokojů (zásuvka STA, datová zásuvka) a bude ukončen ve vstupní chodbě. Bude provedena nová elektro revize.

09. ZTI

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a osazeny nové. Bude provedena výměna vodovodního potrubí. Ohřev vody bude zajištěn pomocí elektrického ohřívače se zásobníkem 80-100l vody. Budou vyměněny všechny zápachové uzávěry (sifony) a roháčky, včetně zařizovacích předmětů. Bude osazena sprchová vanička (čtvrtkruh) 900 mm, včetně zástěny se skleněnou výplní.

10. Kanalizace

Bude provedena výměna připojovací splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační stoupačky.

11. VZT

Koupelna je odvětraná pomocí dvou oken. Digestoř v kuchyni bude osazena s uhlíkovým filtrem.

12. Vodotěsná izolace v místnostech s mokrým provozem

V místnostech s mokrým provozem (v koupelně, WC) je navržena povlaková izolace (např.

CEMIX 1K), nanášená ve dvou vrstvách. Pro izolaci rohů a mezer použít pružné těsnící

pásky. Izolace bude provedena na stěnách okolo vany (do 2m výšky) a okolo umyvadla (do 1,5m výšky). Tekutá izolace proti vodě, bude provedena v koupelně, a to v celé ploše podlahy, včetně soklů cca 150mm.

13. Nátěry

Budou provedeny syntetické nátěry ocelových zárubní. Budou opraveny (obnoveny) nátěry dřevěných oken.

14. Malby

Pro malby se dá např. použít nátěrů PRIMALEX (např. universální nátěr PRIMALEX POLAR u

místností se standardním provozem). V místnostech s vlhkým provozem v sociálním zázemí

použít voděodolný nátěr (např. DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL).