Bytová jednotka – Plzeňská 445/213, č.b. 11 (9)

01. Bourání

V koupelně bude vybouraná vestavěná sprchová vanička, na stěnách a stropech budou odstraněny štukové omítky, omítky pod obklady, budou odstraněny všechny keramické a teracové dlažby, keramické obklady, budou provedeny jádrové vrty pro odvod par z kuchyně, koupelny a WC, budou vybourány zárubně do pokoje a WC, budou demontovány dveřní křídla, zařizovací předměty (WC, umyvadlo, baterie, sifony, atd.), budou demontovány přímotopy, bude demontována kuchyňská linka, garnýže, případně žaluzie. Veškeré vybourané materiály budou odvezeny na řízenou skládku.

02. Svislé konstrukce

Nosné stěny zůstávají stávající. Příčka po obvodě koupelny bude dozděna ke stopní konstrukci a bude podezděna nová sprchová vanička. Budou nově zazděny ocelové zárubně a překlady s vyzdívkou nad zárubněmi do pokoje a WC.

03. Vodorovné nosné konstrukce

Není žádná změna

04. Úpravy povrchů

Stěny a stropy budou opatřeny tenkovrstvou štukovou omítkou, bude provedena nová omítka pod obklady, resp. keramické obklady v sociálních prostorách a kuchyňské lince.

05. Okna

Na stávajících dřevěných oknech je značně poškozený lak (nátěr), který je nutný opravit. Z dřevěných částí bude odstraněn stávající nátěr, rámy budou obroušeny, natřeny penetrací, přetmeleny a opatřeny dvojitým krycím nátěrem. Okna je nutné seřídit a přetmelit skleněné výplně.

06. Dveře

Vnitřní dveřní křídla budou z dřevovláknité desky HDF tloušťky 3 mm s povrchovou úpravou dle vybraného dekoru, plná, popřípadě 2/3 prosklená otvíravá. Zárubně budou ocelové, zazdívané.

07. Konstrukce podlah

Skladby podlah zůstávají stávající. Po odstranění stávajících podlahových krytin (keramická dlažba, teraso), budou podlahy přebroušeny a bude proveden penetrační nátěr, samonivelační stěrka. V koupelně a WC bude provedena tekutá izolace proti vodě, na kterou bude položena nová keramická dlažba. Ve vstupní chodbě a pokoji bude plošně nalepena podlahová krytina z PVC, alternativně plovoucí podlaha (stejná cena), a to včetně soklových lišt.

08. Topení

Bytová jednotka bude vytápěna pomocí přímotopných konvektorů s vestavěným termostatem a v sociálce se bude topit elektrickým topným žebříkem.

09. Elektroinstalace

Bude provedena kontrola stávajících elektro rozvodů. Veškeré elektro práce budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130. Všechny koncové prvky (zásuvky, spínače, svítidla) budou demontovány a osazeny nové. Hlásič kouře bude osazen v pokoji s kuchyní. Internetový rozvod a rozvod STA bude zaveden do obývacího pokoje (zásuvka STA, datová zásuvka) a bude ukončen ve vstupní chodbě. Bude provedena nová elektro revize.

10. ZTI

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a osazeny nové. Budou demontovány rozvody studené a teplé vody, které budou provedeny od stávajících stoupaček nové. Ohřev vody bude zajištěn pomocí elektrického ohřívače se zásobníkem 80-100l vody. Budou vyměněny všechny zápachové uzávěry (sifony) a roháčky.

11. Kanalizace

Stávající splašková kanalizace bude demontována a od stávajících stoupaček bude provedena nová připojovací kanalizace.

12. VZT

Koupelna a WC bude odvětrané pomocí ventilátoru zaústěného do potrubí 110mm, které bude vedeno v kastlíku chodbou a bude vyústěno přes okno (upravené) ven. Potrubí od digestoře bude vyvedeno do fasády pomocí potrubí 110 mm. Viditelné potrubí  bude opláštěné SDK kastlíkem.

13. Vodotěsná izolace v místnostech s mokrým provozem

V místnostech s mokrým provozem (v koupelně, WC) je navržena povlaková izolace (např.

CEMIX 1K), nanášená ve dvou vrstvách. Pro izolaci rohů a mezer použít pružné těsnící

pásky.

14. Nátěry

Budou provedeny syntetické nátěry ocelových zárubní a opraveny (obnoveny) nátěry dřevěných oken.

15. Malby

Pro malby se dá např. použít nátěrů PRIMALEX (např. universální nátěr PRIMALEX POLAR u

místností se standardním provozem). V místnostech s vlhkým provozem v sociálním zázemí

použít voděodolný nátěr (např. DULUX TRADE DIAMOND EGGSHELL).