MÍSTNÍ ŠETŘENÍ  - PLZEŇSKÁ 442a / 209; PRAHA 5 – KOŠÍŘE 150 00 BYTOVÉ JEDNOTKY 30 / 32 / A 12 /33 v 3. NP – KOMÍNOVÝ PRŮZKUM

Číslo zprávy:					012 / 05 / F / 2023

Datum vystavení zprávy:			20. 05. 2023

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby:	Michal Frič, Tomáš Kařízek

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:	064 / 36 - 024 / 2010

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:	IČO: 754 91 826; IČO: 279 13 724; DIČ: CZ 279 13 724

Hlavín Jiří s.r.o.; Plzeňská 198 / 49; Praha 5 – Košíře

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí posudek spalinové cesty:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – Mariánské náměstí 2 / 2; Praha 1 – Staré Město 110 00

Městská část Praha 5	náměstí 14. října 1381/4; Praha 5 – Smíchov; 150 00

Objednavatel: 				CENTRA a.s.; Na Zatlance 1350 / 13; Praha 5 – Smíchov

150 00

Ing. Lenka Dominiková.

Adresa kontrolovaného objektu:	Plzeňská 442a / 209	Praha 5 – Košíře	150 00

Datum posouzení spalinové cesty:	19. 4. 2023

Specifikace spalinové cesty.

Dne 19. 4. 2023 proběhlo místní šetření v bytových jednotkách 30 / 32 a 12 / 33 v 3. NP druhé patro bytového domu V objektu: Plzeňská 442a / 209; Praha 5 – Košíře; 150 00.

V bytové jednotce 30 / 32 se nachází komínové těleso vodorovné s hřebenem objektu. V prostoru bytu, je patrný stavební otvor v kraji komínového tělesa v minulosti opatřen hliníkovou rourou kruhového průřezu vzhledem k deformaci nelze přesně určit průměr. Komínová konstrukce vedena v kraji jednotlivými bytovými jednotkami, dá se konstatovat, že ze  strany druhého bytu by bylo možné se dostat do bytové jednotky 12 / 33. Provedena kouřová zkouška k identifikaci v nadstřešní části.

Komínové těleso sdružené se třemi komínovými průduchy s jednou komínovou vložkou sloužící dle pasportizace k odvětrání prostor. Komínová vložka je umístěna v prostředním komínovém průduchu.

V nadstřešní části oplechování na betonové monolitické komínové hlavě. Dva krajní komínové průduchy bez komínových vložek a obě vyústění opatřeny komínovými nástavci kruhového průřezu. Přístup k ústí komínového tělesa, je bezpečný po rovné střešní krytině

Komínové těleso v nadstřešní části omítnuto, ale vnitřní část komínového zdiva narušena povětrnostními vlivy je patrné narušení jak pojiva. Komínový průduchy mají poměrně dobrý vnitřní rozměr odhadováno na 160 x 160 mm.

Komínový průduch úzkého průřezu čtvercového provedení o rozměrech pravděpodobně 160 x 160 mm v nadstřešní části mírně zvětšen. Vnitřkem objektu je komínový průduch bez vnitřního omítnutí, s odklonem od svislice. Nachází se uprostřed střechy v prostoru středu objektu.

Nejsevernější komínový průduch – nejblíže ulici Plzeňská

Komínový průduch je v nadstřešní části opatřena azbestocementovým kruhovým nástavcem kruhového průřezu o průměru 170 mm. Nejprve zkoušeny průchodnosti komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 11,8 m komínovým závažím. Provedena kamerová prohlídka viz. záznam FILE 0038.

Přestože se komínový průduch v nadstřešní části jeví bez vnitřního omítnutí je čtvercový rozměr objektem opatřen vnitřním omítnutím a v hloubce kolem 8 m je patrná stavební úprava do průduchu, se známky otvoru do bytové jednotky. V otvoru je patrné vedení rour, pravděpodobně u podlahy 3. NP nebo 2.NP stropní konstrukce objektu. Komínový průduchu má hlouběji výrazný odklon od svislice  s narušením vnitřního pojiva nebylo zjištěno další zaústění do průduchu. V hloubce 11,8 m, Je patrné ukončení průduchu pevnými znečišťujícími částicemi.

Zkoušena sonda o průměru 130 mm a do bytové jednotky je i přes odklony od svislice v původní zděné konstrukci průchozí. Do prostoru 30 / 32 je komínová průchozí. Zkoušená hloubka 7 m od komínového ústí aby nedošlo k poškození stavebního otvoru.

Pokud má být komínový průduch modernizován, je nutné provést prohlídky v bytových jednotkách nad bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení. Sousední bytová jednotka 12 / 33 prověřena.

Provedena kamerová prohlídka komínového průduchu. Komínový průduch vnitřně vymazáván. Vnitřní vymazáni čtvercového průřezu místy značně narušeno.

Druhý komínový průduch (prostřední) – od ulice Plzeňská

Komínový průduch je opatřen ohebnou korozivzdornou ocelovou komínovou vložkou kruhového průřezu o průměru 110 mm v provedení AK – H 400 o průměru 110 mm v ústí opatřeno Meidingerovou komínovou hlavicí. Komínová vložka s hloubkou 8,6 m slouží pravděpodobně k odvětrání prostor

Třetí komínový průduch od ulice Plzeňská

Krajní komínový průduch s krátkým komínovým nástavcem nad původní komínovou hlavou. Zjištěno kouřovou zkouškou. Provedena průchodnost komínovým závažím, má zkoušenou hloubku 6,2 m komínovým závažím. Provedena kamerová prohlídka viz. záznam FILE 0036.

Přestože se komínový průduch v nadstřešní části jeví bez vnitřního omítnutí je čtvercový rozměr objektem opatřen vnitřním omítnutím a v hloubce kolem 6 m je patrná stavební úprava do průduchu, s deformovanou rourou – sopouchová část známky otvoru do bytové jednotky 30 / 32.

V otvoru je pouze hliníková roura – částečně deformována těsně nad ukončením průduchu pevnými znečišťujícími částicemi.

Zkoušena sonda o průměru 130 mm a do bytové jednotky je v původní zděné konstrukci průchozí. Do prostoru 30 / 32 je komínová průchozí. Zkoušená hloubka 6 m od komínového ústí. V bytovém prostoru 12 / 33 je slyšet sonda v rohu místnosti a bylo by možné se do komínového průduchu zaústit i z této strany.

Pokud má být komínový průduch modernizován, je nutné provést prohlídky v bytových jednotkách nad bytovou jednotkou k ověření, že do komínového průduchu nebylo provedeno další funkční napojení. Sousední bytová jednotka 12 / 33 prověřena

ZÁVĚR:

Bytová jednotka 30 / 32 umístěná v 3. NP druhé patro domu má být sloučena s jednotkou 12 / 33. Komínový průduch krajní se sopouchovou částí v prostoru 30 / 32. Sopouchové napojení je patrné z kamerového záznamu i v bytové jednotce v hloubce 6,2 m. od komínového ústí. Je v prostoru mezi bytovými jednotkami 30 / 32 a 12 / 33. Komínový průduchu je zkoušen komínovou sondou s průchodností o průměru 130 mm.

Zkoušen i další krajní průduch směrem k ulici Plzeňská opatřený v ústí komínovým nástavcem. Komínový průduch prochází do hloubky 11.8 m je zde patrný velký odklon od svislice. Je zde patrný stavební otvor v hloubce 8 m s viditelným vedením roru.

Doporučuji prověřit, v které bytové jednotce je patrný stavební otvor z komínového průduchu. Bez prověření nedoporučuji využívat a zvážit využití komínového průduchu pro další bytové jednotky v budoucnu – vzhledem k dosažené hloubce má svůj potenciál do budoucna. Není známa stavební příslušnost komínového průduchu

Komínový průduch má odklony od svislice případné využití a modernizace, musí být provedena v souladu s podklady a stavební příslušností komínových průduchů. Podklady a zpracování necháme na projektové firmě.

FOTO PŘÍLOHA:

KAMEROVÝ ZÁZNAM: FILE 0036; FILE 0038

Michal Frič

Podpis a razítko.

Foto příloha: