Příloha č. 1 ZD: Specifikace předmětu

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace kamerových systémů na objektech Městské části Praha 5. Revitalizace bude provedena u objektů na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15, Náměstí 14. října 1381/4 a Štefánikova 12, 150 00 Praha 5, Smíchov. V této části zadávací dokumentace jsou uvedeny obecné technické podmínky pro poptávaný kamerový systém 
a předpokládaný rozsah prováděných činností.

Návrh úprav a rozšíření nově navrženého kamerového systému (dále jen CCTV) vychází 
z provedené pasportizace. Při návrhu je uvažováno s využitím stávajících kamer a kabelových rozvodů vhodně doplněných o nové prvky.

Požadavky na revitalizaci kamerových systémů

            - Kamerový systém:

- musí umožňovat modulární výstavbu tak, aby zaváděnou technologii bylo možno aplikovat pro všechny kategorie CCTV dle výkazu výměr;

- musí umožňovat integraci s budoucím nadstavbovým systémem; tímto se rozumí:

  - plnohodnotné datové propojení řídících jednotek jednotlivých CCTV nebo vlastní softwarové nadstavby CCTV s nadstavbovým systémem;

  - možnost odesílání všech nebo vybraných událostí do nadstavbového systému, a to jak automaticky na základě události, tak na dotaz;

  - možnost přepínání živého videa, vyhledávání a přehrávání záznamu z grafické části nadstavbového systému;

            - Řídící, ovládací a zobrazovací jednotky:

- řídící jednotka CCTV musí vyhovovat nasazení v prostředí třídy II

- musí umožňovat přístup minimálně s těmito funkcemi:

  - zobrazení obrazu v reálném čase;

  - vyhledání a přehrání záznamu;

  - export a archivace záznamu;

  - správa (nastavení parametrů) systému;

  - správa uživatelů;

- možnost místního ovládání;

- možnost připojení ovládací klávesnice s joystickem;

- přehledové monitory – LCD monitory určené pro CCTV systémy s uhlopříčkou minimálně 27“.

            - Datová uložiště a záznamové zařízení:

- volitelné rozlišení záznamu z kamer v rozsahu nejméně CIF - 4CIF (v případě IP kamer vyšší, dle rozlišení IP kamery);

- volitelná rychlost záznamu

- dostatečná nejvyšší možná záznamová kapacita pro záznam všech připojených kamer za podmínek:

  - kontinuálního záznamu rychlostí 1fps z každé kamery;

  - po dobu nejméně jednoho týdne; rozlišením 2CIF;

  - kompresní algoritmus pro přenos po síti LAN/WAN: MPEG4 nebo H.264;

  - možnost připojení externích velkokapacitních datových úložišť

            - Kabelové rozvody:

- předpoklad využití stávajících datových a napájecích kabelů s možností jejich rozšíření a doplnění i pro nové prvky.

            - Koncové prvky:

- barevné IP kamery s cílovým využitím pro vnější a vnitřní prostory:

  - rozlišení min. 480 řádků;

  - citlivost min. 1,5 lx při objektivu F1,2 a S/N 50dB;

  - možnost napájení přes Ethernetový datový kabel (PoE);

  - přenos ve formátu MJPEG, 25fps při 4CIF.

- SpeedDome (PTZ) kamery s cílovým využitím primárně pro vnější prostory:

  - rozlišení min. 470 řádků;

  - Citlivost min. 0,1 lx barva při S/N 50dB;

  - AF, BLC;

  - WDR min. 80dB.

Rozsah prováděných činností

            - Objekt na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15:

- Předpoklad využití stávajících analogových kamer a koaxiálních datových kabelů.

- Využití stávajících videoenkodérů  2 ks Samsung SRD 1673D k záznamu  videosignálu z analogových kamer do podružných rozvaděčů umístěných v 19" Rack  skříních.

- Ethernetové propojen enkodérů se switchem, který je pomocí optické kabeláže propojen ke stávající serverovně v místnosti č. 305.

- Instalace nového kamerového serveru společně s datovým uložištěm do serverovny 
v místnosti č. 305.

- Instalace softwarového vybavení umožňující správu systému CCTV.

- Instalace klientského rozhraní spolu s ovládacím joystickem na dohledové pracoviště.

- Doplnění náhradního zdroje energie do datových rozvaděčů.

- Instalace 2 venkovních stacionárních IP kamer na plášť budovy.

- Instalace 1 venkovní SpeedDome (PTZ) IP kamery na plášť budovy.

- Instalace 1 vnitřní stacionární IP kamery v 6. patře budovy.

            - Objekt na adrese Náměstí 14. října 1381/4:

- Předpoklad využití stávajících analogových kamer a koaxiálních datových kabelů.

- Instalace IP enkodérů k digitalizaci videosignálu z analogových kamer.

- Vybudování nového dohledového pracoviště s ovládacími prvky a dvěma přehledovými monitory.

- Instalace softwarového vybavení umožňující správu systému CCTV na dohledovém stanovišti.

- Doplnění náhradního zdroje energie do datového rozvaděče umístěného v serverovně (místnost 0.30).

- Instalace 1 venkovní SpeedDome (PTZ) IP kamery na plášť budovy.

- Instalace 4 vnitřních stacionárních IP kamer v prostoru recepce v 1. NP a v prostoru pokladny ve 3. NP.

- Připojení 2 stávajících IP kamer z objektu Preslova pomocí vzájemné datové konektivity na nově vytvořené dohledové pracoviště na recepci.

            - Objekt na adrese Štefánikova 12 (Galerie Portheimka):

- Instalace 7 venkovních stacionárních IP kamer na plášť budovy.

- Instalace 1 venkovní SpeedDome (PTZ) IP kamery na plášť budovy.

- Instalace datového rozvaděče do vnitřních prostor budovy.

- Doplnění náhradního zdroje energie do datového rozvaděče umístěného v budově.

- Vzájemné datové propojení pomocí WiFi signálu s objektem na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15 v rámci systému CCTV.

Řešení systému CCTV musí naplnit podmínky aktuálně platných norem řady ČSN EN 50132, především funkční požadavky a systémová provozní kritéria. Realizace musí být provedena v souladu s platnými právními úpravami, smlouvami a interními předpisy objednatele.