Úprava povrchu, příprava oplocení a umístění doplňkové stavby

-Košíře, Praha 5-

(parc.č. 1 497 k.ú. Košíře, 150 00 Praha 5)

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

(projektová dokumentace územní souhlas - ÚS)

Investor:

Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

vypracoval:	Ing. Jana Vavřincová

kontroloval:	Ing. Alexander Raška

datum:		září 2022, červenec 2023

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.	Popis území stavby	4

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	4

b)	údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	4

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	4

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území	4

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	4

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.	5

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů	5

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

k)	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

l)	územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě	5

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	6

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	6

B.2.	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	6

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	6

- účel užívání stavby	6

- trvalá nebo dočasná stavba	6

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	6

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů	6

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.	7

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.	7

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy	7

- orientační náklady stavby	7

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	7

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	7

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	7

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	8

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6	Základní charakteristika objektů	8

- stavební řešení	8

- konstrukční a materiálové řešení	8

- mechanická odolnost a stabilita	8

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

- technické řešení	9

- výčet technických a technologických zařízení	9

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	9

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	9

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)	9

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9

- ochrana před pronikáním radonu z podloží	9

- ochrana před bludnými proudy	9

- ochrana před technickou seizmicitou	9

- ochrana před hlukem	10

- protipovodňová opatření	10

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod	10

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	10

a)	napojovací místa technické infrastruktury	10

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	10

B.4.	Dopravní řešení	10

a)	popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace	10

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	10

c)	doprava v klidu	10

d)	pěší a cyklistické stezky	10

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10

a)	terénní úpravy	10

b)	použité vegetační prvky	11

c)	biotechnická opatření	11

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

a)	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	11

b)	vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.	11

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	11

d)	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	11

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	11

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	11

B.7.	Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)	11

B.8.	Zásady organizace výstavby	11

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	11

b)	odvodnění staveniště	12

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	12

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	12

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	12

f)	maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	12

g)	požadavky na bezbariérové obchozí trasy	12

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	12

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	13

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě	13

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	15

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	16

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	16

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.	16

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	16

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	16

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Parcelní číslo: 1 497

Obec: Praha

Katastrální území: Košíře

Výměra: p.č.1 497 – 10 376 m2

Druh poz.: 1 497 – orná půda

Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 5, náměstí 14. října, č. p. 1381/4, 150 00 Praha 5

Způsob ochrany nemovitosti: ochranné pásmo nem. Kulturní památkové zóny, rezervace nemovité Nár. kulturní památky, zemědělský půdní fond

Udržovací práce na sportovišti pro volnočasovou aktivitu (obnova povrchu), stavební práce budou probíhat v k.ú. Košíře obce Praha. Pozemek je rovinatý, zatravněný, herní plocha je umístěna dle geodetického zaměření – stávající hřiště zarostlé travou. Na pozemku bude umístěna doplňková stavba pro ukládání herních pomůcek. Objekt bude uzamykatelný, rozměr doplňkového objektu bude 6m x 4m. V rámci uvedené akce nebudou káceny stromy podléhající povolení o kácení, nebude prováděno plošné odstranění keřů.

Pozemek je přístupný z jihovýchodní strany, kde se nachází místní komunikace – ulice Peroutkova, ze severní strany je ohraničen podél pozemku stávající cestou.

Pozemek nebude oplocen a celý prostor bude volně přístupný. Budou zde provedena příprava na umístění oplocení a to pomocí výsuvných sloupků a záchytných sítí za zadními výběhy.

Dosavadní využití pozemku – zarostlý povrchu bývalého antukového hřiště, jsou zde také zbytky sloupků od volejbalové sítě, osazen odpadkový koš a lavičky, hřiště však nebylo udržováno a tak zaniklo. Vše bude obnoveno, vybavení sportoviště jako lavičky a odpadkové koše budou provedeny nově, tak aby bylo vše sladěno (v případě nutnosti budou opraveny stávající prvky – odpadkové koše a lavičky). Sloupky pro uchycení sítě budou provedeny nově.

Stavba je v zastavěném území a je v souladu s územním plánem a charakterem využití (konzultováno s SU – udržovací práce, umístění domku na nářadí do 25m2).

Rozsah řešeného území je zřejmý z výkresu C. 1. - Situační výkres širších vztahů.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Pozemek patří do obytného území.

Navržený objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Neměníme využití pozemku (sportoviště zůstane zachováno).

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu, ochranné pásmo nem. Kulturní památkové zóny, rezervace nemovité Nár. kulturní památky a nachází se v obytném území městského charakteru. Pozemek je dle KN označen jako orná půda. Z historického hlediska (dle poskytnutého snímku) zde hřiště bylo, neřeší se tedy nové umisťování herní plochy.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se, o výjimky nebylo a nebude žádáno.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Tato dokumentace bude řádně projednána s dotčenými orgány státní správy (DOSSy) a správci sítí. Požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a požadavky vlastníků a správců infrastruktury týkající se projektové dokumentace budou zapracovány do čistopisu.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Na pozemku byla provedena vizuální prohlídka staveniště (pořízena fotodokumentace), geodetické zaměření a hydrogeologický průzkum.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě obvyklých poměrů v daném místě a prohlídky pozemku.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Do území nezasahují žádné omezující faktory z důlní činnosti (sesuvy či poddolovaná území). V řešeném území se nevyskytují ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území či prostory pro těžbu nerostného bohatství.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani na veškeré okolní stavby – v současné době je hřiště zarostlé a neudržované, nyní bude plocha pod hřištěm srovnána a vytvořena nová plocha s umělým travním povrchem (ve stávajícím půdorysu hřiště). Dojde-li vlivem stavební činnosti k poškození či znečištění příjezdové cesty je prováděcí firma povinna uvést ji do původního stavu na vlastní náklady. Dešťová voda bude zasakována přímo do podloží hřiště, navržený povrch je propustný.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na místě pozemku nebude zapotřebí provést dendrologické úpravy, pozemek je pokryt pouze vzrostlou trávou a náletovými dřevinami.

Nebudou prováděny žádné větší terénní úpravy.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pro účely stavby se nemusí vyjímat ze ZPF – pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. Pozemek je dle KN označen jako orná půda.

Dle zákona 334/1992 Sb., §1, odst. (2) "Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná")."

Zde je zřejmé, že se nejedná o zemědělsky obdělávané pozemky minimálně od roku 1975, kdy zde už byly hřiště, jak dokládá přiložený ortofoto snímek. Pokud máte potřebu toto řešit, je potřeba se nejprve na zeptat Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. To, co je v katastru nemovitostí není podle zákona 334/1992 Sb. relevantní!

Dále podle §9, odstavec 2) Souhlasu k vynětí není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda v zastavěném území pro stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2. To je případ doplňkové stavby, která bude jistě do 25 m2. Pokud se týká hřiště – pouze oprava povrchu.

- územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní napojení objektu sportovišť je řešeno ze stávající komunikace při jižní straně pozemku.

Napojení na technickou infrastrukturu se neřeší.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení přípojek inženýrských sítí se neřeší, pokud budou potřeba, budou provedeny dle věcných a časových podmínek jednotlivých dotčených orgánů.

Další podmiňující, vyvolané a související investice nevzniknou.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Parc.č.:			1 497

Obec: 			Praha 554782

Katastrální území:	Košíře 728764

Výměra: 		10 376 m2

Druh pozemku:		orná půda

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Neřeší se.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Řešení sportoviště na pozemku, který je v současné době nevyužíván, stávající volejbalové hřiště je v neudržovaném stavu a nelze tedy využívat pro sportovní účely. Na pozemku je umístěna herní plocha v místě stávajícího neudržovaného hřiště (jsou zde dle místní prohlídky a fotodokumentace zachovány pouze sloupky pro umístění sítě a lavičky), dále bude na pozemek umístěna doplňková stavba pro ukládání herních pomůcek – zastavěná plocha do 25 m2.

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projektová dokumentace je zpracována pro zbudování nového povrchu stávající sportovní plochy, vybudování doplňkové stavby pro ukládání herních pomůcek s výměrou do 25m2. Součástí je vybavení sportoviště a vybavení lavičkami a odpadkovými koši.

- účel užívání stavby

Plocha pro rekreaci a sport.

- trvalá nebo dočasná stavba

Objekt je navržen jako trvalá stavba.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Neřeší se.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Neřeší se.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navrhovaná novostavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů.

- navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

zastavěná plocha - sportoviště:				360 m2

Zastavená plocha doplňkové stavby:			20-25 m2

počet uživatelů: 30 sportujících a cca. 30 diváků

- základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Veškeré dešťové vody budou zasakovány do podloží, povrch hřiště je navržen s propustnou vrstvou tak aby nebylo nutné vodu odvádět pryč.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby:	podzim 2023

Ukončení stavby:	podzim 2025

Nejdříve budou provedeny zemní práce, následuje provedení hrubé spodní stavby – podloží sportoviště, základové konstrukce pro přípravu oplocení (z důvodů aby se v případě realizace nemuselo zasahovat do nově provedeného povrchu), základové konstrukce pod doplňkovou stavbu, hrubé svrchní stavby – povrchy sportoviště, práce dokončovací – osazení vybavení – lavičky, koše, kůly na volejbal atd.

- orientační náklady stavby

2 500 000 Kč

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Praha 5, Košíře. Pozemek se nachází v klidné části obce v návaznosti na nedalekou přírodu. V dané lokalitě se nachází stavby typu bytových/rodinných domů a občanského vybavení.

Nově navržený objekt nebude mít na tyto stavby negativní vliv. PD obsahuje zákres sportoviště do ploch dle ÚP, výpis ploch se součástí dokladové části.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Záměrem řešení sportoviště je vytvoření funkčního prostoru pro míčové hry, relax a odpočinek, hřiště na volejbal/nohejbal celkového rozměru i s výběhy 24x15 m, a umístění doplňkové stavby na ukládání herních pomůcek o rozměr 4 x 5-6 m (dle možností dodavatele – montovaná stavba dodávaná na základě výběrového řízení). Stavba je řešena jako doplňková stavba, bude uzamykatelná, objekt bude zastřešen pultovou/plochou střechu. Fasáda i stěny budou z PUR panelů – systém montovaného domku – kontejnerový typ. Postaven bude na pasech, alt. obrubním žebrem z monolitického betonu a žb. deskou.

Součástí sportoviště, bude i divácko odpočinková zóna – umístění laviček. Sportoviště budou opatřeny kůly na uchycení sítě. Stavba odpovídá současným trendům na volnočasové aktivity a relax, pokud možno v přírodním prostředí. Po celém areálu budou rozmístěny odpadkové koše.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Areál sportoviště je řešen a rozdělen na jednotlivé části, první je doplňková stavba na ukládání herních pomůcek a druhá část obsahuje samotné sportoviště, jedná se o hřiště na volejbal. Hřiště bude opatřeno kůly v betonovém základu. Sportoviště bude vybaveny lavičkami na převlékání a odpočinek v celém areálu budou osazeny odpadkové koše. Pozemek zůstane volně přístupný, bude provedena příprava na oplocení – základové konstrukce tak aby se v budoucnu nemuselo zasahovat do obnovené herní plochy hřiště.

  - Bezbariérové užívání stavby

Stavba jej svým charakterem nevyžaduje, a tudíž není navržena podle vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb., v platném znění.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak aby splňovala bezpečnost při užívání stavby, která je zajištěna návrhem podle platných norem a legislativ. Veškeré materiály a výrobky musí být užívány jen tím způsobem, ke kterému jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce.

  - Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Záměrem realizace sportoviště je vytvoření funkčního prostoru pro míčové hry, relax a odpočinek, hřiště bude volejbalové. Součástí sportoviště bude i divácko odpočinková zóna - lavičky, a doplňkový objekt pro ukládání herních pomůcek. Sportoviště bude opatřeno kůly na upevnění sítě. Stavba objektu je řešena jako doplňková stavba, bude uzamykatelná, objekt bude zastřešen pultovou/plochou střechu. Fasáda i stěny budou z PUR panelů – systém montovaného domku – kontejnerový typ. Postaven bude na patkách, případně na zemních vrutech, alt.obrubním žebrem z monolitického betonu a žb. deskou.

Stavba odpovídá současným trendům na volnočasové aktivity a relax, pokud možno v přírodním prostředí. Po celém areálu budou rozmístěny také odpadkové koše.

- konstrukční a materiálové řešení

Pro povrch sportovišť je vybrán umělý travní povrch (sportovní koberec viz. Řez), proveden typově na typovém podloží, z herní plochy bude voda zasakována do podloží sportoviště. Objekt bude zastřešen pultovou/plochou střechu. Fasáda i stěny budou z PUR panelů – systém montovaného domku – kontejnerový typ. Postaven bude na patkách, případně na zemních vrutech, alt. obrubním žebrem z monolitického betonu a žb. deskou. Montovaná stavba dodávaná na základě výběrového řízení (rozměry stavby, případně tl. Obvodového pláště se může nepatrně lišit – dle rozměrů zhotovovaných vybraným dodavatelem).

Po celém areálu budou osazeny typové lavičky sloužící k převlékání a sledování dění na sportovišti, osazeny odpadkové koše, osazení sportovních herních prvků.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození a přetvoření konstrukce a nedošlo k ohrožení provozuschopnosti stavby.

  - Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Stavba je vybavena standardními vybaveními – lavičky, koše, kůly na uchycení volejbalové sítě.

- výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Objekt sestává z jednoho požárního úseku. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do okolních pozemků ani staveb.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)

Vytápění

Neřeší se.

Větrání

Neřeší se.

Zastínění

Neřeší se.

Osvětlení

Neřeší se.

Zásobování vodou

Neřeší se.

Odpady

Neřeší se.

Vibrace, hluk, prašnost

Neřeší se. Při užívání stavby nebudou vznikat.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

- ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se působení technické seizmicity v okolí stavby.

- ochrana před hlukem

Stavba se nachází v území určeném pro bydlení, které je částečně zastavěné bytovými domy a proto se nepředpokládá působení výrazného hluku na stavbu. Všechny navržené stavební konstrukce a použité materiály vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0532.

- protipovodňová opatření

Nejsou navrženy žádné protipovodňová opatření, stavba se nenachází v záplavovém území.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod

Neřeší se.

- Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Splašková kanalizace

Neřeší se.

Elektřina

Neřeší se.

Dešťová voda

Dešťová voda bude vsakována na pozemku do podloží sportoviště.

Vodovod

Neřeší se.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

- Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami

## se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Pozemek parc.č. 1 497 k.ú. Košíře, obec Praha je přístupný z místní komunikace ul. Peroutkova k.ú. Košíře. Přístupová komunikace ke sportovištím je stávající – bude ponecháno beze změny.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd ke sportovištím a napojení je na stávající komunikaci ul. Peroutkova, k.ú. Košíře.

- doprava v klidu

Neřeší se.

- pěší a cyklistické stezky

Veškeré komunikace vedoucí kolem pozemku se sportovištěm zůstanou stávající. Není předmětem řešení.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Před zahájením výstavby budou provedeny HTÚ - pod budoucími zastavěnými a zpevněnými plochami provedeme skrývku ornice v tl. přibližně 100 mm. Veškeré části vytěžené zeminy se deponují na pozemku investora a použije se pro terénní úpravy po ukončení výstavby. Z uložené ornice se po ukončení prací provede zúrodnění okolí stavby.

- použité vegetační prvky

Po dokončení stavby bude provedeno ozelenění okolí – doplnění trávníku dle PD.

- biotechnická opatření

Nebudou prováděna.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Provoz sportovišť nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude zdrojem nadměrného hluku nebo úniku emisí.

1) Hluk z hlasových projevů návštěvníků hřišť

Hlasové projevy návštěvníků jsou u hřišť obvykle dominantní složkou hluku v jejich okolí.

Ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (ve znění zákona 267/2015 Sb., z 01.12.2015), § 30 věta 2) vyplývá:

"Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, ....."

Z tohoto důvodu nemají hlasové projevy lidí a případně zvířat, stejně jako případná reprodukovaná hudba v prostoru hřiště (ať v rámci individuální aktivity jedince či v rámci akce pořádané v prostoru hřiště) definovány žádné hygienické limity hluku.

Hluk v prostoru hřiště tak může být případně "regulován" pouze městskou vyhláškou.

2) Hluk z aktivit v prostoru hřiště

Hlukové projevy z aktivit v prostoru hřiště, jako je například kopnutí do míče, pád míče na povrch hřiště a podobné hlukové projevy, jsou v rámci hlukové legislativy české republiky vnímány jako "hluk z provozu provozovny" (hluk stacionárního zdroje hluku) s hygienickým limitem hluku LAeq(8 hodin denní doby) = 50 dB.

Matematické modelování těchto hlukových projevů (výpočet hluku) je s ohledem na velikou dynamiku vstupních akustických parametrů těchto hlukových událostí velmi ovlivnitelné. Praxe provozu hřišť tohoto typu však ukazuje, že tento typ zdrojů hluku dosahuje významně nižší úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku, než zvuk z hlasových projevů lidí jež tyto aktivity provádějí.

S tímto typem hluku prakticky nejsou v komunální praxi problémy.

Pokud by praxe v dokumentaci řešeného hřiště ukázala, že hluk z aktivit v prostoru hřiště překračuje příslušné hygienické limity hluku, budou navržena buď technická, nebo organizační opatření (omezení doby možného trvání tohoto typu hluku) tak, aby provoz hřiště plně vyhovoval hlukové legislativě české republiky.

Dešťové vody ze sportoviště budou zasakovány do podloží sportoviště.

Nakládání s odpady bude na základě vyhlášky č. 183/2001 Sb.o podrobnostech nakládání s odpady.

- vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí během svého užívání.

Na pozemku se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny nebo živočichové.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V blízkosti stavby se nenachází evropsky významné lokality. Stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou požadována ani navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma daným záměrem.

- Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

Nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavební činnost jsou v místě stavby zajištěna všechna potřebná média dovozem na stavbu. Povaha a rozsah záměru nekladou na odběr medií nadstandardní nároky.

- odvodnění staveniště

Stávající parcela je odvodněna vsakem v místě. Charakter stavby nevyžaduje zřízení zpevněné plochy staveniště a jejich odvodnění.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno na stávající veřejnou komunikaci na jižní straně pozemku přes stávající komunikaci. Dočasné napojení technické infrastruktury pro staveniště řeší stávající přípojky na technickou infrastrukturu.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navrhovaná stavba svým rozsahem nijak významně neovlivní okolní stavby a pozemky. Stavba nevyžaduje dočasný zábor přilehlých komunikací dle situačních výkresů.

Dočasné ovlivnění environmentální situace v okolí stavby a návrh řešení k jejich maximální eliminaci popisuje následující odstavec i).

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví investora. Před zahájením stavebních prací se zajistí oplocení pozemku dočasným mobilním oplocením po celém obvodu staveniště.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Neřeší se.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

V období stavebních prací bude vznikat zejména odpad charakteristický pro stavební činnost (skupina 17 dle Katalogu odpadů). Největší objem odpadů bude představovat především odtěžená zemina, dále odpad z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08) a odpadní obaly (skupina 15). Množství odpadu nebude převyšovat běžné objemy typické pro stavební činnost.

Tam, kde to bude možné, bude upřednostněno znovu využití či recyklace odpadů a bude kladen důraz na předcházení jejich vzniku.

Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií, budou předávány pouze osobě k jejich převzetí podle zákona oprávněné.

Odpady budou zabezpečeny před nežádoucím únikem nebo znehodnocením.

Nebezpečný odpad se bude ukládat do speciálních nádob a bude zajištěna jeho nezávadná likvidace.

Při místním šetření (ke kolaudačnímu řízení) budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství.

Dodavatel stavby, jako původce odpadů, bude s odpady nakládat v souladu s legislativou platnou v době stavby - zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP číslo 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Výčet kategorií odpadů vznikajících v době provádění stavebních prací je uveden v násl.tabulce:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu | O |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 08 01 | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, * – odpad zařazen mezi nebezpečné odpady

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Prašnost, emise

Vliv stavební činnosti bude eliminován důsledným dodržováním technických a organizačních opatření. V průběhu provádění všech prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Toto se týká zejména zemních prací, dále pak omezení provádění prací pomocí prašných technologií na nezbytnou míru. Při provádění prací pak zajistit lokální ochranu před dalším šířením stavebního prachu kropením či zákrytem místa prací.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V bezprostředním okolí stavby (industriální zóna) se nenachází chráněné obytné objekty, které by mohly být stavbou negativně ovlivněny.

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq,T se rovná 50 dB. S korekcí pro hluk ze stavební činnosti podle přílohy č. 3 nařízení č. 272/2011 Sb. je maximální hodnota od 7:00 do 21:00 hod LAeq,T rovna 65 dB, v době od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 55 dB a od 22:00 do 6:00  45 dB v trvalé ekvivalentní hladině.

Předpokládaná protihluková opatření:

pro omezení vlivů hluku ze stavební činnosti na obyvatele žijící v okolí plánovaného objektu jsou navržena následující opatření:

- Při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. To se týká zejména nejhlučnějších mechanismů: pneumatické bourací kladivo, kolové rypadlo, nakladač. Hlukové parametry strojů a zařízení budou součástí podmínek pro výběr dodavatele stavby.

- Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Demolice, vrtání a ostatní zvláště hlučné práce (broušení, řezání) budou omezeny výhradně na pracovní dny v době mezi 8 – 18 hod.

- Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků

- V době hrubé stavby bude omezeno použití nakladačů a autojeřábů jen na zcela nejnutnější případy.

- Během hlučných operací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky tak, aby obyvatelé okolních budov měli možnost větrání obytných místností.

- V případě problematiky hlukového působení na nejbližší chráněnou zástavbu pak omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku z výstavby.

- Zvláště hlučné práce (broušení, řezání) v průběhu celého časového období stavebních prací budou prováděny mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky.

- Hlučné práce uvnitř budovy budou probíhat až po uzavření obvodového pláště

- Umístění hlučnějších zařízení a zařízení s dlouhodobějším účinkem - jeřábů, výtahů a trvalých mechanismů ve větších odstupech od chráněných obytných objektů

- Obyvatelé budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých fází výstavby. Na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, provádění hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.). Náprava bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.)

Další opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů

- Stavební práce budou prováděny podle podrobného dodavatelem zpracovaného plánu organizace výstavby (POV)

- Stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím technickém stavu. Pravidelnou kontrolou techniky i staveniště bude předcházeno haváriím způsobeným únikem ropných látek.

- Osvětlení staveniště bude navrženo tak, aby nedocházelo k oslnění a dalším rušivým účinkům jak na obyvatelstvo, tak na bezpečnost silničního provozu v okolí stavby, a to jak v denních, tak nočních hodinách. Budou použity směrovatelné světelné zdroje minimalizující tzv.světelný smog, v noční době bude osvětlení omezeno na minimální nutnou míru.

- V případě havárie (únik nebezpečných látek, např. ropných produktů do prostředí) bude postupováno dle havarijního plánu. Sanaci havárie provede odborná firma.

- Bude zajištěno udržování pořádku na staveništi, pravidelně bude kontrolován stav oplocení a ohrazení staveniště.

- Bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště

- Sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou, nebo zakrýván plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.

- Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništi bezpečně ukládat.  Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.

- Po dokončení stavebních prací budou příjezdové komunikace uvedeny do původního stavu.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé přístupové cesty musí být zřetelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištěni pomocí úvazů. Před každou směnou je povinností pracovníků provést kontrolu stavu bezpečnostních prostředků. Pokud budou úvazy nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna. Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

- Zákon č. 48/1982 – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

## Neřeší se.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

## Neřeší se.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:	podzim 2023

Ukončení stavby:	podzim 2025

- Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se.

V Žežicích, 10/2022, 07/2023                                                                    Vypracoval: Ing. Alexander Raška